# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

#### Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441

telefon awaryjny: (042) 631 47 42 (informacja toksykologiczna w Polsce)

1. Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: ŚNIEŻKA UNI-FASADA

IMPREGNAT DO ELEWACJI BUDYNKÓW

Zastosowanie: Preparat przeznaczony jest do impregnacji elewacji budynków wykonanych z różnego typu materiałów wykończeniowych takich jak: piaskowiec, pustaki ceramiczne, beton, itp.

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: roztwór żywicy silikonowej oraz środków pomocniczych w rozcieńczalnikach organicznych

Składniki niebezpieczne:

| Nazwa substancji | Nr CAS | Nr indeks | Nr WE | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Żywica metylosilikonowa | -------------- | -------------- | ----------- | 20 | Xn; R10 Xi ; R36/37/38 |
| Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa) | 64742-48-9 | 649-327-00-6 | 265-150-3 | 72 | Xn; R10-R65 R66 (ma zastosowanie nota P) |
| Ksylen | 1330-20-7 | 601-022-00-9 | 215-535-7 | 8 | Xn; R10-20/21 Xi;R38 |

3.Identyfikacja zagrożeń

Preparat jest zaklasyfikowany do następujących kategorii niebezpieczeństwa:

##### Xn –   Produkt szkodliwy

R20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

##### R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

##### Xi – Produkt drażniący

R36/37/38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

Zagrożenie pożarowe:

R10 – Produkt łatwo palny

4.Pierwsza pomoc

- w przypadku wdychania: jeśli wdychane będą dymy substancji, poszkodowanego należy wynieść na świeże powietrze, jeśli poprawa nie będzie natychmiastowa – wezwać lekarza

- w przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć skażoną odzież; skórę umyć dokładnie wodą z mydłem

- w przypadku kontaktu z oczami: należy przemywać obficie wodą, przez kilka minut, trzymając szeroko rozsunięte powłoki; w przypadku utrzymującego się bólu lub zaczerwienienia skontaktować się z lekarzem

- w przypadku połknięcia: jeśli nastąpi zanieczyszczenie ust, przepłukać je dokładnie wodą; w razie połknięcia – nie powodować wymiotów - wezwać lekarza

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Do gaszenia należy stosować: piany gaśnicze, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, mgłę wodną; nie stosować strumieni wody.

Niebezpieczne produkty rozkładu:  rozkład termiczny może powodować powstanie różnych produktów zależnie od warunków rozkładu. Niecałkowite spalenie i rozkład termiczny będzie powodować powstanie dymu, CO2, CO oraz innych gazów.

Wyposażenie ochronne: nałożyć aparaty umożliwiające oddychanie.

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Stosować specjalne środki ostrożności, maski pochłaniające opary/aerozol. Rozlaną substancję zbierać mechanicznie przy pomocy środków wiążących (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny, itd.

- Usuwanie dużych rozlewów powinno być wykonane przez specjalistyczny zespół. Duże rozlewy powinny być przykryte pianą, aby zmniejszyć ryzyko zapłonu.

- Zabezpieczyć spusty kanalizacyjne przed rozlewem, nie spłukiwać do kanalizacji.

- Jeżeli rozlew nastąpi w pomieszczeniu zamkniętym – zapewnić dobrą wentylację, sprawdzić przed wejściem, czy atmosfera nadaje się do oddychania.

- W przypadku rozlewu na powierzchni wody zapobiec rozprzestrzeniani się produktu stosując odpowiednie bariery wodne, zebrać produkt z powierzchni wody, zabezpieczyć obszary objęte ochroną środowiska oraz zabezpieczyć źródła poboru wody. W przypadku wystąpienia rozlewu należy powiadomić odpowiednie władze

- Niszczyć w warunkach zatwierdzonych przez miejscowe władze terenowe. Zwrócić uwagą na temp. zapłonu, jeżeli rozważane jest niszczenie produktu przez spalenie

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

## Magazynowanie

W miejscach pracy z wyrobem i podczas składowania należy stosować dobrą wentylację. Unikać narażenia wydzielającymi się oparami. Nie narażać pojemników na działanie promieni słonecznych i źródeł ciepła, unikać temperatury powyżej 30ºC.

W trakcie prac nie palić tytoniu i nie używać narzędzi iskrzących. Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od środków spożywczych.

Manipulowanie produktem:

Unikać długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu ze skórą. Nie wdychać oparów, mgły, aerozolu, jakie może utworzyć produkt, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Usunąć wszystkie źródła otwartego ognia. Unikać iskier. Nie palić. Zastosować specjalne środki ostrożności zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej. Uziemić cały sprzęt. Nie wylewać do kanalizacji.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

W przypadku dłuższego kontaktu z wyrobem należy używać rękawic odpornych na działanie chemikaliów, okularów ochronnych, ubrania ochronnego. Przy dużych stężeniach par lub gdy przewiduje się działanie we mgle należy stosować odpowiedni sprzęt ochronny. Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa wymienionych w pkt.7

Drogi narażenia: skóra, oczy, połknięcie, wdychanie

Działanie miejscowe (skóra, oczy, błony śluzowe): pieczenie, podrażnienie

Skutki zdrowotne narażenia ostrego: oczy – chwilowe pieczenie, zaczerwienienie; skóra- powoduje podrażnienia; układ oddechowy- podrażnienie dróg oddechowych, może powodować nudności, zawroty głowy, bóle głowy i ospałość; połknięcie- może powodować nudności i biegunkę

Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego: stwarza poważne zagrożenia zdrowia

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29listopada 2002r poz.1833):

| ### Składnik | ## NDS (mg/ m3) | NDSCh (mg/ m3) | NDSP (mg/ m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzyna lakowa | 300 | 900 | - |
| Ksylen | 100 | 350 | - |

Metody oznaczania:

PN-81/Z-04134.03 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki.

PN-78/Z-04116.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ksylenu. Oznaczanie ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

PN-78/Z-04116.00 Badanie zawartości ksylenu. Postanowienia ogólne i zakres normy.

9. Właściwości fizykochemiczne

- postać: ciecz

- kolor: słomkowy

- zapach: podobny do benzyny

- temperatura wrzenia, ºC: ok.164

- temperatura zapłonu, ºC :ok. 29

- temperatura samozapłonu, ºC:

- granice wybuchowości:

dolna: 1,1%

górna: 7,5%

- gęstość, g/cm3, w 20, ºC: 0,800.02	      PN-C-81551:1982

- prężność par w 20 ºC:

-     lepkość 4, s, w 20 ºC: 10-13    PN-C-81701:1997 met.A

10. Stabilność i reaktywność

Stabilny jeśli jest używany i przechowywany zgodnie z zaleceniami.

Należy unikać wysokich temperatur.

11. Informacje toksykologiczne

Pierwotne działanie drażniące:

- Na oczy : działanie drażniące

- Na skórę: podrażnia skórę i śluzówkę

- Uczulenie: możliwe uczulenie w kontakcie ze skórą

Dane toksykologiczne:

Dla składnika - ksylen

LD50( doustnie, szczur) =4300 mg/kg

LC50 (inhalacyjnie, szczur) =	22100 mg/m3/4h

Dla benzyn ogólnie:

LC50 (szczur, inhalacja) = 105 g/m3 (2h)

LC50 (świnka morska, inhalacja) = 71-91 g/m3 (2h)

LC50 (biała mysz, inhalacja) = 40-111,5 g/m3 (2h)

12. Informacje ekologiczne

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń, dawki dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych :

Toksyczność dla składnika: Ksylen

LC50dla ryb – gubiki (Lehistes reticullatus) / cierniki = 10mg/l (24h)

LC50 dla skorupiaków – rozwielitka (Dalphnia magna) = 150 mg/l

Toksyczność dla składnika:	Benzyna do lakierów

Ryby (Salmo gairdneri irideus) = 40 mg/l (śmiertelne = 100 mg/l)

Plankton (Gammarus pulex) = 70 mg/l

Plankton (Epoerus assimilis) = 80 mg/l

Stężenie benzyny powoduje zakłócenie beztlenowych procesów fermentacji osadów ściekowych – powyżej 100 mg/l.

13. Postępowanie z odpadami

Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

14. Informacje o transporcie

Nazwa przewozowa: Materiał zapalny ciekły, i.n.o.

Klasa niebezpieczeństwa w transporcie: ADR/RID: klasa 3

Grupa pakowania: III

Nalepka ostrzegawcza: 3

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 30

Numer rozpoznawczy materiału: 1993

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. Nr 11 poz.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi (Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 poz.1171 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego”; Dz.U. Nr 171, z 2003r  poz.1666 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 173,poz.1679 z 2003r „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych; Dz.U. Nr 199, poz.1948 z 2003r „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją”).

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

Zawiera: Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa),  ksylen

Znak ostrzegawczy:

Xn –   Produkt szkodliwy

Określenie rodzaju zagrożenia:

R10 – Produkt łatwo palny

R20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R36/37/38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S2 –   Chronić przed dziećmi

S16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S23 – Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę

16. Inne informacje

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2003 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data aktualizacji 2004-07-16

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło