KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Identyfikacja przedsiębiorstwa

# Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”  S.A.

39-200 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

Udzielanie informacji w razie wypadku :

Tel. (048) 6121176 Telefax (048) 6121512

# 1. Identyfikacja preparatu chemicznego

# Nazwa handlowa: Butapren GTA Klej ogólnego stosowania

Zastosowanie: Butapren jest zastosowany do klejenia skóry naturalnej i syntetycznej, gumy, tkanin z surowców naturalnych, filcu oraz kombinacji wymienionych materiałów ze sobą.

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: Butapren produkowany jest w oparciu o kauczuk chloroprenowy, żywice fenolowe oraz wypełniacze i rozpuszczalniki organiczne

Niebezpieczne składniki:

| Nazwa substancji | Nr WE | Nr CAS | ## Nr indeks | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceton | 200-662-2 | 67-64-1 | 606-001-008 | 45 | F; R 11; Xi R36 R66 R67 |
| Toluen | 203-625-9 | 108-88-3 | 601-021-00-3 | 10 | F; R 11 ¦Xn; R20 |
| Octan etylu | 205-500-4 | 141-78-6 | 607-022-00-5 | 15 | F; R 11;Xi R36 R66 R67 |
| Benzyna ciężka traktowana wodorem (ropa naftowa); niskowrząca frakcja naftowa traktowana wodorem | 265-150-3 | 64742-48-9 | 649-327-00-6 | 25 | R10¦Xn; R65 R66 (ma zastosowanie nota P) |

3. Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja produktu zgodnie z Ustawą „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. z 2001 nr 11,poz.84) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia „w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz.U. z 2003r, nr 171, poz.1666):

Produkt jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Preparat jest zaklasyfikowany do następujących kategorii niebezpieczeństwa:

### F - Produkt wysoce łatwo palny

R 11 – Produkt wysoce łatwo palny

Xn – Produkt szkodliwy

R 20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R 67 – Pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy

### Xi – Produkt drażniący

R 36 – Działa drażniąco na oczy

R 66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

Drogi narażenia:

Drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego, przez skórę.

Skutki narażenia:

Objawy zatrucia ostrego: Pary lub wyziewy mogą być przyczyną podrażnienia błon śluzowych nosa i gardła, spojówek. Mogą występować bóle głowy, oszołomienie, osłabienie, nudności i wymioty (możliwość zachłystowego zapalenia płuc), zaburzenia oddychania, przyspieszenie akcji serca. Działa dyspersyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Występują objawy działania narkotycznego. Przy doustnym przyjęciu może wystąpić uszkodzenie błon śluzowych układu pokarmowego, wątroby.

Objawy zatrucia przewlekłego: Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia koordynacji, stany zapalne skóry.

4. Pierwsza pomoc.

Niezbędne leki: tlen, parafina płynna

Odtrutki: nie są znane.

Leczenie: postępowanie objawowe.

Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska: przetransportować do szpitala karetką reanimacyjną pod nadzorem lekarza. Przy zaburzeniach oddychania zaintubować, stosować sztuczne oddychanie. Monitorować pracę serca.

Skażenie lub oblanie skóry: zmyć skórę dużą ilością wody (z mydłem, jeżeli nie ma podrażnienia skóry).

Skażenie oczu: płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min. Konieczna konsultacja okulistyczna.

Zatrucie drogą pokarmową: Podać do picia 150 ml płynnej parafiny. W razie duszności podawać tlen. Wezwać lekarza.

5. Postępowanie w przypadku pożaru.

Środki gaśnicze:

Środki gaśnicze: woda-prądy rozproszone, środki pianotwórcze, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla. Nie należy stosować wody w pełnym strumieniu. Zbiorniki narażone na działanie ognia i wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, jeżeli to możliwe, usunąć z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu).

Inne informacje:

Chłodzić sąsiednie pojemniki rozpylając wodę z bezpiecznej odległości.

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Skażony teren wyizolować, osoby postronne wyprowadzić poza teren skażenia. Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć studzienki ściekowe, unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; pary rozcieńczyć prądami wodnymi rozproszonymi; jeśli to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); w razie dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika. Skażoną glebę rekultywować.

7. Obchodzenie się z substancją i magazynowanie.

Obchodzenie się z substancją: Stosować w dobrze wentylowanych profesjonalnych malarniach. Nie używać ognia i narzędzi mogących powodować iskrzenie. Unikać kontaktu z oczami, ze skórą, nie wdychać oparów. Wskazane stosowanie sprzętu izolującego drogi oddechowe. Zabrania się palenia papierosów, jedzenia i picia w pomieszczeniach, w których stosowany jest produkt. Przechowywać  w oryginalnych opakowaniach, zamkniętych, chroniących przed dostępem wilgoci i powietrza.

Magazynowanie: magazyny powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i  ochrony przeciwpożarowej. Temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30° C. Brak ograniczeń w odniesieniu do wspólnego magazynowania, z wyjątkiem substancji, z którymi reaguje gwałtownie (patrz pkt 3).

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29listopada 2002r poz.1833):

| Składnik | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceton | 600 | 1800 | - |
| Toluen | 100 | 350 | - |
| Octan etylu | 200 | 600 | - |
| Benzyna | 300 | 900 | - |

Środki ochrony osobistej:

Wskazane stosowanie rękawic ochronnych, stosować maski ochronne. W przypadku wysokich stężeń (niedostateczna wentylacja) w sytuacjach awaryjnych: odzież ochronna z materiałów powlekanych – wersja antyelektrostatyczna, rękawice ochronne, sprzęt oczyszczający z pochłaniaczem wielogazowym skompletowany z maską.

9. Właściwości fizykochemiczne.

9.1. Postać fizyczna, barwa, zapach:

Wzór chemiczny: mieszanina różnych związków

Stan skupienia: ciekły

Barwa: jasno beżowa

Zapach: charakterystyczny

9.2.  Temperatura wrzenia °C :-

9.3.  Temperatura topnienia: -

9.4.  Prężność par: -

9.5.  Rozpuszczalność: w wodzie: do 1,5 % wag

w innych  rozpuszczalnikach: ketony, alkohole itp.

9.6. Lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym ø4, s: 50-80

9.7.  Gęstość, g/cm3  : 0,85

9.8.  Barwa w skali jodowej najwyżej: -

9.9.  Zawartość substancji lotnych, % masowy, najwyżej: 75

9.10.  Temperatura zapłonu, °C: 6

9.11.  Temperatura  samozapłonu: 460

9.12.  Granice wybuchowości

dolna: 1,1 % obj

górna: 11,5 % obj

10.  Stabilność i reaktywność.

Produkt stabilny w zalecanych warunkach magazynowania i stosowania.

Trwałość: 6 miesięcy od daty produkcji.

Reakcje  niebezpieczne: niebezpiecznie reaguje z silnymi utleniaczami

Niebezpieczne produkty rozkładu: żadne gdy produkt jest właściwie składowany i używany. Podczas spalania wydziela się tlenek węgla, chlorowodór oraz produkty rozkładu polichloroprenu.

11. Informacje toksykologiczne.

Pierwotne działanie drażniące:

Na skórę: podrażnia skórę i śluzówkę

Na oczy: podrażnia spojówki, maże uszkodzić rogówki

Uczulenie: możliwe uczulenie w kontakcie ze skórą

Działa dyspersyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

Dane toksykologiczne:

Dla składnika - Toluen

LD50( doustnie, szczur) =5000 mg/kg

LC50 (inhalacyjnie, szczur) =	15320 mg/m3/4h

LD50 (przez skórę, królik) >12124 mg/kg

##### Dla składnika  - Octan etylu

LC50(doustnie,szczur) =6100 mg/kg

LD50(skóra, królik) > 20000 mg/kg

LC50(inhalacyjnie, szczur) = 2856 mg/m3/8h

Dla składnika- Aceton

LC50 (inhalacyjnie, szczur) =	50100 mg/mł/8h

LD50( doustnie, szczur) =7400 mg/kg

LD50 (przez skórę, królik) =20000 mg/kg

TCL0 (człowiek, inhalacja) = 1210 mg/mł

Próg wyczuwalności zapachu – 484-968 mg/m3

Dla benzyn ogólnie:

LC50 (szczur, inhalacja) = 105 g/m3 (2h)

LC50 (świnka morska, inhalacja) = 71-91 g/m3 (2h)

LC50 (biała mysz, inhalacja) = 40-111,5 g/m3 (2h)

12. Informacje ekologiczne.

Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, wód powierzchniowych  bądź do kanalizacji. Nie zakopywać w ziemi.

Toksyczność dla składnika:	Benzyna – ogólnie:

Ryby (Salmo gairdneri irideus) = 40 mg/l (śmiertelne = 100 mg/l)

Plankton (Gammarus pulex) = 70 mg/l

Plankton (Epoerus assimilis) = 80 mg/l

Graniczne stężenia toksyczne toluenu dla:

Skorupiaków (Daphnia magna) – 260 mg/l (LC0)

Glonów (Scenedesmus quadricauda) > 400 mg/l

Ryby (Salmo gairdneri irideus) = 10 mg/l (LC50) =(stężenie śmiertelne)

Stężenie działające na procesy fermentacji beztlenowej –440 mg/l

Graniczne stężenia toksyczne acetonu dla:

Planktonu (Vorticella campanulla) =1,0 g/l

Glonów Scenedesmus quadricauda – 7,5 g/l

13. Postępowanie z odpadami.

Utylizację przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w dopuszczony do tego zakładzie utylizacji odpadów niebezpiecznych.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

Niszczyć przez spalenie w specjalnie do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

14. Informacje o transporcie.

Klasyfikacja materiału:

Nazwa przewozowa: KLEJE

RID/ADR: kl. 3

Grupa pakowania: II

Numer nalepki ostrzegawczej: 3

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 33

Numer rozpoznawczy materiału :1133

15.Informacje dotyczące uregulowań prawnych.

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. Nr 11 poz.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi (Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 poz.1171 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego”; Dz.U. Nr 171, z 2003r  poz.1666 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 173,poz.1679 z 2003r „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych; Dz.U. Nr 199, poz.1948 z 2003r „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją”).

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

Znaki ostrzegawcze:

F - Produkt wysoce łatwo palny

Xn – Produkt szkodliwy

Określenie rodzaju zagrożenia:

R 20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R 36 – Działa drażniąco na oczy

R 67 – Pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy

Określenie warunków bezpiecznego stosowania;

S 2 – Chronić przed dziećmi

S 16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S 23 – Nie wdychać pary rozproszonej cieczy

S 24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S 33 – Zastosować środki ostrożności. Uwaga na wyładowania elektrostatyczne.

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S 51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2003 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data aktualizacji karty 2004-05-15

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk – Wlazło