# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441

1. Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: ŚNIEŻKA ZMYWACZ  do usuwania plam z kostki brukowej i betonu

Zastosowanie: do usuwania plam z substancji oleistych takich jak: olej silnikowy, asfalt, smoła z nawierzchni wykonanych z kostki brukowej i betonu

2. Skład i informacja o składnikach

### Skład: mieszanina rozpuszczalników organicznych

Składniki niebezpieczne:

| Nazwa substancji | Nr CAS | Nr WE | Nr indeksowy | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Octan etylu | 141-78-6 | 205-500-4 | 607-022-00-5 | 17 | F,R11¦ Xi; R36 R66 R67 |
| Ksylen | 1330-20-7 | 215-535-7 | 601-022-00-9 | 29 | R10¦Xn;R20/21¦Xi;R38 |
| Denaturat | 64-17-5 | 200-578-6 | 603-002-00-5 | 5 | F;R11 |
| THF(tetrahydrofuran) | 109-99-9 | 203-726-8 | 603-025-00-0 | 23 | F;R11-19¦Xi;R36/37 |
| 2-butoksyetanol | 111-76-2 | 203-905-0 | 603-014-00-0 | 8 | Xn;R20/21/22/Xi;R37 |
| Aceton | 67-64-1 | 200-662-2 | 606-001-00-8 | 9 | F;R11¦ Xi; R36 R66 R67 |

3.Identyfikacja zagrożeń

Preparat jest zaklasyfikowany do następujących kategorii niebezpieczeństwa:

#### F-     Preparat skrajnie łatwo palny

R19 – Może tworzyć wybuchowe nadtlenki

#### Xn   - Preparat szkodliwy

R20/21-Działa szkodliwie w przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

#### R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

#### Xi – Preparat drażniący

R36/37/38 –Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie i pękanie skóry

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

4.Pierwsza pomoc

- w przypadku wdychania: poszkodowanego należy wynieść na świeże powietrze, jeśli poprawa nie będzie natychmiastowa – wezwać lekarza

- w przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć skażoną odzież; skórę umyć dokładnie wodą z mydłem, posmarować kremem

- w przypadku kontaktu z oczami: należy przemywać obficie wodą, przez kilka minut, trzymając szeroko rozsunięte powłoki; w przypadku utrzymującego się bólu lub zaczerwienienia skontaktować się z lekarzem

- w przypadku połknięcia: jeśli nastąpi zanieczyszczenie ust, przepłukać je dokładnie wodą; w razie połknięcia – nie powodować wymiotów - wezwać lekarza

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Do gaszenia ognia należy stosować: piany gaśnicze, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze

Uwaga: Kontenery i zbiorniki można chłodzić z bezpiecznej odległości mgłą wodną i jeśli jest to możliwe odstawić z niebezpiecznego terenu

Wyposażenie ochronne: nałożyć aparaty umożliwiające oddychanie i odzież ochronną.

Zagrożenia: w temperaturze otoczenia tworzy wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Pary cięższe od powietrza. W razie pożaru możliwe powstawanie niebezpiecznych palnych gazów lub par.

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Stosować specjalne środki ostrożności, maski pochłaniające opary/aerozol. Rozlaną substancję zbierać mechanicznie przy pomocy środków wiążących (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny, itd.

- Usuwanie dużych rozlewów powinno być wykonane przez specjalistyczny zespół. Duże rozlewy powinny być przykryte pianą, aby zmniejszyć ryzyko zapłonu.

- Zabezpieczyć spusty kanalizacyjne przed rozlewem, nie spłukiwać do kanalizacji; ryzyko wybuchu.

- Jeżeli rozlew nastąpi w pomieszczeniu zamkniętym – zapewnić dobrą wentylację, sprawdzić przed wejściem, czy atmosfera nadaje się do oddychania.

- W przypadku rozlewu na powierzchni wody zapobiec rozprzestrzeniani się produktu stosując odpowiednie bariery wodne, zebrać produkt z powierzchni wody, zabezpieczyć obszary objęte ochroną środowiska oraz zabezpieczyć źródła poboru wody. W przypadku wystąpienia rozlewu należy powiadomić odpowiednie władze

- Niszczyć w warunkach zatwierdzonych przez miejscowe władze terenowe

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

W miejscach pracy z wyrobem i podczas składowania należy stosować dobrą wentylację. Zastosować środki ostrożności dla uniknięcia wyładowań elektrostatycznych. Nie narażać pojemników na działanie promieni słonecznych i źródeł ciepła, przechowywać w temperaturze od +15ºC  do + 25ºC. Unikać tworzenia par. Pracować na wolnym powietrzu. Nie wdychać oparów. W trakcie prac nie palić tytoniu i nie używać narzędzi iskrzących. Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

W przypadku dłuższego kontaktu z wyrobem należy używać rękawic odpornych na działanie chemikaliów, okularów ochronnych, ubrania ochronnego. Przy dużych stężeniach par lub gdy przewiduje się działanie we mgle należy stosować odpowiedni sprzęt ochronny. Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa wymienionych w pkt.7

Drogi narażenia: skóra, oczy, połknięcie, wdychanie

Działanie miejscowe (skóra, oczy, błony śluzowe): pieczenie, podrażnienie

Skutki zdrowotne narażenia ostrego: oczy – chwilowe pieczenie, zaczerwienienie; skóra- powoduje podrażnienia; układ oddechowy- podrażnienie dróg oddechowych, może powodować nudności, zawroty głowy, bóle głowy i ospałość

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29listopada 2002r poz.1833):

| składnik | ## NDS | NDSCh | ## NDSP |
| --- | --- | --- | --- |
| Octan etylu | 200 | 600 | - |
| Ksylen | 100 | 350 | - |
| Denaturat | 1900 | - | - |
| THF(tetrahydrofuran) | 150 | 300 | - |
| 2- butoksyetanol | 98 | 200 | - |
| Aceton | 600 | 1800 | - |

Metody oznaczania:

PN-68/Z-04052 Oznaczanie zawartości octanu etylu i octanu butylu w powietrzu.

PN-78/Z-04116.00 Badanie zawartości ksylenu. Postanowienia ogólne i zakres normy.

PN-78/Z-04116.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ksylenu. Oznaczanie ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

PN-85/Z-04140.02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu etylowego. Oznaczanie alkoholu etylenowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

PN-93/Z-04230.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości czterowodorofuranu. Postanowienia ogólne.

PN-93/Z-04230.02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości czterowodorofuranu. Oznaczanie czterowodorofuranu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

PN-69/Z-04048 Oznaczanie zawartości par acetonu

PN-79/Z-04057.01 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości acetonu. Oznaczanie acetonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki.

PN-86/Z-04174.01 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości alkoholu butoksyetylenowego. Postanowienia ogólne i zakres normy

9. Właściwości fizykochemiczne

- postać fizyczna, barwa, zapach: ciecze bezbarwna o charakterystycznym zapachu rozcieńczalników organicznych

- pH: 6-7

- temperatura wrzenia, 0C: 56,2 (aceton)

d) temperatura topnienia, 0C: -25 (ksylen)

rozpuszczalność: w wodzie – częściowa

e) gęstość, g/cm3: ok. 0,9

f) temperatura zapłonu, 0C: -4 (octan etylu)

g) temperatura samozapłonu, 0C: 215 (THF)

h) granice wybuchowości

dolna 1,5 Vol% (THF)

górna 13 Vol% (aceton)

10. Stabilność i reaktywność

Produkt stabilny w zalecanych warunkach magazynowania

Warunki, których należy unikać: ogrzewanie

Substancje, których należy unikać: wodorotlenki alkaliczne, metale alkaliczne, chlorowce, środki utleniające

Niebezpieczne produkty rozkładu: nadtlenki

11. Informacje toksykologiczne

Opary działają na organizm narkotycznie. Zatrucie może nastąpić drogą oddechową, pokarmową i przez skórą. Uczula mięsień sercowy. Doprowadza do podrażnienia ośrodka oddechowego.

Działanie miejscowe (skóra, oczy, błony śluzowe)

Skóra: może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie skóry.

Oczy: może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie

Drogi oddechowe i spożycie: bóle i zawroty głowy, euforia, niekiedy upojenie; pojawiają się nudności, wymioty, ból w klatce piersiowej i osłabienie.

Skutki zdrowotne narażenia ostrego: przy narażeniach na duże stężenia par rozpuszczalników może wystąpić utrata świadomości, może dojść do porażania ośrodka oddechowego, zaburzenia krążenia, mogą wystąpić bóle brzucha i wymioty.

Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego: występują częściowe zaburzenia układu nerwowego, przewlekłe zapalenia spojówek, niekiedy zaburzenia węchu, stany zapalne dróg oddechowych, stany zapalne skóry.

Toksyczność ostra

DL50(doustnie, szczur): 1650 (THF)

CL50(inhalacja, szczur): 53,9 mg/l/4h (THF)

12. Informacje ekologiczne

Absorbuje do gleby. Duże ilości mogą wnikać do gleby i skazić wody gruntowe. Degradacja biologiczna zachodzi opornie.

Działa toksycznie na ryby i plankton

13. Postępowanie z odpadami

Niszczyć przez spalenie w specjalnie do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

14. Informacje o transporcie

Klasa niebezpieczeństwa w transporcie RID/ADR: Materiał ciekły zapalny, i.n.o.

UN 1993

Klasa 3

Grupa pakowania II

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 33

Numer nalepki ostrzegawczej: 3

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. Nr 11 poz.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi (Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 poz.1171 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego”; Dz.U. Nr 171, z 2003r  poz.1666 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 243, poz.2440 z 2004 „zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 173,poz.1679 z 2003r „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych; Dz.U. Nr 199, poz.1948 z 2003r „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją”).

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

Zawiera: ksylen, węglowodory alifatyczne i ich pochodne

Znaki ostrzegawcze:

F - Preparat skrajnie łatwo palny

Xn - Preparat szkodliwy

Określenia rodzaju zagrożenia:

R19 – Może tworzyć wybuchowe nadtlenki

R20/21-Działa szkodliwie w przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R36/37/38 –Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S2 -   Chronić przed dziećmi

S16 -  Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S26 -  Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody, i zasięgnąć porady

lekarza

S29 -  Nie wprowadzać do kanalizacji

S36/37/39 - Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

S46 -  W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie

lub etykietę

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2003 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628) wraz ze zmianami (Dz.U. Nr 116, poz.1208 z 2004)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 168, poz.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data sporządzenia karty: 2003-04-08

Data aktualizacji 2004-11-19 wydanie 4

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło