# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441

1. Identyfikacja preparatu chemicznego

Nazwa handlowa: FARBA PODKŁADOWA olejno-ftalowa (Super Grunt)

Zastosowanie: Stosowana do podkładowego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków, powierzchni metalowych, uprzednio zagruntowanych podkładem antykorozyjnym w celu ich dodatkowego zabezpieczenia. Można nią malować przedmioty użytkowane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: Produkowana na bazie żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych

Niebezpieczne substancje:

| # Nazwa substancji | Nr CAS | Nr WE | Nr indeksowy | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa) | 64742-48-9 | 265-150-3 | 649-327-00-6 | 30 | R10¦Xn; R65 R66 (ma zastosowanie nota P) |

3.Identyfikacja zagrożeń

Zagrożenie zdrowia:

Xn – Produkt szkodliwy

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

R10 –Produkt łatwo palny

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

4. Pierwsza pomoc

Wdychanie:

W razie zatrucia inhalacyjnego usunąć poszkodowanego z miejsca narażenia, przy problemach z oddychaniem podać tlen, jeżeli jest to konieczne wezwać lekarza.

Kontakt ze skórą:

W razie skażenia skóry oblane miejsca spłukać obficie wodą z mydłem.

Kontakt z oczami:

W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody, skontaktować się z lekarzem.

Spożycie:

W razie spożycia nie wywoływać wymiotów, wezwać pomoc medyczną.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Szczególne niebezpieczeństwa:

Produkty niecałkowitego spalania mogą zawierać tlenek węgla. Produkt pływa po powierzchni wody i może być powtórnie zapalony. Opary są cięższe od powietrza, utrzymują się też nad powierzchnią ziemi i mogą ulec zapłonowi ze znacznej odległości.

Środki gaśnicze:

Środki gaśnicze: woda-prądy rozproszone, środki pianotwórcze, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla. Nie należy stosować wody w pełnym strumieniu.

Inne informacje:

Chłodzić sąsiednie pojemniki rozpylając wodę z bezpiecznej odległości.

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Środki ochrony osobistej:

- rękawice gumowe

- gogle ochronne

- maska z pochłaniaczem par organicznych

- butelka z czystą wodą

Postępowanie w przypadku wycieku:

Zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wody. Zapobiec rozprzestrzenianiu się lub dostaniu się do kanalizacji, rowów lub rzek, używając piasku, ziemi lub innych dostępnych barier.

Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; pary rozcieńczyć prądami wodnymi rozproszonymi; o ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowania umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); przy dużych wyciekach miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamkniętego pojemnika.

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

Magazynowanie:

Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego i innych źródeł ciepła i zapłonu. Nie palić w pomieszczeniu magazynowym. Przechowywać w temperaturze 5-350C.

Manipulowanie produktem:

Unikać długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu ze skórą. Nie wdychać oparów, mgły, aerozolu, jakie może utworzyć produkt. Usunąć wszystkie źródła otwartego ognia. Unikać iskier. Nie palić. Zastosować specjalne środki ostrożności zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej. Uziemić cały sprzęt. Nie wylewać do kanalizacji.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ochrona dróg oddechowych:

Maska z pochłaniaczem do oparów organicznych lub uniwersalnym.

Ochrona oczu:

Gogle ochronne

Ochrona rąk:

Rękawice ochronne

Techniczne środki ochronne:

-

inne wyposażenie:

-

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29listopada 2002r poz.1833):

| ### Składnik | ## NDS (mg/ m3) | NDSCh (mg/ m3) | NDSP (mg/ m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| benzyna | 300 | 900 | - |

Metody oznaczania:

PN-81/Z-04134.03 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki.

9. Właściwości fizykochemiczne:

- wygląd: ciecz w kolorze białym

- zapach: benzyny

- gęstość [g/cm3] w temp. 200C: najwyżej 1,5

- stan skupienia w temp. 200C: ciecz

- temperatura wrzenia [0C]: ok. 162

- temperatura topnienia [0C]: -----

- lepkość, s, PN-C-81701metoda A  w temp.200C: 80-140

- rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszczalny w ketonach, octanach,

węglowodorach aromatycznych, itp.

- rozpuszczalność w wodzie: < 0,10

- temperatura zapłonu, 0C:  ok. 280C

- zawartość substancji lotnych, %, najwyżej: 32

10. Stabilność i reaktywność

Substancja stabilna w warunkach normalnych

Niebezpieczne produkty rozkładu podczas spalania: tlenki węgla

11.Informacje toksykologiczne:

działanie na oczy: może powodować podrażnienie

działanie na skórę: nieznacznie drażniące, nie jest substancją uczulającą

oddziaływanie na człowieka: długotrwały/wielokrotny kontakt może powodować

odtłuszczenie skóry, które może prowadzić do zaczerwienienia i zapalenia skóry

drogi oddechowe: długotrwałe wdychanie oparów może spowodować zapalenie płuc

Dane toksykologiczne:

Dla benzyn ogólnie:

LC50 (szczur, inhalacja) = 105 g/m3 (2h)

LC50 (świnka morska, inhalacja) = 71-91 g/m3 (2h)

LC50 (biała mysz, inhalacja) = 40-111,5 g/m3 (2h)

12. Informacje ekologiczne

Pływa na powierzchni wody. Adsorbuje do gleby, paruje częściowo (znaczna część pozostaje po jednym dniu). Duże ilości mogą wnikać do gleby i skazić wody gruntowe.

Toksyczność dla składnika:	Benzyna do lakierów

Ryby (Salmo gairdneri irideus) = 40 mg/l (śmiertelne = 100 mg/l)

Plankton (Gammarus pulex) = 70 mg/l

Plankton (Epoerus assimilis) = 80 mg/l

Stężenie benzyny powoduje zakłócenie beztlenowych procesów fermentacji osadów ściekowych – powyżej 100 mg/l.

13. Postępowanie z odpadami

Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

14. Informacje o transporcie

Nazwa przewozowa: FARBA

klasa 3

Grupa pakowania: III

Numer rozpoznawczy: 30

Numer UN (ONZ): 1263

Nalepka ostrzegawcza: 3

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. Nr 11 poz.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi (Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 poz.1171 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego”; Dz.U. Nr 171, z 2003r  poz.1666 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 173,poz.1679 z 2003r „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych”; Dz.U. Nr 243, poz.2440 z 2004 „zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 199, poz.1948 z 2003r „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją”).

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

Zawiera: Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa)

Znak ostrzegawczy:

Xn – Produkt szkodliwy

Określenie rodzaju zagrożenia:

R10 - Produkt łatwo palny

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S2 – Chronić przed dziećmi

S23 – Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy

S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S51-  Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2003 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628) wraz ze zmianami (Dz.U. Nr 116, poz.1208 z 2004)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 168, poz.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data aktualizacji karty: 2004-07-07

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło