KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEJGO

Data opracowania:2005-02-28

# 1. Identyfikacja preparatu chemicznego/ Identyfikacja przedsiębiorstwa

# Nazwa handlowa: STRONG Klej rozpuszczalnikowy do parkietu PARKIETOLEP R

Zastosowanie: Klej przeznaczony jest do mocowania deszczułek posadzkowych litych i płyt mozaikowych z drewna do podłoża wykonanego z betonu lub płyt wiórowych OSB w pomieszczeniach suchych.

Nazwa i adres producenta

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”  S.A.

39-102 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

tel. (014) 6773441

- Skład i informacja o składnikach

Skład: klej oparty jest na bazie żywicy polioctanowo-winylowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem wypełniaczy i środków pomocniczych

Niebezpieczne składniki;

| Nazwa substancji | Nr indeks | Nr CAS | Nr WE | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izopropanol | 603-117-00-0 | 67-63-0 | 200-661-7 | 10 | F;R11¦Xi;R36 R67 |
| *Etanol (stosowany zamiennie za izobutanol) | 603-002-00-5 | 64-17-5 | 200-578-6 | 10 | F;R11 |
| Aceton | 606-001-008 | 67-64-1 | 200-662-2 | 15 | F; R11¦Xi R36R66R67 |
| Kalafonia | 650-015-00-7 | 8050-09-7 | 232-475-7 | 10 | Xi;R43 |

- Identyfikacja zagrożeń

Preparat jest zaklasyfikowany do następujących kategorii niebezpieczeństwa:

F- Produkt wysoce łatwo palny

R11- Produkt wysoce łatwo palny . Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach

pomieszczeń.

### Xi – Produkt drażniący

R43 – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R36 – Działa drażniąco na oczy

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie i pękanie skóry

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

*Klasyfikację wykonano ze składnikiem izopropanol ze względu na większe zagrożenie dla zdrowia

Drogi narażenia:

Drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego, przez skórę.

Skutki narażenia:

Objawy zatrucia ostrego: Działa narkotycznie (bóle i zawroty głowy, pobudzenie

psychoruchowe, utrata przytomności, zaburzenia oddechu, możliwość wystąpienia

drgawek). Powoduje zaburzenia czynności serca i układu krążenia.

Objawy zatrucia przewlekłego: powtarzane narażenia na pary może powodować

uszkodzenie wątroby i ośrodkowego układu nerwowego.

- Pierwsza pomoc.

Niezbędne leki: tlen

Odtrutki: nie są znane.

Leczenie: postępowanie objawowe.

Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp

świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej , usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska: postępowanie objawowe, kontrola ciśnienia tętniczego, akcji serca.

Skażenie lub oblanie skóry: Zdjąć odzież, zmyć skórę dużą ilością wody. W przypadku podrażnienia skóry zapewnić konsultację dermatologiczną.

Skażenie oczu: płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min. Wskazana konsultacja okulistyczna.

Zatrucie drogą pokarmową: natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien

sam sprowokować wymioty (w ciągu 5 min.). później nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. W razie duszności podawać tlen. Wezwać lekarza.

- Postępowanie w przypadku pożaru.

Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze, woda – prądy rozproszone. Zbiorniki narażone na działanie ognia i wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, jeżeli to możliwe, usunąć z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu). Płonące rozlewiska gasić pianą lub prądami wodnymi rozproszonymi. Nie stosować zwartych strumieni ognia na powierzchnię cieczy.

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

- Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

Zawiadomić otoczenie o awarii. Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję. Usunąć

źródła zapłonu (ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących). Usunąć z

obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii.

Nałożyć odzież ochronną z materiałów powlekanych i aparat izolujący drogi

oddechowe. Zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z

uwalniającą się substancją; o ile to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ

cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu

ochronnym); przy dużych wyciekach miejscowe gromadzenia cieczy obwałować,

zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym

materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną

powierzchnię spłukać wodą.

- Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie.

Obchodzenie się z substancją: Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać ognia i narzędzi mogących powodować iskrzenie. Unikać kontaktu z oczami, ze skórą, nie wdychać oparów. Wskazane stosowanie sprzętu izolującego drogi oddechowe. Zabrania się palenia papierosów w pomieszczeniach, w których stosowany jest produkt. Przechowywać  w oryginalnych opakowaniach.

Magazynowanie: Magazyn cieczy palnych (ognioodporny), z mechaniczną

wentylacją i instalacją elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym;

z  wykładziną elektroprzewodzącą. Temperatura magazynowania powinna wynosić

+5 do +30°C.

- Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29listopada 2002r poz.1833):

| Składnik | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceton | 600 | 1800 | - |
| Izopropanol (propan-2-ol) | 900 | 1200 | - |
| Etanol | 1900 | - | - |

Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy

PN-92/Z-04224 ark. 02. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu propylowego. Oznaczanie alkoholu izopropylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

PN-79/Z-04057 ark. 01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości acetonu. Oznaczanie acetonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki.

PN-89/Z-04023 ark. 02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

Środki ochrony osobistej:

W sytuacjach awaryjnych, odzież ochronna gazoszczelna w wersji antyelektrostatycznej, sprzęt oczyszczający z pochłaniaczem par organicznych skompletowany z maską.

- Właściwości fizykochemiczne.

9.1. Postać fizyczna, barwa, zapach:

Wzór chemiczny: mieszanina różnych związków

Stan skupienia: wysokolepka ciecz

Barwa: kremowa

Zapach: aromatyczny

9.2.  Temperatura wrzenia °C:-

9.3.  Temperatura topnienia: nie dotyczy

9.4.  Prężność par: -

9.5.  Rozpuszczalność: w wodzie: -

w innych  rozpuszczalnikach: rozpuszczalniki organiczne (aceton, etanol, izopropanol, octan etylu, ksylen, benzyna)

  - Lepkość (Brookfield DV + Pro –stożek ST 7, obroty RPM=2,5, temp.250C)  -

723 x 103 CP

9.7.  Gęstość, g/cm3 :ok. 1,37

9.8.  Barwa w skali jodowej najwyżej: -

9.9.  Zawartość substancji lotnych,% masowy: ok. 20

9.10.  Temperatura zapłonu, °C: ok. +27,5

9.11.  Temperatura  samozapłonu: -

9.12.  Granice wybuchowości

dolna: -

górna: -

9.13.  Właściwości korozyjne: nie powoduje

10.  Stabilność i reaktywność.

Produkt stabilny w zalecanych warunkach magazynowania i stosowania.

Trwałość: 12 miesięcy od daty produkcji.

Reakcje  niebezpieczne: pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem

Niebezpieczne produkty rozkładu podczas spalania: tlenki węgla

11. Informacje toksykologiczne.

Związek drażniący, może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

Dla składnika – Aceton

LD50 (doustnie, szczur) =  7400 mg/kg

TCL0(człowiek, inhalacja) = 1210 mg/m3

Dla składnika –Izopropanol

LD50 (doustnie, szczur) =  5045 mg/kg

LD50 (królik, skóra) - 12800 mg/kg

LC50 (inhalacyjnie, szczur) =  brak danych

TDL0 (człowiek, doustnie) – 223 mg/kg

LDL0 (człowiek, doustnie) – 3570 mg/kg

Dla składnika – Etanol

LD50 (doustnie, szczur) = 7060 mg/kg

LD50 (królik, skóra) >20000 mg/kg

LC50 (inhalacyjnie, szczur) =  38400 mg/m3/10h

Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne

12. Informacje ekologiczne.

Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, wód powierzchniowych  bądź do kanalizacji. Nie zakopywać w ziemi.

Dawki i stężenia toksyczne dla wodnych organizmów

Aceton

Graniczne stężenia toksyczne dla

- bakterii – Pseudomonas putida 1,7 g/l

- glonów- Scenedesmus quadricauda 7,5 g/l

Etanol

Toksyczność ostra dla ryb

- Salmo gairdneri  (LC50/96h) 1 300 mg/l

Stężenie toksyczne dla

- skorupiaków - Daphnia magna 7800 mg/l

- bakterii – Pseudomonas putida 6500 mg/l

- glonów- Scenedesmus quadricauda 5000 mg/l

Izopropanol

Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb

Pimephales promelas – 9640 mg/l

Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków – brak danych

Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) – brak danych

Hamowanie wzrostu kolonii bakterii – brak danych

Inne dane

Graniczne stężenie toksyczne dla:

– ryb Leuciscus idus melanotus – 7020 mg/l (LC0/48 h)

– skorupiaków Daphnia magna  – 5102 mg/l (EC0/24 h)

– bakterii Pseudomonas putida – 1050 mg/l

– glonów: Scenedesmus quadricauda – 1800 mg/l

Microcystis aeruginosa – 1000 mg/l

– pierwotniaków: Entosiphon sulcatum – 4930 mg/l

Uronema parduczi – 3425 mg/l

Stężenie śmiertelne dla:

– ryb Leuciscus idus melanotus – 8970 mg/l (LC50/48 h), 9750 mg/l (LC100/48 h)

– skorupiaków Daphnia magna  – 9714 mg/l (EC50/24 h), >10000 mg/l (EC100/24 h)

13. Postępowanie z odpadami.

Utylizację przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w dopuszczony do tego zakładzie utylizacji odpadów niebezpiecznych.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

14.   Informacje o transporcie.

Klasyfikacja materiału:

Nazwa przewozowa: KLEJE

RID /ADR: kl. 3

Grupa pakowania: III

Numer nalepki ostrzegawczej: 3

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 33

Numer rozpoznawczy materiału :1133

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych.

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. Nr 11 poz.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi (Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 poz.1171 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego” wraz ze zmianami; Dz.U. Nr 171, z 2003r  poz.1666 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 243, poz.2440 z 2004 „zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 173,poz.1679 z 2003r „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych wraz ze zmianami; Dz.U. Nr 199, poz.1948 z 2003r „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją”).

Oznakowanie na etykiecie:

Zawiera: aceton, kalafonia, izopropanol(lub etanol)

Znak ostrzegawczy:

F; Produkt wysoce łatwo palny

Xi – Produkt drażniący

R43 – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R36 – Działa drażniąco na oczy

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie i pękanie skóry

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S2 – Chronić przed dziećmi

S16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie

posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości

wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2003 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628) wraz ze zmianami (Dz.U. Nr 116, poz.1208 z 2004)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 168, poz.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data opracowania: 2005-02-28

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk – Wlazło