KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”  S.A.

39-200 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

# tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

# 1. Identyfikacja preparatu

# Nazwa: Rozcieńczalnik Uniwersalny

Zastosowanie: do doprowadzania wyrobów do lepkości roboczej oraz do mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania

- Skład i informacja o składnikach

Skład: mieszanina rozpuszczalników organicznych

Niebezpieczne składniki:

| Nazwa substancji | Nr CAS | Nr WE | ## Nr indeksowy | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceton | 67-64-1 | 200-662-2 | 606-001-00-8 | 20 | F; R 11 R66 R67 |
| Toluen | 108-88-3 | 203-625-9 | 601-021-00-3 | 80 | F; R 11 ¦Xn; R20 |

- Identyfikacja zagrożeń

F – Produkt wysoce łatwo palny. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. ; Xn -Produkt szkodliwy R 20 – Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową. R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt.15

Skutki narażenia:

Objawy zatrucia ostrego: Pary mogą działać drażniąco i dyspersyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, powodując zawroty i bóle głowy, mdłości, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, utratę przytomności. W wysokim stężeniu mogą wystąpić zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć. Przy doustnym przyjęciu występuje podrażnienie błony śluzowej gardła, przełyku i żołądka. Następstwem ostrego zatrucia może być przemijające uszkodzenie wątroby i nerek, zapalenie płuc.

Objawy zatrucia przewlekłego: Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzenie wątroby, zapalenie skóry.

- Pierwsza pomoc.

Niezbędne leki: tlen, parafina płynna

Odtrutki: nie są znane.

Leczenie: postępowanie objawowe.

Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska: postępowanie objawowe, kontrola ciśnienia tętniczego, akcji serca.

Skażenie lub oblanie skóry: zmyć skórę dużą ilością wody.

Skażenie oczu: płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min. Konieczna konsultacja okulistyczna.

Zatrucie drogą pokarmową: Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien sam sprowokować wymioty (w ciągu 5 min). Później nie prowokować wymiotów. Podać do picia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. W razie duszności podawać tlen. Wezwać lekarza.

- Postępowanie w przypadku pożaru.

Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze, woda – prądy rozproszone. Zbiorniki narażone na działanie ognia i wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, jeżeli to możliwe, usunąć z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu).

- Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

Zawiadomić otoczenie o awarii. Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii. Nałożyć odzież ochronną z materiałów powlekanych i aparat izolujący drogi oddechowe. Zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; o ile to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); przy dużych wyciekach miejscowe gromadzenia cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie.

Obchodzenie się z preparatem: Stosować w dobrze wentylowanych profesjonalnych malarniach. Nie używać ognia i narzędzi mogących powodować iskrzenie. Unikać kontaktu z oczami, ze skórą, nie wdychać oparów. Wskazane stosowanie sprzętu izolującego drogi oddechowe. Zabrania się palenia papierosów, jedzenia i picia w pomieszczeniach, w których stosowany jest produkt. Przechowywać  w oryginalnych opakowaniach, zamkniętych, chroniących przed dostępem wilgoci i powietrza.

Magazynowanie: magazyny powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i  ochrony przeciwpożarowej. Temperatura magazynowania powinna wynosić do +30° C.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29listopada 2002r poz.1833):

| Składnik | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceton | 600 | 1800 | - |
| Toluen | 100 | 350 | - |

PN-69/Z-04048 Oznaczanie zawartości par acetonu

PN-79/Z-04057.01 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości acetonu. Oznaczanie acetonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki.

PN-78/Z-04115.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

PN-67/Z-04090 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu

Środki ochrony indywidualnej:

Wskazane stosowanie rękawic ochronnych z PCW lub PE, w przypadku wysokich stężeń stosować maski ochronne.

9. Właściwości fizykochemiczne.

9.1. Postać fizyczna, barwa, zapach:

Wzór chemiczny: mieszanina różnych związków

Stan skupienia: ciekły

Barwa: bezbarwna

Zapach: toluenu

9.2.  Temperatura wrzenia °C:92

9.3.  Temperatura topnienia: nie dotyczy

9.4.  Prężność par: -

9.5.  Rozpuszczalność: w wodzie: w niewielkim stopniu

w innych  rozpuszczalnikach: większość rozpuszczalników

  - Lepkość umowna mierzona kubkiem

wypływowym ø4, s: -

9.7.  Gęstość, g/cm3  : 0,87±0,1

9.8.  Barwa w skali jodowej najwyżej: 3

9.9.  Zawartość substancji lotnych,  % masowy: 100

9.10.  Temperatura zapłonu, °C: ok. -15

9.11.  Temperatura  samozapłonu: -

9.12.  Granice wybuchowości

dolna: -.

górna: -.

9.13.  Właściwości korozyjne: nie powoduje

9.14.  Stężenie wybuchowe: -

9.15.  Ciepło parowania: -

9.16.  Lotność w stosunku do eteru: 8-16

  - Ciepło właściwe: -

10.  Stabilność i reaktywność.

Produkt stabilny w zalecanych warunkach magazynowania i stosowania.

Trwałość: 12 miesięcy od daty produkcji.

Reakcje  niebezpieczne: pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Reaguje z

mieszaniną kwasu siarkowego i azotowego, czterotlenkiem dwuazotu, trójfluorkiem

bromu, sześciofluorkiem uranu, nadtlenkami.

Niebezpieczne produkty rozkładu: brak

11. Informacje toksykologiczne.

Pierwotne działanie drażniące:

- Na skórę: podrażnia skórę i śluzówkę

- Na oczy: działanie drażniące

- Uczulenie: możliwe uczulenie w kontakcie ze skórą

Dane toksykologiczne:

Dla składnika - Toluen

LD50( doustnie, szczur) =5000 mg/kg

LC50 (inhalacyjnie, szczur) =	15320 mg/m3/4h

LD50 (przez skórę, królik) >12124 mg/kg

Dla składnika- Aceton

LC50 (inhalacyjnie, szczur) =	50100 mg/mł/8h

LD50( doustnie, szczur) =7400 mg/kg

LD50 (przez skórę, królik) =20000 mg/kg

TCL0 (człowiek, inhalacja) = 1210 mg/mł

Próg wyczuwalności zapachu – 484-968 mg/m3

12. Informacje ekologiczne.

Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, wód powierzchniowych  bądź do kanalizacji. Nie zakopywać w ziemi.

Dawki i stężenia toksyczne dla wodnych organizmów

Aceton

Graniczne stężenia toksyczne dla

- bakterii – Pseudomonas putida 1,7 g/l

- glonów- Scenedesmus quadricauda 7,5 g/l

Toluen

Graniczne stężenia toksyczne dla

- Skorupiaków (Daphnia magna) – 260 mg/l (LC0)

- Glonów (Scenedesmus quadricauda > 400 mg/l

- Ryby (Salmo gairdneri irideus) = 10 mg/l (LC50) =(stężenie śmiertelne)

- Stężenie działające na procesy fermentacji beztlenowej –440 mg/l

13. Postępowanie z odpadami

Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

14. Informacje o transporcie.

Klasyfikacja materiału:

klasa 3

Grupa pakowania: II

Nazwa przewozowa: Materiał pokrewny do farby

Numer nalepki ostrzegawczej: 3

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 33

Numer rozpoznawczy materiału :1263

15.Informacje dotyczące uregulowań prawnych. Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001 roku (Dz. U. Nr 11poz. 84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi (Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 roku poz. 1172, 1173)

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

Zawiera: toluen

Znaki ostrzegawcze:

F – Produkt wysoce łatwo palny

Xn – Produkt szkodliwy

Określenie rodzaju zagrożeń:

R 20 – Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową.

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S 2 –Chronić przed dziećmi

S 16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S 23 – Nie wdychać gazu/dymu/pary/ rozproszonej cieczy

S 29 – Nie wprowadzać do kanalizacji

S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S 51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy,

nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być

uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2001 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data sporządzenia karty: 04.01.2003 r.

Dział Technologiczny: mgr inż. Grzegorz Żmuda.

Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk – Wlazło