KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-200 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

tel. (014) 6773441

1. Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: EMALIA NITRO DO ZABAWEK

Zastosowanie: do malowania zabawek i innych przedmiotów drewnianych oraz metalowych przeznaczonych dla dzieci.

- Skład i informacja o składnikach

Skład; Roztwór nitrocelulozy i żywicy ftalowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem pigmentów i środków pomocniczych

Substancje niebezpieczne:

| # Nazwa substancji | Nr indeksowy | Nr WE | Nr CAS | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ksylen | 601-022-00-9 | 215-535-7 | 1330-20-7 | 4 | R10¦Xn;R20/21¦Xi;R38 |
| octan butylu | 607-025-00-1 | 204-658-1 | 123-86-4 | 15 | R10 ;R66, R67 |
| octan etylu | 607-022-00-5 | 205-500-4 | 141-78-6 | 15 | F; R11¦Xi R36 |
| aceton | 606-001-00-8 | 200-662-2 | 67-64-1 | 10 | F; R11¦Xi; R36 R66 R67 |
| nitroceluloza | 603-037-01-3 | - | - | 20 | F;R11 |

- Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja produktu zgodnie z Ustawą z 2001r „o substancjach i preparatach chemicznych”(Dz.U. Nr 11, poz. 84) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia „w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”  (Dz.U. z 2003 r., Nr 171, poz.1666):

Produkt jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Preparat jest zaklasyfikowany do następujących kategorii niebezpieczeństwa:

#### Zagrożenie toksykologiczne:

#### Xi – Produkt drażniący

R36 –Działa drażniąco na oczy

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Zagrożenie pożarowe:

#### F - Produkt wysoce łatwo palny

R11 – Produkt wysoce łatwo palny

Wysoce łatwo palna szkodliwa ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.

- Pierwsza pomoc

- w przypadku wdychania: zapewnić poszkodowanemu dostęp świeżego powietrza, zapewnić spokój; w razie potrzeby podawać tlen i stosować sztuczne oddychanie; odwieźć do szpitala

- w przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć skażoną odzież; skórę umyć dokładnie wodą z mydłem lub zastosować odpowiedni środek czyszczący; nie stosować rozcieńczalników

- w przypadku kontaktu z oczami: należy przemywać je obficie wodą, przez co najmniej 10 minut, trzymając szeroko rozsunięte powieki; skonsultować się z okulistą

- w przypadku połknięcia: natychmiast wezwać lekarza; zapewnić poszkodowanemu spokój; nie podawać żadnych napojów; nie prowokować wymiotów

- Postępowanie w przypadku pożaru

Środki gaśnicze: należy stosować pianę gaśniczą, dwutlenek węgla i proszki gaśnicze. Nie należy stosować wody. Zamknięte pojemniki narażone na działanie ognia chłodzić wodą, narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować. W środowisku ognia mogą wydzielać się toksyczne tlenki azotu. Nie dopuścić do skażenia wód ściekami.

Stosować aparaty izolujące drogi oddechowe

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

- Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

W przypadku uwolnienia się wyrobu do środowiska osoby postronne należy wyprowadzić poza teren skażenia. Rozlaną substancję zbierać mechanicznie przy pomocy środków wiążących (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny, itp.) do metalowych pojemników, celem utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zabezpieczyć teren przed przedostaniem się wyrobu do wód i kanalizacji. Zawiadomić odpowiednie władze terenowe.

- Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

W miejscach pracy z wyrobem należy zadbać o dobrą wentylację; nie palić tytoniu; nie używać narzędzi iskrzących.

Wyrób należy przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w magazynie cieczy palnych, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego i innych źródeł ciepła i zapłonu w temp. +5 do +250.

- Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

W przypadku dłuższego i wielokrotnego kontaktu używać rękawic ochronnych, ubrania ochronnego, okularów ochronnych. Przy stężeniach większych od dopuszczalnego należy stosować odpowiednie maski ochronne.

|  | ## NDS | NDSCh | NDSP |
| --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 100 | 350 | - |
| Octan butylu | 200 | 950 | - |
| Octan etylu | 200 | 600 | - |
| Aceton | 600 | 1800 | - |
| Etanol | 1900 | - | - |
| Ftalan bis (2-etyloheksylu) | 1 | 5 | - |

- Właściwości fizykochemiczne

- postać fizyczna, barwa, zapach: ciecze różnokolorowe o charakterystycznym zapachu rozcieńczalników

- temperatura wrzenia 0C: 90-145

- rozpuszczalność: w wodzie – nie rozpuszcza się; inne rozpuszczalniki: ketony, estry, alkohole, większość rozpuszczalników organicznych

- gęstość, g/cm3: 0,9÷1,1

- temperatura zapłonu, 0C: +3

- temperatura samozapłonu, 0C: 480

- właściwości korozyjne: nie powoduje

- lepkość (Ø4) :140-240

- gęstość par względem powietrza: powyżej 3 (powietrze=1)

- granice wybuchowości % obj: 1,3-7,5

- substancji lotnych, % m/m: ok. 60

- Stabilność i reaktywność

Produkt stabilny w zalecanych warunkach magazynowania

Podczas spalania wydzielają się tlenki azotu, dwutlenek węgla, tlenek węgla

- Informacje toksykologiczne

Opary działają na organizm narkotycznie. Zatrucie może nastąpić drogą oddechową, pokarmową i przez skórą. Uczula mięsień sercowy. Doprowadza do podrażnienia ośrodka oddechowego.

Działanie miejscowe (skóra, oczy, błony śluzowe)

Skóra: może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie skóry.

Oczy: może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie

Drogi oddechowe i spożycie: bóle i zawroty głowy, euforia, niekiedy upojenie; pojawiają się nudności, wymioty, ból w klatce piersiowej i osłabienie.

Skutki zdrowotne narażenia ostrego: przy narażeniach na duże stężenia par rozpuszczalników może wystąpić utrata świadomości, może dojść do porażania ośrodka oddechowego, zaburzenia krążenia, mogą wystąpić bóle brzucha i wymioty.

Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego: występują częściowe zaburzenia układu nerwowego, przewlekłe zapalenia spojówek, niekiedy zaburzenia węchu, stany zapalne dróg oddechowych, stany zapalne skóry.

### Dawki i stężenia toksyczne

Dane dla składnika - Ftalan bis (2-etyloheksylu)

LD50 (doustnie szczur) = 30600 mg/kg

LD50 (królik, skóra) = 25000 mg/kg

Dane dla składnika - Ksylen

LD50 (doustnie, szczur) =  4300 mg/kg

LC50 (inhalacyjnie, szczur) =  22100 mg/m3/4h

Dla składnika – Aceton

LD50 (doustnie, szczur) =  7400 mg/kg

TCL0(człowiek, inhalacja) = 1210 mg/m3

Dla składnika – Octan etylu

LD50 (doustnie, szczur) =  6100 mg/kg

LD50 (królik, skóra) >20000 mg/kg

LC50 (inhalacyjnie, szczur) =  2856 mg/m3/8h

Dla składnika – Octan butylu

LD50 (doustnie, szczur) =  14000 mg/kg

LD50 (królik, skóra) >5000 mg/kg

TCL0(człowiek, inhalacja) = 966 mg/m3

- Informacje ekologiczne

Absorbuje do gleby. Duże ilości mogą wnikać do gleby i skazić wody gruntowe. Degradacja biologiczna zachodzi opornie.

- Postępowanie z odpadami

Niszczyć przez spalenie w specjalnie do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

- Informacje o transporcie

Prawidłowa nazwa przewozowa: FARBA

Klasa niebezpieczeństwa w transporcie RID/ADR: klasa 3

Grupa pakowania: III

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 33

Numer nalepki ostrzegawczej: 3

UN 1263

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. Nr 11 poz.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi (Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 poz.1171 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego”; Dz.U. Nr 171, z 2003r  poz.1666 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 173,poz.1679 z 2003r „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych; Dz.U. Nr 199, poz.1948 z 2003r „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją”).

#### Oznakowanie opakowania emalii nitro do zabawek

Zawiera: octan etylu i butylu, aceton, ksylen

Znaki i napisy:

F- Produkt wysoce łatwo palny

Xi – Produkt drażniący

Określenie rodzaju zagrożenia:

R36 –Działa drażniąco na oczy

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S2 – Chronić przed dziećmi

S26  - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć opinii lekarza

S29 – Nie wprowadzać do kanalizacji

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarz – pokaż opakowanie lub etykietę

S51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2003 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data aktualizacji karty: 2004-05-15.

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości M. Kurczyk-Wlazło