KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Producent: AUTRA Aerosol GmbH & Co. KG

Giebelstader Weg 16

D-97234 Reichenberg – Albertshausen

tel. 0049/9366/9071-0

tel. awaryjny: 0049/9366/9071-0

Dystrybutor: Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”  S.A.

39-200 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

tel. (014) 6773441

# 1. Identyfikacja preparatu

# Nazwa handlowa: ŚNIEŻKA PIANKA POLIURETANOWA MONTAŻOWA

Zastosowanie: Do wypełniania przestrzeni między sąsiadującymi ścianami, przestrzeni między elementami prefabrykowanymi, prześwitów w ścianach i podłogach dla rur instalacyjnych, szczelin wokół kominów i okien dachowych, przestrzeni okiennych, do montażu, uszczelniania i łączenia futryn okiennych, drzwi, rolet, osadzania progów, schodów, itp.

- Skład i informacja o składnikach

Składniki chemiczne: Produkty na bazie difenylometanu 4,4’-diizocyjanianu

Propelenty: propan/butan, eter dimetylowy

Substancje niebezpieczne w produkcie:

| Nazwa substancji | Nr CAS | ## Nr WE | Nr indeks | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propan/butan | 74-98-6/ 106-97-8 | 200-827-9/ 203-448-7 | 601-003-00-5/ 601-004-00-0 | 1 – 15 | F+; R12 |
| Eter dimetylowy | 115-10-6 | 204-065-8 | 603-019-00-8 | 1 – 15 | F+; R12 |
| Difenylometanu-4,4’-diizocyjanian, izomery i homologi | 101-68-8 | 202-966-0 | 615-005-00-9 | 30 - 45 | Xn; R20-36/37/38-42/43 |

- Identyfikacja zagrożeń

Produkt skrajnie łatwo palny. Zawiera difenylometanu-4,4’-diizocyjanian. Produkt szkodliwy – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

Produkt drażniący- Działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. Przy wdychaniu lub w kontakcie ze skórą może uczulać. W przypadku uczulonych, bardzo małe ilości mogą powodować reakcje astmatyczne.

Podczas użycia mogą tworzyć się wybuchowe mieszanki tlenu i oparów, szczególnie

nad powierzchnią ziemi.

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

- Pierwsza pomoc.

Wdychanie: Świeże powietrze

Kontakt z oczami: Szeroko otwartą powiekę należy przepłukać dużą ilością wody. Zasięgnąć porady lekarza.

Kontakt ze skórą: Zmyć dużą ilością wody z mydłem. Następnie nawilżyć skórę.

Inne: W przypadku połknięcia należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

- Postępowanie w przypadku pożaru

Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, piana, środki suche

W przypadku pożaru należy usunąć pojemniki z zagrożonego terenu lub ochłodzić je wodą. Niebezpieczeństwo wybuchu pojemników.

- Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Należy chronić przed źródłami zapłonu. Zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń, oddzielić nieszczelne pojemniki i postępować zgodnie z zaleceniami punktu 13.

- Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

Obchodzenie się z substancją: Należy używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed źródłami zapłonu-nie palić

Magazynowanie: Należy przestrzegać przepisów dotyczących magazynowania aerozoli. Przechowywać jedynie w miejscach dobrze wentylowanych. Temperatura składowania nie może przekroczyć 500C. Nigdy nie należy składować pojemników wewnątrz samochodu.

- Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Zawiera propan/butan (wartość MAC 1000 ppm), eter dimetylu (wartość MAC-1000ppm) oraz difenylometanu-4,4’-diizocyjanian (wartość MAC-0,005ppm).

Ochrona dróg oddechowych: W przypadku niewystarczającej wentylacji, należy używać właściwego sprzętu oddechowego

Ochrona oczu: okulary ochronne

Ochrona skóry: Rękawice ochronne

Higiena przemysłowa: Po ukończeniu pracy i przed przerwami należy umyć ciało dużą ilością wody z mydłem. W trakcie pracy nie jeść, nie pić i nie palić.

Dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy:

| Nazwa substancji | ## NDS [mg/m3] | ## NDSCh[mg/m3] | NDSP[mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Butan | 1900 | 3000 | - |
| 4,4’ diizocyjanian difenylometanu | 0,05 | - | 0,2 |

- Właściwości fizykochemiczne

Stan fizyczny: aerozol

Kolor: żółty

Zapach: bezzapachowy

Temperatura samozapłony: nie dotyczy

Temperatura zapłonu: > 300

Granice wybuchu: dolna: nieokreślona	górna: nieokreślona

Prężność pary: 200C: 6,0	500C: 11,0

Gęstość: około 16 – 24 g/l (zależna od wilgotności i zastosowania)

- Stabilność i reaktywność

### Rozkład termiczny:			Przy właściwym użyciu nie występuje

Niebezpieczne produkty rozkładu:	Przy właściwym użyciu nie występują

Niebezpieczne reakcje:	W temperaturze powyżej 500C występuje niebezpieczeństwo wybuchu pojemników

- Informacje toksykologiczne

Zawiera difenylometanu 4,4’-diizocyjanian (wartość MAC-0,005 ppm). Może uczulać przy wdychaniu. Należy unikać długiego i częstego kontaktu ze skórą. Osoby uczulone na izocjaniany powinny unikać pracy z tym materiałem.

- Informacje ekologiczne

WGK : 1 (samoocena)

Powoduje skażenie wody. Należy chronić kanalizację i otwarte zbiorniki wodne przed przedostaniem się do nich substancji.

- Postępowanie z odpadami

Należy stosować się do obowiązujących przepisów. W odniesieniu do pustych pojemników nie istnieją żadne szczególne wymagania. Numer odpadu (Niemcy):35106 (pojemniki z resztkami). Spalanie odpadów takie jak w przypadku odpadów szczególnie kontrolowanych.

- Informacje o transporcie

ADR:		Aerozole

Klasa 2		pkt 5A 		Numer 2201

UN 1950

RID:		Aerozole

Klasa 2		pkt 5A			Numer 201

- Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 135 poz 1145) wraz z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi.

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

Xn - Substancja szkodliwa

F+ - Substancja skrajnie łatwo palna

Zawiera: 4,4’ diizocyjanian difenylometanu, izomery i homologi

R20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R36/37/38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R42/43 – Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą

S23 – Nie wdychać par rozpylonej cieczy

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć pomocy lekarza

S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody

S38 – W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochronny górnych dróg oddechowych

S45 – W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli jest to możliwe, pokaż etykietę

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą 500C. Nie przekłuwać ani nie spalać także po użyciu. Nie używać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu-nie palić w trakcie stosowania . Chronić przed dziećmi.

- Informacje inne

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Data aktualizacji karty: 10.01.2003 r.

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło