# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441

1. Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: ŚNIEŻKA PUMA MAX

Zastosowanie: do konserwacji farb budowlanych, jako dodatek grzybobójczy do farb emulsyjnych i tynków akrylowych

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: wodna zawiesina środków aktywnych biologicznie z dodatkiem substancji pomocniczych

Składniki niebezpieczne:

| Nazwa substancji składowych | Nr CAS | Nr indeksowy | Nr WE | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| formaldehyd | 50-00-0 | 605-001-005 | 200-001-8 | < 0,006 | Rakotwórczy kat.3 T;R23/24/25-34-43 |
| diuron (PN); 3-(3,4-dichlorofenylo)-1,1-dimetylomocznik | 330-54-1 | 006-015-00-9 | 206-354-4 | 2 - 5 | Rakotwórczy kat. 3 R40 Xn; R-22-48/22; N;R50/53 |
| karbendazyn (PN); (2-metoksykarbonylpaminobenzimidazol) | 10605-21-7 | 613-048-00-8 | 234-232-0 | 0,5 – 2 | Muta.Kat.3;Xn;R68 |
| 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazolin-3-on [WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on [WE 220-239-6] mieszanina(3:1) | 55965-84-9 | 613-167-00-5 | 247-761-7 | 0,005 | T,N; R23/24/25-34-43-50/53 |
| 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on | 526530-20-1 | 613-112-00- | 247-761-7 | 0,5 - 2 | T;N R22-23/24-34-43-50/53 |

3.Identyfikacja zagrożeń

#### Xn –   Produkt szkodliwy

R40 – Ograniczone dowody działania rakotwórczego

R68 –  Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

#### Xi -Produkt drażniący

R43 – Może powodować uczulenie w przypadku kontaktu ze skórą

#### N – Produkt niebezpieczny dla środowiska

R51/53 – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

4.Pierwsza pomoc

- w przypadku wdychania: zapewnić poszkodowanemu dostęp świeżego powietrza, w razie dolegliwości wezwać lekarza

- w przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć skażoną odzież; skórę umyć dokładnie wodą z mydłem

- w przypadku kontaktu z oczami: należy przemywać obficie wodą, przez kilka minut, trzymając szeroko rozsunięte powłoki; skonsultować się z okulistą

- w przypadku połknięcia: przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą; podać węgiel lekarski; nie prowokować wymiotów; natychmiast wezwać lekarza

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Przydatne środki gaśnicze: wodne gaśnice dyszowe, gaśnice tetrowe, proszkowe oraz pianowe

Środki gaśnicze nieprzydatne ze względu bezpieczeństwa: żadne

Szczególne zagrożenie ze strony materiału, produktów jego spalania lub powstających gazów: podczas pożaru mogą uwolnić się: chlorowodór (HCL), dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), tlenki węgla (CO)

Specjalne wyposażenie ochronne: nosić urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od powietrza otoczenia

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Stosować specjalne środki ostrożności, maski pochłaniające opary/aerozol. Rozlaną substancję zbierać mechanicznie przy pomocy środków wiążących (piasek, ziemia okrzemkowa,, trociny, itd.) do metalowych pojemników celem utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Produkt ze względu na posiadane właściwości trujące w środowisku wodnym nie może przedostać się do zbiorników wodnych. W przypadku przedostania się do zbiorników wodnych lub kanalizacji należy poinformować odpowiednie władze terenowe.

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

## Wskazówki dla bezpiecznego użytkowania: ostrożnie otwierać i obchodzić się z pojemnikiem

Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: nie są potrzebne szczególne zabiegi

Wymagania w stosunku do pomieszczeń i zbiorników: stosować zbiorniki z poliolefin; przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5 do +30 C

Chronić przed gorącem i bezpośrednimi promieniami słonecznymi. Zbiornik przechowywać szczelnie zamknięty.

Wskazówki odnośnie wspólnego magazynowania: żadne

8. Kontrola narażenia i środki ochrony osobistej

Ogólne środki ochrony i higieny: unikać kontaktu preparatu z oczami i skórą

Ochrona dróg oddechowych: w przypadku par i aerozolu stosować maski lub półmaski z kombinowanym filtrem A2B2E2K2HG-P3

## Ochrona rąk: rękawice z nitrylokauczuku

Ochrona oczu: okulary ochronne

Ochrona ciała: robocza odzież ochronna

| Nazwa czynnika szkodliwego dla zdrowia | ## NDS (mg/m3 ) | NDSCh (mg/m3 ) | NDSP (mg/m3 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| formaldehyd | 0,5 | 1 | - |
| karbendazyn | 0,1 | - | - |

9. Właściwości fizykochemiczne

- postać: gęsta ciecz

- kolor: mleczno-kremowy

- zapach: łagodny

- temperatura destylacji: nie ma zastosowania

- temperatura zapłonu: jest niepalny

- temperatura samozapłonu: nie ulega samozapłonowi

- granice wybuchowości: nie jest wybuchowy

- gęstość (g/cm3), w 20ºC:  1,04	      PN-C-81551:1982 metoda B

- rozpuszczalność w/mieszalność z wodą: mieszalny

- lepkość (s), w 20 ºC: 90 – 120                 PN-C-81701:1997 metoda A

- wartość pH, w 20 C:  8,0 - 8,5

10. Stabilność i reaktywność

Stabilny jeśli jest używany i przechowywany zgodnie z zaleceniami.

W przypadku pożaru: tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki, chlorowodór

Minimalna trwałość: 6 miesięcy od daty produkcji

Materiały których należy unikać:

Środki redukujące

Mocne środki utleniające

Ługi

Związki o charakterze nukleofilowym

11. Informacje toksykologiczne

Duża toksyczność:

330-54-1  diuron

LD50 (szczur, doustnie): 4150 mg/kg

50-00-0 formaldehyd

LD50 (szczur, doustnie): 800 mg/kg

TCLo (człowiek inhalacja): 17 mg/kg (30min)

10605-21-7 karbendazym

LD50 (szczur, doustnie): 6 400 mg/kg

26530-20-1 2-oktyl-2-h-izotiazol-3-on

LD50 (szczur, doustnie): 125 mg/kg

Pierwsze objawy działania miejscowego:

Skóra: może wystąpić podrażnienie

Oczy: może wystąpić podrażnienie

Uczulenia: możliwe uczulenie przez drogi oddechowe

12. Informacje ekologiczne

Nie dopuścić do skażenia wód gruntowych, ujęć wodnych, kanalizacji.

Toksyczność wodna

    - 3-(3,4-dichlorofenylo)-1,1-dimetylomocznik

EC50/48 h			12 mg/l (Daphia magna)

IC50/72 h			0,022 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

LC50/48 h			5,8 mg/l (Carassius auratus)

3,2 mg/l (Cyprinus carpio)

7,4 mg/l (Lepomis macrochirus)

LC50/96 h			5,9 mg/l (Bluegill sunfish)

5,6 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

25 mg/l (Poecilia reticulata)

10605-21-7 karbendazym

EC50/48 h			0,22mg/l (Daphia magna)

EC50/72 h			419mg/l (Scenedesmus subspicatus)

LC50/48 h (stayczny)	0,13-0,22mg/l(Daphia magna)

LC50/96 h (statyczny)	0,61 mg/l (Cyprinus carpio)

0,019 mg/l (Ictalurus punctatus)

>3,2 mg/l (Lepomis macrochirus)

0,83 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

NOEC (statyczny)	0,14 mg/l (Cyprinus carpio)

0,01 mg/l (Daphia magna)

0,18 mg/l			0,18 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

26530-20-1	2-oktyloizotiazol-3(2H)-on

EC0/48 h			0,32 mg/l (Daphia magna)

EC50			30,2 mg/l (organizmy ściekowe)

EC50/21 d			0,058 mg/l (Daphia magna)

IC50/72 h			0,084 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

LC0/21 d			0,022 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

LC100/21 d		0,076 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

LC50/96 h			0,160 mg/l (Lepomis macrochirus)

NOEC			0,0016 mg/l (Daphia magna)

13. Postępowanie z odpadami

Odpady nie mogą być usuwane z zwykłymi odpadami i nie mogą być wylewane do kanalizacji. Należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

14. Informacje o transporcie

Klasa : ADR/RID: 9 (M6) różne niebezpieczne materiały i przedmioty

Nazwa przewozowa: Materiał zagrażający środowisku, ciekły, i.n.o.

UN 3082

Grupa pakowania: III

Numer rozpoznawczy zagrożenia :90

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa:

5. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. Nr 11 poz.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi (Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 poz.1171 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego”; Dz.U. Nr 171, z 2003r  poz.1666 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 243, poz.2440 z 2004 „zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 173,poz.1679 z 2003r „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych; Dz.U. Nr 199, poz.1948 z 2003r „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją”).

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

Zawiera: diuron <5%, karbendazyn < 2%, formaldehyd <0,006, mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazolin-3-on [WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on [WE 220-239-6] mieszanina(3:1) <0,005, 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on <2%

Xn – Produkt szkodliwy

R40 – Ograniczone dowody działania rakotwórczego

R43 - Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R68 –  Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

N – Produkt niebezpieczny dla środowiska

R51/53 – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

S2 – Chronić przed dziećmi

S13- Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami zwierząt

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S29 -Nie wprowadzać do kanalizacji

S36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary, lub ochronę twarzy

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S51 – Stosować wyłącznie w wentylowanych pomieszczeniach, pomieszczenia zamknięte wietrzyć do zaniku zapachu

S60 – Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki

16. Inne informacje

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2003 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628) wraz ze zmianami (Dz.U. Nr 116, poz.1208 z 2004)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 168, poz.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data aktualizacji: 2004-05-04

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło