KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”  S.A.

39-200 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

# tel. (014) 6773441

# 1. Identyfikacja preparatu

# Nazwa handlowa: Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych ogólnego stosowania

# Zastosowanie; do rozcieńczania wyrobów

- Skład i informacja o składnikach

Skład: mieszanina rozpuszczalników organicznych

Składniki niebezpieczne:

| Nazwa substancji | Nr CAS | Nr WE | Nr indeksowy | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 1330-20-7 | 215-535-7 | 601-022-00-9 | 57 | R 10¦Xn; R 20/21¦Xi; R 38 |
| Pseudokumen | 95-63-6 | 202-436-9 | 601-043-00-3 | 15 | R 10¦Xn; R 20¦ Xi; R36/37/38¦ N; R51/53 |
| Mezytylen | 108-67-8 | 203-604-4 | 601-025-00-5 | 5 | R 10¦Xi; R 37¦ N; R51/53 |
| Etylobenzen | 100-41-4 | 202-849-4 | 601-023-00-4 | 4 | F; R 11 ¦Xn; R20 |
| n-propylobenzen | 103-65-1 | 203-132-9 | 601-024-00-X | 3 | R 10¦Xi; R 37¦ N; R51/53 |
| Benzen | 71-43-2 | 200-753-7 | 601-020-00-8 | <0,005 | F; R11 ¦ Rokatow. Kat. 1;R45 T;R48/23/24/25 |
| Toluen | 108-88-3 | 203-625-9 | 601-021-00-3 | 0,005 | F; R 11 ¦Xn; R20 |

3. Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja produktu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, Dz.U. 2002, nr 140, poz.1172:

Produkt jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Preparat jest zaklasyfikowany do następujących kategorii niebezpieczeństwa:

Xn – Produkt szkodliwy

R 20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

Xi  -  Produkt drażniący

R 36/37/38 –Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

Zagrożenie pożarowe:

R 10 – Produkt łatwo palny Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń

Zagrożenie dla środowiska:

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

Drogi narażenia:

Drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego, przez skórę.

Skutki narażenia:

Objawy zatrucia ostrego: Pary mogą działać drażniąco i dyspersyjnie na ośrodkowy

układ nerwowy, powodując zawroty i bóle głowy, mdłości, zaburzenia koordynacji ruchów

i równowagi, senność, utratę przytomności. W wysokim stężeniu mogą wystąpić zaburzenia

rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć. Przy doustnym

przyjęciu mogą wystąpić bóle brzucha, wymioty z ryzykiem zachłyśnięcia i zachłystowego

zapalenia płuc. Następstwem ostrego zatrucia może być przemijające uszkodzenie wątroby i

nerek. Wyrób ma miejscowe działanie drażniące, wywołuje podrażnienie spojówek i ich

zaczerwienienie; może powodować oparzenie rogówki.

Objawy zatrucia przewlekłego: Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu

nerwowego, przewlekłe zapalenia spojówek, niekiedy zaburzenia węchu, stany zapalne

górnych dróg oddechowych z bólami gardła, zapalenie skóry.

4. Pierwsza pomoc.

Niezbędne leki: tlen, parafina płynna

Odtrutki: nie są znane.

Leczenie: postępowanie objawowe.

Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp

świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej , usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska: postępowanie objawowe, kontrola ciśnienia tętniczego, akcji serca.

Skażenie lub oblanie skóry: zmyć skórę dużą ilością wody (z mydłem jeśli nie ma oparzeń). Nie stosować rozpuszczalników i rozcieńczalników.

Skażenie oczu: płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min. Konieczna konsultacja okulistyczna.

Zatrucie drogą pokarmową: Nie prowokować wymiotów. Nie podawać nic do picia.

Wezwać lekarza.

5. Postępowanie w przypadku pożaru.

Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze, woda – prądy rozproszone. Zbiorniki narażone na działanie ognia i wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, jeżeli to możliwe, usunąć z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu).

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

Zawiadomić otoczenie o awarii. Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję. Usunąć z

obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii. Nałożyć

odzież ochronną z materiałów powlekanych i aparat izolujący drogi oddechowe.

Zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się

substancją; o ile to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić,

uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); przy dużych

wyciekach miejscowe gromadzenia cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe

ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego

pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie.

Obchodzenie się z preparatem: Stosować w dobrze wentylowanych profesjonalnych malarniach. Nie używać ognia i narzędzi mogących powodować iskrzenie. Unikać kontaktu z oczami, ze skórą, nie wdychać oparów. Wskazane stosowanie sprzętu izolującego drogi oddechowe. Zabrania się palenia papierosów, jedzenia i picia w pomieszczeniach, w których stosowany jest produkt. Przechowywać  w oryginalnych opakowaniach, zamkniętych, chroniących przed dostępem wilgoci i powietrza.

Magazynowanie: magazyny powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i  ochrony przeciwpożarowej. Temperatura magazynowania powinna wynosić +25° C.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29listopada 2002r.  poz.1833):

| Składnik | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 100 | 350 | - |
| Pseudokumen |  |  | - |
| Mezytylen |  |  | - |
| Etylobenzen | 100 | 350 | - |
| n-propylobenzen |  |  | - |
| Benzen | 1,6 | - | - |
| Toluen | 100 | 350 | - |

Środki ochrony osobistej:

Wskazane stosowanie rękawic ochronnych z PCW lub PE, w przypadku wysokich stężeń stosować maski ochronne.

9. Właściwości fizykochemiczne.

9.1. Postać fizyczna, barwa, zapach:

Wzór chemiczny: mieszanina różnych związków

Stan skupienia: ciekły

Barwa: lekko żółta

Zapach: charakterystyczny

9.2.  Temperatura wrzenia °C: 137-180

9.3.  Temperatura topnienia: -

9.4.  Prężność par: -

9.5.  Rozpuszczalność: w wodzie:  nie rozpuszczalna

w innych  rozpuszczalnikach: estry, aromaty

9.6.  Gęstość, g/cm3 : 0,87

9.7.  Barwa w skali jodowej najwyżej: 3

9.8.  Zawartość substancji lotnych,  % masowy: 100

9.9.  Temperatura zapłonu, °C: min. 25

9.10.  Granice wybuchowości

dolna: 0,8-1,0 % obj.

górna: 5,0-7,6 % obj.

: -

10.  Stabilność i reaktywność.

Produkt stabilny w zalecanych warunkach magazynowania i stosowania.

Trwałość: 12 miesięcy od daty produkcji.

Reakcje  niebezpieczne: pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem

Niebezpieczne produkty rozkładu podczas spalania: tlenki węgla

11. Informacje toksykologiczne.

Pierwotne działanie drażniące:

- Na skórę: podrażnia skórę i śluzówkę

- Na oczy: działanie drażniące

- Uczulenie: możliwe uczulenie w kontakcie ze skórą

Pary mogą działać drażniąco i dyspersyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, powodując zawroty i bóle głowy, mdłości, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, utratę przytomności. W wysokim stężeniu mogą wystąpić zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć. Przy doustnym przyjęciu mogą wystąpić bóle brzucha, wymioty z ryzykiem zachłyśnięcia i zachłystowego zapalenia płuc. Następstwem ostrego zatrucia może być przemijające uszkodzenie wątroby i nerek. Wyrób ma miejscowe działanie drażniące, wywołuje podrażnienie spojówek i ich zaczerwienienie; może powodować oparzenie rogówki.

12. Informacje ekologiczne.

Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, wód powierzchniowych

bądź do kanalizacji. Nie zakopywać w ziemi.

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

13. Postępowanie z odpadami.

Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

14.   Informacje o transporcie.

Klasyfikacja materiału:

ADR: Materiał ciekły, trujący, zapalny, organiczny, ino.

kl. 6.1

Numer nalepki ostrzegawczej: 6.1A + 3

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 63

Numer rozpoznawczy materiału  UN:2929

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych.

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. Nr 11 poz.84) wraz z późniejszymi zmianami oaz aktami wykonawczymi (Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 poz.1172,1173)

Etykieta Rozcieńczalnika – powinna zawierać napisy:

Zawiera: ksylen, pseudokumen

Xn – Produkt szkodliwy

R 10 – Produkt łatwo palny

R 20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R 36/37/38 –Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

S 2 – Chronić przed dziećmi

S 13 – Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt.

S 16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia – nie palić tytoniu

S 23 – Nie wdychać gazu/dymu/pary/ rozpylonej cieczy

S 26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć opinii lekarza

S 29 – Nie wprowadzać do kanalizacji

S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S 51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy,

nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być

uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2001 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data sporządzenia karty (wyd. 3): 2003-06-05

Dział Technologiczny: mgr inż. Grzegorz Żmuda.

Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk – Wlazło