KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”  S.A

39-102 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

# tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

# 1. Identyfikacja preparatu

# Nazwa handlowa: Rozcieńczalnik do wyrobu ŚNIEŻKA NA RDZĘ

Zastosowanie: do doprowadzania wyrobu emalia ŚNIEŻKA NA RDZĘ do lepkości roboczej oraz mycia sprzętu malarskiego po zakończonych pracach.

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: mieszanina rozpuszczalników organicznych

Składniki niebezpieczne:

| Nazwa substancji | Nr CAS | Nr WE | ## Nr indeksowy | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Octan Butylu | 123-86-4 | 204-658-1 | 607-025-00-1 | 14 | R 10 R66 R67 |
| Butan-1-ol | 78-83-1 | 200-751-6 | 603-004-00-6 | 30 | R 10¦Xn; R 22¦ Xi;R37/38-41 R67 |
| Ksylen | 1330-20-7 | 215-535-7 | 601-022-00-9 | 56 | R10 ¦Xn; R20/21¦Xi; R38 |

3. Identyfikacja zagrożeń

Produkt jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

R10 – Produkt łatwo palny. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń;

Xn – Produkt szkodliwy R 20/21/22 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Xi – Produkt drażniący R41- Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu, R37/38 – Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę, R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

Drogi narażenia:

Drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego, przez skórę.

Skutki narażenia:

Objawy zatrucia ostrego: Pary mogą działać drażniąco i dyspersyjnie na ośrodkowy

układ nerwowy, powodując zawroty i bóle głowy, mdłości, zaburzenia koordynacji ruchów

i równowagi, senność, utratę przytomności. W wysokim stężeniu mogą wystąpić zaburzenia

rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć. Przy doustnym

przyjęciu występuje podrażnienie błony śluzowej gardła, przełyku i żołądka. Następstwem

ostrego zatrucia może być przemijające uszkodzenie wątroby i nerek, zapalenie płuc.

Objawy zatrucia przewlekłego: Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu

nerwowego, uszkodzenie wątroby, zapalenie skóry.

4. Pierwsza pomoc.

Niezbędne leki: tlen, parafina płynna

Odtrutki: nie są znane.

Leczenie: postępowanie objawowe.

Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp

świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska: postępowanie objawowe, kontrola ciśnienia tętniczego, akcji serca.

Skażenie lub oblanie skóry: zmyć skórę dużą ilością wody.

Skażenie oczu: płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min. Konieczna konsultacja okulistyczna.

Zatrucie drogą pokarmową: Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien

sam sprowokować wymioty (w ciągu 5 min). Później nie prowokować wymiotów. Podać do picia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. W razie duszności podawać tlen. Wezwać lekarza.

5. Postępowanie w przypadku pożaru.

Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze, woda – prądy rozproszone. Zbiorniki narażone na działanie ognia i wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, jeżeli to możliwe, usunąć z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu).

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

Zawiadomić otoczenie o awarii. Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję. Usunąć z

obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii. Nałożyć

odzież ochronną z materiałów powlekanych i aparat izolujący drogi oddechowe.

Zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się

substancją; o ile to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić,

uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); przy dużych

wyciekach miejscowe gromadzenia cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe

ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego

pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie.

Obchodzenie się z preparatem: Stosować w dobrze wentylowanych profesjonalnych malarniach. Nie używać ognia i narzędzi mogących powodować iskrzenie. Unikać kontaktu z oczami, ze skórą, nie wdychać oparów. Wskazane stosowanie sprzętu izolującego drogi oddechowe, rękawic i okularów ochronnych. Zabrania się palenia papierosów, jedzenia i picia w pomieszczeniach, w których stosowany jest produkt. Przechowywać  w oryginalnych opakowaniach, zamkniętych.

Magazynowanie: magazyny powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i  ochrony przeciwpożarowej. Temperatura magazynowania powinna wynosić do +30° C.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29listopada 2002r.  poz.1833):

| Składnik | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Octan butylu | 200 | 950 | - |
| Butan-1-ol | 50 | 150 | - |
| Ksylen | 100 | 350 | - |

Środki ochrony indywidualnej:

Wskazane stosowanie rękawic ochronnych z PCW lub PE, okularów ochronnych, w przypadku wysokich stężeń stosować maski ochronne.

9. Właściwości fizykochemiczne.

9.1. Postać fizyczna, barwa, zapach:

Wzór chemiczny: mieszanina różnych związków

Stan skupienia: ciekły

Barwa: bezbarwna

Zapach: rozpuszczalników organicznych

9.2.  Temperatura wrzenia °C:109

9.3.  Temperatura topnienia: -

9.4.  Prężność par: -

9.5.  Rozpuszczalność: w wodzie: w niewielkim stopniu

w innych  rozpuszczalnikach: większość rozpuszczalników

9.6.  Gęstość, g/cm3  ok: 0,845

9.7.  Barwa w skali jodowej najwyżej: 3

9.8.  Zawartość substancji lotnych, % masowy: 100

9.9.  Temperatura zapłonu, °C: pow.23

9.10.  Temperatura  samozapłonu: -

10.  Stabilność i reaktywność.

Produkt stabilny w zalecanych warunkach magazynowania i stosowania.

Reakcje  niebezpieczne: pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Reaguje z mieszaniną kwasu siarkowego i azotowego, czterotlenkiem dwuazotu,

trójfluorkiem bromu, sześciofluorkiem uranu, nadtlenkami.

Niebezpieczne produkty rozkładu: tlenek i dwutlenek węgla

11.Informacje toksykologiczne.

Pierwotne działanie drażniące:

- Na skórę: podrażnia skórę i śluzówkę; powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

- Na oczy: działanie drażniące

- Uczulenie: możliwe uczulenie w kontakcie ze skórą

Dane toksykologiczne:

##### Dla składnika – butanol

LD50 (doustnie, szczur) = 790 mg/kg

LD50 (inhalacyjnie, szczur)  = 8000 ppm/4h

Dla składnika – ksylen

LD50 (doustnie, szczur) = 4300 mg/kg,

LDL0 (doustnie, człowiek) = 50 mg/kg.

##### Dla składnika -  octan butylu

LC50(doustnie,szczur) =14000 mg/kg

LD50(skóra, królik) > 5000 mg/kg

LC50(inhalacyjnie, szczur) = 9660 mg/m3/4h

TCL0(inhalacyjnie, człowiek) = 966 mg/m3

12. Informacje ekologiczne.

Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, wód powierzchniowych  bądź do kanalizacji. Nie zakopywać w ziemi.

13. Postępowanie z odpadami

Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów. – kod 08 01 11 oraz odpady opakowaniowe kod 15 01 04 – opakowania z metalu.

14. Informacje o transporcie.

klasa 3

Grupa pakowania: III

Nazwa przewozowa: Materiał pokrewny do farby

Numer nalepki ostrzegawczej: 3

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 30

Numer rozpoznawczy materiału :1263

15.Informacje dotyczące uregulowań prawnych.

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. Nr 11 poz.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi (Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 poz.1171 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego”; Dz.U. Nr 171, z 2003r  poz.1666 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 243, poz.2440 z 2004 „zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 173,poz.1679 z 2003r „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych; Dz.U. Nr 199, poz.1948 z 2003r „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją”).

Etykieta wyrobu powinna zawierać opisy:

Znaki ostrzegawcze:

Xn – Produkt szkodliwy

Określenie rodzaju zagrożeń:

R10 - Produkt łatwo palny

R 20/21/22 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R41- Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R37/38 – Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S 2 – Chronić przed dziećmi

S 13 – Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

S 26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza

S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S 51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2003 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628) wraz ze zmianami (Dz.U. Nr 116, poz.1208 z 2004)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 168, poz.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data sporządzenia karty (wydanie1): 2003-09-02.

Data aktualizacji 2004-06-16

Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk – Wlazło