# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Data sporządzenia karty (wydanie 1) 2003-08-29

Identyfikacja przedsiębiorstwa

#### Nazwa i adres Firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441

- Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa:  ŚNIEŻKA MOJE AUTO Płyn do spryskiwania i mycia szyb samochodowych

Zastosowanie: do mycia i spryskiwania szyb samochodowych i reflektorów

zimowy do -220

- Skład i informacja o składnikach

| # Nazwa substancji | Nr CAS | Nr indeks | Nr WE | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propan-2-ol | 78-83-1 | 603-108-00-1 | 201-148-0 | 25 | R10¦Xi;R36 R67 |
| Etanol | 64-17-5 | 603-002-00-5 | 200-578-6 | 25 | F; R11 |
| Glikol etylenowy | 107-21-1 | 603-027-00-1 | 203-473-3 | 5 | Xn; R22 |

3. Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja produktu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, Dz.U. 2002, nr 140, poz.1172:

Produkt jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Preparat jest zaklasyfikowany do następujących kategorii niebezpieczeństwa:

Xi – Produkt drażniący

R36 – Działa drażniąco na oczy

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Zagrożenie pożarowe:

R10 – Produkt łatwo palny

S2-7-16-24/25-26

- Pierwsza pomoc

4.1. Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Wezwać lekarza.

Skażenie lub oblanie skóry: Zmyć skórę dużą ilością wody.

Skażenie oczu: Płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min

4.2. Zatrucie drogą pokarmową: W razie połknięcia podać do picia dużą ilość osolonej wody, sprowokować wymioty. Nie wywoływać wymiotów u osoby nieprzytomnej Wezwać lekarza.

- Postępowanie w przypadku pożaru

Szczególne niebezpieczeństwa:

Produkty niecałkowitego spalania mogą zawierać tlenek węgla – stosować aparaty izolujące drogi oddechowe

Środki gaśnicze:

Proszki gaśnicze, piany, dwutlenek węgla, woda –prądy rozproszone

Inne informacje:

Pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić rozpylając wodę z bezpiecznej odległości.

- Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Środki ochrony osobistej:

- rękawice gumowe

- gogle ochronne

- butelka z czystą wodą

Postępowanie w przypadku wycieku:

Zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wody. Zapobiec rozprzestrzenianiu się lub dostaniu się do kanalizacji, rowów lub rzek, używając piasku, ziemi lub innych dostępnych barier.

Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć studzienki ściekowe;  uszkodzone opakowania umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); przy dużych wyciekach miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamkniętego pojemnika.

- Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

Magazynowanie:

Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego i innych źródeł ciepła i zapłonu. Nie składować z silnymi utleniaczami.

Manipulowanie produktem:

Unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie wdychać par. Usunąć wszystkie źródła otwartego ognia. Nie palić. Zastosować specjalne środki ostrożności zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej. Nie wylewać do kanalizacji.

- Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ochrona dróg oddechowych:

Stosować przy braku odpowiedniej wentylacji

Ochrona oczu:

okulary ochronne

Ochrona rąk:

Rękawice ochronne

Techniczne środki ochronne:

Zapewnić odpowiednią wentylację.

inne wyposażenie:

ubranie ochronne

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29listopada 2002r Dz.U. nr 217 poz.1833):

Alkohol etylowy  - NDS 1900 (mg/ m3)

Izopropanol  - NDS 900 (mg/ m3); NDSCh 1200 (mg/ m3)

Glikol etylenowyy – NDS 15 (mg/ m3); NDSCh 50 (mg/ m3)

Metody oznaczania:

- Właściwości fizykochemiczne:

  - Postać fizyczna, barwa, zapach

Wzór chemiczny: mieszanina różnych związków

Stan skupienia: ciekły

Barwa: niebieski, klarowny

Zapach: cytrynowy

Temperatura wrzenia, °C	: ok.95,4

Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalna

Gęstość, g/cm3: 0,95

Temperatura zapłonu °C: ok. 27

Temperatura samozapłonu °C: -

- Stabilność i reaktywność

Stabilność: Produkt stabilny w warunkach normalnych, chronić przed promieniami słonecznymi i źródłami ciepła

Niebezpieczne produkty rozkładu: dwutlenek węgla, tlenek węgla

Unikać kontaktu materiału z: Utleniacze

11.Informacje toksykologiczne:

Etanol - ostra toksyczność: doustnie		LD50 	szczur-7060 mg/kg

Izopropanol - ostra toksyczność: doustnie	LD50	szczur>2000 mg/kg

Glikol etylenowy - ostra toksyczność: doustnie	LC50	szczur - 4700 mg/kg

Oddziaływanie na człowieka: Wdychanie powoduje podrażnienie nosa, gardła, prowadzi do ospałości, przy dłuższym narażeniu ból i zawroty głowy; kontakt ze skórą może powodować wysuszenie, podrażnienie lub zaczerwienienie, kontakt z oczami powoduje podrażnienie lub zapalenie spojówki, spożycie powoduje bóle żołądka, depresję, bóle i zawroty głowy.

- Informacje ekologiczne

Rozpuszcza się w wodzie. Podlega procesowi parowania z powierzchni wody. Produkt szkodliwy dla organizmów wodnych, ulega w znacznym stopniu procesowi biodegradacji.

13. Postępowanie z odpadami

Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne  – kod 16 03 05 oraz opakowania z tworzyw sztucznych – kod 15 01 02.

- Informacje o transporcie

Nazwa przewozowa: ALKOHOLE, I.N.O.

Numer rozpoznawczy materiału: UN 1987

klasa 3

kod klasyfikacyjny F1

Numer rozpoznawczy: 30

Nalepka ostrzegawcza: 3

Grupa pakowania: III

Instrukcje pakowania: P001, IBC01, LP01, R001

Ilości ograniczone: LQ 7

- Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11

poz 84) wraz z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi.

Etykieta wyrobu powinna zawierać:

Znak ostrzegawczy:

Xi – Produkt drażniący

Określenie rodzaju zagrożeń:

R36 – Działa drażniąco na oczy

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

R10 – Produkt łatwo palny

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S2 – Chronić przed dziećmi

S7 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

S16 – Nie wprowadzać do kanalizacji

S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie lub etykietę

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2001 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data sporządzenia karty (wydanie 1) 2003-08-29

Opracował: 	Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło