# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Wydanie 2						Data sporządzenia karty: 17.01.2003

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441

1. Identyfikacja preparatu chemicznego

Nazwa handlowa: HARD LUX Lakier poliuretanowy „łodziowy” dwuskładnikowy

do parkietu, mozaiki, podłóg. Składnik A

Zastosowanie: do malowania przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych takich jak: parkiety, podłogi z desek, mozaiki, boazerie, listwy, meble, itp. eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń. Lakier jest wyrobem dwuskładnikowym w którym składnik A jest roztworem lakieru, składnik B pełni funkcję utwardzacza. Mieszanina składników A i B utwardza się na drodze reakcji chemicznej.

2.Skład i informacja o składnikach

Skład: roztwór żywicy ftalowej modyfikowanej olejem rycynowym w rozpuszczalnikach organicznych

Niebezpieczne składniki:

| Nazwa substancji | Nr CAS | #### Numer WE | Nr EWG | %wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octan butylu | 123-86-4 | 204-658-1 | 607-025-00-1 | 10 | R10-66-67 |
| toluen | 108-88-3 | 203-625-9 | 601-021-00-3 | 40 | F;R11¦Xn; R20 |
| ksylen | 1330-20-7 | 215-535-7 | 601-022-00-9 | 20 | R10¦ Xn; R20/21¦Xi;R38 |

3. Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja produktu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, Dz.U. 2002, nr 140, poz.1172:

Produkt jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Preparat jest zaklasyfikowany do następujących kategorii niebezpieczeństwa:

###### F - Produkt wysoce łatwo palny

R11 – Produkt wysoce łatwo palny

Xn – Produkt szkodliwy

R 20/21– Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

###### Xi – Produkt drażniący

R 38 - Działa drażniąco na skórę.

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

4. Pierwsza pomoc

Niezbędne leki: tlen, parafina płynna

Odtrutki: nie są znane.

Leczenie: postępowanie objawowe.

Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska: postępowanie objawowe, kontrola ciśnienia tętniczego, akcji serca. Nie podawać adrenaliny i innych amin katecholowych.

Skażenie lub oblanie skóry: zmyć skórę dużą ilością wody. W razie objawów podrażnienia skóry – wskazana konsultacja dermatologiczna.

Skażenie oczu: płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min. Konieczna konsultacja okulistyczna.

Zatrucie drogą pokarmową: Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien sam sprowokować wymioty (w ciągu 5 min). Później nie prowokować wymiotów. Podać do picia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. W razie duszności podawać tlen. Wezwać lekarza.

5.Postępowanie w przypadku pożaru.

Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze, woda – prądy rozproszone. Zbiorniki narażone na działanie ognia i wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, jeżeli to możliwe, usunąć z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu).

6.Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

Zawiadomić otoczenie o awarii. Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii. Nałożyć odzież ochronną z materiałów powlekanych i aparat izolujący drogi oddechowe. Zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; o ile to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); przy dużych wyciekach miejscowe gromadzenia cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

7.Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie.

Obchodzenie się z substancją: Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać ognia i narzędzi mogących powodować iskrzenie. Unikać kontaktu z oczami, ze skórą, nie wdychać oparów. Wskazane stosowanie sprzętu izolującego drogi oddechowe. Zabrania się palenia papierosów, jedzenia i picia w pomieszczeniach, w których stosowany jest produkt. Przechowywać  w oryginalnych opakowaniach, zamkniętych, chroniących przed dostępem wilgoci i powietrza.

Magazynowanie: magazyny powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie

bezpieczeństwa i  ochrony przeciwpożarowej. Temperatura magazynowania powinna wynosić 530° C. Metalowe urządzenia i wyposażenie magazynów, na których mogą gromadzić się ładunki elektryczne, powinny być uziemione.

8.Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29listopada 2002r poz.1833):

| Składnik | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Octan butylu | 200 | 950 | - |
| Ksylen | 100 | 350 | - |
| Toluen | 100 | 350 | - |

Środki ochrony indywidualnej:

Wskazane stosowanie rękawic ochronnych z PCW lub PE, w przypadku wysokich stężeń stosować maski ochronne.

9.Właściwości fizykochemiczne

9.1. Postać fizyczna, barwa, zapach:

Wzór chemiczny: mieszanina różnych związków

Stan skupienia	: ciekły

Barwa: przeźroczysta –jasno słomkowa

Zapach	: rozpuszczalników organicznych

9.2. Temperatura wrzenia °C: 112 - 122

  - Rozpuszczalność:

w wodzie: nie rozpuszczalna

w innych  rozpuszczalnikach: estry, ketony

  - Lepkość PN-C-81701:1997- Fø4, s : 11-15

  - Lepkość ISO 2431:1993 ø4, s: 16 - 20

9.6.  Gęstość, g/cm3 : 0,94-0,96

9.7.  Barwa w skali jodowej najwyżej: 12

9.8.  Zawartość substancji lotnych, % masowy, najwyżej: 75

9.9.  Temperatura zapłonu, °C: ok. 12

10.Stabilność i reaktywność

Stabilny jeśli jest używany i przechowywany zgodnie z zaleceniami.

Trwałość 12 miesięcy od daty produkcji.

Reakcje niebezpieczne: kwas siarkowy, kwas azotowy

Niebezpieczne produkty rozkładu podczas spalania: tlenek węgla, dwutlenek węgla

11. Informacje toksykologiczne

Pierwotne działanie drażniące:

-Na skórę: podrażnia skórę i śluzówkę

-Na oczy: działanie drażniące

Dane toksykologiczne dotyczące niebezpiecznych składników:

Ksylen

LD50 (doustnie, szczur)  - 4300 mg/kg,

LC50 (inhalacyjnie, szczur)  - 22100 mg/m3/4 godz,

Octan butylu

LD50 (doustnie, szczur)  - 900 mg/kg

LC50 (inhal., szczur)       - 2730 ppm/4 godz

##### Toluen

LD50 (doustnie, szczur)  - 5000 mg/kg

LC50 (inhal., szczur)       - brak danych

LD50 (skóra, królik)       - 12124 mg/kg

LCL0(inhal, szczur)        - 15320 mg/ml/(4h)

12. Informacje ekologiczne

Nie dopuścić do skażenia wód gruntowych, ujęć wodnych, kanalizacji. Nie zakopywać w ziemi.

13. Postępowanie z odpadami

Utylizację przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w dopuszczony do tego zakładzie utylizacji odpadów niebezpiecznych.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

Niszczyć przez spalenie w specjalnie do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

14. Informacje o transporcie

Klasa niebezpieczeństwa w transporcie:3

Nazwa przewozowa: FARBA

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 33

UN:1263

Nalepka ostrzegawcza: 3

Grupa opakowań: II

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84) wraz z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi.

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

Zawiera: toluen, ksylen, octan butylu

Znaki i napisy ostrzegawcze:

F - Produkt wysoce łatwo palny

Xn – Produkt szkodliwy

Określenie zagrożeń:

R 20/21– Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R 38 - Działa drażniąco na skórę.

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S 2 – Chronić przed dziećmi

S 16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S 29 – Nie wprowadzać do kanalizacji

S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S 51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

16. Inne informacje

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2001 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data sporządzenia karty: 17.01.2003

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło