# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441

1. Identyfikacja preparatu

Nazwa wyrobu: ROZCIEŃCZALNIK BEZAROMATYCZNY

DO WYROBÓW OLEJNO-FTALOWYCH

Zastosowanie: Do doprowadzania do lepkości roboczej wyrobów olejno-ftalowych oraz mycia sprzętu po ich zastosowaniu

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: Odaromatyzowany, uwodorniony destylat ropy naftowej zawierający węglowodory alifatyczne i naftenowe

Składniki niebezpieczne:

Benzyna ciężka traktowana wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa traktowana wodorem	Xn; R10-R65 –66 (ma zastosowanie nota P)

Nr CAS: 64742-48-9

Nr indeksowy: 649-327-00-6

Nr WE: 265-150-3

3.Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja produktu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, Dz.U. 2002, nr 140, poz.1172:

Produkt jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Preparat jest zaklasyfikowany do następujących kategorii niebezpieczeństwa:

## Xn – Produkt szkodliwy

R65- Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R66- Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie

Zagrożenie pożarowe:

R10 - Produkt łatwo palny

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

4. Pierwsza pomoc

Wdychanie:

W razie zatrucia inhalacyjnego usunąć poszkodowanego z miejsca narażenia, przy problemach z oddychaniem podać tlen, jeżeli jest to konieczne wezwać lekarza.

Kontakt ze skórą:

W razie skażenia skóry oblane miejsca spłukać obficie wodą z mydłem.

Kontakt z oczami:

W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody, skontaktować się z lekarzem.

Spożycie:

W razie spożycia nie wywoływać wymiotów, wezwać pomoc medyczną.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Szczególne niebezpieczeństwa:

Produkty niecałkowitego spalania mogą zawierać tlenek węgla. Produkt pływa po powierzchni wody i może być powtórnie zapalony. Opary są cięższe od powietrza, utrzymują się też nad powierzchnią ziemi i mogą ulec zapłonowi ze znacznej odległości.

Środki gaśnicze:

Środki gaśnicze: woda-prądy rozproszone, środki pianotwórcze, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla. Nie należy stosować wody w pełnym strumieniu.

Inne iformacje:

Chłodzić sąsiednie pojemniki rozpylając wodę z bezpiecznej odległości.

| Temperatura zapłonu [0C] | Temperatura samozapłonu [0C] | Górna granica wybuchowości [%V/V] | Dolna granica wybuchowości [%V/V] |
| --- | --- | --- | --- |
| > 36 | > 200 | 7,0 | 0,6 |

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Środki ochrony osobistej:

- rękawice gumowe

- gogle ochronne

- maska z pochłaniaczem par organicznych

- butelka z czystą wodą

Postępowanie w przypadku wycieku:

Zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wody. Zapobiec rozprzestrzenianiu się lub dostaniu się do kanalizacji, rowów lub rzek, używając piasku, ziemi lub innych dostępnych barier.

Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; pary rozcieńczyć prądami wodnymi rozproszonymi; o ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowania umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); przy dużych wyciekach miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamkniętego pojemnika; zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

Magazynowanie:

Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego i innych źródeł ciepła i zapłonu. Nie palić w pomieszczeniu magazynowym. Przechowywać w temperaturze otoczenia.

Manipulowanie produktem:

Unikać długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu ze skórą. Nie wdychać oparów, mgły, aerozolu, jakie może utworzyć produkt. Usunąć wszystkie źródła otwartego ognia. Unikać iskier. Nie palić. Zastosować specjalne środki ostrożności zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej. Uziemić cały sprzęt. Nie wylewać do kanalizacji.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ochrona dróg oddechowych:

Maska z pochłaniaczem do oparów organicznych lub uniwersalnym.

Ochrona oczu:

Gogle ochronne

Ochrona rąk:

Rękawice ochronne

Techniczne środki ochronne:

-

inne wyposażenie:

-

9. Właściwości fizykochemiczne:

- wygląd: bezbarwna ciecz

- zapach: węglowodorów aromatycznych

- gęstość [kg/m3] w temp. 150C: 769

- masa cząsteczkowa: 143

- stan skupienia w temp. 200C: ciecz

- temperatura wrzenia [0C]: 145 – 200

- temperatura topnienia [0C]: < -20

- lepkość [mPas] w temp.250C: 0,96

- rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszczalny w ketonach, octanach,

węglowodorach aromatycznych, itp.

- rozpuszczalność w wodzie: < 0,10

- gęstość par względem powietrza: > 1,00

- pH: -

- współczynnik załamania światła: 1,4261

- współczynnik podziału n-oktanol/woda: -

10. Stabilność i reaktywność

Substancja stabilna w warunkach normalnych

Unikać kontaktu produktu z środkami silnie utleniającymi

Niebezpieczne produkty rozkładu podczas spalania: tlenki węgla

11.Informacje toksykologiczne:

ostra toksyczność doustnie:	DL50 – przypuszczalnie powyżej 2000 mg/kg

ostra toksyczność – skóra:	DL50 – przypuszczalnie powyżej 2000 mg/kg

ostra toksyczność – wdychanie:	CL50 – przypuszczalnie powyżej 5 mg/m3

podrażnienie oczu:		nie drażni

podrażnienie skóry:		nieznacznie drażniący, nie jest substancją uczulającą

oddziaływanie na człowieka:	długotrwały/wielokrotny kontakt może powodować

odtłuszczenie skóry, które może prowadzić do

zaczerwienienia i zapalenia skóry

12. Informacje ekologiczne

Pływa na powierzchni wody. Apsorbuje do gleby, paruje częściowo (znaczna część pozostaje po jednym dniu). Duże ilości mogą wnikać do gleby i skazić wody gruntowe. Dość dobrze ulega biodegradacji. Utlenia się szybko w powietrzu na skutek reakcji fotochemicznych. Potencjalnie istnieje możliwość bioakumulacji.

13. Postępowanie z odpadami

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

Niszczyć przez spalenie w specjalnie do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

14. Informacje o transporcie

Nazwa przewozowa: Materiał pokrewny do farby

Klasa niebezpieczeństwa w transporcie RID/ADR: klasa 3

Numer rozpoznawczy: 30

Numer UN (ONZ): 1263

Nalepka ostrzegawcza: 3

Grupa pakowania III

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84) wraz z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi.

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

Zawiera: Odaromatyzowany, uwodorniony destylat ropy naftowej zawierający węglowodory alifatyczne i cykloparafinowe

Znak ostrzegawczy: Xn – Produkt szkodliwy

Określenia rodzaju zagrożeń

R10 - Produkt łatwo palny

R65- Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R66- Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S23 – Nie wdychać gazy/dymu/par/ rozpylonej cieczy

S24 – Unikać zanieczyszczenia skóry

S29 - Nie wprowadzać do kanalizacji

S2 – Chronić przed dziećmi

S43 - W przypadku pożaru stosować piasek, ziemię, proszki gaśnicze, środki pianotwórcze

S62 – W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2001 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Data aktualizacji karty(wydanie 3): 2003-06-05

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło