1	IDENTYFIKACJA PREPARATU

Nazwa Produktu:		Lakier nitrocelulozowy podkładowy do szlifowania bezbarwny

PKWiU:				24. 30. 12 – 70. 00

SAP:				212425, 212426, 212427

2	SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Składniki stwarzające zagrożenie

| Nazwa Chemiczna | % wag | Nr CAS | Nr WE | Nr indeksowy | Symbole ostrzegawcze | Symbole Zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toluen | 14 - 16 | 108-88-3 | 203-625-9 | 601-021-00-3 | F, Xn | R 11, 20 |
| Octan Butylu | 10 - 12 | 123-86-4 | 204-658-1 | 607-025-00-1 | - | R 10, 66, 67 nota 6 |
| Octan Etylu | 15 - 17 | 141-78-6 | 203-545-4 | 607-022-00-5 | F, Xi | R 11, 36, 66, 67 nota 6 |
| Etanol | 5 - 6 | 64-17-5 | 200-578-6 | 603-002-00-5 | F | R 11 |
| Ksylen (mieszanina izomerów) | 16 - 18 | 1330-20-7 | 215-535-7 | 601-022-00-9 | Xn | R 10, 20/21, 38 Nota C |
| Aceton | 5 - 6 | 67-64-1 | 200-662-2 | 606-001-00-8 | F, Xi | R 11, 36, 66, 67, Nota 6 |
| 1,2,4-Trimetylobenzen | 1 - 2 | 95-63-6 | 202-436-9 | 601-043-00-3 | N, Xn | R 10, 20/22, 36/37/38, 51/53 |
| Butanol | 3 - 4 | 71-36-3 | 200-751-6 | 603-004-00-6 | Xn | R 10, 20, 37/38, 41, 67, Nota 6 |
| Izobutanol | 2 - 4 | 78-83-1 | 201-148-0 | 603-108-00-1 | Xi | R 10, 37/38, 41, 67, Nota 6 |
| Nitroceluloza | 12 - 14 | - | - | 603-037-01-3 | F | R 11 |

3	IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Wysoce łatwopalna ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Może nastąpić zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni

ZAGROŻENIE TOKSYKOLOGICZNE

Preparat szkodliwy w kontakcie ze skórą oraz w przypadku narażenia drogą oddechową.                            W przedłużającym kontakcie może powodować uczucie senności i zawroty głowy.

ZAGROŻENIA EKOTOKSYKOLOGICZE

Preparat szkodliwy dla organizmów wodnych. Praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie.

4	PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne:	Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść                     z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Zapewnić pomoc lekarską

Zatrucie inhalacyjne:	Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną z ciał obcych  i wydzieliny.

Zatrucie doustne:	Nie należy na własną rękę podawać niczego doustnie. W razie duszności podawać tlen. Wezwać lekarza.

Skażenie oczu:	Skażone oczy płukać przy odwiniętych powiekach lekkim, ciągłym strumieniem bieżącej wody 10 - 15 minut.

Skażenie skóry:	Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością bieżącej wody

5	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

środki gaśnicze właściwe

ze względu na rodzaj

preparatu:		proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany odporne na działanie alkoholu, woda – strumienie rozproszone

Szczególne zagrożenia:	Preparat wysoce łatwopalny. W wyniku spalania mogą wydzielać się tlenki azotu

Środki ochrony

indywidualnej strażaków:	W zależności od rozmiaru pożaru, stosować odpowiednią odzież ochronną i specjalną, oraz izolacyjny sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Zasięg oraz stężenie substancji wybuchowych bieżąco kontrolować przy użyciu przyrządów  kontrolno - pomiarowych, gaszenie pożarów zewnętrznych prowadzić od strony nawietrznej.

6	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne:		Zawiadomić o awarii otoczenie, usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidacji awarii, w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze.

Środki ochrony osobistej:	Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą., stosować rękawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych oraz okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Zabezpieczenia środowiska:	Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie służby.

7	POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Postępowanie z preparatem:	Podczas stosowania nie spożywać posiłków, nie pić, nie palić. Unikać kontaktu z preparatem, wdychania par i aerozoli. Przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny. Pracować                   w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Wyeliminować źródła zapłonu (otwarty ogień, iskrzące narzędzia, tkaniny podatne na elektryzowanie się)

Magazynowanie:	Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych, właściwie oznaczonych opakowaniach producenta w magazynie cieczy palnych, wyposażonych w sprawnie działającą wentylację i elektryczną                   w wykonaniu przeciwwybuchowym. Chronić opakowania przed nagrzaniem, bezpośrednim kontaktem z źródłami ognia. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia.

8	KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwiązania techniczne:	Hermetyzacja procesu. Wentylacja i instalacja elektryczna                         w wykonaniu przeciwwybuchowym

Najwyższe Dopuszczalne Stężenia w środowisku pracy:

| Nazwa Chemiczna | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] | NDSP [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Toluen | 100 | 350 | - |
| Ksylen | 100 | 350 | - |
| Octan Etylu | 200 | 600 | - |
| Octan Butylu | 200 | 950 | - |

Dla pozostałych składników - nieustalone

Ochrony osobiste:

Drogi oddechowe:	Maska przeciwgazowa z pochłaniaczem par organicznych

Ochrona rąk:		Rękawice ochronne z tkanin powlekanych

Ochrona skóry:	Ubranie ochronne powlekane

Ochrona oczu:	Okulary ochronne w szczelnej obudowie

Inne informacje:	Przestrzegać ogólnych zasad higieny, nie spożywać posiłków, nie pić                     i nie palić w czasie pracy z preparatem. Po skończonej pracy                      z preparatem każdorazowo umyć dokładnie ręce.

9	WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Postać:			Ciecz bezbarwna

Zapach:			Charakterystyczny dla rozpuszczalników organicznych

Temperatura wrzenia, 0C:			77 - 340

Temperatura zapłonu, 0C:			10

Temperatura samozapłonu, 0C:			465

Granice wybuchowości, % obj:

Dolna:			1,4

Górna:			5,9

Rozpuszczalność:

W wodzie:			nie rozpuszcza się

W innych rozpuszczalnikach:	rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych

10	STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki których należy unikać:	Wysoka temperatura, źródła otwartego ognia

Substancje których należy unikać:	-

Niebezpieczne produkty spalania:	Tlenki azotu

11	INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Działanie:	Szkodliwe, depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy

Drogi wchłaniania:	Drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy

Objawy zatrucia:	Podrażnienia skóry, błon śluzowych oczu i dróg oddechowych. Bóle i zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, nudności, wymioty, utrata przytomności.

Bezpośredni, długotrwały kontakt z preparatem może powodować ból, zaczerwienienia skóry, stany zapalne.

Dawki i stężenia toksyczne:

Octan butylu:	LD50 (szczur, doustnie) –		14000		mg/kg

LD50 (królik, skóra) –			> 5000		mg/kg

LCL50 (szczur, inhalacja) – 		9660		mg/m3 (4h)

Octan etylu:	LD50 (szczur, doustnie) –		5620		mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja) – 		200 		mg/mł (8 h)

Ksylen	LD50  doustnie, szczur 			4300 		mg/kg

LC50  inhalacyjnie, szczur   		22100 		mg/m3/4h

Toluen:		Próg wyczuwalnoúci zapachu – 		8 		mg/mł

LD50 (szczur, doustnie) – 			5000 		mg/kg

LD50 (królik, skóra) – 			12124 		mg/kg

LCL0 (szczur, inhalacja) – 			15320 		mg/mł (4h)

Dla reszty składników nieoznaczone

12	INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

| Nazwa Chemiczna | Stężenie 30 min [g/m3] |  | Stężenie 24 godz [g/m3] | Stężenie średnioroczne [g/m3] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toluen | 100 |  | 50 | 10 |  |
| Octan Butylu | 100 |  | 43 | 8,7 |  |
| Octan Etylu | 100 |  | 43 | 8,7 |  |
| Ksylen |  | 100 | 50 |  | 10 |

Dla pozostałych składników nieustalone

Dawki i stężenia toksyczne dla organizmów wodnych:

Toluen:

Toksyczność ostra dla ryb:	Leuciscus idus melanotus	(LC0/96 h)	70		mg/l

Pimephales promelas		(LC0/96 h)	38,1		mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków:

Daphnia magna			(EC0/48 h)	313		mg/l

Stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida				115		mg/l

Octan Butylu:

Toksyczność ostra dla ryb:	Leuciscus idus melanotus	(LC0/96 h)	18		mg/l

Pimephales promelas		(LC0/96 h)	100		mg/l

Stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida				115		mg/l

Octan etylu:

Toksyczność ostra dla ryb:	Leuciscus idus melanotus	(LC0/48h)  	135 		mg/l;

Pimephales promelas		(LC50/96h)  	230 		mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków:

Daphnia magna			(EC0/24h)  	1562 		mg/l;

Stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida				650 		mg/l

Ksylen

Toksyczność ostra dla ryb:	Salmo gairdneri  		(LC50/96h)  	8	 mg/l

Pimephales promelas		(LC50/96h)  	16,1 	mg/l

Stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida				>250 	mg/l

Dla pozostałych - brak danych

13	POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r "O opakowaniach i odpadach opakowaniowych" (Dz U Nr 63 poz 638) oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r "O odpadach" (Dz. U. Nr 62 poz 628) wraz z nowelizacjami z dnia 7 lutego 2003 r

Kod odpadu opakowaniowego:		15 01 04

Kod odpadu:				08 01 12

14	INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja materiału:

Transport lądowy ADR:			klasa 3

Kod klasyfikacyjny:			F1

Numer rozpoznawczy materiału:	UN 1263 (FARBA - obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze, i ciekłe lakiery podkładowe)

Grupy pakowania:		II

Nalepka ostrzegawcza:		nr 3

Kategoria transportowa:	2

Nr rozpoznawczy zagrożenia:	33

15	INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Preparat:	Lakier nitrocelulozowy podkładowy do szlifowania bezbarwny

Zawiera:	Toluen, Octan Etylu, Nitrocelulozę

Symbole ostrzegawcze:

F -	Preparat Wysoce łatwopalny

Xn -	Preparat Szkodliwy

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

R 11 -	Preparat Wysoce łatwopalny

R 20/21 -	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R 36 -		Działa drażniąco na oczy

R 66 -	Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R 67 -	Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Zwroty bezpiecznego postępowania:

S 16 -	Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S 23 -	Nie wdychać par

S 24 -	Unikać zanieczyszczenia skóry

S 51 -	Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

W przypadku sprzedaży wyrobu dla klientów indywidualnych (sprzedaż detaliczna) należy dodatkowo oznakować opakowanie zwrotami:

S 2 -	Chronić przed dziećmi

S 46 -		W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie etykietę

Obowiązujące przepisy:

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz.84, Dz. U. Nr 100, poz. 1085, Dz. U. Nr 123, poz.1350, Dz. U. Nr 125, poz. 1367 z 2001 r., Dz. U. Nr 135, poz.1145 z 2002 r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140, poz. 1171)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem  (Dz. U. nr 129, poz. 1110)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 173, poz. 1679)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 2003 r "w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych               i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne  dotykiem ostrzeżenie  o niebezpieczeństwie (Dz. U. nr 140, poz. 1174)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku  dostarczenia  karty  charakterystyki niektórych preparatów nie zaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. nr 142, poz. 1194)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz. 1833 z 18 grudnia 2002 r.)

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR  (załącznik do Dz. U. Nr 194 poz. 1629 z dnia 23 listopada 2002 r.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 627), art.17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. 62 z 2001 r., poz.628) oraz art.104 k.p.a. (tekst jedn. Dz. U. nr 98/2000, poz.1071 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. nr 121, poz.571)

16	INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie                     i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.

**************

Niniejsza karta charakterystyki została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od producenta.

Karta charakterystyki została opracowana przez:

ITS-Usługi; Toruń Kontakt:

email: its_uslugi@wp.pl

tel/fax: (0-56) 65.997.48

tel. kom. (0-604) 243.764

Dokonano aktualizacji poprzedniej wersji z dnia 12. 01. 1999 r według. obowiązujących przepisów.