# Identyfikacja preparatu

Nazwa produktu 	Lakier nitrocelulozowy Unilak  EKO bezbarwny

Symbol handlowy	 PKWiU : 24.30.12-70.00

SAP kod : różny dla poszczególnych stopni zmatowania i rodzaju opakowań

# SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa chemiczna produktu	lakier nitrocelulozowy bezbarwny o różnym stopniu połysku

Numer ONZ (UN) produktu	1263

SKŁADNIKI STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE

| Nazwa chemiczna | % wag. | Numer CAS | Numer WE | Numer Indeksowy | Symbole ostrzegawcze | Symbole Zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Octan butylu | 27 – 31 | 123-86-4 | 204-658-1 | 607-025-00-1 | - | R:10-66-67 Nota 6 |
| Octan etylu | 1 – 2 | 141-78-6 | 205-500-4 | 607-022-00-5 | F, Xi | R:11-36-66-67 Nota 6 |
| Solwent nafta (ropa naftowa) | 2,5 – 3 | 64742-49-0 | 265-151-9 | 649-328-001 | F, Xn, N | R:11-51/53-65-66-67 Nota H, Nota P, Nota 4 |
| Aceton | 4 – 5 | 67-64-1 | 200-662-2 | 606-001-00-8 | F, Xi | R:11-36-66-67 Nota 6 |
| Izobutanol | 12 – 16 | 78-83-1 | 201-148-0 | 603-108-00-1 | Xi | R:10-37/38-41-67 Nota 6 |
| Octan 1-metoksy-2-propylu | 8 – 9 | 108-65-6 | 203-603-9 | 607-195-00-7 | Xi | R:10-36 |
| Etanol | 9 – 11 | 64-17-5 | 200-578-6 | 603-002-00-5 | F | R:11 |
| Izopropanol | 2 – 3 | 67-63-0 | 200-661-7 | 603-117-00-0 | F, Xi | R:11-36-67 Nota 6 |
| Nitroceluloza | 10 – 11 | - | - | 603-037-01-3 | F | R:11 |

# IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Wysoce łatwopalna ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.

ZAGROŻENIE TOKSYKOLOGICZNE

Preparat działa drażniąco na oczy, wysuszająco na skórę. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

ZAGROŻENIE EKOTOKSYKOLOGICZNE

Preparat nie rozpuszcza się w wodzie. działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

# PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne	Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Zapewnić pomoc lekarską.

Zatrucie inhalacyjne	Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną z ciał obcych i wydzieliny. W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen, w przypadku braku oddychania stosować sztuczne oddychanie. Koniecznie wezwać lekarza.

Zatrucie doustne	Nie prowokować wymiotów – chyba, że zaleci je lekarz. Wezwać lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę.

Skażenie oka	Skażone oczy płukać chłodną bieżącą wodą przez co najmniej  10 - 15 minut. Skontaktować się z lekarzem okulistą.

Skażenie skóry	Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć wodą z mydłem. W razie potrzeby  - konsultacja dermatologiczna.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Szczególne zagrożenia	W środowisku ognia mogą wydzielać się tlenki węgla i tlenki azotu.

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

Środki gaśnicze	Dwutlenek węgla, piany, proszki gaśnicze, woda – strumienie rozproszone.

Zalecenia ogólne	Zaalarmować o pożarze; z obszaru zagrożenia usunąć wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji gaśniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze - Straż Pożarną i Policję; stosować odzież i sprzęt ochronny.

Zalecenia szczegółowe	Mały pożar gasić gaśnicą śniegową lub proszkową; duży pożar gasić pianą lub rozproszonymi strumieniami wody.

Uwaga : nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia.

Sprzęt ochronny strażaków	Aparaty izolujące drogi oddechowe

# POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO  UWOL -  NIENIA DO  ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne		Zawiadomić otoczenie o awarii;  usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze.

Środki ochrony osobistej	Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą; stosować rękawice ochronne 
i ubranie ochronne z tkanin powlekanych, okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Zalecenia szczegółowe	Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć zbiorniki przed nagrzaniem; pary rozcieńczać rozproszonym strumieniem wody; o ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym); miejsce gromadzenia się cieczy obwałować; zebrane duże ilości cieczy odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać, skierować do zniszczenia.

Zabezpieczenie środowiska	Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze.

Metody  utylizacji	Kontrolowane spalanie w uzgodnieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska

# 7.   POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Posługiwanie  się

Zapobieganie zatruciom	Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z cieczą, unikać wdychania par i aerozoli, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny, pracować w wentylowanym pomieszczeniu.

Zapobieganie pożarom/wybuchom  Wyeliminować źródła zapłonu - nie wykonywać prac z otwartym ogniem, nie palić, nie używać narzędzi iskrzących i odzieży z tkanin podatnych na elektryzację; chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Magazynowanie	W oryginalnych, właściwie oznakowanych, zamkniętych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Zasady magazynowania - zgodnie z PN-89/C-81400.

# KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwiązania techniczne	Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy

| Nazwa chemiczna | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] | NDSP [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Octan butylu | 200 | 950 | - |
| Octan etylu | 200 | 600 | - |
| Benzyna | 300 | 900 | - |
| Aceton | 600 | 1800 | - |
| Izobutanol | 100 | 200 | - |
| Octan metoksypropylu | 260 | 520 |  |
| Etanol | 1900 | - | - |
| Izopropanol | 900 | 1200 | - |

Ochrony osobiste

Drogi oddechowe	Maska przeciwgazowa z pochłaniaczem par organicznych.

Ręce	Rękawice ochronne odporne na działanie rozpuszczalników

Oczy	Okulary ochronne w szczelnej obudowie lub gogle

Skóra i ciało	Ubranie ochronne z włókien naturalnych

Inne informacje	Przestrzegać ogólnych zasad higieny, nie jeść, nie pić podczas pracy, każdorazowo po pracy myć ręce, nie pozostawać w zanieczyszczonej odzieży, zabrudzone ubranie robocze wyprać przed ponownym użyciem, natychmiast usuwać rozlewiska.

# 9.	WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan skupienia	ciecz

Barwa	bezbarwny

Zapach	charakterystyczny

Temperatura wrzenia	85-105oC

Temperatura zapłonu	4oC

Temperatura samozapłonu	500oC

Granice wybuchowości	 dolna 1.0 % obj.(120C)  górna 5,5 % obj. (310C)

Gęstość w 20 C	  0,92 – 0.96 g/cm3

Rozpuszczalność

w wodzie	nie rozpuszcza się

w innych rozpuszczalnikach 	rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych

Gęstość par względem pow.              powyżej 3 (powietrze = 1)

Lepkość (=4)	40 – 55 s

# 10.	STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać       Wysoka temperatura, iskrzące narzędzia, nadmierne ogrzanie preparatu.

Substancje, których należy unikać    Mocne kwasy i mocne zasady, silne utleniacze

Niebezpieczne produkty spalania        W środowisku ognia mogą wydzielać się tlenki węgla i tlenki azotu

# 11. 	INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dawki i stężenia toksyczne

Octan butylu	LD50  doustnie, szczur 	14000 mg/kg

LD50  przez skórę, królik   >5000 mg/kg

LC50  inhalacyjnie, szczur   9660 mg/m3/4h

TCL0  inhalacyjnie, człowiek  966 mg/m3

Octan etylu	LD50  doustnie, szczur 	6100 mg/kg

LD50  przez skórę, królik   >20000 mg/kg

LC50  inhalacyjnie, szczur   2856 mg/m3/8h

Benzyna 	 LD50  doustnie, szczur 	 >6000 mg/kg

LD50  przez skórę, królik   >3000 mg/kg

LC50  inhalacyjnie, szczur  61 mg/l

Aceton	LD50  doustnie, szczur 	7400 mg/kg

LD50  przez skórę, królik    20000 mg/kg

Izobutanol	LD50  doustnie, szczur 	2460 mg/kg

LD50  przez skórę, królik    3400 mg/kg

LC50  inhalacyjnie, szczur   24600 mg/m3/4h

Octan metoksypropylu 	LD50  doustnie, szczur 	8352 mg/kg

LD50  przez skórę, królik   >5000 mg/kg

Etanol	LD50  doustnie, szczur 	7060 mg/kg

LD50  przez skórę, królik   >20000 mg/kg

LD50  przez skórę, królik    3400 mg/kg

LC50  inhalacyjnie, szczur   24600 mg/m3/4h

Izopropanol 	LD50  doustnie, szczur 	 >2000 mg/kg

LD50  przez skórę, królik   >2000 mg/kg

LC50  inhalacyjnie, szczur  >5 mg/l

Działanie	Szkodliwe dla błon śluzowych oczu, układu oddechowego i skóry.

Drogi wchłaniania	Drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia	Podrażnienie skóry, błon śluzowych oczu i dróg oddechowych, ból i zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, nudności, wymioty. Bezpośredni kontakt z cieczą lub długotrwałe narażenie na działanie par powoduje wysuszenie skóry.

Skażenie oczu cieczą powoduje zaczerwienienie spojówek, ból i łzawienie.

# 12.	INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

| Nazwa chemiczna | Stężenie 30 min. {ug/m3} |  | Stężenie 24 godz. {ug/m3} |  | Stężenie średnioroczne {ug/m3} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Octan butylu | 100 |  | 43 |  | 8.7 |  |
| Octan etylu |  | 100 |  | 43 |  | 8.7 |
| Aceton | 100 |  | 43 |  | 8.7 |  |
| Izobutanol |  | 300 |  | 130 |  | 26 |

Dla pozostałych składników - nie ustalone

Dopuszczalne zanieczyszczenie  śródlądowych wód powierzchniowych    nie ustalone

Dawki i stężenia toksyczne dla wodnych organizmów wodnych – brak danych

Dla poszczególnych składników :

Octan butylu

Toksyczność ostra dla ryb

- Pimephales promelas  (LC0/96h)  18 mg/l

- Lepomis macrochirus  (LC0/96h)  100 mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków

- Daphnia magna  (LC0)  39 mg/l;  (LC50)  205 mg/l;  (LC100)  625 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- bakterii - Pseudomonas putida  115 mg/l

- glonów - Scenedesmus quadricauda   21 mg/l

Octan etylu

Toksyczność ostra dla ryb

- Leuciscus idus melanotus  (LC0/48h)  135 mg/l;   (LC50/48h)  270 mg/l;   (LC100/48h)  360 mg/l

- Pimephales promelas  (LC50/96h)  230 mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków

- Daphnia magna  (EC0/24h)  1562 mg/l;  (EC50/24h)  3090 mg/l;  (EC100/24h)  6000 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- bakterii - Pseudomonas putida  650 mg/l

- glonów - Scenedesmus quadricauda   15 mg/l

- pierwotniaków - Entosiphon sulcatum   202 mg/l

Aceton

Graniczne stężenie toksyczne dla planktonu :

- Vorticella campanulla   1 g/l

- Paramaecium caudatum    7 g/l

Stężenie toksyczne dla:

- bakterii - Pseudomonas putida  1.7 g/l

- glonów - Scenedesmus quadricauda   7.5 g/l

Izobutanol

Toksyczność ostra dla ryb

- Leuciscus idus melanotus  (LC50/48h)  1520 mg/l

- Carassius auratus   (LC50/24h)   2600 mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków

- Daphnia magna  (EC50/48h)  558 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- bakterii - Pseudomonas putida  280 mg/l

- glonów - Scenedesmus quadricauda   350 mg/l

- pierwotniaków - Entosiphon sulcatum   296 mg/l

Etanol

Toksyczność ostra dla ryb

- Salmo gairdneri   (LC50/96h)  1300 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- skorupiaków - Daphnia magna 7800 mg/l

- bakterii - Pseudomonas putida  6500 mg/l

- glonów - Scenedesmus quadricauda   5000 mg/l

Microcystis aeruginosa   1450 mg/

Izopropanol

Toksyczność ostra dla ryb

- Leuciscus idus melanotus  LC50/48h  powyżej 100 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- skorupiaków - Daphnia magna EC 50 /48h powyżej 100 mg/l

# 13.	postĘpowanie z odpadami

Produkt	Nie wylewać do kanalizacji. Absorbować pozostałości materiałem chłonnym. Odpady powinny być szczelnie zamknięte w metalowych pojemnikach. Możliwe jest spalanie pod kontrolą ale zgodnie z lokalnymi przepisami.

Kod odpadów produktu	08 01 12

Kod odpadów opakowań	15 01 04 (odpady opakowań metalowych – wiaderka, beczki)

Usuwanie opakowań	Zgodnie z rozporządzeniem o usuwaniu odpadów

# 14.	INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja materiału

transport lądowy  ADR	klasa 3

kod klasyfikacyjny 	F1

Numer rozpoznawczy materiału  UN   1263  (FARBA – obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze i ciekłe lakiery podkładowe)

Grupa pakowania	II

Nalepka ostrzegawcza	nr 3

Kategoria transportowa 	2

Nr rozpoznawczy zagrożenia 	33

# 15.	INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Produkt	Lakier nitrocelulozowy Unilak EKO bezbarwny

Zawiera	izobutanol, nitrocelulozę

Symbole ostrzegawcze

F – preparat wysoce łatwopalny             Xi – preparat drażniący

Symbole zagrożenia	R 11 – preparat wysoce łatwopalny

R 41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R 52/53 – działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R 66 – powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R 67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Symbole bezpiecznego postępowania

S 16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia – nie palić tytoniu

S 24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S 26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S 29 – nie wprowadzać do kanalizacji

S 51 – stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Obowiązujące przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz.1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 z 2001 r.,Dz.U. Nr 135, poz.1145 z 2002 r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz. 1171)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem  (Dz.U. nr 129, poz. 1110)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 173, poz. 1679)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne  dotykiem ostrzeżenie  o niebezpieczeństwie (Dz.U.nr 140, poz. 1174)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku  dostarczenia  karty  charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U. nr 142, poz. 1194)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833 z 18 grudnia 2002 r.)

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR  (załącznik do Dz.U. Nr 194 poz. 1629 z dnia 23 listopada 2002 r.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. nr 62 z 2001 r., poz. 627), art.17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz.U. 62 z 2001 r., poz.628) oraz art.104 k.p.a. (tekst jedn. Dz.U.nr 98/2000, poz.1071 z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. nr 121, poz.571)

# 16.    INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własna odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.

Niniejsza karta charakterystyki została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od producenta.

Aktualizację poprzedniej wersji (wydanie I z dn. 8.07.1999 r. zgłoszone do rejestru pod nr 523/99) dokonano z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów.

Karta charakterystyki została opracowana przez : ITS – Usługi: Toruń

Kontakt : e-mail : its_uslugi@wp.pl    tel../fax : (0-56) 65 99748  tel.kom. (0-604) 243 764