KARTA CHARAKTERYSTYKI

PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

# Data sporządzenia: 19.11.2003

Data aktualizacji : 28.07.2004

- IDENTYFIKACJA PRODUKTU I PRZEDSIĘBIORSTWA

Nazwa produktu: ROZPUSZCZALNIK  TERPEN

# Charakterystyka produktu: rozcieńczalnik do farb i lakierów

# Producent: P.P.H. „VOKE” Wojciech Pąk

05-870 Błonie, ul. Traugutta 1a

Straż Pożarna:          046/862-29-26

046/862-23-70

046/862-25-17

Biuro ds. sprzedaży 046/861-67-41

Nr statystyczny REGON 272979941

- SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Skład chemiczny: aromaty, estry, ketony, alifaty

Niebezpieczne składniki:

Substancjami groźnymi dla zdrowia w myśl wytycznej 67/548/EWG są:

| Nazwa | Klasyfikacja | Nr CAS | Stężenie | Frazy R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nafta lekka częściowo hydra-tyzowana (węglowodory alfatyczne) | Xn | 64742-49-0 | >10 <=25% | 65 |
| Toluen | Xn | 108-88-3 | >25< =50% | 20 |
| n-heksan | Xn | 110-54-3 | > 0,1< = 2,5% | 48/20 |
| Aceton Octan metylu |  | 67-64-1 79-20-9 | >10< = 25% >10<=25% |  |

(sformułowania fraz R znajdują się w punkcie 16)

- IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Szczególne zagrożenia dla ludzi i środowiska:

Xn – szkodliwy dla zdrowia

F – produkt wysoce łatwopalny

R11 -  produkt wysoce łatwopalny

R20 – szkodliwy dla zdrowia przy wdychaniu

R65 – działa szkodliwie dla zdrowia, w przypadku spożycia może powodować uszkodzenie płuc

4. PIERWSZA POMOC

Uwagi ogólne

W przypadku wystąpienia objawów lub zaistnienia podejrzeń zwrócić się o pomoc lekarską (porównać z pkt. 11). W przypadku utraty przytomności nie podawać żadnych środków doustnie.

Na skutek wdychania

Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Pacjenta ułożyć w pozycji leżącej i utrzymywać w cieple. W przypadku nieregularnego oddechu lub zatrzymania oddychania zastosować sztuczne oddychanie. W przypadku utraty przytomności ułożyć poszkodowanego stabilnie na boku i zasięgnąć porady lekarskiej

W kontakcie ze skórą

Natychmiast zdjąć zabrudzoną lub nasączoną  odzież. Skórę zabrudzoną produktem zmyć dokładnie wodą i mydłem lub odpowiednim środkiem czyszczącym. Nie stosować żadnych rozpuszczalników ani rozcieńczalników.

W kontakcie z oczami

Przy odchylonych powiekach spłukiwać obficie czystą bieżącą wodą przez co najmniej 10 minut, zasięgnąć porady lekarskiej.

W przypadku spożycia

W przypadku spożycia zasięgnąć natychmiast porady lekarskiej! Poszkodowanemu zapewnić spokój. Nie wywoływać wymiotów! Wypłukać usta i podać dużą ilość wody do wypicia.

.

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Szczególne zagrożenia

Substancja wysoce łatwo palna. Pary z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe. Wdychanie gazów powstających w czasie spalania może wywołać poważne szkody zdrowotne.

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

Środki gaśnicze

- gaśnice CO2

- gaśnice proszkowe z proszkiem gaszącym ABC

- gaśnice proszkowe z proszkiem gaszącym BC

- gaśnice pianowe, gaśnice płynowe z dodatkowym wodnym roztworem środka

Zalecenia szczegółowe

Mały pożar gasić gaśnicą śniegową (CO2 ) lub proszkową (ABC albo BC), duży pożar gasić pianą lub w ostateczności rozproszonymi prądami wody.

Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącej się cieczy. Powoduje to rozrzucanie palącego się acetonu, a tym samym rozprzestrzenianie ognisk pożaru. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą, a w miarę możliwości usunąć z zagrożonego obszaru.

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU  UWOLNIENIA

Indywidualne środki ostrożności

Ze względu na obecność rozpuszczalników organicznych produkty przechowywać z dala od źródeł zapłonu a w pomieszczeniach magazynowych zapewnić dobrą wentylację. Nie wdychać par. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa (patrz pkt. 7 i 8).

Środowiskowe środki ostrożności

Nie spuszczać do kanalizacji. W przypadku zanieczyszczenia rzek, jezior lub przewodów ściekowych powiadomić odpowiednie urzędy, zgodnie z miejscowymi uregulowaniami prawnymi.

Metody oczyszczania i  usuwania

Rozlany materiał zebrać przy pomocy niepalnego sorbentu (np. piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa) i przenieść do odpowiednich pojemników w których zostaną odtransportowane do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. Zmywać skażone powierzchnie przede wszystkim z pomocą środków czyszczących, w miarę możliwości unikać stosowania rozpuszczalników.

- POSŁUGIWANIE SIĘ I  MAGAZYNOWANIE

Posługiwanie się

Zalecenia dotyczące bezpiecznego posługiwania się

Unikać tworzenia się zapalnych i wybuchowych par rozpuszczalnika w powietrzu oraz przekraczania granic wybuchowości. Produkt stosować tylko w takich miejscach, do których nie ma dostępu otwarte światło, ogień i inne źródła zapłonu. Stosować wyłącznie narzędzia nie wywołujące iskrzenia. Unikać kontaktu z oczami i ze skórą. Nie wdychać par i rozpylonego materiału. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Odnośnie środków ochrony osobistej patrz pkt. 8. Przestrzegać urzędowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony.

Wskazówki dotyczące zapobiegania pożarom i wybuchom

Pary rozpuszczalnika są cięższe od powietrza i rozprzestrzeniają się przy gruncie. Pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Magazynowanie

Wymagania dotyczące pomieszczeń magazynowych i pojemników

Urządzenia elektryczne muszą posiadać zgodne z normami zabezpieczenie przeciwwybuchowe.  Pojemniki z produktem muszą być szczelnie zamknięte. Pojemników nie opróżniać pod ciśnieniem, nie stosować żadnych zbiorników ciśnieniowych. Palenie tytoniu zabronione. Nieupoważnionym osobom wstęp wzbroniony. Otwarte pojemniki starannie zamykać i trzymać w pozycji pionowej w celu uniknięcia wszelkich wycieków.

Magazynować z dala od silnie kwaśnych względnie silnie zasadowych substancji oraz utleniaczy.

Materiały, których należy unikać przy wspólnym magazynowaniu

Chronić przed wysoką temperaturą i bezpośrednim napromieniowaniem słonecznym. Z uwagi na obecność rozpuszczalników organicznych przechowywać z dala od źródeł zapłonu.

Inne uwagi dotyczące magazynowania

Magazynowanie powinno się odbywać zgodnie z przepisami dotyczącymi składowania palnych cieczy.

- KONTROLA NARAŻANIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwiązania techniczne

Zapewnić dobrą wentylację. Można to osiągnąć poprzez miejscowe odsysanie powietrza lub dobrą ogólną wentylację. Jeżeli te rozwiązania nie zapewniają utrzymywania stężenia par poniżej wartości NDS wówczas konieczne staje się stosowanie odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych.

Parametry kontrolne, wartości graniczne, normy biologiczne związane ze stanowiskiem pracy:

| Nr CAS | Nazwa substancji | Rodzaj /wartość /jednostka |
| --- | --- | --- |
| 64742-49-0 | Nafta lekka częściowo hydratyzowana (węglowodory alfatyczne) | 200ml/m3 1000mg/m3 |
| 108-88-3 | toluen | 50ml/m 3 190mg/m3 |
| 110-54-3 | n-heksan | 50ml/m 3 180mg/m3 |
| 6764-1 | aceton | 500ml/m 3 1200mg/m3 |
| 79-20-9 | Octan metylu | 200ml/m3 600mg/m3 |

Wyposażenie osobiste

Ochrona dróg oddechowych

Jeżeli stężenia w/w substancji przekraczają graniczne wartości NDS konieczne staje się stosowanie odpowiednich, dopuszczonych do użytku środków ochrony dróg oddechowych.

Maska ochronna: filtr A, brązowy.

Ochrona rąk

Nosić okulary ochronne z następujących materiałów: neopren, PAW.

W przypadku długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu z rękami: stosować krem ochronny na powierzchnie skóry wchodzące w kontakt z produktem. Przestrzegać zaleceń producenta.

Ochrona oczu

Nosić okulary ochronne do ochrony przed rozbryzgami rozpuszczalnika.

Ochrona skóry i ciała

W przypadku kontaktu ze skórą dokładnie umyć skażone miejsce.

Najwyższe dopuszczalne stężenie w środowisku pracy:

NDS - 250 mg/m3, NDSCh - 800 mg/m3

Metody oceny narażenia w środowisku pracy:

PN-86/Z-04050.01 - ochrona czystości powietrza. Przyrządy i zestawy do pobierania próbek. Postanowienia ogólne.

PN-89/Z-04008.07 - ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Postanowienia ogólne. Zasady pobierania próbek w środowisku pracy i interpretacja wyników.

Ocena narażenia: zgodnie z normami polskimi dotyczącymi acetonu.

- Właściwości fizykochemiczne

9.1. Masa cząsteczkowa: 58,08 g/mol

9.2. Postać fizyczna, barwa, zapach: w warunkach normalnych  jest bezbarwną cieczą o nikłym zapachu octowo-alkoholowym  i piekącym smaku.

9.3. Temperatura topnienia:- 95,60C

9.4. Temperatura wrzenia/1013 mbar: 1050C

9.5. Gęstość: 0,810 g/cm3  (200C)

9.6. Gęstość powietrza nasyconego parami rozpuszczalnika w temperaturze 250C przy 760 mmHg: 1,3 w stosunku do czystego powietrza. Zawartość par rozpuszczalnika w tych warunkach wynosi 29,8%.

9.7. Prężność par w 200C: 233 hPa

9.8. Temperatura zapłonu: -130C

9.9. Temperatura samozapalenia: 5400C

9.10. Zakres tworzenia z powietrzem mieszanin wybuchowych: 0,9-10,0% obj. (50-310 g/ m3 )

9.11. Współczynnik załamania światła n 200 /D: 1,4879:

9.12. Ciepło parowania w 560C: 523 KJ/kg

9.13. Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: łatwo rozpuszcza się w wodzie, alkoholu i eterze.

9.14. Inne: Rozpuszczalnik jest stosowany jako rozpuszczalnik związków organicznych, wyrobów celuloidowych, farb, lakierów, klejów, politury, tłuszczów, olejów, jako rozpuszczalnik lakieru. Rozpuszcza żywice, szelak, żywice winylowe, asfalty.

Postać: ciecz

Barwa: bezbarwna

Gęstość (200C): 0,810 g/cm3

Punkt zapłonu: -130C

Zakres wrzenia: 56- 111 0C

Temperatura zapłonu: 280 0C

Dolna granica wybuchowości: 0,6 % obj.

Górna granica wybuchowości: 16 % obj.

Rozpuszczalność w wodzie: <298 g/l

PH (stężony): -

- STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać

Przy przestrzeganiu zalecanych warunków posługiwania się i magazynowania produkt pozostaje stabilny  chemicznie (patrz pkt.7)

Materiały, których należy unikać

W celu uniknięcia reakcji egzotermicznych produkt należy przechowywać z dala od silnie kwaśnych i silnie zasadowych substancji oraz środków utleniających.

Niebezpieczne produkty rozkładu

W wysokich temperaturach powstawać mogą niebezpieczne produkty rozkładu jak. Np. tlenek węgla, dwutlenek węgla, dym, tlenki azotu.

- INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Drogi narażenia człowieka: wdychanie, spożycie, kontakt ze skórą, kontakt z oczami.

Informacja ogólna: rozpuszczalnik w postaci par dobrze wchłania się z dróg oddechowych. Przez skórę wchłania się wolno. Działa silnie drażniąco na drogi oddechowe i oczy (łzawienie i światłowstręt). Jest środkiem silnie działającym narkotycznie. Z organizmu wydalany jest z moczem oraz przez płuca. Wykazuje dużą rozpuszczalność w osoczu krwi, uszkadza nerki, drażni błony śluzowe, wywołuje nieżyt spojówek, nosa, gardła i oskrzeli, jak również z czasem zaburzenia nerwowe i nieżyty przewodu pokarmowego.

Dane toksykologiczne :

TDLD (p.o.człowiek) = 2857 mg/kg masy ciała,

TCLo (p.o.człowiek) = 2857 mg/kg masy ciała,

LD50 (inhal. człowiek) = 1200 ppm/ 4 godz.,

Próg zapachu: 0,2 - 1600 mg/m3. W wodzie 1,3 - 330 ppm.

Działanie miejscowe:

Wdychanie par i aerozoli: niewielkie narażenie wywołuje kaszel i skrócenie oddechu. Przedłużone narażenie może spowodować bezdech z pieniącą się śliną (obrzęk płuc). Ten objaw może pojawić się z opóźnieniem. Jako powikłanie powstaje zapalenie oskrzeli i płuc.

Spożycie: Występują nudności i wymioty. W ciężkich przypadkach następuje utrata przytomności, mogą tez pojawić się drgawki.

Kontakt ze skórą: może wystąpić zaczerwienienie i podrażnienie. Następuje odtłuszczanie skóry.

Kontakt z oczami: może pojawić się podrażnienie i zaczerwienienie. Wystąpi łzawienie. Rzadko pojawia się poparzenie chemiczne.

Skutki zdrowotne narażenia ostrego wskutek spożycia: zatrucia ostre występują przy dużym stężeniu par w powietrzu (powyżej 100 * NDS). W ich wyniku może nastąpić uszkodzenie funkcji wątroby oraz nerek. W moczu pojawia się białko, krwinki czerwone, aceton i często glukoza. Śmiertelna dawka doustna wynosi ok. 5,34 g/kg masy ciała.

Skutki zdrowotnego narażenia przewlekłego:

W zatruciach przewlekłych dominują objawy nieżytu górnych dróg oddechowych oraz niedokrwistość. Obserwowane jest zmniejszenie łaknienia, ogólne osłabienie oraz zapalenie spojówek. Dawką trującą dla człowieka jest stężenie par wynoszące 0,2 mg na 1 litr powietrza lub około 15 g cieczy płynnej.

Nie są znane żadne informacje na temat zagrożeń związanych z przygotowywaniem preparatu. Klasyfikacji preparatu dokonano w oparciu o standardowe metody obliczeniowe zgodne z wytycznymi EWG odnośnie sposobów preparacji (88/379/EWG).

Wdychanie składników rozpuszczalnika przy stężeniach powyżej wartości NDS może być szkodliwe dla zdrowia w wyniku podrażnienia błon śluzowych i organów oddechowych a także prowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i centralnego układu nerwowego.

Objawy i symptomy: bóle głowy, zawroty głowy, nudności, słabość mięśni, senność a w wyjątkowych przypadkach utrata przytomności.

Długotrwały i powtarzający się  kontakt z produktem upośledza mechanizm natłuszczania skóry i prowadzi do jej wysuszenia.

Produkt może być absorbowany przez skórę do organizmu.

Rozbryzgi rozpuszczalnika mogą wywołać podrażnienia oczu oraz nieodwracalne szkody.

- INFORMACJE EKOLOGICZNE

Ryby: Gambusia affinis stężenie 11,5 g/dm3 bez trwałych szkód, 15,5g/ dm3 wywołuje jednak śmierć. Próg zakłóceń w życiu pstrągów leży w granicach 2000 mg/ dm3 .

Zwierzęta pokarmowe dla ryb: próg krytyczny dla Gammarus pulex wynosi 5,5 g/ dm3 , zaś dla epeorus similis  3,0 g/ dm3 . Podczas fermentacji metanowej osadów szkodliwe działanie acetonu przejawia się przy stężeniach przekraczających 840  mg/ dm3 , zdolność nitryfikacyjna nie zaadoptowanego osadu czynnego spada aż do 75%.

Wskaźnik oceny dla ostrej toksyczności: 	wobec ssaków: 1,0,

Wobec ryb:	2,0,

Wobec bakterii: 2,8.

Stopień zagrożenia wód: minimalny.

Nie są znane żadne informacje na temat zagrożeń związanych z przygotowywaniem preparatu. Nie wolno wpuszczać stężonego produktu do kanalizacji ani do otwartych zbiorników wodnych.; w odniesieniu do ścieków zawierających w/w produkt należy przestrzegać urzędowo ustalonych stężeń granicznych.

- POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Metody unieszkodliwiania:

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628) oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zawartość opakowania wg:

rodzaju 07 01 04 - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

Sposób likwidacji A1(A3): " Procesy spalania odpadów niebezpiecznych nie zawierających związków chlorowcoorganicznych..., w obrotowych piecach do produkcji cementu lub wapna" (po rozładowaniu opakowań).

Opakowania wg:

rodzaju 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,

rodzaju 15 01 07 - opakowania ze szkła.

Zalecenie: postępować z odpadami zgodnie z przepisami urzędowymi dotyczącymi obróbki ścieków lub też w oparciu o istniejące przepisy odnośnie specjalnych przekazywać je wyspecjalizowanej firmie zajmującej się ich utylizacją.

Nr wg katalogu odpadów:070104

- INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi transportu drogowego (ADR), kolejowego (RID), morskiego (IMDG) i lotniczego (iCAO/IATA).

Transport drogowy ADR/RID oraz GGVS/GGVE (przekraczanie granicy/ wewnątrz krajowy):

Klasa ADR/RID – GGVS/E:     3/3b

Nr ONZ:                                    1993

Oznakowanie towaru:               łatwopalne materiały ciekłe

Transport morski IMDG/GGV:

Klasa IMDG/GGV:                     3.2.

Transport lotniczy ICAO – TI oraz IATA DGR

Klasa ICAO/IATA:                     3/II

14.1. Numer ONZ - 					1993

14.2. Klasa RID/ADR/IMO				3

14.3. Grupa pakowania 					II

14.4. Numer rozpoznawczy zagrożenia			30

14.5. Numer indeksowy (EC)				601-021-00-3

14.6. Symbole niebezpieczeństwa (R) 		11-20

14.7. Symbole bezpieczeństwa (S)			1/2 -16-25-29 33

14.8. Nalepka ostrzegawcza wg ADR/RID 		nr 3

- INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Kartę wykonano zgodnie z:

- Karta sporządzona zgodnie z dyrektywami UE Nr 67/548 EEC oraz 88/379/EEC

- Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171)

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666)

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1679)

- Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84, Nr 100, poz. 1085; Nr 123, poz. 1350; Nr 125, poz. 1367 ze zmianą z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1187).

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171).

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem - Załącznik (Dz. U. Nr 129, poz. 1110).

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów  niebezpiecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 1173)

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 140, poz. 1172)

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr 140, poz. 1174).

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów nie zaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. Nr 142, poz. 1194).

- Normą PN-ISO 11014-1:1998 "Bezpieczeństwo chemiczne - Karta  charakterystyki bezpieczeństwa produktów chemicznych".

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. (Dz. U. 79, poz. 513) ze zmianą 2 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 36) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

- Rozporządzeniem MziOS z dnia 11 września 1996 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 571) w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

- Rozporządzeniem MOŚZNL z dnia 28 kwietnia 1998 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 355) w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu.

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. (Dz. U. Nr 145 poz. 942) i zmianą z 05 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 251) w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (dz. U. Nr 62, poz. 628) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

- Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych według Umowy Europejskiej dotyczącej Międzynarodowego Przewozu Materiałów Niebezpiecznych ADR (ważnej od 01.07.2001 r.).

- Niniejsza karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest bezpośrednio przekazywana  użytkownikowi rozpuszczalnika, bez zapewnień lub gwarancji co do kompletności bądź szczegółowości odnośnie do wszystkich informacji lub zaleceń w niej zawartych.

- Niniejsza karta nie jest żadną podstawą zobowiązującą do odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju ze strony dostawcy produktu. Przedsiębiorstwo nie będzie odpowiedzialne za jakiekolwiek zejście śmiertelne, chorobę lub uszczerbek na zdrowiu żadnej natury, będący następstwem zastosowania lub niewłaściwego wykorzystania karty charakterystyki  substancji niebezpiecznej lub materiału, którego karta dotyczy.

- Informacje zawarte w niniejszej karcie przedstawiają aktualny stan naszej wiedzy i doświadczeń dotyczących bezpiecznego stosowania produktu.

Na etykietach należy umieścić następujące informacje:

F- substancja wysoce                                   Xn - szkodliwa

Łatwo palna

Symbole zagrożenia:

R11 - substancja wysoce łatwo palna

R20 - szkodliwy dla zdrowia podczas wdychania

R65 - szkodliwy dla zdrowia. Po spożyciu może doprowadzić do uszkodzenia płuc

Symbole bezpieczeństwa:

S2 - chronić przed dziećmi.

S9- przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym.

S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

S23 - nie wdychać pary/ rozpylonej cieczy.

S33 - zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

S51- stosować tylko  w dobrze przewietrzanych pomieszczeniach.

S62 - po połknięciu nie wywoływać wymiotów. Sprowadzić pomoc lekarską. Przedstawić opakowanie lub etykietę.

__________________________________________________________________________________

- INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

__________________________________________________________________________________

Dane zamieszczone w niniejszej karcie charakterystyki produktu odpowiadają naszemu aktualnemu stanowi wiedzy i pozostają w zgodzie z uregulowaniami EWG oraz krajowymi. Realne warunki pracy użytkownika pozostają dla nas jednak niewiadomą i nie podlegają naszej kontroli. Bez pisemnego zezwolenia nie wolno użytkować produktu w inny sposób niż to zostało określone w punkcie 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących w tym względzie przepisów urzędowych.

Dane przedstawione w niniejszej karcie charakterystyki dotyczą jedynie wymagań związanych z bezpieczeństwem stosowania naszego produktu i nie stanowią żadnej gwarancji odnośnie właściwości tego produktu.