1    IDENTYFIKACJA PRODUKTU I PRZEDSIĘBIORSTWA

Nazwa produktu:  ACETON

Producent:  Polski Koncern Naftowy „ ORLEN” S.A.

09-411 Płock,  ul. Chemików 7

Telefony alarmowe:

Zakładowa Straż Pożarna. Zakładowy Punkt Alarmowy -

- Telefony  (024) 365 70 32  i  (024) 365 70 33

Biuro Produktów Petrochemicznych -

- Telefony  (024) 365 41 97, (024) 365 59 94 ,

- Fax (024) 365 52 53

Informacje w sprawach dotyczących jakości  :

- Telefon  (024) 365 49 37

- Fax        (024) 365 45 55

Nr statystyczny REGON 610188201

2    SKŁAD / INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW

Aceton

Numer CAS:  67-64-1

Numer  EWG (EINECS):  200-662-2

Numer indeksowy:  606-001-00-8

Klasyfikacja substancji: substancja wysoce łatwo palna  F

R:11

S:(2-)9-16-23-33

3    IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Zagrożenie pożarowe

Wysoce łatwo palna ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.

Zagrożenie toksykologiczne

Szkodliwa dla zdrowia w przypadku narażenia inhalacyjnego, spożycia i kontaktu ze skórą. Działa drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe oraz depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

Zagrożenie ekotoksykologiczne

Szkodliwa dla organizmów wodnych. Rozpuszcza się w wodzie bez ograniczeń. Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych.

4   PIERWSZA POMOC

Zatrucie inhalacyjne

Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść ze skażonego środowiska na świeże powietrze.

Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój i ciepło; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć z niej ciała obce.

W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen; w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.

Zatrucie doustne

Natychmiast po połknięciu (w ciągu pierwszych 5 minut) sprowokować wymioty; po upływie tego czasu nie prowokować wymiotów, podać do wypicia 200 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu.

Skażenie skóry

Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dokładnie wodą.

Skażenie oczu

Skażone oczy płukać, przy odwiniętych powiekach, ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut.

W razie potrzeby zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską.

5    POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Aceton rozpuszcza się w wodzie bez ograniczeń. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe.

Zalecenia ogólne

Zawiadomić otoczenie o pożarze; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję Państwową; udział w akcji ratowniczej wyłącznie osób przeszkolonych, wyposażonych w odzież i sprzęt ochronny.

Środki gaśnicze

Dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany odporne na alkohol, rozproszone prądy wody.

Produkty spalania

Tlenki węgla, woda

Gaszenie pożaru

Małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody.

Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy.

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia.

6    POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA

Aceton jest łatwo palną cieczą. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe.

Zalecenia ogólne

Zawiadomić otoczenie o awarii; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję Państwową; Udział w akcji ratowniczej wyłącznie osób przeszkolonych, wyposażonych w odzież i sprzęt ochronny.

Zalecenia szczegółowe

Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty  ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu).

Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją.

Pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody.

Nie dopuścić do przedostania się substancji do studzienek ściekowych. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze.

Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym.

Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku przez obwałowanie terenu; zebraną ciecz odpompować.

Małe ilości rozlanego acetonu przysypać niepalnym materiałem chłonnym. zebrać do zamykanego pojemnika, skierować do zniszczenia.

7     POSŁUGIWANIE SIĘ I MAGAZYNOWANIE

Posługiwanie się

Zapobieganie zatruciom: podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z cieczą, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny, unikać wdychania par i aerozoli, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Zapobieganie pożarom i wybuchom: wyeliminować źródła zapłonu - nie używać otwartego ognia, nie palić, nie używać narzędzi iskrzących i odzieży z tkanin podatnych na elektryzację; chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie.

Magazynowanie

Magazynować wyłącznie w certyfikowanych, właściwie oznakowanych, zamkniętych opakowaniach, w magazynie cieczy palnych wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących.

Acetom można magazynować w zbiornikach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8     KONTROLA NARAŻENIA / OCHRONY OSOBISTE

Kontrola narażenia

Wartości dopuszczalnych stężeń

NDS:  600 mg/m3

NDSCh:  1800 mg/m3

NDSP:  nie ustalone

Metody oznaczania

PN-69/Z-04048  Oznaczanie zawartości par acetonu.

PN-79/Z-04057.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości acetonu. Oznaczanie benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki.

Ochrony osobiste

Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem par organicznych

Rąk: rękawice ochronne powlekane

Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane

Zalecenia higieniczne

Unikać narażenia na działanie par acetonu oraz bezpośredniego kontaktu z cieczą. Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść i nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a w przypadku zaistnienia tego natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież.

9    WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan fizyczny:  ciecz

Barwa:  bezbarwna

Zapach:  charakterystyczny

Temperatura topnienia:  -94,8oC

Temperatura wrzenia:   56,2oC

Temperatura zapłonu:  -19oC

Temperatura samozapłonu:   550oC

Granice wybuchowości:  2,1 - 13,0 % obj.

Gęstość w temp. 20oC:   0,79 g/cm3

Prężność par:  233 hPa w temp. 20oC

360 hPa w temp. 30oC

Gęstość par względem powietrza:   2,0

Rozpuszczalność:

- w wodzie nieograniczona

- rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych

10   STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność:  w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia aceton jest stabilny.

Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

Działanie na tworzywa konstrukcyjne: nie atakuje metali, zmiękcza lub rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne.

Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura.

Materiały, których należy unikać: silne utleniacze.

11  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Działanie: drażniące, a także depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wnikania do organizmu: drogi oddechowe, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego

W zatruciu inhalacyjnym - przy niskich stężeniach par: bóle i zawroty głowy, podrażnienie dróg oddechowych; przy wysokich stężeniach par bóle głowy, osłabienie, nudności, wymioty, pieczenie oczu, łzawienie, zaburzenia oddychania, śpiączka, zgon.

W zatruciu doustnym - podrażnienie błony śluzowej gardła, przełyku i żołądka.

Pary i ciecz powodują podrażnienie i wysuszenie skóry.

Objawy zatrucia przewlekłego

Zapalenie błon śluzowych dróg oddechowych, zawroty głowy, osłabienie, odtłuszczenie skóry mogące doprowadzić do jej stanów zapalnych.

Dawki i stężenia toksyczne dla zwierząt doświadczalnych

LD50 doustne dla szczura  7400 mg/kg

LD50  przez skórę dla królika  20000 mg/kg

LC50 inhalacyjne dla szczura  50100 mg/m3/8 h

LCL0 inhalacyjne dla szczura  38720 mg/m3/4h

LCL0 inhalacyjne dla człowieka  1210 mg/m3

Próg wyczuwalności zapachu   484 - 968 mg/m3

12  INFORMACJE EKOLOGICZNE

Aceton miesza się z wodą w sposób nieograniczony.

Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych

Graniczne stężenie toksyczne dla:

- ryb - Salmo trutta  2 g/l

- bakterii - Pseudomonas putida  1,7 g/l

- glonów - Scenedesmus quadricauda  7,5 g/l

- Microcystis aeruginosa  0,53 g/l

- pierwotniaków - Entosiphon sulcatum  0,028 g/l

- planktonu - Vorticella campanulla  1,0 g/l

- Paramaecium caudatum  7,0 g/l

Toksyczność ostra dla:

- ryb - Leuciscus idus melanotus (LC50/48h)  7,5 g/l

Gambusia affinis  15,5 g/l

- skorupiaków - Daphnia magna  (EC50/28h)  10 g/l

13  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Niszczenie substancji: kontrolowane spalanie

Niszczenie opakowań: zgodnie z rozporządzeniem o usuwaniu odpadów.

Opakowania wielokrotnego użycia, po odkażeniu, mogą być dalej stosowane.

14  INFORMACJE TRANSPORTOWE

Numer rozpoznawczy materiału (UN):  1090

Nazwa produktu:  Aceton

Numer rozpoznawczy zagrożenia:  33

Grupa pakowania:  II

Klasyfikacja w transporcie

transport lądowy:  RID: kl. 3, lm 301, p.3b

ADR: kl. 3, lm 2301, p.3b

transport morski: kl. 3.1, IMDG kod - str. 3102

15  INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Oznakowanie opakowań jednostkowych symbolami niebezpieczeństwa i napisami ostrzegawczymi

Znaki ostrzegawcze:  F  - substancja wysoce łatwo palna

Symbole zagrożenia:  R11: substancja wysoce łatwo palna

Symbole prawidłowego postępowania:

S(2): przechowywać poza zasięgiem dzieci

S9: przechowywać pojemnik w dobrze wentylowanym miejscu

Oznakowanie opakowań transportowych

Napis:  UN 1090

Nalepka ostrzegawcza:  nr 3

Obowiązujące przepisy krajowe

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz.U. nr 105, poz. 671)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 92, poz. 460 z 1992r., Dz.U. nr 102, poz. 507 z 1995r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79, poz. 513 z 1998r.)

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz.U. nr 32, poz. 169)

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1997r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz.U. nr 130, poz. 872)

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o odpadach (Dz.U. nr 96, poz. 592 z 1997r.)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U. nr 162, poz. 1135 z 1997r.)

16  INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie.

Data opracowania karty: 01.10.1998r.

Numer i data weryfikacji:

- weryfikacja 1

data  15.06.2000

zmiany dotyczą : nazwa producenta, telefony, faxy, nr REGON

## Ilość stron karty: 8

# Karta zgłoszona do rejestru Instytutu Medycyny Pracy w dniu 4 lipca 2000

Autorzy karty:  inż. Elżbieta Ring, mgr inż. Bolesław Hancyk

Instytut Przemysłu Organicznego