KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

Data sporządzenia: 25.08.2004_________________________________________________________

Producent: 	P.P.H. "VOKE"

05-870 Błonie, ul. Traugutta 1a

Telefony:

Dział Sprzedaży:

- tel. fax   (046) 861-67-41

- tel. fax  (046) 861-64-04

##### 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI

Nazwa produktu: ROZPUSZCZALNIK FTALOWY

Zastosowanie:	Odpowiednie do potrzeb odbiorcy

# 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Charakterystyka chemiczna

W skład wchodzi: benzyna do lakierów, octan butylu.

Mieszanina węglowodorów parafinowych, cykloparafinowych i aromatycznych otrzymywanych z zachowawczej przeróbki ropy naftowej. Zawartość węglowodorów aromatycznych 12 do 16%. Nie zawiera benzenu.

Niebezpieczne składniki

| Składnik | % wag. | Nr CAS | Nr WE (EINECS) | Nr indeksowy | Symbole zagrożenia | Zwroty zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Octan butylu | 5 | 123-86-4 | 204-658-1 | 607-025-00-1 |  | R10, R66,R67 |
| Benzyna do lakierów | 95% | 8032-32-4 | 232-453-7 | 649-263-00-9 | Xn | R10, R65 |

Składnik niebezpieczny:

Benzyna do lakierów

Symbol ostrzegawczy określający kategorię niebezpieczeństwa:

Xn - substancja szkodliwa

Określenie rodzaju zagrożenia: R10, 65

R10: substancja łatwo palna

R65: szkodliwy, może powodować uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia

Numery identyfikacyjne:

CAS: 8032-32-4

UN: 1268

Nr indeksowy: 649-263-00-9

WE: 232-453-7

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Zagrożenie pożarowe

Łatwo palna ciecz.

Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń.

Zagrożenie toksykologiczne

Preparat  może wchłaniać się przez układ oddechowy, przez skórę i przez przewód pokarmowy. Niebezpieczna jest nasączona benzyną odzież, ponieważ może ona z łatwością przeniknąć przez skórę. Preparat odtłuszcza i drażni skórę, błony śluzowe oczu, przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. W wysokich stężeniach może spowodować zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego: bóle i zawroty głowy, nudności, senność, utratę przytomności. Istnieje niebezpieczeństwo aspiracji produktu do dróg oddechowych w przypadku połknięcia lub/i wymiotów - w przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów.

Zagrożenie ekologiczne:

Produkt  jest cieczą  lżejszą od wody i gromadzi się na jej powierzchni. Stwarza zagrożenie dla dróg powierzchniowych. Bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie. przedostanie się dużych ilości oleju do wód może stwarzać zagrożenie dla organizmów wodnych.

4. PIERWSZA POMOC

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie preparatu lub etykietę.

Pierwsza pomoc przy narażeniu inhalacyjnym:

- wynieść zatrutego ze skażonej atmosfery (ratownicy muszą być chronieni ochronami osobistymi)

- zapewnić zatrutemu spokój, chronić przed utratą ciepła

- w razie potrzeby stosować sztuczne oddychanie

Pierwsza pomoc przy skażeniu oczu:

- przemywać dużą ilością wody co najmniej 15 min., unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki

- konieczna konsultacja okulistyczna

Pierwsza pomoc przy skażeniu skóry:

- zdjąć skażoną odzież, przemywać dużą ilością wody (z mydłem - jeżeli nie ma oparzeń)

- w przypadku oparzeń założyć jałowy opatrunek

- w przypadku podrażnienia i oparzenia skóry konieczna konsultacja dermatologiczna

Pierwsza pomoc przy przyjęciu doustnym:

- przepłukać usta wodą aż do zaniku smaku produktu

- nie wywoływać wymiotów, natychmiast skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę

UWAGI:

Pacjenta nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

- zawiadomić otoczenie o awarii

- usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii

- powiadomić Państwową Straż Pożarną, Policję, a w razie konieczności także najbliższe władze terenowe i najbliższą jednostkę Ratownictwa Chemicznego,

__________________________________________________________________________________

- ratownicy muszą być wyposażeni w odzież przeciwgazową w wersji antyelektrostatycznej, rękawice ochronne, gogle ochronne szczelnie przylegające do twarzy oraz sprzęt oczyszczający z pochłaniaczem wielo gazowym; przed przystąpieniem do akcji i podczas działań stosować eksplozymetr lub rurki wskaźnikowe; w przypadku zagrożenia wybuchem stosować dodatkowo osłonę twarzy odporną na promieniowanie temperaturowe

- w przypadku konieczności użycia środków gaszących należy zastosować następujące środki  gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze odporne na działanie alkoholu, woda - prądy rozproszone

- przed przystąpieniem do gaszenia pożaru odciąć wyciek substancji

- mały pożar:   gasić gaśnicą proszkową lub śniegową

- duży pożar: palące się zbiorniki i rozlewiska gasić proszkami gaśniczymi, pianą lub prądami wodnymi rozproszonymi; nie stosować zwartych strumieni wodnych na powierzchnię cieczy; zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, a jeżeli to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu)

## 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Uwaga: obszar zagrożony  pożarem lub/i wybuchem

- zawiadomić otoczenie o awarii

- usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii

- w przypadku znacznego wycieku powiadomić Państwową Straż Pożarną, Policję, najbliższe władze terenowe, a w razie  konieczności najbliższą  jednostkę Ratownictwa Chemicznego

- zapewnić wystarczającą wentylację/ ochronę dróg oddechowych; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; osoby prowadzące działania oczyszczające powinny być wyposażone w odzież przeciwgazową w wersji antyelektrostatycznej, rękawice ochronne, gogle ochronne szczelnie przylegające do twarzy oraz sprzęt oczyszczający z pochłaniaczem wielo gazowym skompletowany z maską; przed przystąpieniem do akcji i podczas działań stosować eksplozymetr lub rurki wskaźnikowe; w przypadku zagrożenia wybuchem stosować dodatkowo osłonę twarzy odporną na promieniowanie temperaturowe

- usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); pary rozcieńczać prądami wodnymi rozproszonymi; zabezpieczyć studzienki ściekowe; jeśli to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika; w razie dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, ciecz zbierać mechanicznie; zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą

- nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych

- preparat rozlany na powierzchni wody zbierać mechanicznie do szczelnych pojemników; skażone akweny powinny znajdować się pod kontrolą służb ochrony środowiska

- jeżeli preparat dostał się do systemów kanalizacyjnych (studzienki, kanały, przewody), a także wówczas gdy substancja zgromadziła się w zagłębieniach, zakamarkach piwnic lub magazynów, część składników ulega odparowaniu, przez co wytwarzają się niebezpieczne mieszaniny wybuchowe; do likwidowania takich rozlewisk upoważnione są tylko osoby przeszkolone w zakresie ratownictwa chemicznego

- sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

7.1. Obchodzenie się z substancją:

- podczas pracy z preparatem należy zapewnić skuteczną wymianę powietrza

- nie wolno pracować z preparatem w pobliżu źródeł zapłonu (otwarty ogień, narzędzia iskrzące)

- nie wolno ogrzewać opakowań zawierających rozpuszczalnik

- należy unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i oczami

- nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z preparatem, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych

- podczas pompowania produktu oraz pobierania próbek występuje ryzyko wyładowania elektryczności statycznej, należy zapewnić właściwe uziemienie stosowanego wyposażenia lub połączenie z konstrukcją zbiornika

- jeżeli produkt wejdzie w kontakt z gorącą powierzchnią lub nastąpi wyciek z rurociągu pod ciśnieniem wydobywające się pary lub mgły produktu będą tworzyć zagrożenie zapłonu lub wybuchu

- szmaty, papier lub materiał stosowany do absorpcji rozlanego produktu, gdy będą nasączone tym produktem, stanowią zagrożenie pożarowe i nie należy dopuszczać do gromadzenia tych materiałów, lecz je bezpiecznie zniszczyć

7.2. Magazynowanie

- rodzaj magazynu: magazyn cieczy palnych (ognioodporny), z mechaniczną wentylacją i instalacją elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym, bez ogrzewania, podłoga z wykładziną elektroprzewodzącą

- magazynowanie wspólne - wyłącznie z materiałami tej samej klasy niebezpieczeństwa

## 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Normatywy higieniczne dla środowiska pracy wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r.

Nie ustalono wartości normatywów higienicznych dla benzyny, zaleca się monitorowanie stężeń w powietrzu środowiska pracy następujących produktów przeróbki ropy naftowej:

Benzyna do lakierów: 	NDS:  300 mg/m3	NDSCh:  900 mg/m3;

Benzyna ekstrakcyjna:	NDS:  500 mg/m3	NDSCh:  1500 mg/m3;

Nafta:			NDS:  100 mg/m3	NDSCh:  300 mg/m3;

Obowiązuje równoległe oznaczanie stężeń benzenu w powietrzu:

NDS:  10 mg/m3	NDSCh:  40 mg/m3;

UWAGA:

Benzyna jest mieszaniną węglowodorów; w konkretnych przypadkach należy rozważyć jakościowe i ilościowe oznaczanie poszczególnych składników, jeżeli ustalono dla nich normatywy higieniczne w środowisku pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 r. kobietom w ciąży i w okresie karmienia są wzbronione prace w narażeniu na rozpuszczalniki organiczne, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń.

Normy biologiczne:

Benzen - DSB - 25 mg/l (oznaczanie fenolu w moczu)

Zalecane procedury monitoringu:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 09.07.1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 86, poz. 394)

- PN-89/Z 01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.

- PN-89/Z-04008/07. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

- PN-81/Z-04134/03. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki.

- PN-81/Z-04134/02. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki.

- PN-92/Z-04227/02. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości nafty. Oznaczanie par nafty na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

Preparat stosować w pomieszczeniach tylko przy sprawnej działającej wentylacji; nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z preparatem za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

Środki ochrony osobistej, zapewniające właściwą ochronę:

- rąk: rękawice ochronne

- skóry: impregnowana odzież ochronna

- dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem wielo gazowym

- oczu: gogle ochronne szczelnie przylegające do twarzy

Uwaga: w przypadku awarii i zagrożenia wybuchem stosować dodatkowo osłonę twarzy odporną na promieniowanie temperaturowe oraz aparat izolujący drogi oddechowe.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- wygląd: bezbarwna, przezroczysta ciecz

- zapach: charakterystyczny dla produktów naftowych

- prężność par: 45-80 kPa

- temperatura wrzenia/ zakres temperatur wrzenia: 130 - 230oC

- temperatura topnienia/ zakres temperatur topnienia: nie oznacza się

- temperatura zapłonu: >26 oC (tygiel zamknięty)

- palność: łatwo lotna i łatwopalna

- temperatura samozapłonu: 270 oC

- własności wybuchowe: granice wybuchowości: 	dolna 1,0% obj.

górna 6,7% obj.

- klasa temperaturowa: T3

- grupa wybuchowości: IIA

- gęstość: 0,76 - 0,81 g/cm3 (w 20 oC)

- rozpuszczalność: nie rozpuszcza się w wodzie, rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych

- własności korozyjne: nie wykazuje własności korozyjnych w stosunku do metali

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność

Produkt stabilny w normalnych warunkach.

Warunki, których należy unikać

- nadmierne ogrzanie preparatu

- źródła zapłonu

Materiały, których należy unikać

- mocne kwasy i zasady, silne utleniacze, azotany

- może rozpuszczać i zmiękczać niektóre tworzywa sztuczne i żywice

- butan-2-on (keton etylowo-metylowy) i 4-metylopentan-2-on (keton izobutylo-metylowy); zwiększają działanie toksyczne heksanu (n-heksanu), jednego ze składników benzyny)

Niebezpieczne produkty rozpadu

- podczas spalania może wydzielać się tlenek węgla i inne toksyczne gazy

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dawki śmiertelne dla zwierząt:

LD50 dożołądkowo dla szczura 13,6 g/kg

LD50 na skórę dla królika > 5 g/kg

Dawki śmiertelne i toksyczne dla ludzi:

benzyna (ogólnie):

dane dotyczące dawki śmiertelnej są rozbieżne - od kilku do kilkudziesięciu ml po spożyciu

narażenie drogą inhalacyjną:

0,12 - 0,15 ppm - próg zapachu

< 140 ppm - nie obserwuje się podrażnienia oczu

160 - 270 ppm - powoduje podrażnienia oczu i gardła w ciągu kilku godzin

500 - 900 ppm - powoduje podrażnienia oczu i gardła, zawroty głowy w ciągu godziny

2000 ppm - śpiączka w ciągu 30 minut

>2000 ppm - toksyczne w ciągu 4 - 10 minut

Preparat może wykazywać działanie drażniące na błony śluzowe i skórę oraz działać depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy

Drogi wchłaniania:

układ oddechowy, skóra, przewód pokarmowy

Skutki narażenia ostrego:

Działanie miejscowe: odtłuszcza i drażni skórę, błony śluzowe oczu, przewodu pokarmowego i dróg oddechowych, powoduje podrażnienie i zaczerwienienie skóry i oczu, a przy długotrwałym, ciągłym kontakcie istnieje możliwość wystąpienia oparzeń

Przewód pokarmowy (przy przyjęciu doustnym): bóle brzucha, nudności, wymioty (możliwość zachłyśnięcia), biegunka (możliwość oparzenia okolicy krocza)

Działanie narządowe (niezależnie od drogi zatrucia):

OUN - działanie narkotyczne: bóle i zawroty głowy, splątanie, halucynacje, pobudzenie psychoruchowe, nudności, senność, śpiączka, możliwość wystąpienia drgawek, depresja ośrodka oddechowego

Płuca - charakterystyczny zapach w powietrzu wydechowym, możliwość obrzęku toksycznego lub/i zachłystowego zapalenia płuc

Krew - możliwość wystąpienia zanurzeń koagulogicznych o typie nadkrzepliwości

Serce i układ krążenia - możliwość wystąpienia wieloośrodkowych zaburzeń rytmu serca (uczula mięsień sercowy na endogenne katecholaminy), możliwość zaburzeń przewodnictwa w układzie bodźcoprzewodzącym

Wątroba i nerki - możliwość przejściowych zaburzeń funkcji

Skutki narażenia przewlekłego:

- czynnościowe zaburzenia ze strony układu nerwowego (bóle i zawroty głowy, nudności)

- podrażnienie, wysuszenie i zapalenie skóry

- przewlekłe zapalenie spojówek

- stany zapalne górnych dróg oddechowych z bólami gardła

- niekiedy zaburzenia węchu

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Bioakumulacja:

Nie ma dowodów na występowanie bioakumulacji

Substancja może być niebezpieczna dla środowiska, szczególnie dla ryb i innych organizmów wodnych. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozlewy mogą penetrować ziemię powodując zanieczyszczenie wody gruntowej. Benzyna skażająca glebę powoduje jej zbrylanie się oraz związane z tym zmiany własności fizykochemicznych i biologicznych. Może nastąpić obumieranie organizmów zwierzęcych zasiedlających powierzchniowe warstwy gleby i wymieranie roślin.

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód i ziemi wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 05.11.1991 roku:

Substancje ropopochodne: 15,0 mg/l

Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych:

- graniczne stężenie toksyczne dla:

1. ryb:

  - salmo gairdneri irideus i alburnus bipunctatus - 40 mg/l

2. planktonu:

  - gammarus pulex - 70 mg/l,

  - epeorus assimilis - 80 mg/l,

  - Tubifex tubifex - 120 mg/l,

  - Vorticella campanula - 55 mg/l,

  - Paramaecinum caudatum - 60 mg/l

- stężenie śmiertelne dla ryb: salmo gairdneri irideus - 100 mg/l'

- stężenie powodujące zmianę smaku ryb: 0,0005 mg/l

- stężenie zmieniające zapach wody: 0,06 - 0,20 mg/l

- stężenie powodujące zakłócenia beztlenowych procesów fermentacji osadów ściekowych: powyżej 400 mg/l

Dopuszczalne wartości stężeń w powietrzu atmosferycznym wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa z dnia 28.04.1998 roku:

Normowane jest jedynie stężenie węglowodorów alifatycznych do C12  (poza wymienionymi w innym miejscu wykazu i metanem) stężenie 30 minutowe 3000 pg/m3  (do celów projektowych)

Stężenie 24 godzinne 2000 pg/m3

Średnioroczne 1000 pg/m3

Węglowodory aromatyczne (poza wymienionymi w innym miejscu wykazu)

Stężenie 30 minutowe 1000 pg/m3 (do celów projektowych)

Stężenie 24 godzinne 300 pg/m3

Średnioroczne 43 pg/m3

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

Sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa z dnia 24.12.1997 roku znajdują się:

Odpady z przeróbki ropy naftowej: kod 05

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie przewozu substancji łatwopalnych.

RID/ADR klasa 3

Nalepka nr 3

Numer rozpoznawczy materiału: 1300

Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30

Kod klasyfikacyjny: F1, grupa pakowania III

Oznakowanie środków transportu:

- pojazdy samochodowe - pomarańczowe, odblaskowe tablice ostrzegawcze

- wagony: nalepka nr 3

- cysterny i wagony cysterny: pomarańczowe tablice ostrzegawcze z numerami rozpoznawczymi

__30__

1300

- nalepka ostrzegawcza nr 3 (wg wzoru RID/ADR)

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Klasyfikację i oznakowanie preparatu podano zgodnie z Rozporządzeniem ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21.08.1997 r.:

Składniki niebezpieczne:

Benzyna do lakierów

Znak ostrzegawczy:

(Xn) PRODUKT szkodliwy

symbol ostrzegawczy określający kategorie niebezpieczeństwa:

Xn - substancja szkodliwa

Określenie rodzaju zagrożenia: R10, R65

R10: substancja łatwopalna

R65: szkodliwy, może powodować uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:S1/2-9-16-29-43-45-53

S 1/2 : przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci

S9: przechowywać pojemnik w dobrze wentylowanym miejscu

S16: nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia - nie palić tytoniu

S29: nie wylewać do kanalizacji

S43: w przypadku pożaru stosować proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, CO2 , nigdy nie stosować wody w postaci strumieni

S45: w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo, skonsultuj się z lekarzem (jeżeli możliwe pokaż etykietę)

S53: unikać narażenia - przed stosowaniem zapoznać się z instrukcją

Normatywy higieniczne dla środowiska pracy wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 roku:

Benzyna do lakierów: NDS-300mg/m3; NDSCh - 900 mg/m3

Benzyna ekstrakcyjna: NDS-300mg/m3; NDSCh - 900 mg/m3

Nafta: NDS-100mg/m3; NDSCh - 300 mg/m3

Obowiązuje równoległe oznaczanie stężeń benzenu w powietrzu:

NDS- 10 mg/m3; NDSCh - 40 mg/m3

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.1996r. kobietom w ciąży i w okresie karmienia są wzbronione prace w narażeniu na rozpuszczalniki organiczne, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń.

Inne przepisy dotyczące ochrony ludzi lub środowiska:

Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników narażonych na rozpuszczalniki organiczne wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r.:

- badania lekarskie ogólne i neurologiczne,

- badania pomocnicze: morfologia krwi z rozmazem, płytki krwi, badania czynności wątroby, a w przypadku badań wstępnych i ostatnich okresowych w zależności od wskazań - EEG

- badania okresowe należy powtarzać co 2-4 lata

Obowiązujące przepisy krajowe

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350 i Dz.U. Nr 125, poz.1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz. 1187)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 199, poz. 1948)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego  (Dz.U. Nr 140, poz. 1171)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity zał. Do obwieszczenia MGPiPS z dnia 28 sierpnia 2003r.,Dz.U. Nr 169, poz. 1650)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (zał. do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. Nr 147, poz. 1229)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92, poz. 460 oraz z 1995r., Dz.U. Nr 102, poz. 507)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004)

Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 97, poz. 962 z 2004r.)

Ustawa z dnia 28 października 2002r.  o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671)

Rozporządzenie Środowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia minitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002r. Dz. U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; z 2003r. Dz. U. Nr 7, poz. 78; z 2004r. Dz.U. Nr 116, poz. 1208))

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 z 2003r. Dz. U. Nr 7, poz. 78)

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzesień 2001r. w sprawie warunków technicznych DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. Nr 113, poz. 1211)

16. INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w p. 2

R11 - produkt wysoce łatwopalny

R10 -  produkt łatwopalny

R20 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R20/21 działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R38 - działa drażniąco na skórę

Dokonano przeglądu wszystkich działów Karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi w kraju przepisami.

Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie.