##### KARTA CHARAKTERYSTKI

# NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI

##### CHEMICZNEJ

###### Rozcieńczalnik spirytusowy  Denaturan DEN 5

- Identyfikacja materiału dostawcy:

  - Nazwa  handlowa:			 	Rozcieńczalnik spirytusowy DENATURAN DEN 5

  - Nazwa i adres producenta:			P.P.H. VOKE, ul. Traugutta 1a, 05-870 Błonie

  - Numer REGON				272979941

  - Numer telefonu producenta 			0-46 861-64-04

  - Numer tel./faxu producenta			0-46 861-67-41

  - adres  internetowy producenta                                    www.voke.com.pl

- Identyfikacja substancji chemicznej

2.1 Nazwa substancji chemicznej			Rozcieńczalnik spirytusowy DENATURAN DEN 5

2.2 Składniki mieszaniny	numer CAS		etanol, alkohol izobutylowy, woda, benzoesan denatonium(bitrex),

3-metylobutanol-1 64-17-5, 2-metylobutanol-1 137-32-6

2.3 Numer ONZ 				1170,1105

2.4 Numer EWG				603-002-00-5

- Zagrożenie dla zdrowia

3.1 Drogi narażania 				Poprzez drogi oddechowe oraz z przewodu pokarmowego.

3.2 Podrażnienie miejscowe		Rozcieńczalnik spirytusowy oraz jego pary powodują podrażnienie spojówek oczu, wywołują zaczerwienienie i obrzęk. Drażnią błony

śluzowe układu oddechowego.

3.3 Objawy zatrucia ostrego 		Działa narkotycznie (bóle i zawroty głowy, pobudzenie psychoruchowe, utrata przytomności, zaburzenia oddechu, możliwość wystąpienia drgawek. Powoduje zaburzenia czynności serca i układu krążenia.

3.4 Objawy zatrucia przewlekłego  		Uszkodzenie wątroby i ośrodkowego układu nerwowego.

- Pierwsza pomoc

4.1 Zasady pierwszej pomocy			4.1.1 Zatrucia inhalacyjne

Powyżej  10g/m3 – bóle  i zawroty głowy. Przytomnego wyprowadzić z miejsca narażenia.

4.1.2 Oblanie lub skażenie skóry

Zdjąć odzież, zmyć wodą z mydłem. W razie potrzeby konsultacja dermatologiczna.

4.1.3 Skażenie oczu

Przemywać dużą ilością wody przez ok. 15 minut. Zapewnić konsultację okulistyczną.

4.1.4 Zatrucie drogą pokarmową

Dawka śmiertelna:     2 g /kg masy ciała

### Pomoc przedlekarska

### Sprowokować wymioty w ciągu 5 minut od zatrucia . Wezwać lekarza. Ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Usunąć z jamy ustnej ruchome protezy inne ciała obce, odessać strzykawką  przez cewnik wydzielinę, z nosa i jamy ustnej. Jeżeli zatruty oddycha, podać tlen przez maskę, jeżeli nie oddycha zastosować sztuczne oddychanie  metodą usta usta    albo za pomocą aparatu ABMU. Założyć  stałe wkłucie dożylne.

### Pomoc lekarska

Przy zaburzeniach oddychania – intubacja. Stosować sztuczne oddychanie  aparatem AMBU. Kontrolować czynność serca.

- Sposoby postępowania w przypadku pożaru

KOD HAZCHEM: 2YE

Zawiadomić otoczenie o pożarze. Usunąć  z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu pożaru. Nałożyć odzież ochronną z materiałów powlekanych i ochrony dróg oddechowych.

### Pożar

Środki gaśnicze:  proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, woda –prądy rozproszone

Mały pożar: gasić gaśnicą proszkową lub śniegową

Duży pożar: palące się zbiorniki lub rozlewiska gasić pianą, lub prądami wodnymi rozproszonymi

UWAGA: Chłodzić sąsiednie pojemniki rozpylając wodę.

##### KARTA CHARAKTERYSTKI

# NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI

CHEMICZNEJ

## Rozcieńczalnik spirytusowy  Denaturan DEN 5

5.1 Temparatura zapłonu				12.0C w zamkniętym tyglu

5.2 Temperatura samozapłonu			18,3C w otwartym tyglu

5.3 Temperatura samozapłonu			430C

5.4 Granica wybuchowości-dolna			3,3% obj.

5.5 Granica wybuchowości –górna			93,0% obj.

- Postępowania w razie wypadku

6.1 Osobiste środki ostrożności		Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Dokładnie przewietrzyć skażone miejsce . Nie wdychać oparów. Ugasić płomienie. Usunąć źródła zapalania. Nie palić. Unikać iskier. Zlikwidować wycieki.

6.2 Środki ochrony indywidualnej	Odzież ochronna z materiałów powlekanych wersji antyelektrostatycznej: rękawice  i buty z kauczuku naturalnego, gogle ochronne szczelnie przylegające do twarzy, sprzęt oczyszczający z pochłaniaczem par związków organicznych. W przypadku zagrożenia wybuchem  stosować dodatkowo osłonę twarzy odporną na promieniowanie temperaturowe.

6.3 Metody oczyszczania 	Wyciek

Usunąć źródła zapłonu, pary rozcieńczyć prądami wodnymi: unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją. Przy dużych wyciekach, miejsce gromadzenia się cieczy, obwałować, zebraną ciecz odpompować, małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zanieczyszczoną   powierzchnię spłukać wodą.

Niszczenie i neutralizacja

Rozcieńczalnik należy niszczyć przez spalanie.

6.4 Inne informacje	Ryzyko eksplozji. Poinformować służby ratownicze, jeżeli ciecz dostanie się do wód powierzchniowych. Opary mogą utworzyć mieszaninę wybuchową

mieszaninę z powietrzem.

- Przenoszenie i składowanie.

7.1 Przenoszenie		Unikać kontaktu z oczami. Unikać długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu ze skórą. Gasić każde odkryte płomienie. Usunąć źródło zapłonu. Unikać iskier. Nie palić. Nie opróżniać do kanalizacji.

7.2 Temperatura przy pracy z produktem	Temperatura otoczenia.

7.3 Składowanie	Rodzaj magazynu

Magazyn cieczy łatwo palnych-ognioodporny, z mechaniczną wentylacja,

instalacją oświetleniową w wersji w wykonaniu przeciwwybuchowym, bez ogrzewania.

Warunki składowania

Trzymać z daleka  od bezpośredniego działania światła słonecznego i innych źródeł ciepła lub zapłonu. Nie palić w magazynie. Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Wspólne magazynowanie

Z żadną klasą materiałów.

7.4 Temperatura składowania	Temperatura otoczenia.

- Środki zabezpieczające przed kontaktem

8.1 Ochrona dróg oddechowych			Izolacja dróg oddechowych

8.2 Ochrona oczu				Okulary ochronne

8.3 Ochrona rąk				Rękawice ochronne

8.4 Techniczne środki ochronne			Wentylacja w pomieszczeniach zamkniętych

- Właściwości fizykochemiczne

9.1 Gęstość					820 kg/m3 w temp. 20C

9.2 Temperatura wrzenia				początek 77C.

9.3 Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach	alkohole, etery, ketony, węglowodory

9.4 Rozpuszczalność w wodzie 			ograniczona

9.5 Temperatura zapłonu				23C

9.6 Reaktywność		Rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne i gumę. Pary tworzą mieszaninę wybuchową z powietrzem . Niebezpiecznie reaguje z kwasem nadchlorowym, kwasem azotowym, nadchloranami, trójtlenkiem chromu, nadtlenkiem wodoru, dwutlenkiem potasu, nadtlenkiem  sodu, potasem i chlorkiem acetylu.

9.7 Właściwości korozyjne 	Względem metali brak właściwości korozyjnych

- Zagrożenia dla zdrowia

10.1 Drogi narażania 				Poprzez drogi oddechowe oraz z przewodu pokarmowego

10.2 Podrażnienie miejscowe		Rozcieńczalnik oraz jego pary powodują podrażnienia  spojówek oczu, wywołując zaczerwienienie i obrzęk. Drażnią  błony śluzowe i układu oddechowego.

10.3 Objawy zatrucia ostrego 	Działa narkotycznie, wywołuje bóle i zawroty głowy, pobudzenie psychoruchowe, utrata przytomności, utrata oddechu, możliwość wystąpienia drgawek. Powoduje zaburzenia czynności serca i układu krążenia.

10.4 Objawy zatrucia przewlekłego 		Uszkodzenie wątroby i ośrodkowego układu oddechowego.

11.            Zagrożenie dla środowiska	Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego –nie ustalone.

Dopuszczalne zanieczyszczenie wód lądowych – nie ustalone.

##### KARTA CHARAKTERYSTKI

# NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI

CHEMICZNEJ

## Rozcieńczalnik spirytusowy  Denaturan DEN 2

12            Działanie toksyczne	Alkohol etylowy		300-400 ml czystego alkoholu

Alkohol 1-propanol		250 ml czystego alkoholu

Alkohol izobutylowy		100 ml czystego alkoholu

Alkohol izoamylowy		50 ml czystego alkoholu

13.          Kontrola narażania 	NDS Alkohol etylowy	1000 mg/m3

NDS Alkohol 1-propanol	200 mg/m3

NDS Alkohol izobutanol	200 mg/m3

NDS Alkohol izoamylowy	100 mg/m3

- Symbole i oznaczenia

14.1 Symbole niebezpieczeństwa			F - produkt wysoce łatwopalny

Xn -produkt szkodliwy

14.2 Klasyfikacja i oznakowanie w transporcie		RID – klasa 3, Im 301, p. 3b

ADR – klasa 3, Im 2301, p. 3b

Transport morski – klasa 3.2, IMDG Kod – 3074

Pojazdy samochodowe: pomarańczowe odblaskowe tablice ostrzegawcze

Wagony; nalepka ostrzegawcza nr 3

Cysterny i wagony – cysterny: pomarańczowe tablice ostrzegawcze z numerami  rozpoznawczymi  33/1170, nalepka ostrzegawcza nr 3

- Inne uregulowania prawne

Grupa opakowań II

Rodzaj opakowań: wszystkie typy konstrukcyjne przewidziane w przepisach ADR i RID ze znakiem atestacyjnym UN

Oznakowanie opakowań:

Etykieta zawierająca następujące znaki i symbole:

Znak F (substancja wysoce łatwopalna)

Znak Xn (szkodliwa)

Chronić przed dziećmi

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapalania

Nie palić tytoniu

Unikać zanieczyszczenia skóry

Unikać zanieczyszczenia oczu

Pary mogą wywoływać senność i zawroty głowy

Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody

Na opakowaniach transportowych nalepka ostrzegawcza nr 3

16.         Informacje dodatkowe	Informacje podane w karcie opierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią one gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji  jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Przedstawione informacje  nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. Wykorzystywanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta,  a zatem określenie  warunków  bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika.

KONIEC