Producent: ”NOBILES” Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp.z o.o.

87-800 Włocławek , ul. Duninowska 9

tel. +48 54 23 00 000 , 41 14 000

fax.+48 54 23 00 600 , 41 14 600

Telefon alarmowy w przypadku pożaru:

tel.  998, +48 54 23 00 200 , 41 14 200

Informacje o produkcie:

Bezpłatna Infolinia             tel.   0800 154 075

Dział Rozwoju 			 tel. +48 54 23 00 317, 41 14 370

Dział Obsługi Klienta		 tel. +48 54 23 00 000, 41 14 000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Identyfikacja preparatu

Nazwa produktu: UTWARDZACZ  F

Nazwa techniczna/chemiczna: Utwardzacz F

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	Skład i informacja o składnikach

Utwardzacz F jest zgodny z wymaganiami normy WT-156/91.

Właściwości chemiczne: roztwór poliizocyjanianu  alifatycznego w mieszaninie rozpuszczalników organicznych.

Substancje stwarzające zagrożenie dla zdrowia, stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 129 poz. 1110).

Składniki niebezpieczne 	 		                       WE                     Nr CAS	            % wag.	       Symbol	         Frazy R

octan etylu					                                      141-78-6	           <9               F	  	R: 11

etylobenzen 					            202-849-4         100-41-4	           <1,7         Xn,F	       R: 11-20

2-metoksy-1-metyloetylooctan	            203-603-9         108-65-6	           <8,5           Xi	  	R: 10,36

ksylen		 		                          215-535-7		 1330-20-7	           <7	     Xn,Xi	R: 10,20/21,38

heksametyleno-1,6- diizocyjanian       212-485-8         822-06-0	          < 0,35	        T	    R: 23,36/37/38,42/43

diizocyjanian tolueno-2,4-diylu           209-544-5         584-84-9	          < 0,20		 T		R: 23,36/37/38,42

alifatyczny poliizocyjanian                       -                 28192-81-2	          <50	       Xi          R: 43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Identyfikacja zagrożeń

- Zagrożenie dla zdrowia

Preparat jest sklasyfikowany jako produkt drażniący. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w  kontakcie  ze skórą. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.  Ze względu na zawarte w nim izocyjaniany i rozpuszczalnik organiczny w przypadku nadmiernej ekspozycji mogą wystąpić negatywne reakcje.

- Zagrożenie dla środowiska

Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne, które mogą mieć wpływ na środowisko.

- Zagrożenie pożarowe

Produkt jest łatwopalny. W czasie pożaru może wydzielać pary izocyjanianów i śladowe ilości cyjanowodoru.

- Zagrożenie fizyczne/chemiczne

Może niszczyć opakowania, niektóre lakierowane lub malowane powierzchnie, warstwy smarów uszczelniających i ochronnych oraz materiały z naturalnej gumy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pierwsza pomoc

- W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

### Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze.  W razie konieczności zastosować sztuczne oddychanie.

W przypadku zatrzymania oddechu lub nieregularnego oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Nie podawać niczego do ust. Osobę nieprzytomną ułożyć w bezpiecznej pozycji i wezwać lekarza.

### W przypadku kontaktu ze skórą

### Zdjąć poplamioną odzież. Skórę przemyć dokładnie wodę z mydłem, lub odpowiednim środkiem czyszczącym do skóry. NIE UŻYWAĆ rozpuszczalników ani rozcieńczalników

### W przypadku kontaktu z oczami

### Natychmiast przemyć dużą ilością czystej, bieżącej wody przez co najmniej 10 minut. Skontaktować

### się bezzwłocznie z lekarzem.

- W przypadku połknięcia

### W przypadku połknięcia, natychmiast skonsultować się z lekarzem. Osobę poszkodowaną ułożyć wygodnie. Nie WYWOŁYWAĆ wymiotów.

### Wskazówki ogólne

### W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub gdy objawy nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem. Lekarzowi należy pokazać niniejszą kartę charakterystyki, opakowanie lub etykietę.

W żadnym przypadku osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do ust.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.    Postępowanie w przypadku pożaru

## Zawiadomić otoczenie o pożarze, powiadomić Straż Pożarną, a w razie konieczności także Policję.

## Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu pożaru.

## Właściwe środki gaśnicze: dwutlenek węgla (CO2), piana gaśnicza, proszek gaśniczy, piasek, koc azbestowy. Nie wolno stosować strumienia wody.

Zalecenia: nie wdychać dymów i gazów powstających w czasie pożaru. Produkty rozkładu mogą być szkodliwe dla zdrowia. Może być konieczne zastosowanie odpowiedniego sprzętu ochrony dróg oddechowych. Pojemniki, znajdujące się w pobliżu ognia przesunąć w bezpieczne miejsce lub chłodzić wodą. Nie dopuścić do przedostania się ścieków z akcji gaśniczej do kanalizacji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.	Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

#### Ochrona osobista

Unikać kontaktu ze skórą, oczami, wdychania oparów. Stosować odzież ochronną. Należy dbać o odpowiednią wentylację. Należy przestrzegać środków zapobiegawczych, podanych poniżej w punktach 7 i 8.

#### Ochrona środowiska

#### Nie dopuszczać do przedostania się produktu do wód gruntowych, powierzchniowych i kanalizacji.

#### Metody oczyszczania i zbierania

Usunąć rozlany produkt niepalnym materiałem absorpcyjnym, np. piaskiem, ziemią lub innym materiałem i umieścić w pojemniku w celu utylizacji (patrz punkt 13). Małe ilości zetrzeć chłonnym materiałem (np. szmatką, gąbką). Skażona powierzchnia powinna być natychmiast zmyta odpowiednim środkiem odkażającym. W przypadku rozległych skażeń, skonsultować się z miejscową grupą ratownictwa chemicznego. Jeżeli produkt przedostał się do jezior, rzek lub kanalizacji, należy powiadomić odpowiednie władze lokalne zgodnie z przepisami miejscowymi.

Usuwanie odpadów przez spalanie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.    Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

- Postępowanie z preparatem

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach z daleka od źródeł ciepła i otwartego ognia, w suchym chłodnym, dobrze przewietrzonym miejscu. Unikać kontaktu skóry i oczu z preparatem. Unikać wdychania oparów i aerozolu podczas obchodzenia się z substancją.

Produkt stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z instalacją elektryczną przeciwwybuchową. . Nie należy pić, jeść oraz palić podczas obchodzenia się z substancją. Należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zastosować środki ostrożności – uwaga niebezpieczeństwo wybuchu.

Osoby chore na astmę, alergicy, z powtarzającymi się chorobami dróg oddechowych nie powinni być zatrudniani na żadnym etapie produkcji i stosowania Utwardzacza F.

Należy przeprowadzać regularne badania płuc osób nakładających farbę metodą natrysku.

Pary utwardzacza są cięższe od powietrza i mogą rozprzestrzeniać się po podłodze. Pary mogą tworzyć mieszaninę wybuchową  z powietrzem. Nie należy dopuszczać do powstawania stężeń par przewyższających dopuszczalne stężenia wybuchowe i NDS.

Nie wolno stosować w sąsiedztwie otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.  Wyposażenie elektryczne musi być zabezpieczone zgodnie z normami.

Obchodzenie się z preparatem może powodować powstawanie elektryczności statycznej. W trakcie przelewania z pojemnika do pojemnika stosować uziemienie. Pracownicy powinni założyć antystatyczne obuwie  i ubranie, a podłoga powinna być przewodząca.

Pojemniki z utwardzaczem powinny być szczelnie zamknięte.  Należy zachować środki zapewniające minimalną ekspozycję na wilgoć atmosferyczną, lub wodę.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS i NDSCh) w powietrzu środowiska pracy wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06. 1998r. z późniejszą zmianą Dz.U. nr 4 poz. 36 z 2001r.

ksylen		:   NDS - 100mg/m3;   NDSCh - 350mg/m3

octan etylu 	:   NDS - 200mg/m3;   NDSCh - 600mg/m3

diizocyjanian heksametylenu (diizocyjanian heksano-1,6-diylu): NDS - 0,05 mg/m3;     NDSCh – 0,15 mg/m3

diizocyjanian tolueno-2,4-diylu (toluilenodiizocyjanian) 		  : NDS - 0,035 mg/m3;   NDSCh – 0,070 mg/m3

toluilenodiizocyjanian (diizocyjanian tolueno-2,6-diylu) 	         : NDS - 0,035 mg/m3;   NDSCh – 0,070 mg/m3

Produkt stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji; nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z produktem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Przy obchodzeniu się z chemikaliami należy przestrzegać zwykłych środków bezpieczeństwa.

Środki ochrony indywidualnej:

- Ochrona rąk

W przypadkach długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu, należy stosować odpowiednie rękawice ochronne  (gumowe lub z PCV). Przed przerwami i po zakończeniu pracy myć ręce. Kremy ochronne mogą być pomocne do zabezpieczania odsłoniętych części ciała, nie należy ich jednakże stosować w przypadku skażenia skóry tym produktem.

- Ochrona skóry

Stosować odzież ochronną, natomiast w przypadku zabrudzenia zdjąć ubranie. Jeśli nastąpił kontakt z produktem całego ciała lub jego części należy niezwłocznie je umyć.

- Ochrona dróg oddechowych

W przypadku niedostatecznej wentylacji stanowisk i przy pracach metodą natryskową założyć odpowiedni sprzęt do oddychania. Poleca się maskę z doprowadzeniem świeżego powietrza lub – przy krótkich pracach – maski z kombinowanym wkładem filtracyjnym A2-P2.

Osobom cierpiącym na nadwrażliwość dróg oddechowych i skóry (astma, chroniczne zapalenie oskrzeli i choroby skóry) odradza się kontakt z produktem.

- Ochrona oczu

Stosować okulary ochronne, przeznaczone do ochrony oczu przed zachlapaniem cieczą.

Osoby chore na astmę, alergicy, z powtarzającymi się chorobami dróg oddechowych

nie powinni być zatrudniani na żadnym etapie produkcji i stosowania Utwardzacza F.

Należy przeprowadzać regularne badania płuc osób nakładających farbę metodą natrysku.

Przy pracy z utwardzaczem konieczne jest oprócz dobrej wentylacji miejscowej i ogólnej stosowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych. Przy natrysku konieczna  jest maska z doprowadzeniem świeżego powietrza – przy krótkich pracach maski z kombinowanym wkładem filtracyjnym A2 – P2.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.	Właściwości fizykochemiczne

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Postać: | ciecz |
| Kolor: | jasny, klarowny |
| Zapach: | charakterystyczny dla węglowodorów aromatycznych i estrów alifatycznych |
| Temperatura topnienia /zakres: | - |
| Temperatura wrzenia / zakres (oC)*: | - |
| Temperatura zapłonu (oC)*: | co najmniej 30 |
| Zapalność(ciało stałe, gaz): | - |
| Temperatura samozapłonu(oC)*: | 570 |
| Granice wybuchowości: |  |
| Dolna (20oC) %obj.: | 2.6 |
| Górna (100oC) %obj.: | 6.8 |
| Gęstość (15 oC ) g/cm3: | najwyżej 1.08 |
| Prężność par (20 oC ): | 149 |
| Gęstość par wzgl. powietrza: | - |
| Rozpuszczalność w wodzie (20 oC ): | nie rozpuszcza się |
| Czas wypływu (20 oC) s kubek wypływowy Φ4 mm z dnem stożkowym: | 60-90 |
| Ciepło parowania (70-90 oC) cal/g: | 15.72 |
| Ciepło właściwe (20 oC) cal/g : | 0.36 |
| Ciepło spalania cal/g: | 7371 |
| Stężenie wybuchowe %obj.: | 3.7 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.	Stabilność i reaktywność

- Stabilność

Produkt stabilny pod warunkiem użycia zgodnego z przeznaczeniem i z zalecanymi warunkami przechowywania. Unikać źródeł zapłonu i wysokich temperatur.

- Reaktywność

W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

Niebezpieczne produkty rozkładu:

Podczas spalania mogą wydzielać się toksyczne gazy i dymy (tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu).

Produkt stabilny w zalecanych warunkach magazynowania i obchodzenia się.

W trakcie pożaru mogą wydzielać się toksyczne produkty takie jak: dym, tlenek węgla, dwutlenek węgla , tlenki azotu, cyjanowodór. Należy chronić przed środkami utleniającymi, silnymi kwasami i zasadami, aminami, alkoholami i wodą. Z aminami i alkoholami zachodzi niekontrolowana reakcja  egzotermiczna.  Utwardzacz reaguje wolno z wodą  powodując wydzielanie dwutlenku węgla.  W zamkniętych pojemnikach następuje w wyniku tej reakcji wzrost ciśnienia prowadzącego do odkształcenia, wybrzuszenia, a w krańcowym przypadku rozerwania opakowania

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.   Informacje toksykologiczne

Nie przeprowadzono badań toksykologicznych dla tego produktu.

- W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

Produkt wykazuje działanie drażniące na układ oddechowy, mogą wystąpić bóle gardła i zawroty głowy.

- W przypadku kontaktu ze skórą

Powtarzający się lub długotrwały bezpośredni kontakt ze skórą może powodować przejściowe podrażnienie. Ponadto, rozpuszczalniki przenikają przez skórę i wywołują takie same objawy, jak w przypadku wdychania oparów. Produkt może powodować podrażnienie, wysuszenie i zaczerwienienie skóry.

- W przypadku kontaktu z oczami

Przy zachlapaniu oczu może wystąpić podrażnienie lub zapalenie spojówek.

- W przypadku połknięcia

Połknięcie produktu może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe łącznie z wymiotami i bólem brzucha, a także objawy zbliżone do tych, które towarzyszą wdychaniu oparów.

- Ostra toksyczność przy połknięciu

Bóle brzucha, wymioty i ogólne złe samopoczucie.

- Ostra toksyczność przy kontakcie ze skórą

Wysuszenie i zaczerwienienie skóry.

- Toksyczność przy  wdychaniu

Bóle głowy, zawroty głowy, uczucie zmęczenia i senności.

W oparciu o właściwości związków izocyjanianowych, utwardzacz może powodować podrażnienie i/lub uczulenie układu oddechowego prowadzące do warunków sprzyjających astmie (trudności w oddychaniu, napięcie i ucisk w klatce piersiowej).U osoby wrażliwych  mogą występować objawy   astmy nawet w wypadku stężeń par w powietrzu  znacznie poniżej dopuszczalnych. Powtarzająca się ekspozycja może prowadzić

do niewydolności układu oddechowego.

Ekspozycja na pary rozpuszczalników obecnych w wyrobie, o stężeniu powyżej dopuszczalnego może powodować odwracalny wpływ na zdrowie ,  jak podrażnienie błon śluzowych i układu oddechowego,

odwracalny wpływ na nerki, wątrobę i centralny system nerwowy. Symptomy i oznaki  to ból głowy, osłabienie mięśni, zawroty głowy, zmęczenie, senność  i w ekstremalnych wypadkach utrata przytomności.

Powtarzający się i długotrwały kontakt z preparatem może powodować usunięcie naturalnej warstwy tłuszczu ze skóry prowadzące do nie alergicznego zapalenia skóry  i absorpcji poprzez skórę.  Powtarzający się i długotrwały kontakt ze skórą może wywoływać  alergiczne zapalenie skóry.

Zachlapanie oczu cieczą może spowodować podrażnienie i odwracalne uszkodzenie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Informacje ekologiczne

Nie przeprowadzono badań ekotoksycznych dla tego produktu.

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do kanalizacji i cieków wodnych.

Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie wylewać do kanalizacji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.   Postępowanie z odpadami

Pozostałości lub rozlany produkt należy usuwać jako odpady niebezpieczne z produkcji, przygotowania, obrotu

i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów szczeliw i farb drukarskich  kod  08 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 27.09.2001r. (Dz.U. nr 112 poz. 1206), Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z dnia 20.06.2001r.).

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji i cieków wodnych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.	Informacje o transporcie

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie przewozu substancji łatwo palnych.

Transportowanie zgodnie z:

ADR (drogowy)  		 Klasa			                             Nr UN                       			1866

RID (kolejowy)   		 Klasa			                             Nr zagrożenia               		30

IMDG(morski) 		 Klasa 3.3  			     			Grupa opakowań		       		III

ICAO/IATA(lotniczy) Klasa 3                           			Nalepki ostrzegawcze   		3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.		Informacje dotyczące przepisów prawnych

Klasyfikację i oznakowanie produktu dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 140 poz. 1172).

Komponent II

kategoria niebezpieczeństwa

Xi	-  preparat drażniący

zawiera izocyjaniany, octan etylu, ksylen, octan metoksypropylu

rodzaj zagrożenia

R10		- preparat  łatwopalny

R20/21	- działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R43       -  może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

warunki bezpiecznego stosowania

S2          - chronić przed dziećmi

S7/8		- przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu

S24/25	- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S51		- stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Zawiera izocyjaniany.

Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta

Komisja Europejska Związku Producentów Emalii, Farb Drukarskich oraz Artystycznych podaje następującą informację odnośnie materiałów malarskich zawierających izocyjaniany:

Gotowe do stosowania materiały malarskie zawierające izocyjaniany mogą wywoływać podrażnienia błon śluzowych – szczególnie układu oddechowego – oraz reakcje alergiczne. W wypadku narażenia dróg oddechowych w wyniku wdychania par oraz rozpylonej mgły farby istnieje ryzyko uczulenia. W obchodzeniu się z materiałami malarskimi zawierającymi izocyjaniany należy starannie stosować wszelkie środki ostrożności zalecane przy pracach z farbami zawierającymi rozpuszczalniki.  Nie należy wdychać rozpylonej mgły ani par. Alergicy, astmatycy, jak również osoby, które mają skłonności do chorób dróg oddechowych, nie powinni być  zatrudniani przy pracach z materiałami malarskimi zawierającymi izocyjaniany.

Źródła podstawowych uregulowań prawnych

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140 poz.1171)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 140 poz.1172)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ( Dz.U. nr 140 poz.1173)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 129 poz.1110 oraz Załącznik do nr 129, poz. 1110 z dnia 14.08.2002)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. nr 116 poz. 503)

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628, Dz.U. nr 100 poz. 1085 oraz z 2002r. Dz.U. nr 41 poz. 365, Dz.U. nr 113 poz. 984, Dz.U. nr 199 poz. 1671 oraz z 2003r. Dz.U. nr 7 poz. 78)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06. 1998r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79 poz.513) z późniejszą zmianą Dz.U. nr 4 poz. 36 z 2001r.oraz z 2002r. Dz.U. nr 217 poz.1833

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844) oraz z 2002r. Dz.U. nr 91 poz.811

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 102 poz.507)

- Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz.U. nr 32 poz. 169 z 1987r.)

- Ustawa z dnia 11.01.2001r. o substancjach  i preparatach chemicznych  (Dz. U. Nr 11 poz.84) ze zmianami Dz.U. nr 100 poz.  1085, nr 123 poz. 1350, nr 125 poz.1367 oraz z 2002r. Dz.U. nr 135 poz.1145, nr 142 poz.1187

13. 	Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.

14. 	Ustawa z dnia 28.10.2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199 poz.1671)

15. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (zał. Do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 22.07.2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 147 poz. 1229)

16.	Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638, z 2003r. Dz.U. Nr 7, poz. 78)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzesień 2001r. w sprawie warunków technicznych DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. Nr 113, poz. 1211)

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie warunków DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących i żrących (Dz.U. Nr 63, poz. 572)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Inne informacje

Kartę Charakterystyki sporządził(-a): Beata Górkiewicz ,Grażyna Piątkowska

Informacje zawarte w tej publikacji, według naszych doświadczeń są prawdziwe i dokładne, ale ponieważ warunki transportu, magazynowania i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.