# Identyfikacja  preparatu

Nazwa  produktu :  HartzLain® GOLD

Przeznaczenie :	    farba złota , ramy obrazów, okucia, ozdoby,   do stosowania wewnątrz pomieszczeń

2.  SKŁAD   I  INFORMACJA   O  SKŁADNIKACH

SKŁADNIKI   STWARZAJĄCE  ZAGROŻENIE :

| Nazwa Chemiczna | % wag. | Numer CAS | Numer WE | Numer Indeksowy | Symbole ostrzegawcze | Symbole Zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Octan butylu | 8-12 | 123-86-4 | 204-658-1 | 607-025-00-1 | - | R:10-66-67 |
| Ksylen | 15-20 | 1330-20-7 | 215-535-7 | 601-022-00-9 | Xn | R:10-20/21-38 |
| Octan 2-metoksy-1-metyloetylu | 7-12 | 108-65-6 | 203-603-9 | 607-195-00-7 | Xi | R:10-36 |

*  Zgodnie  z   deklaracją   producenta   nie  zawiera  benzenu !

# 3.	IDENTYFIKACJA   ZAGROŻEŃ

ZAGROŻENIE   POŻAROWE :

Łatwopalna ciecz .  Pary  tworzą  mieszaniny  wybuchowe  z  powietrzem .  Pary  są  cięższe                od  powietrza ,  gromadzą  się  przy  powierzchni  ziemi  i  w  dolnych  partiach  pomieszczeń .

Zapłon  od  otwartego  płomienia ,  iskry ,  gorącej  powierzchni .

ZAGROŻENIE  TOKSYKOLOGICZNE :

X n - Preparat szkodliwy  R 20/21 - Działa  szkodliwie przez  drogi  oddechowe i w kontakcie ze skórą,  R 38 – Działa drażniąco na skórę.

ZAGROŻENIE  EKOTOKSYKOLOGICZNE :

Substancja  szkodliwa  dla  organizmów  wodnych .  Praktycznie   nie  rozpuszcza  się  w  wodzie .

Stwarza  zagrożenie  dla  wód  powierzchniowych .

# 4.	PIERWSZA   POMOC

Zalecenia  ogólne :	  Poszkodowanego  przytomnego  wyprowadzić;  nieprzytomnego wynieść z  miejsca  narażenia ,  zapewnić  spokój ,  chronić  przed  utratą  ciepła, wezwać lekarza .

Zatrucie  inhalacyjne : 	W przypadku zatrucia inhalacyjnego wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. W razie duszności podawać tlen, jeśli nie oddycha – stosować sztuczne oddychanie. W razie konieczności wezwać lekarza.

Zatrucie  doustne :	  W razie spożycia, natychmiast po połknięciu poszkodowany sam powinien wywołać wymioty, później nie powodować wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza i przedstawić mu niniejszą kartę bezpieczeństwa preparatu. Jeśli nie oddycha, stosować sztuczne oddychanie.

UWAGA :  w  przypadku  wystąpienia  samoistnych  wymiotów  nie  dopuścić

do  aspiracji  wymiocin  do  płuc  !!!

Skażenie  oka :	 Skażone  oczy  płukać - przy  odwiniętych powiekach - ciągłym strumieniem           wody  przez  10 - 15  minut .  Unikać  silnego  strumienia  wody ,  który  może  stworzyć  ryzyko  uszkodzenia  rogówki .  Skonsultować  się  z  lekarzem .

Skażenie  skóry :	  W razie kontaktu ze skórą, zdjąć  zanieczyszczoną  odzież, zanieczyszczone miejsca

umyć dokładnie wodą z łagodnym mydłem, spłukać strumieniem letniej wody.

W razie podrażnień skóry konsultacja dermatologiczna.

# 5.	POSTĘPOWANIE   W   PRZYPADKU  POŻARU

Szczególne  zagrożenia :     Przy niepełnym spalaniu powstaje tlenek węgla, toksyczne gazy – stosować aparat izolujący drogi oddechowe. Całkowite spalanie nie jest niebezpieczne – powstaje dwutlenek węgla i para wodna.

Środki  gaśnicze :              Gaśnice  proszkowe, śniegowe (CO2), woda - prądy  rozproszone, piany gaśnicze. Nie stosować wody w pełnym strumieniu.

Zalecenia  ogólne :	Zaalarmować  o  pożarze ;  z  obszaru  zagrożenia  usunąć  wszystkie  osoby  nie biorące  udziału  w  akcji  gaśniczej ,   w  razie  potrzeby  zarządzić  ewakuację ; wezwać  ekipy  ratownicze  -  Straż  Pożarną   i  Policję  Państwową ;                stosować  odzież  i  sprzęt  ochronny .

Zalecenia  szczegółowe :	Mały  pożar  gasić  gaśnicą  śniegową  lub proszkową ;  duży  pożar  gasić  pianą lub  rozproszonymi   prądami  wody .

Szczególne środki ostrożności :   Zbiorniki, beczki, opakowania z substancją odizolować od działania wysokiej temperatury przez odsunięcie na bezpieczną odległość lub schładzać rozproszoną wodą z bezpiecznej odległości. Przy powstaniu par rozpuszczalników zawartych w produkcie – odizolować wszelkie źródła zapłonu.

# POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA  DO ŚRODOWISKA

Zalecenia  ogólne :	          Zawiadomić  otoczenie  o awarii  ;  usunąć  z  obszaru  zagrożenia  wszystkie osoby  nie  biorące  udziału  w  likwidowaniu  awarii ;  w  razie  potrzeby       wezwać  ekipy  ratownicze :  Straż  Pożarną  i  Policję  Państwową .

Środki  ochrony  osobistej :	Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą ; stosować rękawice ochronne                 i  ubranie  ochronne  z  tkanin  powlekanych ,  okulary  ochronne                      w  szczelnej  obudowie .

Zalecenia  szczegółowe	 :     Usunąć  źródła  zapłonu  ( ugasić otwarty ogień ,  ogłosić  zakaz  palenia            i  używania  narzędzi  iskrzących ) ;  zabezpieczyć  zbiorniki  przed               nagrzaniem ;  pary  rozcieńczać  rozproszonym  strumieniem  wody ;   o ile to możliwe  zlikwidować  wyciek  ( zamknąć dopływ cieczy,  uszczelnić ,          uszkodzone  opakowanie  umieścić  w  opakowaniu  awaryjnym ) ;  miejsce gromadzenia  się  cieczy  obwałować ;  zebrane  duże  ilości  cieczy              odpompować ;  małe  ilości  rozlanej  cieczy  przysypać  niepalnym            materiałem  chłonnym ,  zebrać ,  skierować  do  zniszczenia .

Zabezpieczenie  środowiska:   Zabezpieczyć  studzienki  ściekowe.   W  przypadku  skażenia  wód              powiadomić  odpowiednie  władze .

Metody  utylizacji :      	    Kontrolowane  spalanie .

# 7. POSTĘPOWANIE  Z   PREPARATEM  I  JEGO  MAGAZYNOWANIE

Postępowanie  z  preparatem

Zapobieganie  zatruciom :

Podczas  stosowania  nie  jeść ,   nie  pić ,  unikać  kontaktu  z  cieczą ,  unikać  wdychania  par ,

przestrzegać  zasad  higieny  osobistej ,  stosować  odzież  i  sprzęt ochronny ,  pracować                         w  wentylowanym  pomieszczeniu .

Zapobieganie  pożarom / wybuchom :

Wyeliminować  źródła  zapłonu  -  nie  wykonywać  prac  z  otwartym ogniem ,  nie  palić ,  nie              używać  narzędzi  iskrzących  i  odzieży  z  tkanin  podatnych  na  elektryzację ;  chronić  pojemniki przed  nagrzaniem ,  instalować  urządzenia  elektryczne  w  wykonaniu  przeciwwybuchowym .

Magazynowanie

W  oryginalnych ,  właściwie  oznakowanych ,  zamkniętych  opakowaniach  w  magazynie  cieczy palnych ,  wyposażonym  w  instalację  wentylacyjną  i  elektryczną  w  wykonaniu                             przeciwwybuchowym .  Opakowania  chronić  przed  nagrzaniem .   Na  terenie  magazynu            przestrzegać  zakazu  palenia ,  używania  otwartego  ognia  i  narzędzi  iskrzących .

Zasady  magazynowania  -  zgodnie  z  PN-89/C-81400 .

# 8 .	KONTROLA  NARAŻENIA  I  ŚRODKI  OCHRONY  INDYWIDUALNEJ

NAJWYŻSZE  DOPUSZCZALNE  STĘŻENIA  w  środowisku   pracy :

| Nazwa chemiczna | NDS [ mg/m3 ] | NDSCh [ mg/m3] | NDSP [ mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Octan butylu | 200 | 950 | - |
| Ksylen | 100 | 350 | - |
| Octan 2-metoksy-1-metyloetylu | 260 | 520 | - |

Dla pozostałych nie ustalono.

Metody  oznaczania  w  powietrzu  na  stanowiskach  pracy :

Ksylen      PN-78/Z-04116 ark.01. Ochrona  czystości  powietrza .   Badania  zawartości  ksylenu .

Oznaczanie  ksylenu  na  stanowiskach  pracy  metodą  chromatografii  gazowej  z  wzbogaceniem  próbki .

PN78/Z-04085 . Ochrona  czystości  powietrza .  Oznaczanie  zawartości  par  ksylenu   metodą  kolorymetryczną .

Octan butylu 		PN-68/Z-04051 .  Oznaczanie  octanu  etylu  i  octanu  butylu  w  powietrzu .

Octan  metoksypropylu		PN-78/Z-04119  ark.01.  Ochrona  czystości  powietrza .   Badania  zawartości  estrów  kwasu  octowego .    Oznaczanie  octanów :  metylu ,  etylu ,  propylu ,  butylu  i  amylu  na                  stanowiskach  pracy  metodą  chromatografii  gazowej   z  wzbogaceniem  próbki .

ŚRODKI Ochrony  osobistej

Układ  oddechowy :	Maska  przeciwgazowa  z  pochłaniaczem  par  organicznych .

Ręce ;		Rękawice  ochronne  z  tkanin  powlekanych .

Oczy i twarz:		Okulary  ochronne  w  szczelnej  obudowie .

Skóra :		Ubranie  ochronne  powlekane .

Inne  informacje :		Przestrzegać  ogólnych  zasad  higieny,  nie  jeść ,  nie  pić  podczas  pracy, każdorazowo  po  pracy  myć  ręce ,  nie  pozostawać  w  zanieczyszczonej odzieży ,  natychmiast  usuwać  rozlewiska .

# 9.	WŁAŚCIWOŚCI    FIZYKOCHEMICZNE

Postać :			                           jednorodna ciecz

Barwa :					srebrzysta

Zapach :				rozpuszczalników organicznych

Temperatura  wrzenia :			126-150 0C

Temperatura  zapłonu :			 23 0C

Temperatura  samozapłonu :		272 0C

Granice  wybuchowości  ( w  100 0C )  :	1,0-10,5  % obj.

Gęstość   ( w  20 C) :		        ok. 0,91 – 0,95 g/cm3

Lepkość    ( w  20 C) :                          ok. 200 mPa.s

Rozpuszczalność :

w  wodzie -		                          nierozpuszczalna

w   innych   rozpuszczalnikach -               rozpuszcza  się  w  ksylenie ,  estrach ,  węglo-

wodorach  aromatycznych

Gęstość  par  względem  powietrza w 20 0C :     brak danych

Prężność  par  ( w  20C ) :		             brak  danych

# 10.	STABILNOŚĆ  I  REAKTYWNOŚĆ

Warunki ,   których  należy  unikać :		 Wysoka  temperatura, kontakt z silnymi utleniaczami

Substancje ,  których  należy  unikać :   	-

Niebezpieczne  produkty  spalania :       	Tlenki  węgla, toksyczne gazy

# 11.	INFORMACJE  TOKSYKOLOGICZNE

Dawki  i  stężenia  toksyczne :

Ksylen:	LD50   doustnie ,  szczur 	      4300  mg / kg

LC50   inhalacyjnie,  szczur   22000  mg / m3 / 4h

Octan butylu 	LD50   doustnie ,  szczur 	      14000 mg / kg

LD50   przez  skórę ,  królik    5000 mg / kg

LCL0  inhalacyjnie ,  szczur    10000 mg / m3 / 4h

TCL0  inhalacyjnie ,  człowiek   966 mg/m3

Octan  metoksypropylu 	LD50   doustnie ,  szczur 	       2000  mg / kg

LD50   przez  skórę ,  królik >  5000 mg / kg

LCL0  inhalacyjnie ,  szczur     9660 mg / m3 / 4h

TCL0  inhalacyjnie ,  człowiek   966 mg/m3

Dla pozostałych składników nie ustalono

Działanie :	Preparat  drażniący drogi oddechowe, przy dłuższym wdychaniu działa depresyjne

na  ośrodkowy  układ  nerwowy, działa narkotyzująco, powoduje bóle głowy, pobudzenie, nudności

Drogi  wchłaniania :	Drogi  oddechowe ,  skóra ,  przewód  pokarmowy.

Objawy  zatrucia :	Bóle  i  zawroty  głowy,  charakterystyczny  zapach  wydychanego  powietrza ,             nudności ,  wymioty ,  osłabienie ,  zaburzenia  emocjonalne ,  podrażnienie spojówek i dróg oddechowych ,  zaczerwienienie  i  rozpulchnienie  błon  śluzowych  jamy          ustnej ,  zaburzenia  oddychania ,  duszności ,  bóle  w  dołku  podsercowym ,                 w  gardle  i  za  mostkiem ;  czasami  senność ,  zaczerwienienie  skóry  twarzy .     Zarówno  w  zatruciu  inhalacyjnym  jak  i  doustnym  może  dojść  do zachłystowego zapalenia  płuc .	Bezpośredni  długotrwały  kontakt  z  cieczą  może  powodować  zaczerwienienie ,  wysuszenie  skóry  i   stany  zapalne .

Długotrwałe  narażenie  na  działanie  par  może  spowodować zaczerwienienie             oczu ,  ból , łzawienie, a  u  nadwrażliwych  nawet  przewlekłe  zapalenie  spojówek .

# 12.	INFORMACJE   EKOLOGICZNE

Dopuszczalne  zanieczyszczenie  powietrza  atmosferycznego :

OBSZARY  SPECJALNIE  CHRONIONE :

| Nazwa chemiczna | Stężenie 30-min. [ g/m3 ] | Stężenie 24-godz. [ g/m3 ] | Stężenie średnioroczne [ g/m3 ] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 40 | 10 | 1,3 |

Dla  pozostałych  składników  -  nie  ustalone .

POZOSTAŁE  OBSZARY  :

| Nazwa chemiczna | Stężenie 30-min. [ g/m3 ] | Stężenie 24-godz. [ g/m3 ] | Stężenie średnioroczne [ g/m3 ] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 300 | 100 | 16 |

Dla  pozostałych  składników  -  nie  ustalone .

Dopuszczalne  zanieczyszczenie  śródlądowych  wód  powierzchniowych :

Nie  ustalone .                                                                                                                                                     Dawki  i  stężenia  toksyczne  dla  wodnych  organizmów  wodnych :

Ksylen :

Toksyczność  ostra : 	dla  ryb	 -  Salmo gairdneri  (LC50/96h)  			       8 mg/l

Lepomis macrochirus, Pimephales promelas

Carassius auratus   (LC50/96h)  			  16,1 mg/l

dla  skorupiaków -  Daphnia magna  (EC50/48h) 		33,82 mg/l

Stężenie  toksyczne :      dla  bakterii -           Pseudomonas putida  		              >200 mg/l

dla  glonów -            Scenedesmus quadricauda	              >200 mg/l

Octan 2-metoksy-1-metyloetylu :

Toksyczność  ostra  :	dla  ryb -	              brak  danych

dla  skorupiaków  -         Daphnia magna  (LC50/48h)                205  mg/l

Stężenie  toksyczne :       dla  bakterii -   	          	Pseudomonas putida 	 	      115  mg/l

dla  glonów - 	      	Scenedesmus quadricauda                     21  mg/l

dla skorupiaków  -      	Daphnia magna 			        39  mg/l

dla  ryb -		Salmo  gairdneri			        20  mg/l

Pimephales  promelas (96h)	        18  mg/l

Lepomis  macrophirus (96h)                100  mg/l

Octan butylu :

Toksyczność  ostra  :	dla  ryb -	              brak  danych

dla  skorupiaków  -         Daphnia magna  (LC50/48h)                205  mg/l

Stężenie  toksyczne :       dla  bakterii -   	          	Pseudomonas putida 	 	      115  mg/l

dla  glonów - 	      	Scenedesmus quadricauda                     21  mg/l

dla skorupiaków  -      	Daphnia magna 			        39  mg/l

dla  ryb -		Salmo  gairdneri			        20  mg/l

Pimephales  promelas (96h)	        18  mg/l

Lepomis macrophirus (96h)                  100 mg/l

Dla  pozostałych  składników – nie ustalono

# 13.	postĘpowanie   z   odpadami

Produkt                       Nie wylewać do kanalizacji, nie składować razem z odpadami komunalnymi. Odpadowy  produkt niszczyć przez spalanie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

Usuwanie  opakowań   Zgodnie z  Rozporządzeniem  o  usuwaniu odpadów .   Opakowania  wielokrotnego użytku  mogą  być -  po  odkażeniu - dalej stosowane .

# 14.	INFORMACJE  O TRANSPORCIE

Klasyfikacja  materiału :	RID :	kl.3,  lm 301 ,  p.31c

ADR :	kl.3 , lm 301 , p.31c

Numer  rozpoznawczy  materiału  ONZ (UN) : 1263 ( farby, w  tym: farby, lakiery, emalie, bejce,

szelaki, pokosty, środki do nadawania połysku,

wypełniacze  ciekłe,  lakiery  podkładowe )

Numer  rozpoznawczy  zagrożenia :	30

Grupa   opakowań :		III

Nalepki  ostrzegawcze	:	nr  3

# 15.	INFORMACJE   DOTYCZĄCE   PRZEPISÓW  PRAWNYCH

Produkt :              HartzLain®  GOLD

Zawiera :               mieszaninę izomerów ksylenu

Symbole  ostrzegawcze:  Xn,  - produkt szkodliwy

Symbole  zagrożenia :

R 10 - produkt  łatwopalny

R 20/21 - działa  szkodliwie  przez  drogi  oddechowe  i  w kontakcie  ze  skórą

R 38 - działa drażniąco na skórę

Symbole  bezpiecznego  postępowania :

S 2 – chronić przed  dziećmi

S 7 – przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

S 24/25 - unikać  zanieczyszczenia  skóry  i oczu

S 26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S 51  -  stosować  wyłącznie  w   dobrze  wentylowanych  pomieszczeniach

S 46 -  w  razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż

opakowanie lub etykietę

Obowiązujące   przepisy :

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia ( Dz.U. nr 26 , poz. 241 ) ;

Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych  z  dnia  3 listopada 1992 r.  w  sprawie  ochrony             przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  terenów ( Dz.U. nr 92, poz. 460 z 1992 r., Dz.U. nr 102,  poz. 507 z 1995 r. ) ;

Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2001r. zmieniające rozporządzenie  w  sprawie  najwyższych dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia  w  środowisku  pracy  ( Dz.U. nr 4,  poz. 36 ) ;

Rozporządzenie  Ministra Komunikacji  z  dnia  6 października 1987 r.  w  sprawie  wykazu  rzeczy               niebezpiecznych  wyłączonych  z  przewozu  koleją  oraz  szczegółowych  warunków  przewozu  rzeczy            niebezpiecznych  dopuszczonych  do  przewozu  ( Dz.U. nr 32 ,  poz. 169 ) ;

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia                        9 lutego 2001r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie  przewozu  drogowego  materiałów  niebezpiecznych  ( Dz.U. nr 14, poz. 141 ) ;

Ustawa  z  dnia  27 kwietnia 2001 r.  o odpadach  ( Dz.U. nr 62 ,  poz. 268 ) ;

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy-Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach  oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085);

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  z dnia 24 grudnia  1997 r.  w  sprawie  klasyfikacji  odpadów  ( Dz.U. nr 162,  poz. 1135 ) ;

Rozporządzenie  Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada  1991 r. w  sprawie  klasyfikacji  wód  oraz  warunków ,  jakim  powinny odpowiadać  ścieki  wprowadzane do wód lub do ziemi  ( Dz.U. nr 116,  poz. 503 ) ;

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia  1998 r. w  sprawie dopuszczalnych  wartości  stężeń  substancji  zanieczyszczających  powietrze ( Dz.U.      nr 55, poz. 355 ) ;

# 16.  INNE  INFORMACJE

Informacje  zawarte  w  tej  karcie  dotyczą  tylko  wyżej  wymienionego  produktu .   Prezentują  one  nasz obecny  stan  wiedzy  w  zakresie  magazynowania  i  bezpiecznego  posługiwania  się  wyrobem .                 Dane  techniczne  zawarte  w  tej  karcie  nie  są  specyfikacją  jakościową  i  nie  mogą  stanowić  podstaw      do  jakichkolwiek  roszczeń  prawnych  ( reklamacji ) .   Obowiązkiem  użytkownika  jest  ocenić                        i  wykorzystać  opisany  produkt  w  sposób  bezpieczny  i  zgodnie  z  obowiązującym  prawem i  przepisami . Pozostawia  się  użytkownikowi  własną  odpowiedzialność  za  upewnienie  się  czy  te  informacje  są            odpowiednie  i  kompletne  dla  jego  specjalistycznego  użycia  tego  produktu .