KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Nazwa i adres producenta:                Nazwa i adres dystrybutora:

LAKMA Strefa Sp. z o.o.               LAKMA S.A.

ul.Gajowa 7                           ul. Frysztacka 173

43-254 WARSZOWICE                     43-400 CIESZYN

tel.+48(0)-prefiks-32 43 53 188            tel.+48 (0)-prefiks-33 85 12 712

fax.+48(0)-prefiks-32 43 53 188 w.213      fax.+48 (0)-prefiks-33 85 25 199

Data sporządzenia:26.11.2000

## Data aktualizacji:19.03.2003

1.IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa wyrobu: CLEANLUX Zastosowanie: Preparat do zmywania starych powłok Sidolux’u tj. lakieru do renowacji podłóg w warunkach domowych dostępny dla wszystkich klientów .

2.SKŁAD I NFORMACJA O SKŁADNIKACH - eter butylowy glikolu dietylenowego 15-20% Xi substancja drażniąca R36 CAS-----112-34-5 NR EWG-----603-096-00-8 - monoetanoloamina 1- 5% Xn substancja szkodliwa R20 Xi substancja drażniąca R36/37/38 CAS------141-43-5 NR EWG-----603-030-008 - środki powierzchniowo – czynne 1-5% Xi substancja drażniąca R36/38

3.IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Klasyfikacja preparatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 140/2002, poz. 1172): ## Substancja drażniąca Objawy zatrucia: Inhalacja - --------- # Kontakt z oczami - podrażnienie # Kontakt ze skórą – podrażnienie # Spożycie - nudności

4.PIERWSZA POMOC Uwagi ogólne: W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć chorego do szpitala, pokazać kartę charakterystyki, opakowanie lub etykietę Inhalacja: Brak zagrożeń Kontakt z oczami: Przepłukać dużą ilością czystej wody przez co najmniej 15 minut, skontaktować się z lekarzem Kontakt ze skórą: Zdjąć odzież i zmyć skórę dużą ilością wody; skontaktować się z lekarzem Spożycie: Rozcieńczyć przez podanie 500 ml wody, mleka, lub roztworu białka z jaj kurzych, sprowokować wymioty, skontaktować się z lekarzem

5.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU Preparat jest niepalny. Zalecane środki gaśnicze: Środki gaśnicze dobrać w zależności od rodzaju palącego się otoczenia

6.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Indywidualne środki ostrożności: Używać środków ochrony, wymienionych w pkt. 8 Środowiskowe warunki ostrożności: Zapobiegać rozszerzaniu się przez stosowanie osłon z materiałów neutralnych (ziemia, piasek) Metoda oczyszczania: Patrz pkt. 13

7.POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE Postępowanie z wyrobem: Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. Unikać zanieczyszczenia skory i oczu. Magazynowanie: Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze +5 - +35˚C. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

8.KONTROLA NARAŻENIA IŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Ochrona dróg oddechowych: Zbędna Ręce/skóra: Stosować rękawice gumowe bądź lateksowe, przy czynnościach związanych z ryzykiem polania także odzież ochronną Oczy: Przy czynnościach związanych z ryzykiem zachlapania stosować okulary ochronne

9.WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE Wygląd: Bezbarwna, klarowna ciecz Zapach: Charakterystyczny dla użytych surowców pH: ok.12 Gęstość: ok. 1,00-1,04 g/cm3 (20oC) Temperatura zapłonu: Niepalny; Rozpuszczalność w wodzie: Całkowicie rozpuszczalny

10.STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Preparat stabilny w okresie składowania.

11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Toksyczność ostra: brak Efekty przedłużonego oddziaływania: uszkodzenie skóry, oczu i przewodu pokarmowego

12.INFORMACJE EKOLOGICZNE Nie dopuszczać do zanieczyszczenia gleby, wody i kanalizacji.

13.POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI: Zasypać materiałem chłonnym( np. piaskiem, trocinami), zebrać i poddać zniszczeniu zgodnie z miejscowymi przepisami. Miejsce skażone spłukać wodą.

14.INFORMACJE O TRANSPORCIE ADR/RID: GGVE/GGVS: IMDG: IATA/ICAO: UN/NR: ----- ----- ----- ----- -----

15.INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Oznaczenia na opakowaniu: - Xi - Substancja drażniąca Symbole bezpieczeństwa: R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę S2 – Chronić przed dziećmi S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza S37 - Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

16.INNE INFORMACJE Niniejsza karta charakterystyki preparatu chemicznego opracowana została na podstawie kart charakterystyki sporządzonych przez producentów poszczególnych składników preparatu oraz obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących substancji i preparatów chemicznych. Uwaga: Wszystkie powyższe dane dotyczą preparatu w stanie nie rozcieńczonym. Roztworów roboczych w zalecanych stężeniach nie zalicza się do substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia MziOS z dn.14.02.2001 r.

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci w jakiej jest produkowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika. Data aktualizacji karty 19.03.2003 (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz. U. Nr 140, pozycja 1171 z dn. 03.09. 2002 r).