1	IDENTYFIKACJA PREPARATU

Nazwa Produktu:	ROZCIEŃCZALNIK DO WYROBÓW FTALOWYCH KARBAMIDOWYCH OGÓLNEGO STOSOWANIA

Symbol Handlowy:		24.30.22-79.10-1318124-WEZ-Z020

2	SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa chemiczna produktu :	Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania

Numer ONZ (UN) produktu :	1263

Składniki stwarzające zagrożenie

| Nazwa Chemiczna | % wag | Nr CAS | Nr WE | Symbole ostrzegawcze | Symbole Zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 81 - 87 | 1330-20-7 | 215-535-7 | Xn, Xi | R10, R20/21, R38 |
| Izobutanol | 12 - 18 | 201-148-0 | 78-83-1 | Xi | R10, R37/38-41, R67 |

3	IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Łatwopalna ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Może nastąpić zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni

ZAGROŻENIE TOKSYKOLOGICZNE

Preparat szkodliwy w przypadku narażenia drogą oddechową. W przedłużającym kontakcie może powodować uczucie senności i zawroty głowy.

ZAGROŻENIA EKOTOKSYKOLOGICZE

Preparat szkodliwy dla organizmów wodnych. Praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie.

4	PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne:	Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść                     z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Zapewnić pomoc lekarską

Zatrucie inhalacyjne:	Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną z ciał obcych  i wydzieliny.

Zatrucie doustne:	Podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów ani alkoholu. W razie duszności podawać tlen. Wezwać lekarza.

Skażenie oczu:	Skażone oczy płukać przy odwiniętych powiekach lekkim, ciągłym strumieniem bieżącej wody 10 - 15 minut.

Skażenie skóry:	Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością bieżącej wody

5	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Środki gaśnicze właściwe

ze względu na rodzaj

preparatu:		Proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany odporne na działanie alkoholu, woda – prądy rozproszone

Szczególne zagrożenia:	Preparat łatwopalny. Opakowania narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

Środki ochrony

indywidualnej strażaków:	W zależności od rozmiaru pożaru, stosować odpowiednią odzież ochronną i specjalną, oraz izolacyjny sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Zasięg oraz stężenie substancji wybuchowych bieżąco kontrolować przy użyciu przyrządów  kontrolno - pomiarowych,

gaszenie pożarów zewnętrznych prowadzić od strony nawietrznej.

6	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne:		Zawiadomić o awarii otoczenie, usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidacji awarii, w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze.

Środki ochrony osobistej:	Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą., stosować rękawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych oraz okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Zabezpieczenia środowiska:	Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie służby.

7	POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Postępowanie z preparatem:	Podczas stosowania nie spożywać posiłków, nie pić, nie palić. Unikać kontaktu z preparatem, wdychania par i aerozoli. Przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny. Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Wyeliminować źródła zapłonu (otwarty ogień, iskrzące narzędzia, tkaniny podatne na elektryzowanie się).

Magazynowanie:	Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych, właściwie oznaczonych opakowaniach producenta w magazynie cieczy palnych, wyposażonych w sprawnie działającą instalację elektryczną i wentylację w wykonaniu przeciwwybuchowym. Chronić opakowania przed nagrzaniem, bezpośrednim kontaktem z źródłami ognia. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia.

8	KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwiązania techniczne:	Hermetyzacja procesu. Wentylacja i instalacja elektryczna                         w wykonaniu przeciwwybuchowym

Najwyższe Dopuszczalne Stężenia w środowisku pracy:

| Nazwa Chemiczna | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] | NDSP [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 100 | 350 | - |
| Izobutanol | 100 | 200 | - |

Ochrony osobiste:

Drogi oddechowe:	Maska przeciwgazowa z pochłaniaczem par organicznych

Ochrona rąk:		Rękawice ochronne z tkanin powlekanych

Ochrona skóry:	Ubranie ochronne powlekane

Ochrona oczu:	Okulary ochronne w szczelnej obudowie

Inne informacje:	Przestrzegać ogólnych zasad higieny, nie spożywać posiłków, nie pić i nie palić w czasie pracy z preparatem. Po skończonej pracy z preparatem każdorazowo umyć dokładnie ręce.

9	WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Postać:			ciecz bezbarwna

Barwa:			bezbarwny

Temperatura wrzenia, 0C:			115 - 142

Temperatura zapłonu, 0C:			26

Temperatura samozapłonu, 0C:	515

Granice wybuchowosci, % obj:

Dolna:			2,2

Górna:			5,4

Gęstość par względem powietrza:	powyżej 3 (powietrze = 1)

Gęstość, 200C, g/cm3:			max 0, 86

Rozpuszczalność:

W wodzie:			nie rozpuszcza się

W innych rozpuszczalnikach:	rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych

10	STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki których należy unikać:	Wysoka temperatura, źródła otwartego ognia

Substancje których należy unikać:	-

Niebezpieczne produkty spalania:	Tlenek i dwutlenek węgla

11	INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Działanie:	Drażniące, depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy

Drogi wchłaniania:	Drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy

Objawy zatrucia:	Podrażnienia skóry, błon śluzowych oczu i dróg oddechowych. Bóle i zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, nudności, wymioty, utrata przytomności.

Bezpośredni, długotrwały kontakt z preparatem może powodować ból, zaczerwienienia skóry, stany zapalne.

Kontakt z preparatem może spowodować poważne uszkodzenie oczu.

Dawki i stężenia toksyczne:

Ksylen:	LD50  (szczur, doustnie) 	4300 	mg/kg

LC50  (szczur, inhalacyjnie)   	22100 	mg/m3 (2h)

Izobutanol:	LD50 (szczur, doustnie) –		2460		mg/kg

LD50 (królik, skóra) –			3400		mg/kg

12	INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

| Nazwa Chemiczna | Stężenie 30 min [g/m3] |  | Stężenie 24 godz [g/m3] | Stężenie średnioroczne [g/m3] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 100 |  | 50 | 10 |  |
| Izobutanol |  | 300 | 130 |  | 26 |

Dawki i stężenia toksyczne dla organizmów wodnych:

Ksylen:

Toksyczność ostra dla ryb : 	Salmo gairdneri  	(LC50/96h)  	8	mg/l

Lepomis macrochirus, 	(LC50/96h)  	16,1	mg/l

Pimephales promelas, 	(LC50/96h)  	16,1	mg/l

Carassius auratus   	(LC50/96h)  	16,1	mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków :

Daphnia magna  	(EC50/48h)  	3,82 	mg/l

Graniczne stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida  	>200 	mg/l

Graniczne stężenie toksyczne dla glonów:

Scenedesmus quadricauda   	>200 			mg/l

Izobutanol:

Toksyczność ostra dla ryb:

Leuciscus idus melanotus	(LC0/48 h)	1750		mg/l

Carrasius auratus		(LC0/24 h)	2600		mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków:

Daphnia magna		(EC50/48 h)	558		mg/l

Stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida				280		mg/l

Stężenie toksyczne dla glonów:

Scenedesmus quadricauda	350		mg/l

Microcystis aeruginosa	250		mg/l

Stężenie toksyczne dla pierwotniaków:

Entosiphon sulcatum 	296		mg/l

13	POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r "O opakowaniach i odpadach opakowaniowych" (Dz U Nr 63 poz 638) oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r "O odpadach" (Dz. U. Nr 62 poz 628)

14	INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja materiału:

Transport lądowy ADR:			klasa 3

Kod klasyfikacyjny:			F1

Numer rozpoznawczy materiału:	UN 1263 (MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY- (obejmuje rozcieńczalniki do farb )

Grupy pakowania:	III

Nalepka ostrzegawcza:	nr 3

Kategoria transportowa:	3

Nr rozpoznawczy zagrożenia:	30

15	INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Preparat:	Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania

Zawiera:	Ksylen,  Izobutanol

Symbole ostrzegawcze:

Xn -	Preparat Szkodliwy

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

R 10 -	Preparat łatwopalny

R 20/21 -	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R 36/37/38 -	Działa drażniąco na drogi oddechowe, oczy i skórę

R 41 -		Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R 67 -		Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Zwroty bezpiecznego postępowania:

S 2 -	Chronić przed dziećmi

S 13 -	Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

S 24/25 -	Unikać zanieczyszczenia skóry/oczu

S 26 -	Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S 46 -	W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S 51 -	Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Obowiązujące przepisy:

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz 84, Dz U Nr 100, poz 1085, Dz U  Nr 123, poz 1350, Dz U Nr 125 poz 1367 z 2002 r i Dz U nr 135 poz 1145 z 2002 r

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz U nr 140 po 1171)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych  (Dz U nr 140 poz 1172)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych  i preparatów niebezpiecznych (Dz U nr 140 poz 1173)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz U nr 129 poz 1110)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać           w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie           o niebezpieczeństwie (Dz U nr 140 poz 1174)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów nie zaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz U nr 142 poz 1194)

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r  w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia                      w środowisku pracy (Dz U nr 217 poz 1833 z 18 grudnia 2002 r)

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz U nr 129 poz 844 z 1997 r i Dz U nr 91 poz 811 z 2002 r)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych oraz terenów (Dz U nr 92 poz 460 z 1992 r , Dz U nr 102 poz 907 z 1995 r)

Rozporządzenie Ministra Komunikacji  z dnia 6 paxdziernika 1987 r w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z  przewozu koleją oraz szczegółowych warunków  przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz U nr 32 poz 169 z 1987 r)

Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  ADR (załącznik do Dz U nr 194 poz 1629 z 23 listopada 2002 r)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz U nr 62 poz 628 z 2001 r i Dz U  nr 100, poz 1085 z 2001 r)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz U nr 63 poz 638 i 639 z 2001 r)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do wód lub do ziemi (Dz U Nr 116 poz 511 z 1991 r)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz U nr 87 poz 796 z 2002 r)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów (Dz U nr 112 poz 1206 z 2001 r)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz U nr 162 poz 1135)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 11 września 1996 r w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników narażonych na te czynniki (Dz U nr 121 poz 571 z 1996 r)

16	INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie                 z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.