# Identyfikacja produktu i przedsiębiorstwa

Nazwa produktu 	Preparat ochronny z dodatkiem wosku BARIERA

Symbol handlowy		  24.30.11-50.10  1316216-A1Z-xxxx

Producent	„Polifarb Cieszyn-Wrocław” SA.

Oddział w Cieszynie

ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn

telefon:	(0 33) 8517-100,  8521-410

fax: 	(0 33) 8517-150,  8522-228

Telefony awaryjne	(042) 631 47 24  (informacja toksykologiczna w Polsce)

# SKŁAD / INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW

Nazwa chemiczna produktu	Preparat ochronny z dodatkiem wosku –  zawiesina pigmentów, dyspersji   akrylowej, modyfikowanego wosku parafinowego  w wodzie z dodatkiem środków pomocniczych..

Numer ONZ (UN) produktu	 -

# IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Wyrób nie klasyfikowany jako niebezpieczny wg rozporządzenia MAOS z dnia 21 sierpnia

1997r. ( Dz.U. nr 105/97 poz.671).

# PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne	Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Zapewnić pomoc lekarską. Nie wolno nic podawać doustnie osobie nieprzytomnej.

Zatrucie inhalacyjne	Poszkodowanego wyprowadzić, wynieść ze strefy zagrożenia na świeże powietrze. Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną z ciał obcych i wydzieliny. W przypadku zaburzeń w oddychaniu podać tlen, w przypadku braku oddychania stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu typu AMBU  i zawezwać lekarza.

Zatrucie doustne	Nie prowokować wymiotów. Natychmiast skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę. Nie podawać do wypicia mleka ani płynów zawierających tłuszcz.  W razie duszności podać tlen do oddychania.

Skażenie oka	Szkła kontaktowe należy wyjąć. Skażone oczy płukać, przy odwiniętych powiekach, ciągłym strumieniem wody przez 10 - 15 minut. Przy utrzymującym się stanie podrażnienia oka skierować poszkodowanego do okulisty.

Skażenie skóry	Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością bieżącej wody z mydłem, a następnie spłukać czystą wodą. Nie stosować rozpuszczalników lub rozcieńczalników

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Szczególne zagrożenia	Wyrób w stanie ciekłym jest niepalny

Środki gaśnicze	Dwutlenek węgla, piana gaśnicza, proszki gaśnicze, rozproszony strumień wody.

Zalecenia ogólne	Zaalarmować o pożarze; z obszaru zagrożenia usunąć wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji gaśniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze - Straż Pożarną i Policję Państwową; stosować odzież i sprzęt ochronny używany przy pożarach.

Zalecenia szczegółowe	Wyrób zawiera palne składniki organiczne, podczas spalania wydziela się gęsty czarny dym zawierający szkodliwe produkty spalania ( zob. rozdział 10). Wystawienie się na działanie produktów rozkładu może być szkodliwe dla zdrowia. Może być konieczne użycie niezależnego aparatu oddechowego.

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia. Resztki wody i produkty pozostałe po gaszeniu pożaru nie mogą dostać się do kanalizacji lub cieków wodnych.

Sprzęt ochronny strażaków	Aparaty izolujące drogi oddechowe.

| Kod HAZCHEM |  |  |
| --- | --- | --- |

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA

Zalecenia ogólne	Zawiadomić otoczenie o awarii;  usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze: Straż Pożarną i Policję Państwową.

Środki ochrony osobistej	Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą; stosować rękawice ochronne i ubranie ochronne, okulary ochronne. Nie wdychać par - zapewnić dobrą wentylację lub założyć aparat świeżego powietrza.

Zalecenia szczegółowe	Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć zbiorniki przed nagrzaniem; pary rozcieńczać rozproszonym strumieniem wody; o ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym); miejsce gromadzenia się cieczy obwałować; zebrane duże ilości cieczy odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać, skierować do zniszczenia.

Zabezpieczenie środowiska	Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze.

Metody  utylizacji	Spalenie w instalacji do utylizacji odpadów.

# POSŁUGIWANIE SIĘ I MAGAZYNOWANIE

Posługiwanie  się

Należy unikać zanieczyszczania skóry i oczu. Podczas stosowania nie jeść, nie pić, nie palić papierosów , przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny. Pojemniki z wyrobem mają być cały czas zamknięte jeśli nie są używane. Stosować intensywne wietrzenie pomieszczeń w trakcie malowania i suszenia powłok.

Magazynowanie	Należy stosować się do zaleceń podanych na etykiecie – przechowywać w chłodnym , suchym, dobrze wentylowanym miejscu w oryginalnych, właściwie oznakowanych, zamkniętych opakowaniach. Chronić od mrozu, przechowywać w temperaturze + 5 do + 35 ºC,  trzymać poza zasięgiem dzieci. Przechowywać z dala od utleniaczy, substancji silnych zasadowo i kwasowo.

# KONTROLA NARAŻENIA / OCHRONY OSOBISTE

Rozwiązania techniczne	Hermetyzacja procesu produkcji i rozlewu preparatu. Wentylacja pomieszczeń produkcyjnych. Podczas nakładania i schnięcia należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy unikać oparów i mgły.

Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy		 Nie ustalone.

Metody oznaczania powietrzu w środowisku pracy		Nie ustalone

Ochrony osobiste

Ręce	Rękawice ochronne.

Oczy	Okulary ochronne.

Skóra i ciało	ubranie ochronne.

Inne informacje	Przestrzegać ogólnych zasad higieny, nie jeść, nie pić podczas pracy, każdorazowo po pracy myć ręce, nie pozostawać w zanieczyszczonej odzieży, natychmiast usuwać rozlewiska. Nie palić w trakcie pracy.

# WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan skupienia	zawiesina tiksotropowa

Barwa	gama kolorów

Temperatura zapłonu	> 100 C

Gęstość w 20C	0.98-1.02 g/cm3

Rozpuszczalność

-w wodzie	rozpuszcza się

pH	 7-9

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność			           Produkt stabilny w warunkach normalnych

Reaktywność	Przy przechowywaniu w zamkniętych opakowaniach produkt nie ule-                                                                              ga reakcjom.  .

Warunki, których należy unikać	Temperatury poniżej +5ºC

Substancje, których należy unikać	Substancji silnie utleniających,  silnych zasad i  kwasów

Niebezpieczne produkty spalania	dwutlenek węgla, tlenek węgla  i tlenki azotu.

# 11.		INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dawki i stężenia toksyczne     	Nie istnieją dane dotyczące preparatu.

Działanie	Drażniące na skórę błony śluzowe  oczu .

Drogi wchłaniania	Skóra, przewód pokarmowy, śluzówka oczu.

Objawy zatruci	Skażenie oczu powoduje zaczerwienienie spojówek, ból i łzawienie. Narażenie oka na rozprysk może spowodować podrażnienie i odwracalne miejscowe uszkodzenie. Powtarzający  się lub przedłużony kontakt skóry z wyrobem może doprowadzić do zaniknięcia tłuszczów i w konsekwencji do nie alergicznego kontaktowego zapalenia skory.

Bezpośredni kontakt z  produktem może wywołać zaczerwienienie skóry.

# 12.		INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego -  nie ustalone

Dopuszczalne zanieczyszczenie  śródlądowych wód powierzchniowych -  nie ustalone

Dawki i stężenia toksyczne dla wodnych organizmów wodnych -  nie ustalone

Łatwość rozprzestrzeniania się  - ograniczona ze względu na własności tiksotropowe wyrobu

Bioakumulacja -  Brak danych

Możliwy wpływ na środowisko naturalne

Produkt nie był testowany. Nie wolno dopuścić do tego, aby wyrób dostał się do kanalizacji lub do cieków wodnych lub żeby zgromadził się w miejscu, gdzie może zanieczyścić wody gruntowe lub powierzchniowe.

# 13.		postĘpowanie z odpadami

Postępowanie z odpadami	Nie wylewać do kanalizacji, lub cieków wodnych Odpadowy produkt niszczyć przez kontrolowane spalanie.

Usuwanie opakowań	Zgodnie z rozporządzeniem o usuwaniu odpadów z tworzyw sztucznych Spalanie lub utylizacja przez upoważnione zakłady. Opakowania wielokrotnego użytku, po odkażeniu, mogą być dalej stosowane.

# 14.		INFORMACJE TRANSPORTOWE

Klasyfikacja materiału	Nie dotyczy – substancja bezpieczna

transport lądowy  RID / ADR	Wyrób nie sklasyfikowany

transport morski --	 Wyrób nie  sklasyfikowany

Numer rozpoznawczy materiału  ONZ (UN)    -

Numer rozpoznawczy zagrożenia   -

Grupa pakowania	  -

Nalepka ostrzegawcza	  -

# 15.		INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Produkt	Preparat ochronny z dodatkiem wosku BARIERA

Jest zaliczany do wyrobów nie stanowiących zagrożenia  wg rozporządzenia MAOS z dnia 21 sierpnia 1997r. ( Dz.U. nr 105/97 poz.671).

Symbole ostrzegawcze	brak

Symbole zagrożenia	brak

Należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

Symbole bezpiecznego postępowania

S 2 - przechowywać poza zasięgiem dzieci

S 24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S 26 – w przypadku kontaktu z oczami, należy natychmiast przepłukać dużą ilością wody i w razie konieczności, skontaktować się z lekarzem.

S 28- w przypadku kontaktu ze skórą, należy natychmiast umyć skórę dużą ilością wody z mydłem

S 35- ten wyrób i jego opakowanie muszą być usunięte w bezpieczny sposób

S 51 –  podczas nakładania i schnięcia  należy zapewnić dobrą wentylację

- do czasu wyschnięcia unikać kontaktu z organizmami roślinnymi

- wyrób zawiera algicyd  i środek przeciwko rozwojowi  grzybów,  w przypadku połknięcia może być szkodliwy

Obowiązujące przepisy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz.U. nr 105, poz. 671)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  terenów (Dz.U. nr 92, poz.460 z 1992r., Dz.U. nr 102, poz. 507 z 1995r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79, poz. 513)

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczegółowych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz.U. nr 32, poz. 169)

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1997r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz.U. nr 130, poz. 872)

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o odpadach (Dz.U. nr 96, poz. 592)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U. nr 162, poz. 1135)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. nr 116, poz. 503)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających powietrze (Dz.U. nr 55, poz. 355)

# 16.	 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własna odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.

Informacje – karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

- Nazwa wyrobu: Preparat ochronny z dodatkiem wosku BARIERA

- Symbol materiałowy:

24.30.12-28-41-1316216-A1Z-xxxx

- Kartę opracowano na podstawie poniższych dokumentów:

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1. | Rozp. MZiOS z dnia 21 sierpnia 1997 r. Zał. Nr 1i2 (Dz.U. nr 105, poz. 671) |
| 2. | Rozp. MSW z dnia 3 listopada 1992 r.(Dz.U. nr 92, poz. 460 z 1992 r.,Dz.U. nr 102, poz. 507 z 1995 r. |
| 3. | Rozp. Min. Pracy i Spraw Socj. z dnia 17 czerwca 1998 r. (Dz.U. nr 79, poz. 513) |
| 4. | Rozp. Min. Komunikacji z dnia 6 pażdziernika 1987 r. (Dz.U. nr 32, poz. 169) |
| 5. | Rozp. Min. Komunikacji i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1997 r. (Dz.U. nr 130, poz. 872) |
| 6. | Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. nr 96, poz. 592) |
| 7. | Rozp. Min. Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. (Dz.U. nr 116, poz. 503) |
| 8. | Rozp. Min. Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. (Dz.U. nr 162, poz. 1135) |
| 9. | Rozp. Min. Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. (Dz.U. nr 55, poz. 355) |
| 10. | Rozp. MZiOS z dnia 18 lutego 1999r. (Dz.U. nr 26, poz.241) |
| 11. | Norma ZN-PCW-1133; 2000 Lakier zewnętrzny do drewna |
| 12. | Badania wykonane na Politechnice Śląskiej w Gliwicach |
| 13. | Karta charakterystyki |

|  | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował: | Marianna Kania | 25.04.2001r. |  |
| Zweryfikował: |  |  |  |

.