1	IDENTYFIKACJA PREPARATU

Nazwa Produktu:	EMALIE „AUTORENOLAK F”

Symbol Handlowy:		24.30.12-29.00-1313469-HAx-xxxx

2	SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa chemiczna produktu :	Emalie „Autorenolak F”

Numer ONZ (UN) produktu :	1263

Składniki stwarzające zagrożenie

| Nazwa Chemiczna | % wag | Nr CAS | Nr WE | Symbole ostrzegawcze | Symbole Zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 13 - 24 | 1330-20-7 | 215-535-7 | Xn, Xi | R10, R20/21, R38 |
| Izobutanol | 1 - 3 | 201-148-0 | 78-83-1 | Xi | R10, R37/38-41, R67 |
| n-Butanol | 2 - 5 | 71-36-3 | 200-751-6 | Xn, Xi | R10, R22, R37/38-41, R67 |
| Tlenek ołowiu PbO (II) (w przeliczeniu na metaliczny Pb) | 0,1 – 0,3 | — | — | Xn, N, Rakotw. Kat. 3, Repro. Kat. 1, Repro. Kat. 3 | R20/22, R33, R50/53, R61, R62 |
| Varsol 40 | 15 - 24 | 64742-82-1 | 265-185-4 | N, Xn | R10, R51-53, R65, R66, R67 |
| Octan butylu | 0,5 - 6 | 123-86-4 | 204-658-1 | — | R10, R66, R67 |
| Octan 1-metoksy-2-propylu | 0,5 - 4 | 203-603-9 | 108-65-6 | Xi | R10, R36 |

3	IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Łatwopalna ciecz. Pary są łatwopalne i mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Może nastąpić zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.

ZAGROŻENIE TOKSYKOLOGICZNE

Preparat szkodliwy w przypadku narażenia drogą oddechową, w kontakcie ze skórą oraz w razie spożycia. W przedłużającym kontakcie może powodować uczucie senności i zawroty głowy. W przypadku połknięcia może spowodować uszkodzenie płuc.

ZAGROŻENIA EKOTOKSYKOLOGICZE

Preparat szkodliwy dla organizmów wodnych. Praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie. Powoduje długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym.

4	PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne:	Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść                     z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Zapewnić pomoc lekarską

Zatrucie inhalacyjne:	Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną z ciał obcych  i wydzieliny.

Zatrucie doustne:	Natychmiast skontaktować się z lekarzem, okazując etykietę lub opakowanie produktu. W przypadku wystąpienia samoistnych wymiocin, nie dopuścić do aspiracji wymiocin do płuc.

Skażenie oczu:	Skażone oczy płukać przy odwiniętych powiekach lekkim, ciągłym strumieniem bieżącej wody 10 - 15 minut. Zwrócić się o pomoc lekarską

Skażenie skóry:	Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody  mydłem. W przypadku gdy objawy podrażnienia skóry nie ustępują, skontaktować się z lekarzem,

5	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Środki gaśnicze właściwe

ze względu na rodzaj

preparatu:		Proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany odporne na działanie alkoholu, woda – prądy rozproszone

Szczególne zagrożenia:	Preparat łatwopalny. Opakowania narażone na działanie ognia grożą wybuchem.

Środki ochrony

indywidualnej strażaków:	W zależności od rozmiaru pożaru, stosować odpowiednią odzież ochronną i specjalną, oraz izolacyjny sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Zasięg oraz stężenie substancji wybuchowych bieżąco kontrolować przy użyciu przyrządów  kontrolno - pomiarowych,

gaszenie pożarów zewnętrznych prowadzić od strony nawietrznej.

6	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne:		Zawiadomić o awarii otoczenie, usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidacji awarii, w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze.

Środki ochrony osobistej:	Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą., stosować rękawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych oraz okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Zabezpieczenia środowiska:	Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie służby. Nie dopuścić do przedostania się preparatu do kanalizacji

7	POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Postępowanie z preparatem:	Podczas stosowania nie spożywać posiłków, nie pić, nie palić. Unikać kontaktu z preparatem, wdychania par i aerozoli. Przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny. Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Wyeliminować źródła zapłonu (otwarty ogień, iskrzące narzędzia, tkaniny podatne na elektryzowanie się).

Magazynowanie:	Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych, właściwie oznaczonych opakowaniach producenta w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w sprawnie działającą  instalację elektryczną i wentylację w wykonaniu przeciwwybuchowym. Chronić opakowania przed nagrzaniem, bezpośrednim kontaktem z źródłami ognia. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

8	KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwiązania techniczne:	Hermetyzacja procesu. Wentylacja i instalacja elektryczna                         w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Najwyższe Dopuszczalne Stężenia w środowisku pracy:

| Nazwa Chemiczna | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] | NDSP [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 100 | 350 | - |
| Octan butylu | 200 | 950 | - |
| Octan 1-metoksy-2-propylu | 275 | 550 | - |
| Izobutanol | 100 | 200 | - |
| n-Butanol | 50 | 150 | - |

Ochrony osobiste:

Drogi oddechowe:	Maska przeciwgazowa z pochłaniaczem par organicznych

Ochrona rąk:		Rękawice ochronne z tkanin powlekanych

Ochrona skóry:	Ubranie ochronne powlekane

Ochrona oczu:	Okulary ochronne w szczelnej obudowie

Inne informacje:	Przestrzegać ogólnych zasad higieny, nie spożywać posiłków, nie pić i nie palić w czasie pracy z preparatem. Po skończonej pracy z preparatem każdorazowo umyć dokładnie ręce.

- WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Postać:			ciecz

Barwa:			gama kolorów

Temperatura zapłonu, 0C:			32

Temperatura samozapłonu, 0C:	239

Granice wybuchowości, % obj:

Dolna:			0,81

Górna:			7,1

Gęstość, 200C, g/cm3:			0,95 – 1,22

Rozpuszczalność:

W wodzie:			nie rozpuszcza się

W innych rozpuszczalnikach:	rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych

10	STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki których należy unikać:	Wysoka temperatura, źródła otwartego ognia.

Substancje których należy unikać:	Mocne kwasy i zasady, silne utleniacze, azotany.

Niebezpieczne produkty spalania:	Tlenek i dwutlenek węgla.

11	INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Działanie:	Toksyczne, depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wchłaniania:	Drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia:	Podrażnienia skóry, błon śluzowych oczu i dróg oddechowych. Bóle i zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, nudności, wymioty, utrata przytomności.

Bezpośredni, długotrwały kontakt z preparatem może powodować ból, zaczerwienienia skóry, stany zapalne oraz wysuszanie lub pękanie skóry.

Skażenie oczu powoduje zaczerwienienie spojówek, ból i łzawienie.

Preparat może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Dawki i stężenia toksyczne:

Ksylen:	LD50  (szczur, doustnie) 	4300 	mg/kg

LC50  (szczur, inhalacyjnie)   	22100 	mg/m3 (2h)

Octan butylu:	LD50 (szczur, doustnie) 		14000		mg/kg

LD50 (królik, skóra) 			>5000		mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja)  		9660		mg/m3 (4h)

TCL0 (człowiek, inhalacyjnie)	966	mg/m3

Izobutanol:	LD50 (szczur, doustnie) –		2460		mg/kg

LD50 (królik, skóra) –	3400		mg/kg

n-Butanol:	LD50 (szczur doustnie) 	790 	mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja) 	24640 	mg/m3 (4h)

LD50 (królik, skóra) 	3400 		mg/kg

Dla pozostałych składników brak danych

12	INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

| Nazwa Chemiczna | Stężenie 30 min [g/m3] |  | Stężenie 24 godz [g/m3] | Stężenie średnioroczne [g/m3] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 100 |  | 50 | 10 |  |
| n-Butanol |  | 300 | 130 |  | 26 |
| Octan butylu |  | 100 | 43 |  | 8,7 |
| Izobutanol |  | 300 | 130 |  | 26 |

Dawki i stężenia toksyczne dla organizmów wodnych:

Ksylen:

Toksyczność ostra dla ryb : 	Salmo gairdneri  	(LC50/96h)  	8	mg/l

Lepomis macrochirus, 	(LC50/96h)  	16,1	mg/l

Pimephales promelas, 	(LC50/96h)  	16,1	mg/l

Carassius auratus   	(LC50/96h)  	16,1	mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków :

Daphnia magna  	(EC50/48h)  	3,82 	mg/l

Graniczne stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida  	>200 	mg/l

Graniczne stężenie toksyczne dla glonów:

Scenedesmus quadricauda   			>200 		mg/l

n-Butanol:

Toksyczność ostra dla ryb:

Pimephales promelas	(LC50/96h)		1950	 	mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków:

Daphnia magna 	(EC50/48h)		1983 		mg/l

Hamowanie wzrostu koloni bakterii:

Bacillus subtilis  		1258 		mg/l

Graniczne stężenie toksyczne dla ryb:

# Gobio gobio					1000-1400	mg/l

Graniczne stężenie toksyczne dla skorupiaków:

Daphnia magna 		(EC0/48h)	1260 		mg/l

Graniczne stężenie toksyczne dla glonów:

Scenedesmus quadricauda	95 		mg/l

Microcystis aeruginosa	312		mg/l

Graniczne stężenie toksyczne dla pierwotniaków:

Entosiphon sulcatum				55 		mg/l

Octan butylu:

Progowe stężenie toksyczne dla ryb:

Pimephales promelas		(LC0/96 h)	18		mg/l

Salmo gairdneri		(LC0/96 h)	20		mg/l

Progowe stężenie toksyczne dla skorupiaków:

Daphnia magna		(LC0)		39		mg/l

Progowe stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida				115		mg/l

Progowe stężenie toksyczne dla glonów:

Scenedesmus quadricauda	21		mg/l

Izobutanol:

Toksyczność ostra dla ryb:

Leuciscus idus melanotus	(LC0/48 h)	1750		mg/l

Carrasius auratus		(LC0/24 h)	2600		mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków:

Daphnia magna		(EC50/48 h)	558		mg/l

Stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida				280		mg/l

Stężenie toksyczne dla glonów:

Scenedesmus quadricauda	350	mg/l

Microcystis aeruginosa	250	mg/l

Stężenie toksyczne dla pierwotniaków:

Entosiphon sulcatum 	296			mg/l

Dla pozostałych składników brak danych.

13	POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r "O opakowaniach i odpadach opakowaniowych" (Dz U Nr 63 poz 638) oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r "O odpadach" (Dz. U. Nr 62 poz 628)

14	INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja materiału:

Transport lądowy ADR:			klasa 3

Kod klasyfikacyjny:			F1

Numer rozpoznawczy materiału:	UN 1263 (FARBA- obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze i ciekłe lakiery podkładowe)

Grupy pakowania:	III

Nalepka ostrzegawcza:	nr 3

Kategoria transportowa:	3

Nr rozpoznawczy zagrożenia:	30

15	INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Preparat:	Emalie „Autorenolak F”

Zawiera:	Ksylen, Varsol 40

"Zawiera oksym butan-2-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej"

„Zawiera ołów. Nie powinien być stosowany na powierzchniach, które mogą być lizane lub gryzione przez dzieci”

Symbole ostrzegawcze:

Xn -	Preparat Szkodliwy

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

R 10 -	Preparat łatwopalny

R 20/21	Działa szkodliwie prze drogi oddechowe i po połknięciu

R 36/38 -	Działa drażniąco na oczy i skórę

R 52/53 -	Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R 66 -		Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R 67 -		Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Zwroty bezpiecznego postępowania:

S 2 -	Chronić przed dziećmi

S 13 -	Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

S 24/25 -	Unikać zanieczyszczenia skóry/oczu

S 36/37 -	Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne

S 46 -	W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S 51 -	Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Obowiązujące przepisy:

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz 84, Dz U Nr 100, poz 1085, Dz U  Nr 123, poz 1350, Dz U Nr 125 poz 1367 z 2002 r i Dz U nr 135 poz 1145 z 2002 r

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz U nr 140 po 1171)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych  (Dz U nr 140 poz 1172)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych  i preparatów niebezpiecznych (Dz U nr 140 poz 1173)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz U nr 129 poz 1110)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać           w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie           o niebezpieczeństwie (Dz U nr 140 poz 1174)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów nie zaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz U nr 142 poz 1194)

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r  w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia                      w środowisku pracy (Dz U nr 217 poz 1833 z 18 grudnia 2002 r)

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz U nr 129 poz 844 z 1997 r i Dz U nr 91 poz 811 z 2002 r)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych oraz terenów (Dz U nr 92 poz 460 z 1992 r , Dz U nr 102 poz 907 z 1995 r)

Rozporządzenie Ministra Komunikacji  z dnia 6 października 1987 r w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z  przewozu koleją oraz szczegółowych warunków  przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz U nr 32 poz 169 z 1987 r)

Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  ADR (załącznik do Dz U nr 194 poz 1629 z 23 listopada 2002 r)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz U nr 62 poz 628 z 2001 r i Dz U  nr 100, poz 1085 z 2001 r)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz U nr 63 poz 638 i 639 z 2001 r)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do wód lub do ziemi (Dz U Nr 116 poz 511 z 1991 r)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz U nr 87 poz 796 z 2002 r)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów (Dz U nr 112 poz 1206 z 2001 r)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz U nr 162 poz 1135)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 11 września 1996 r w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników narażonych na te czynniki (Dz U nr 121 poz 571 z 1996 r)

16	INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie                 z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.

Załącznik 1.

Wyroby, których dotyczy karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego :

- Emalia „Autorenolak F” biała corfu F-224	1313469-HAA-0510

- Emalia „Autorenolak F” biała 210/F	1313469-HAA-0540

- Emalia „Autorenolak F” biała srebrzysta F-233	1313469-HAA-0570

- Emalia „Autorenolak F” kość słoniowa indyjska 214/C	1313469-HAA-0780

- Emalia „Autorenolak F” kość słoniowa senegal F-204	1313469-HAA-0810

- Emalia „Autorenolak F” beżowa antico F-234	1313469-HAA-1230

- Emalia „Autorenolak F” beżowa chiaro F-532	1313469-HAA-1410

- Emalia „Autorenolak F” beżowa marocco F-822	1313469-HAA-1470

- Emalia „Autorenolak F” żółta kanarkowa F-251	1313469-HAA-2070

- Emalia „Autorenolak F” piaskowa koreańska	1313469-HAA-2310

- Emalia „Autorenolak F” piaskowo-orzechowa F 208	1313469-HAA-2420

- Emalia „Autorenolak F” piaskowa tufo F-246	1313469-HAA-2550

- Emalia „Autorenolak F” czerwień sygnałowa	1313469-HAA-4630

- Emalia „Autorenolak F” czerwona sporting 189/F	1313469-HAA-4690

- Emalia „Autorenolak F” czerwono-brązowa	1313469-HAA-4890

- Emalia „Autorenolak F” czerwona starter VR 112/A	1313469-HAA-5030

- Emalia „Autorenolak F” bordowa scuro F-137	1313469-HAA-5550

- Emalia „Autorenolak F” turkusowa szara 333/C	1313469-HAA-6040

- Emalia „Autorenolak F” niebieska 403/C	1313469-HAA-6450

- Emalia „Autorenolak F” błękitna nautico 402/F	1313469-HAA-6460

- Emalia „Autorenolak F” niebieska egeo F 444	1313469-HAA-6490

- Emalia „Autorenolak F” niebieska biarritz 447/A	1313469-HAA-6510

- Emalia „Autorenolak F” lazurowa 485/A	1313469-HAA-6760

- Emalia „Autorenolak F” niebieska 445/A	1313469-HAA-6770

- Emalia „Autorenolak F” niebieska capri 451/A	1313469-HAA-6820

- Emalia „Autorenolak F” niebieska 420/C	1313469-HAA-6840

- Emalia „Autorenolak F” niebieska orientalna 498/C	1313469-HAA-6880

- Emalia „Autorenolak F” niebieska line 479/A	1313469-HAA-6890

- Emalia „Autorenolak F” zielona 361/F	1313469-HAA-7240

- Emalia „Autorenolak F” błękitna szmaragdowa 454/C	1313469-HAA-7300

- Emalia „Autorenolak F” turkusowa średnia	1313469-HAA-7330

- Emalia „Autorenolak F” błękit adriatycki F-408	1313469-HAA-7390

- Emalia „Autorenolak F” turkusowa 346/F	1313469-HAA-7410

- Emalia „Autorenolak F” zielona wiosenna	1313469-HAA-8051

- Emalia „Autorenolak F” zieleń patynowa 360/C	1313469-HAA-8140

- Emalia „Autorenolak F” zielona 320/C	1313469-HAA-8210

- Emalia „Autorenolak F” zielona 306/A	1313469-HAA-8510

- Emalia „Autorenolak F” zielona pustynna	1313469-HAA-8590

- Emalia „Autorenolak F” groszkowa jasna F-374	1313469-HAA-8650

- Emalia „Autorenolak F” szara oslo F 626	1313469-HAA-8830

- Emalia „Autorenolak F” khaki ciemna	1313469-HAA-9010

- Emalia „Autorenolak F” popielato-szara F-0602	1313469-HAA-9430

- Emalia „Autorenolak F” stalowa	1313469-HAA-9670

- Emalia „Autorenolak F” szaro-niebieska F 481	1313469-HAA-9760

- Emalia „Autorenolak F” czarna 601/F	1313469-HAA-9980

- Emalia „Autorenolak F” grafitowo-szara PŁM RAL 7024	1313469-HAC-9950

- Emalia „Autorenolak F” czarna matowa	1313469-HAD-9980