Producent: ”NOBILES”  Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp.z o.o.

87-800 Włocławek , ul. Duninowska 9

tel. +48 54 23 00 000 , 41 14 000

fax.+48 54 23 00 600 , 41 14 600

Telefon alarmowy w przypadku pożaru:

tel.  998, +48 54 23 00 200 , 41 14 200

Informacje o produkcie:

Bezpłatna Infolinia             tel.   0800 154 075

Dział Rozwoju 			 tel. +48 54 23 00 317, 41 14 370

Dział Obsługi Klienta		 tel. +48 54 23 00 000, 41 14 000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Identyfikacja preparatu

Nazwa produktu: KOREKTOR PR

Nazwa techniczna/chemiczna: Korektor PR do emalii alkidowych jednokomponentowych na metal

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	Skład i informacja o składnikach

Korektor PR do emalii alkidowych jednokomponentowych na metal jest zgodny z wymaganiami normy

WT-438/97.

Właściwości chemiczne: roztwór żywicy poliizocyjanianowej w mieszaninie rozpuszczalników (ester alifatyczny, węglowodory aromatyczne).

Substancje stwarzające zagrożenie dla zdrowia, stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 129 poz. 1110).

Składniki niebezpieczne 	              Nr WE	 	   Nr CAS	      	% wag.   	Symbol  	Frazy R

octan butylu	        	       	204-658-1	123-86-4	 10	             -       R: 10

solvesso 100	        	       	265-199-0	64742-95-6	 20	 	Xn, N 	R: 10,37,51/53,65,66,67

diizocjanian izoforonu      	223-861-6	4098-71-9   <0.5  	T, N  	R: 23,36/37/38,42/43,51/53

alifatyczny poliizocyjanian      	-			-      	 70	         Xi        R: 43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Identyfikacja zagrożeń

- Zagrożenie dla zdrowia

Preparat jest sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny, ze względu na zawarte w nim rozpuszczalniki organiczne w przypadku nadmiernej ekspozycji mogą wystąpić negatywne reakcje. Działa drażniąco na układ oddechowy. Zawiera izocyjanian.

- Zagrożenie dla środowiska

Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne, które mogą mieć wpływ na środowisko.

- Zagrożenie pożarowe

Produkt jest łatwopalny. Opary mogą tworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem.

- Zagrożenie fizyczne/chemiczne

Może niszczyć opakowania, niektóre lakierowane lub malowane powierzchnie, warstwy smarów uszczelniających i ochronnych oraz materiały z naturalnej gumy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pierwsza pomoc

- W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

### Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze.  W razie konieczności zastosować sztuczne oddychanie.

W przypadku zatrzymania oddechu lub nieregularnego oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Nie podawać niczego do ust. Osobę nieprzytomną ułożyć w bezpiecznej pozycji i wezwać lekarza.

### W przypadku kontaktu ze skórą

Zdjąć poplamioną odzież. Skórę przemyć dokładnie wodę z mydłem, lub odpowiednim środkiem czyszczącym do skóry. NIE UŻYWAĆ rozpuszczalników ani rozcieńczalników!

### W przypadku kontaktu z oczami

### Natychmiast przemyć dużą ilością czystej, bieżącej wody przez co najmniej 10 minut. Skontaktować

### się bezzwłocznie z lekarzem.

- W przypadku połknięcia

### W przypadku połknięcia, natychmiast skonsultować się z lekarzem. Osobę poszkodowaną ułożyć wygodnie. Nie WYWOŁYWAĆ wymiotów.

### Wskazówki ogólne

### W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub gdy objawy nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem. Lekarzowi należy pokazać niniejszą kartę charakterystyki, opakowanie lub etykietę.

W żadnym przypadku osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do ust.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Postępowanie w przypadku pożaru

## Zawiadomić otoczenie o pożarze, powiadomić Straż Pożarną, a w razie konieczności także Policję.

## Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu pożaru.

## Właściwe środki gaśnicze: dwutlenek węgla (CO2), piana gaśnicza, proszek gaśniczy, piasek, koc azbestowy. Nie wolno stosować strumienia wody.

- Zalecenia: nie wdychać dymów i gazów powstających w czasie pożaru. Produkty rozkładu mogą być szkodliwe dla zdrowia. Może być konieczne zastosowanie odpowiedniego sprzętu ochrony dróg oddechowych. Pojemniki, znajdujące się w pobliżu ognia przesunąć w bezpieczne miejsce lub chłodzić wodą. Nie dopuścić do przedostania się ścieków z akcji gaśniczej do kanalizacji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

#### Ochrona osobista

Unikać kontaktu ze skórą, oczami, wdychania oparów. Stosować odzież ochronną. Należy dbać o odpowiednią wentylację. Należy przestrzegać środków zapobiegawczych, podanych poniżej w punktach 7 i 8.

#### Ochrona środowiska

#### Nie dopuszczać do przedostania się produktu do wód gruntowych, powierzchniowych i kanalizacji.

#### Metody oczyszczania i zbierania

Usunąć rozlany produkt niepalnym materiałem absorpcyjnym, np. piaskiem, ziemią lub innym materiałem i umieścić w pojemniku w celu utylizacji (patrz punkt 13). Małe ilości zetrzeć chłonnym materiałem (np. szmatką, gąbką).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. 	Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

- Postępowanie z preparatem

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz wdychania oparów. Należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środki ochrony osobistej: patrz punkt 8.

- Magazynowanie

Magazynować w krytych pomieszczeniach o temperaturze 5-25 0C przy sprawnie działającej wentylacji. Chronić przed źródłem zapłonu i nasłonecznieniem. Po otwarciu opakowanie należy szczelnie zamykać i przechowywać pionowo, aby uniknąć wycieku. Na obszarze magazynu przestrzegać zakazu palenia, nie spożywać pokarmów, a także nie używać otwartego ognia i narzędzi iskrzących.

Osoby chore na astmę, alergicy, z powtarzającymi się chorobami dróg oddechowych nie powinni być zatrudniani na żadnym etapie produkcji i stosowania produktu.

Należy przeprowadzać regularne badania płuc osób nakładających produkt metodą natrysku.

Należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pary utwardzacza są cięższe od powietrza i mogą rozprzestrzeniać się po podłodze. Pary mogą tworzyć mieszaninę wybuchową  z powietrzem. Nie należy dopuszczać do powstawania stężeń par przewyższających dopuszczalne stężenia wybuchowe i  NDS.

Nie wolno stosować w sąsiedztwie otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.  Wyposażenie elektryczne musi być zabezpieczone zgodnie z normami.

Obchodzenie się z preparatem może powodować powstawanie elektryczności statycznej. W trakcie przelewania z pojemnika do pojemnika stosować uziemienie. Pracownicy powinni założyć antystatyczne obuwie  i ubranie, a podłoga powinna być przewodząca.

Należy zachować środki zapewniające minimalną ekspozycję na wilgoć atmosferyczną, lub wodę. W wyniku reakcji z wodą  będzie powstawał CO2 , który w zamkniętych zbiornikach może powodować zwiększenie ciśnienia. Należy ostrożnie otwierać pojemniki, z których częściowo korzystano.  Chronić przed źródłami ciepła, iskier i otwartego płomienia. Nie wolno stosować narzędzi iskrzących.

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać wdychania pyłu, cząstek i mgły powstających w czasie aplikacji wyrobu. Unikać wdychania kurzu tworzącego się przy szlifowaniu powłoki.

Środki ochrony osobistej zgodnie z p. 8.

Nigdy nie wolno stosować ciśnienia do opróżniania opakowań : opakowania nie są zbiornikami ciśnieniowymi.

Produkt należy zawsze przechowywać w oryginalnych opakowaniach.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS i NDSCh) w powietrzu środowiska pracy wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06. 1998r. z późniejszą zmianą Dz.U. nr 4 poz. 36 z 2001r.

octan butylu* :  NDS - 200mg/m3;	 NDSCh - 950mg/m3; 200 ppm

* - dotyczy wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń podanych przez dostawcę

- Produkt stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji; nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z produktem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Przy obchodzeniu się z chemikaliami należy przestrzegać zwykłych środków bezpieczeństwa.

Środki ochrony indywidualnej:

- Ochrona rąk

W przypadkach długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu, należy stosować odpowiednie rękawice ochronne. Kremy ochronne mogą być pomocne do zabezpieczania odsłoniętych części ciała, nie należy ich jednakże stosować w przypadku skażenia skóry tym produktem.

- Ochrona skóry

Stosować odzież ochronną, natomiast w przypadku zabrudzenia zdjąć ubranie. Jeśli nastąpił kontakt z produktem całego ciała lub jego części należy niezwłocznie je umyć.

- Ochrona dróg oddechowych

W przypadku niedostatecznej wentylacji należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych

- Ochrona oczu

Stosować okulary ochronne, przeznaczone do ochrony oczu przed zachlapaniem cieczą.

Osoby chore na astmę, alergicy, z powtarzającymi się chorobami dróg oddechowych nie powinni być zatrudniani na żadnym etapie produkcji i stosowania produktu.

Należy przeprowadzać regularne badania płuc osób nakładających produkt metodą natrysku.

Przy pracy z utwardzaczem konieczne jest oprócz dobrej wentylacji miejscowej i ogólnej stosowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych. Przy natrysku konieczna  jest maska z doprowadzeniem świeżego powietrza – przy krótkich pracach maski z kombinowanym wkładem filtracyjnym A2 – P2.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.	Właściwości fizykochemiczne

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Postać: | klarowna ciecz |
| Kolor: | bezbarwny |
| Zapach: | charakterystyczny dla węglowodorów aromatycznych i estrów alifatycznych |
| Temperatura zapłonu (oC): | 46 |
| Zapalność(ciało stałe, gaz): | palna ciecz |
| Temperatura samozapłonu(oC): | 450 |
| Temperatura wrzenia (oC): | ok. 125 |
| Granice wybuchowości: |  |
| Dolna (20oC), %obj. | - |
| Górna (100oC), %obj. | - |
| Prężność par (20 oC ), hPa: | 7 |
| Gęstość (20 oC ), g/cm3: | najwyżej 1.06 |
| Gęstość par wzgl. powietrza: | - |
| Rozpuszczalność w wodzie (20 oC ): | nie rozpuszcza się |
| pH przy ( g/l wody) (20 oC ): | nie dotyczy |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): | 1.81 (octan butylu) |
| Lepkość (25 oC ) mPas: | 1300±300 |
| Inne informacje: | pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.	 Stabilność i reaktywność

- Stabilność

Produkt stabilny pod warunkiem użycia zgodnego z przeznaczeniem i z zalecanymi warunkami przechowywania. Unikać źródeł zapłonu, niskich i wysokich temperatur.

- Reaktywność

W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

Niebezpieczne reakcje:

Reaguje gwałtownie z aminami i alkoholami (egzotermicznie). Produkt reaguje wolno z wodą  powodując wydzielanie dwutlenku węgla.  W zamkniętych pojemnikach następuje w wyniku tej reakcji wzrost ciśnienia prowadzącego do odkształcenia, wybrzuszenia, a w krańcowym przypadku rozerwania opakowania.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.	 Informacje toksykologiczne

Nie przeprowadzono badań toksykologicznych dla tego produktu.

- W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

Produkt wykazuje działanie drażniące na układ oddechowy, mogą wystąpić bóle gardła i zawroty głowy.

- W przypadku kontaktu ze skórą

Powtarzający się lub długotrwały bezpośredni kontakt ze skórą może powodować przejściowe podrażnienie. Ponadto, rozpuszczalniki przenikają przez skórę i wywołują takie same objawy, jak w przypadku wdychania oparów. Produkt może powodować podrażnienie, wysuszenie i zaczerwienienie skóry.

- W przypadku kontaktu z oczami

Przy zachlapaniu oczu może wystąpić podrażnienie lub zapalenie spojówek.

- W przypadku połknięcia

Połknięcie produktu może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe łącznie z wymiotami i bólem brzucha, a także objawy zbliżone do tych, które towarzyszą wdychaniu oparów.

- Ostra toksyczność przy połknięciu

Bóle brzucha, wymioty i ogólne złe samopoczucie.

- Ostra toksyczność przy kontakcie ze skórą

Wysuszenie i zaczerwienienie skóry.

- Toksyczność przy  wdychaniu

Bóle głowy, zawroty głowy, uczucie zmęczenia i senności.

W oparciu o właściwości związków izocyjanianowych, produkt może powodować podrażnienie i/lub uczulenie układu oddechowego prowadzące do warunków sprzyjających astmie (trudności w oddychaniu, napięcie i ucisk w klatce piersiowej). U osób wrażliwych  mogą występować objawy astmy nawet w wypadku stężeń par

w powietrzu znacznie poniżej dopuszczalnych. Powtarzająca się ekspozycja może prowadzić do niewydolności układu oddechowego.

Ekspozycja na pary rozpuszczalników obecnych w wyrobie, o stężeniu powyżej dopuszczalnego może powodować odwracalny wpływ na zdrowie ,  jak podrażnienie błon śluzowych i układu oddechowego,

odwracalny wpływ na nerki, wątrobę i centralny system nerwowy. Symptomy i oznaki  to ból głowy, osłabienie mięśni, zawroty głowy, zmęczenie, senność  i w ekstremalnych wypadkach utrata przytomności.

Powtarzający się i długotrwały kontakt z preparatem może powodować usunięcie naturalnej warstwy tłuszczu ze skóry prowadzące do nie alergicznego zapalenia skóry  i absorpcji poprzez skórę.  Powtarzający się

i długotrwały kontakt ze skórą może wywoływać  alergiczne zapalenie skóry.

Zachlapanie oczu cieczą może spowodować podrażnienie i odwracalne uszkodzenie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Informacje ekologiczne

Nie przeprowadzono badań ekotoksycznych dla tego produktu.

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do kanalizacji, cieków wodnych ani gruntu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.   Postępowanie z odpadami

Odpady i opróżnione opakowania należy niszczyć lub utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami (np. skierować do odpowiedniej spalarni odpadów).

Pozostałości lub rozlany produkt należy usuwać jako odpady niebezpieczne z produkcji, przygotowania, obrotu

i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów szczeliw i farb drukarskich  kod  08 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 27.09.2001r. (Dz.U. nr 112 poz. 1206), Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z dnia 20.06.2001r.).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.	Informacje o transporcie

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie przewozu preparatów łatwo- palnych. Informacje uzupełniające zgodnie z PN-C-81400:1989

Transportowanie zgodnie z:

ADR (drogowy)  		 Klasa 3 			  					Nr  UN				 1866

RID (kolejowy)   		 Klasa 3 								Nr zagrożenia		     30

IMDG(morski)  		 Klasa 3.3							Grupa opakowania	     III

ICAO/IATA(lotniczy) Klasa 3								Nalepki ostrzegawcze     3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.	Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Klasyfikację i oznakowanie produktu dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 140 poz. 1172).

kategoria niebezpieczeństwa

Xi	-  preparat drażniący

zawiera izocyjanian, węglowodory aromatyczne, octan butylu

rodzaj zagrożenia

R10		- preparat łatwopalny

R37		- działa drażniąco na drogi oddechowe

warunki bezpiecznego stosowania

S2		- chronić przed dziećmi

S23		- nie wdychać oparów

S24/25	- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S51		- stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Komisja Europejska Związku Producentów Emalii, Farb Drukarskich oraz Artystycznych podaje następującą informację odnośnie materiałów malarskich zawierających izocyjaniany:

Gotowe do stosowania materiały malarskie zawierające izocyjaniany mogą wywoływać podrażnienia błon śluzowych – szczególnie układu oddechowego – oraz reakcje alergiczne. W wypadku narażenia dróg oddechowych w wyniku wdychania par oraz rozpylonej mgły produktu istnieje ryzyko uczulenia. W obchodzeniu się z materiałami malarskimi zawierającymi izocyjaniany należy starannie stosować wszelkie środki ostrożności zalecane przy pracach z produktami zawierającymi rozpuszczalniki.  Nie należy wdychać rozpylonej mgły ani par. Alergicy, astmatycy, jak również osoby, które mają skłonności do chorób dróg oddechowych, nie powinni być  zatrudniani przy pracach z materiałami malarskimi zawierającymi izocyjaniany.

Źródła podstawowych uregulowań prawnych

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140 poz.1171)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 140 poz.1172)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ( Dz.U. nr 140 poz.1173)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 129 poz.1110 oraz Załącznik do nr 129, poz. 1110 z dnia 14.08.2002)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. nr 116 poz. 503)

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628, Dz.U. nr 100 poz. 1085 oraz z 2002r. Dz.U. nr 41 poz. 365, Dz.U. nr 113 poz. 984, Dz.U. nr 199 poz. 1671 oraz z 2003r. Dz.U. nr 7 poz. 78)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06. 1998r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79 poz.513) z późniejszą zmianą Dz.U. nr 4 poz. 36 z 2001r.oraz z 2002r. Dz.U. nr 217 poz.1833

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844) oraz z 2002r. Dz.U. nr 91 poz.811

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 102 poz.507)

- Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz.U. nr 32 poz. 169 z 1987r.)

- Ustawa z dnia 11.01.2001r. o substancjach  i preparatach chemicznych  (Dz. U. Nr 11 poz.84) ze zmianami Dz.U. nr 100 poz.  1085, nr 123 poz. 1350, nr 125 poz.1367 oraz z 2002r. Dz.U. nr 135 poz.1145, nr 142 poz.1187

13. 	Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.

14. 	Ustawa z dnia 28.10.2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199 poz.1671)

15. 	Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (zał. Do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 22.07.2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 147 poz. 1229)

16.	Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638, z 2003r. Dz.U. Nr 7, poz. 78)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001r. w sprawie warunków technicznych DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. Nr 113, poz. 1211)

18. 	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie warunków DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących i żrących (Dz.U. Nr 63, poz. 572)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Inne informacje

Kartę Charakterystyki sporządził(-a): Anna Dróżka, Beata Górkiewicz

Informacje zawarte w tej publikacji, według naszych doświadczeń są prawdziwe i dokładne, ale ponieważ warunki transportu, magazynowania i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.