KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:06.03

| - Dystrybutor: |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |  |
| - Telefon:: |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: LUNATEN Zastosowanie: Olej technologiczny LUNATEN stosowny jest m.in. jako plastyfikator mas bitumicznych, półprodukt do rozpuszczalników oraz w przemyśle maszynowym. |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Charakterystyka chemiczna produktu: Mieszanina węglowodorów pochodzenia naftowego uzyskiwana na drodze komponowania odpowiednich rafinowanych frakcji pochodzących z przeróbki ropy naftowej i głęboko rafinowanej lekkiej bazy olejowej. |  |  |  |  |  |
| - Składniki niebezpieczne | - Nr CAS |  | - Nr WE | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |
| - Frakcja kerozynowa (ropa naftowa); Frakcja kerozynowa z destylacji zachowawczej | - 8008-20-6 |  | - 232-366-4 | - 649-404-00-3 | - Szkodliwa Xn; R65 |
| Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane węglowodory C15-30, obojętny olej bazowy; Olej bazowy niespecyfikowany | - 72623-86-0 |  | - 276-737-9 | - 649-482-00-X | - Nie klasyfikowany jako niebezpieczny wg karty bezpieczeństwa producenta |
| - Heksan, mieszanina izomerów - (zawartość: ok. 0,2%) | - - |  | - - | - 601-007-00-7 | - Wysoce łatwopalna F;R11 - Szkodliwa Xn; R65 - Drażniąca Xi; R38 - R67 - Niebezpieczna dla środowiska N; R51-53 |
| - Heptan i jego izomery - (zawartość: ok. 0,55%) | - 142-82-5 |  | - 205-563-8 | - 601-008-00-2 | - Wysoce łatwopalna F;R11 - Szkodliwa Xn; R65 - Drażniąca Xi; R38 - R67 - Niebezpieczna dla środowiska N; R50-53 |
| - Oktan i jego izomery - (zawartość: ok. 0,5%) | - 111-65-9 |  | - 203-892-1 | - 601-009-00-2 | - Wysoce łatwopalna F;R11 - Szkodliwa Xn; R65 - Drażniąca Xi; R38 - R67 - Niebezpieczna dla środowiska N; R50-53 |
| - Metylocykloheksan - (zawartość: ok. 0,57%) | - 108-87-2 |  | - 203-624-3 | - 601-018-00-7 | - Wysoce łatwopalna F;R11 - Szkodliwa Xn; R65 - Drażniąca Xi; R38 - R67 - Niebezpieczna dla środowiska N; R51-53 |
| - Propylobenzen - (zawartość: ok. 0,57%) | - 103-65-1 |  | - 203-132-9 | - 601-024-00-X | - Łatwopalna R10 - Szkodliwa Xn; R65 - Drażniąca Xi; R37 - Niebezpieczna dla środowiska N; R51-53 |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późniejszymi zmianami). Produkt jest sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny: Preparat łatwopalny z przypisanym zwrotem R10. Preparat szkodliwy Xn z przypisanym zwrotem R65 - Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Preparat niebezpieczny dla środowiska N z przypisanym zwrotem R52/53 - Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |
| Zatrucie inhalacyjne: Brak zagrożenia ta drogą w normalnych warunkach. W podwyższonych temperaturach, wdychanie par może powodować objawy narkotyczne. Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Wezwać pomoc lekarską. Zatrucie drogą pokarmową: Nie prowokować wymiotów. Przepłukać usta wodą. Zapewnić pomoc lekarską. Skażenie skóry: Zanieczyszczone ubranie zdjąć, wyprać przed następnym użyciem. Skórę umyć wodą z mydłem. Skażenie oczu: Skażone oczy płukać, przy odwiniętych powiekach, ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. Skonsultować się z lekarzem. |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |
| Zalecenia ogólne: Zawiadomić otoczenie o pożarze, usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać ekipy ratownicze: Straż Pożarną i Policję Państwową. Zapewnić udział w akcji ratowniczej wyłącznie osób przeszkolonych, wyposażonych w odzież i sprzęt ochronny. Zalecane środki gaśnicze: Dwutlenek węgla, piany, proszki gaśnicze, rozproszone prądy wodne. - Nieodpowiednie środki gaśnicze: nie stosować wysokociśnieniowych strumieni wody. - Środki ochrony dla strażaków: stosować kombinezony ochronne oraz izolacyjne aparaty oddechowe z niezależnym źródłem powietrza. - Inne uwagi: małe pożary można gasić za pomocą piasku, ziemi, koców gaśniczych; duże pożary gasić gaśnicami proszkowymi, pianowymi lub rozproszonymi prądami wody. |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |
| Indywidualne środki ostrożności: Unikać wdychania par, chronić skórę i oczy przed zanieczyszczeniem Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Nie dopuścić, aby produkt przedostał się do kanalizacji, cieków wodnych, rowów odwadniających, wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. O większych rozlewach powiadomić odpowiednie organy i służby. Metody oczyszczania/usuwania: Przy małym rozlewisku przysypać rozlany produkt piaskiem, trocinami lub ziemią. Zebrać zanieczyszczony materiał i spalić pod kontrolą lub przeznaczyć do składowania z podobnymi materiałami. Miejsce wycieku zmyć wodą. Przy dużych rozlewiskach starać się w maksymalnym stopniu odzyskać rozlany produkt do regeneracji. Pozostałość traktować jako mały wyciek. |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z preparatem: Przestrzegać zasad i przepisów BHP i p. poż. dotyczących pracy z preparatami łatwopalnymi. Unikać kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Nie wdychać oparów. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Stosować jedynie zgodnie z zaleceniami. - Ochrona przed pożarem: Nie ogrzewać produktu powyżej temperatury zapłonu. Unikać rozlewania produktu i jego kontaktu z przedmiotami gorącymi oraz będącymi pod napięciem. Chronić przed wpływem substancji silnie utleniających Magazynowanie: Zbiorniki do magazynowania produktu powinny mieć wyposażenie odpowiadające II kategorii niebezpieczeństwa pożarowego. - Produkt należy przechowywać w zbiornikach, beczkach lub jednostkowych opakowaniach metalowych lub z tworzywa sztucznego w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze pokojowej. Opakowania muszą być szczelnie zamknięte, aby uniemożliwić dostęp wilgoci i zanieczyszczeń. |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe zalecenia w zakresie środków inżynieryjnych: Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i lokalną (wyciągową). Stosować środki ochrony dróg oddechowych w warunkach niewystarczającej wentylacji lub narażenia na stężenia większe od wartości dopuszczalnych normatywów higienicznych w środowisku pracy. Parametry kontroli narażenia: Podstawa: Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 czerwca 1998r w sprawie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 79/1998r, poz. 513) znowelizowane rozporządzeniem MPiPS z dnia 2 stycznia 2001(Dz.U. nr 4/2001, poz.36) |  |  |  |  |  |
| NDS[mg/m3] NDSCh[mg/m3] NDSP Frakcja kerozynowa (ropa naftowa); nie określono Frakcja kerozynowa z destylacji zachowawczej (CAS: 8008-20-6) Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane 5 10 nie określono węglowodory C15-30, obojętny olej bazowy; Olej bazowy niespecyfikowany (CAS: 72623-86-0) Heksan (CAS: 110-54-3 100 100 nie określono Heptan (CAS: 142-82-5) 1200 2000 nie określono Oktan (CAS: 111-65-9) 1000 1800 nie określono Metylocykloheksan (CAS: 108-87-2) 500 2000 nie określono Propylobenzen (CAS: 103-65-1) 500 2000 nie określono |  |  |  |  |  |
| - Ochrona dróg oddechowych: W przypadku występowania wysokich stężeń par, stosować maskę z pochłaniaczem na pary organiczne lub indywidualny aparat oddechowy. - Ochrona skóry i ciała: Ubranie robocze i buty odporne na działanie węglowodorów. - Ochrona rąk: W przypadku narażenia na trwały kontakt z produktem nosić rękawice z PCV lub innego materiału odpornego na działanie węglowodorów. - Ochrona oczu: Przy manipulowaniu produktem zakładać okulary ochronne. |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |
| Postać: ciecz Barwa: bezbarwna Zapach: charakterystyczny naftowy Zakres wrzenia 160230 C Temperatura zapłonu: minimum 35 C Temperatura samozapłonu: powyżej 240C Granice wybuchowości w powietrzu: – dolna 1,4 % (v/v – górna 8,0 % (v/v) Gęstość w temp. 20C: 0,790 - 0,850 g/ml Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się Inne rozpuszczalniki: miesza się z rozpuszczalnikami organicznymi. |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |
| Stabilność: Produkt trwały w normalnych warunkach. Reaktywność: W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Warunki niewskazane: Podwyższona temperatura, otwarty płomień. Materiały niewskazane: Substancje utleniające. Niebezpieczne produkty rozkładu: Brak. Niebezpieczne reakcje: Powyżej temp.35C mogą powstawać wybuchowe pary mieszaniny z powietrzem. |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| Inhalacja: W normalnych warunkach pracy nie stanowi zagrożenia. Przy pracy z podgrzanym produktem mogą wystąpić bóle i zawroty głowy. Kontakt ze skórą: Długotrwały lub częsty kontakt ze skórą może powodować podrażnienie, wysuszanie i pękanie skóry. Kontakt z oczami: Może wywołać zaczerwienienie i lekkie podrażnienie. Spożycie: Produkt nie jest toksyczny doustnie, może jednak spowodować bóle brzucha, nudności, wymioty i biegunkę. |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| W przypadku rozlania, produkt dobrze penetruje materiały porowate jak ziemia , piasek itp. Może łatwo przedostać się do kanalizacji i zbiorników wodnych tworząc cienką warstwę na powierzchni. Produkt unosi się na wodzie stwarzając zagrożenie dla flory i fauny na skutek odcięcia dostępu tlenu. W miejscach słabo wentylowanych, przy temperaturze otoczenia mogą powstawać lokalnie wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. Produkt trwale zanieczyszcza środowisko naturalne, nie jest podatny na rozkład mikrobiologiczny. |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |
| Zalecenia ogólne: Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczania wód powierzchniowych i gruntowych. Stosowanie produktu zgodnie z zaleceniami producenta nie powoduje powstawania odpadów. Produkt, który utracił swoje właściwości eksploatacyjne, a także odpady nim zanieczyszczone powstałe np. po wycieku, należy składować tylko w wyznaczonych miejscach. Utylizować zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001r.) wraz z jej późniejszymi zmianami. Zużyte opakowania po oczyszczeniu, mogą być nadal wielokrotnie stosowane. Kod: 13 08 99 |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja produktu: Transport drogowy i kolejowy ADR/RID: Nazwa materiału: destylat z ropy naftowej Nr rozpoznawczy materiału (UN): 1268 Nr rozpoznawczy zagrożenia: 30 Nalepka ostrzegawcza: 3 Klasa i punkt: 3, 31c) |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |
| Obowiązkiem użytkownika jest stosowanie się do wszystkich międzynarodowych, krajowych i lokalnych praw i przepisów oraz bezpieczeństwa użycia produktu. - Klasyfikacja preparatu: łatwopalny R10, szkodliwy Xn, R65, niebezpieczny dla środowiska N, R52/53. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - szkodliwy niebezpieczny dla środowiska - Zawiera: frakcję kerozynową (ropa naftowa). - Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R): - R10 – preparat łatwopalny - R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R52/53 – działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(1/2) – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi - S23 – nie wdychać pary - S29 - nie wprowadzać do kanalizacji - S61 – unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. - S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. |  |  |  |  |  |
| - .Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |
| - Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w punkcie 2: - R10 – substancja łatwopalna - R11 – substancja/preparat wysoce łatwopalna - R37 – działa drażniąco na drogi oddechowe - R38 - działa drażniąco na skórę - R50/53 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. - R51/53 – działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. - R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R67 - pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy |  |  |  |  |  |
| Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie karty charakterystyki producenta. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |  |

Szkolenia:	Osoby biorące udział w akcji ratunkowej powinny być przeszkolone w ratownictwie chemicznym i udzielaniu pierwszej pomocy. Strażacy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje.

Stosowanie:	Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:06.03

| - Dystrybutor: |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |  |
| - Telefon:: |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: NAFTA OŚWIETLENIOWA Zastosowanie: nafta do oświetlania stosowana jest głównie do celów oświetleniowych. |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Charakterystyka chemiczna produktu: Mieszanina węglowodorów otrzymanych z zachowawczych procesów przeróbki ropy naftowej |  |  |  |  |  |
| - Składniki niebezpieczne | - Nr CAS |  | - Nr WE | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |
| - Frakcja kerozynowa (ropa naftowa); Frakcja kerozynowa z destylacji zachowawczej (zawartość: ok. 100%) | - 8008-20-6 |  | - 232-366-4 | - 649-404-00-3 | - Szkodliwa Xn; R65 |
| - Heksan, mieszanina izomerów - (zawartość: ok. 0,25%) | - - |  | - - | - 601-007-00-7 | - Wysoce łatwopalna F;R11 - Szkodliwa Xn; R65 - Drażniąca Xi; R38 - R67 - Niebezpieczna dla środowiska N; R51-53 |
| - Heptan i jego izomery - (zawartość: ok. 0,65%) | - 142-82-5 |  | - 205-563-8 | - 601-008-00-2 | - Wysoce łatwopalna F;R11 - Szkodliwa Xn; R65 - Drażniąca Xi; R38 - R67 - Niebezpieczna dla środowiska N; R50-53 |
| - Oktan i jego izomery - (zawartość: ok. 0,6%) | - 111-65-9 |  | - 203-892-1 | - 601-009-00-2 | - Wysoce łatwopalna F;R11 - Szkodliwa Xn; R65 - Drażniąca Xi; R38 - R67 - Niebezpieczna dla środowiska N; R50-53 |
| - Metylocykloheksan - (zawartość: ok. 0,67%) | - 108-87-2 |  | - 203-624-3 | - 601-018-00-7 | - Wysoce łatwopalna F;R11 - Szkodliwa Xn; R65 - Drażniąca Xi; R38 - R67 - Niebezpieczna dla środowiska N; R51-53 |
| - Propylobenzen - (zawartość: ok. 0,67%) | - 103-65-1 |  | - 203-132-9 | - 601-024-00-X | - Łatwopalna R10 - Szkodliwa Xn; R65 - Drażniąca Xi; R37 - Niebezpieczna dla środowiska N; R51-53 |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późniejszymi zmianami). Produkt jest sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny: Preparat łatwopalny z przypisanym zwrotem R10. Preparat szkodliwy Xn z przypisanym zwrotem R65 - Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Preparat niebezpieczny dla środowiska N z przypisanym zwrotem R52/53 - Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |
| Zatrucie inhalacyjne: Brak zagrożenia ta drogą w normalnych warunkach. W podwyższonych temperaturach, wdychanie par może powodować objawy narkotyczne. Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Wezwać pomoc lekarską. Zatrucie drogą pokarmową: Nie prowokować wymiotów. Przepłukać usta wodą. Zapewnić pomoc lekarską. Skażenie skóry: Zanieczyszczone ubranie zdjąć, wyprać przed następnym użyciem. Skórę umyć wodą z mydłem. Skażenie oczu: Skażone oczy płukać, przy odwiniętych powiekach, ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. Skonsultować się z lekarzem. |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |
| Zalecenia ogólne: Zawiadomić otoczenie o pożarze, usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać ekipy ratownicze: Straż Pożarną i Policję Państwową. Zapewnić udział w akcji ratowniczej wyłącznie osób przeszkolonych, wyposażonych w odzież i sprzęt ochronny. Zalecane środki gaśnicze: Dwutlenek węgla, piany, proszki gaśnicze, rozproszone prądy wodne. - Nieodpowiednie środki gaśnicze: nie stosować wysokociśnieniowych strumieni wody. - Środki ochrony dla strażaków: stosować kombinezony ochronne oraz izolacyjne aparaty oddechowe z niezależnym źródłem powietrza. - Inne uwagi: małe pożary można gasić za pomocą piasku, ziemi, koców gaśniczych; duże pożary gasić gaśnicami proszkowymi, pianowymi lub rozproszonymi prądami wody. |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |
| Indywidualne środki ostrożności: Unikać wdychania par, chronić skórę i oczy przed zanieczyszczeniem Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Nie dopuścić, aby produkt przedostał się do kanalizacji, cieków wodnych, rowów odwadniających, wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. O większych rozlewach powiadomić odpowiednie organy i służby. Metody oczyszczania/usuwania: Przy małym rozlewisku przysypać rozlany produkt piaskiem, trocinami lub ziemią. Zebrać zanieczyszczony materiał i spalić pod kontrolą lub przeznaczyć do składowania z podobnymi materiałami. Miejsce wycieku zmyć wodą. Przy dużych rozlewiskach starać się w maksymalnym stopniu odzyskać rozlany produkt do regeneracji. Pozostałość traktować jako mały wyciek. |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z preparatem: Przestrzegać zasad i przepisów BHP i p. poż. dotyczących pracy z preparatami łatwopalnymi. Unikać kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Nie wdychać oparów. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Stosować jedynie zgodnie z zaleceniami. - Ochrona przed pożarem: Nie ogrzewać produktu powyżej temperatury zapłonu. Unikać rozlewania produktu i jego kontaktu z przedmiotami gorącymi oraz będącymi pod napięciem. Chronić przed wpływem substancji silnie utleniających Magazynowanie: Zbiorniki do magazynowania produktu powinny mieć wyposażenie odpowiadające II kategorii niebezpieczeństwa pożarowego. - Produkt należy przechowywać w zbiornikach, beczkach lub jednostkowych opakowaniach metalowych lub z tworzywa sztucznego w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze pokojowej. Opakowania muszą być szczelnie zamknięte, aby uniemożliwić dostęp wilgoci i zanieczyszczeń. |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe zalecenia w zakresie środków inżynieryjnych: Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i lokalną (wyciągową). Stosować środki ochrony dróg oddechowych w warunkach niewystarczającej wentylacji lub narażenia na stężenia większe od wartości dopuszczalnych normatywów higienicznych w środowisku pracy. Parametry kontroli narażenia: Podstawa: Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 czerwca 1998r w sprawie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 79/1998r, poz. 513) znowelizowane rozporządzeniem MPiPS z dnia 2 stycznia 2001(Dz.U. nr 4/2001, poz.36) |  |  |  |  |  |
| NDS[mg/m3] NDSCh[mg/m3] NDSP Frakcja kerozynowa (ropa naftowa); nie określono Frakcja kerozynowa z destylacji zachowawczej (CAS: 8008-20-6) Heksan (CAS: 110-54-3 100 100 nie określono Heptan (CAS: 142-82-5) 1200 2000 nie określono Oktan (CAS: 111-65-9) 1000 1800 nie określono Metylocykloheksan (CAS: 108-87-2) 500 2000 nie określono Propylobenzen (CAS: 103-65-1) 500 2000 nie określono |  |  |  |  |  |
| - Ochrona dróg oddechowych: W przypadku występowania wysokich stężeń par, stosować maskę z pochłaniaczem na pary organiczne lub indywidualny aparat oddechowy. - Ochrona skóry i ciała: Ubranie robocze i buty odporne na działanie węglowodorów. - Ochrona rąk: W przypadku narażenia na trwały kontakt z produktem nosić rękawice z PCV lub innego materiału odpornego na działanie węglowodorów. - Ochrona oczu: Przy manipulowaniu produktem zakładać okulary ochronne. |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |
| Postać: ciecz Barwa: bezbarwna Zapach: charakterystyczny naftowy Zakres wrzenia 140200 C Temperatura zapłonu: minimum 35 C Temperatura samozapłonu: powyżej 240C Granice wybuchowości w powietrzu: – dolna 1,4 % (v/v) – górna 8,0 % (v/v) Gęstość w temp. 20C: 0,780 - 0,805 g/ml Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się Inne rozpuszczalniki: miesza się z rozpuszczalnikami organicznymi. |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |
| Stabilność: Produkt trwały w normalnych warunkach. Reaktywność: W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Warunki niewskazane: Podwyższona temperatura, otwarty płomień. Materiały niewskazane: Substancje utleniające. Niebezpieczne produkty rozkładu: Brak. Niebezpieczne reakcje: Powyżej temp.37C mogą powstawać wybuchowe pary mieszaniny z powietrzem. |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| Inhalacja: W normalnych warunkach pracy nie stanowi zagrożenia. Przy pracy z podgrzanym produktem mogą wystąpić bóle i zawroty głowy. Kontakt ze skórą: Długotrwały lub częsty kontakt ze skórą może powodować podrażnienie, wysuszanie i pękanie skóry. Kontakt z oczami: Może wywołać zaczerwienienie i lekkie podrażnienie. Spożycie: Produkt nie jest toksyczny doustnie, może jednak spowodować bóle brzucha, nudności, wymioty i biegunkę. |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| W przypadku rozlania, produkt dobrze penetruje materiały porowate jak ziemia , piasek itp. Może łatwo przedostać się do kanalizacji i zbiorników wodnych tworząc cienką warstwę na powierzchni. Produkt unosi się na wodzie stwarzając zagrożenie dla flory i fauny na skutek odcięcia dostępu tlenu. W miejscach słabo wentylowanych, przy temperaturze otoczenia mogą powstawać lokalnie wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. Produkt trwale zanieczyszcza środowisko naturalne, nie jest podatny na rozkład mikrobiologiczny. |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |
| Zalecenia ogólne: Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczania wód powierzchniowych i gruntowych. Stosowanie produktu zgodnie z zaleceniami producenta nie powoduje powstawania odpadów. Produkt, który utracił swoje właściwości eksploatacyjne, a także odpady nim zanieczyszczone powstałe np. po wycieku, należy składować tylko w wyznaczonych miejscach. Utylizować zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001r.) wraz z jej późniejszymi zmianami. Zużyte opakowania po oczyszczeniu, mogą być nadal wielokrotnie stosowane. Kod: 13 07 03 |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja produktu: Transport drogowy i kolejowy ADR/RID: Nazwa materiału: destylat z ropy naftowej Nr rozpoznawczy materiału (UN): 1268 Nr rozpoznawczy zagrożenia: 30 Nalepka ostrzegawcza: 3 Klasa i punkt: 3, 31c) |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |
| Obowiązkiem użytkownika jest stosowanie się do wszystkich międzynarodowych, krajowych i lokalnych praw i przepisów oraz bezpieczeństwa użycia produktu. - Klasyfikacja preparatu: łatwopalny R10, szkodliwy Xn, R65, niebezpieczny dla środowiska N, R52/53. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - szkodliwy niebezpieczny dla środowiska - Zawiera: frakcję kerozynową (ropa naftowa). - Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R): - R10 – preparat łatwopalny - R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R52/53 – działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(1/2) – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi - S23 – nie wdychać pary - S29 - nie wprowadzać do kanalizacji - S61 – unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. - S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. |  |  |  |  |  |
| - .Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |
| - Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w punkcie 2: - R10 – substancja łatwopalna - R11 – substancja/preparat wysoce łatwopalna - R37 – działa drażniąco na drogi oddechowe - R38 - działa drażniąco na skórę - R50/53 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. - R51/53 – działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. - R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R67 - pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy |  |  |  |  |  |
| Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie karty charakterystyki producenta. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |  |

Szkolenia:	Osoby biorące udział w akcji ratunkowej powinny być przeszkolone w ratownictwie chemicznym i udzielaniu pierwszej pomocy. Strażacy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje.

Stosowanie:	Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika.