# Identyfikacja   substancji   chemicznej  i przedsiębiorstwa

Nazwa produktu	Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego

stosowania (RF-04)

Symbol handlowy	24.30.22-79.10-1318124-WEZ-Z020

Producent	„Polifarb Cieszyn-Wrocław” SA.

Oddział w Cieszynie

ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn

telefon:	(0 33) 8517-100,  8521-410

fax: 	(0 33) 8517-150,  8522-228

Telefony awaryjne	(042) 631 47 24 (informacja toksykologiczna w Polsce)

# SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa chemiczna produktu	Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego

stosowania (RF-04)

Numer ONZ (UN) produktu	 1263

SKŁADNIKI STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE

| Nazwa chemiczna | % wag. | Numer CAS | Numer EWG | Numer Indeksowy | Symbole ostrzegawcze | Symbole zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Butanol | 13-17 | 71-36-3 | 200-751-6 | 603-004-00-6 | Xn | R:10-20 |
| Ksylen | 83-87 | 1330-20-7 | 215-535-7 | 601-022-00-9 | Xn | R:10-20/21-38 |

# IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Łatwo palna ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.

ZAGROŻENIE TOKSYKOLOGICZNE

Substancja szkodliwa w  przypadku narażenia inhalacyjnego, działania na skórę oraz spożycia. Działa drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe oraz depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

ZAGROŻENIE EKOTOKSYKOLOGICZNE

Substancja szkodliwa dla organizmów wodnych. Praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie. Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych.

# PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne	Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Zapewnić pomoc lekarską.

Zatrucie inhalacyjne	Przytomnego ułożyć  w pozycji półsiedzącej; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną z ciał obcych i wydzieliny. W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen; w przypadku braku oddychania stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu typu AMBU.

Zatrucie doustne	Natychmiast po połknięciu prowokować wymioty. Podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać do picia nic innego.

Skażenie oka	Skażone oczy płukać dużą ilością wody przez ok. 15 minut. Unikać silnego strumienia wody wobec ryzyka uszkodzenia rogówki. Konsultacja u okulisty.

Skażenie skóry	Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody. W razie wystąpienia podrażnień skóry – konsultacja u dermatologa.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Szczególne zagrożenia	Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

Środki gaśnicze	Dwutlenek węgla, piany, proszki gaśnicze, woda - prądy rozproszone.

Zalecenia ogólne	Zaalarmować o pożarze; z obszaru zagrożenia usunąć wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji gaśniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze - Straż Pożarną i Policję Państwową; stosować odzież i sprzęt ochronny.

Zalecenia szczegółowe	Mały pożar gasić gaśnicą śniegową lub proszkową; duży pożar gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody.

UWAGA: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy.

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia.

Sprzęt ochronny strażaków	Aparaty izolujące drogi oddechowe.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne	Zawiadomić otoczenie o awarii;  usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze.

Środki ochrony osobistej	Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą; stosować rękawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych, okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Zalecenia szczegółowe	Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć zbiorniki przed nagrzaniem; pary rozcieńczać rozproszonym strumieniem wody; o ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym); miejsce gromadzenia się cieczy obwałować; zebrane duże ilości cieczy odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać, skierować do zniszczenia.

Zabezpieczenie środowiska	Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze.

Metody  utylizacji	Kontrolowane spalanie.

# OBCHODZENIE SIĘ Z SUBSTANCJĄ I MAGAZYNOWANIE

Posługiwanie  się

Zapobieganie zatruciom	Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z cieczą, unikać wdychania par i aerozoli, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny, pracować w wentylowanym pomieszczeniu.

Zapobieganie pożarom/wybuchom  Wyeliminować źródła zapłonu - nie wykonywać prac z otwartym ogniem, nie palić, nie używać narzędzi iskrzących i odzieży z tkanin podatnych na elektryzację; chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Magazynowanie	W oryginalnych, właściwie oznakowanych, zamkniętych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Zasady magazynowania - zgodnie z PN-89/C-81400.

# KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE

Rozwiązania techniczne	Hermetyzacja procesu. Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy

| Nazwa chemiczna | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] | NDSP [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Butanol | 50 | 150 | - |
| Ksylen | 100 | 350 | - |

Dla pozostałych składników nie ustalone.

Metody oznaczania w powietrzu w środowisku pracy

Butanol	PN-86/Z-04155.02,  PN-Z-04155-3:1994

Ksylen	PN-78/-04116.01,  PN-68/Z-04085

Ochrony osobiste

Drogi oddechowe	Maska przeciwgazowa z pochłaniaczem par organicznych.

Ręce	Rękawice ochronne z tkanin powlekanych.

Oczy	Okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Skóra i ciało	Ubranie ochronne powlekane.

Inne informacje	Przestrzegać ogólnych zasad higieny, nie jeść, nie pić podczas pracy, każdorazowo po pracy myć ręce, nie pozostawać w zanieczyszczonej odzieży, natychmiast usuwać rozlewiska.

# WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan skupienia	ciecz

Barwa	bezbarwna

Zapach	charakterystyczny

Temperatura wrzenia	115 - 142oC

Temperatura zapłonu	26oC

Temperatura samozapłonu	515oC

Granice wybuchowości	 2,2 – 5.4 % obj.

Gęstość w 20 C	 najwyżej 0,92 g/cm3

Rozpuszczalność

w wodzie	nie rozpuszcza się

w innych rozpuszczalnikach 	rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych

Gęstość par względem pow.         powyżej  3 (powietrze = 1)

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać       Wysoka temperatura.

Substancje, których należy unikać    -

Niebezpieczne produkty spalania      Tlenek i dwutlenek węgla

# INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dawki i stężenia toksyczne

Ksylen	LD50  doustnie, szczur 	4300 mg/kg

LC50  inhalacyjnie, szczur   22100 mg/m3/4h

Butanol	LD50  doustnie, szczur 	790 mg/kg

LD50  przez skórę, królik    3400 mg/kg

LC50  inhalacyjnie, szczur   24640 mg/m3/4h

Dla pozostałych składników nie ustalone.

Działanie	Drażniące, depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wchłaniania	Drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia	Pary działają drażniąco na błony śluzowe układu oddechowego. Powodują bóle i zawroty głowy, pobudzenie, nudności, wymioty. W wysokich stężeniach powodują zaburzenia rytmu serca, utratę przytomności.

Bezpośredni kontakt z cieczą lub długotrwałe narażenie na działanie par 	powoduje ból, zaczerwienienie skóry, stany zapalne.

Skażenie oczu cieczą powoduje zaczerwienienie spojówek, ból, łzawienie.

# INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

| Nazwa chemiczna | Stężenie 30-min. [g/m3] | Stężenie 24-godz. [g/m3] | Stężenie średnioroczne [g/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Butanol | 300 | 130 | 26 |
| Ksylen | 100 | 50 | 10 |

Dla pozostałych składników  - nie ustalone.

Dopuszczalne zanieczyszczenie  śródlądowych wód powierzchniowych    nie ustalone

Dawki i stężenia toksyczne dla organizmów wodnych

Butanol

Toksyczność ostra dla ryb

- Leuciscus idus melanotus  (LC50/48h)  1200 mg/l

- Pimephales promelas  (LC50/96h)  1950 mg/l

- Carassius auratus   (LC50/24h)   1900 mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków

- Daphnia magna  (EC0/24h)  1260 mg/l;  (EC50/24h)  1880 mg/l;  (EC100/24h)  2455 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- bakterii - Pseudomonas putida  650 mg/l

- glonów - Scenedesmus quadricauda   95 mg/l

- pierwotniaków - Entosiphon sulcatum   55 mg/l

Ksylen

Toksyczność ostra dla ryb

- Salmo gairdneri  (LC50/96h)  8 mg/l

- Lepomis macrochirus, Pimephales promelas, Carassius auratus   (LC50/96h)  16,1mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków Daphnia magna  (EC50/48h)  33,82 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- bakterii - Pseudomonas putida  >200 mg/l

- glonów - Scenedesmus quadricauda   >200 mg/l

Dla pozostałych składników – brak danych.

# postĘpowanie z odpadami

Produkt	Nie wylewać do kanalizacji. Odpadowy produkt niszczyć przez kontrolowane spalanie.

Usuwanie opakowań	Zgodnie z rozporządzeniem o usuwaniu odpadów. Opakowania wielokrotnego użytku, po odkażeniu, mogą być dalej stosowane.

# INFORMACJE TRANSPORTOWE

Klasyfikacja materiału

transport lądowy  RID / ADR	klasa 3, punkt 5b

transport morski                            klasa 3.2. IMDG Kod - 3268

Numer rozpoznawczy materiału  ONZ (UN)	1263  (farby, w tym: farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, po-			kosty, środki do nadawania połysku, wypełniacze ciekłe, 			lakiery podkładowe)

Numer rozpoznawczy zagrożenia	33

Grupa pakowania		II

Nalepka ostrzegawcza		nr 3

# INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Produkt	Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania

(RF-04)

Zawiera	butanol, ksylen,

Symbole ostrzegawcze	Xn - substancja szkodliwa

Symbole zagrożenia	R 10 - substancja łatwo palna

R 20/21 - działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową

i kontaktu ze skórą

R 38 – działa drażniąco na skórę

Symbole bezpiecznego postępowania

S 2  - przechowywać poza zasięgiem dzieci

S 23 - nie wdychać par

S 24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry

S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską

S 28 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć wodą z mydłem

S 29 - nie wylewać do kanalizacji

S 51 - stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Obowiązujące przepisy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz.U. nr 105, poz. 671)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  terenów (Dz.U. nr 92, poz.460 z 1992r., Dz.U. nr 102, poz. 507 z 1995r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79, poz. 513)

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczegółowych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz.U. nr 32, poz. 169)

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1997r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz.U. nr 130, poz. 872)

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o odpadach (Dz.U. nr 96, poz. 592)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U. nr 162, poz. 1135)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. nr 116, poz. 503)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających powietrze (Dz.U. nr 55, poz. 355)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz.U. nr 26, poz.241)

# INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.