Producent	„Polifarb Cieszyn-Wrocław” S.A. Oddział we Wrocławiu

ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław

telefon:	071 32-73-700

fax: 	071 32-73-702

# IDENTYFIKACJA PREPARATU

Nazwa produktu 	DEKORAL Z - lakierobejca akrylowa prześwitująca do drewna

PKWiU	24.30.11-50.10

Przeznaczenie:		do wymalowań powierzchni drewnianych i drewnopochodnych na zewnątrz pomieszczeń

2.   SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa chemiczna produktu		zawiesina pigmentów w wodnej dyspersji kopolimerów akrylowych z dodatkiem substancji czynnych i środków pomocniczych

Numer ONZ (UN)	nie dotyczy

informacja o SUBSTANCJACH NIEBEZPIECZNYCH

| Nazwa chemiczna | % m/m | Numer indeksowy | Numer CAS | Numer WE | Symbole | Symbol ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-(2-butoksyetoksy)etanol; eter monobutylowy glikolu dwuetylenowego | ~ 1,2 | 603-096-00-8 | 112-34-5 | 203-961-6 | Xi | R36 |
| 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (N-OIT) | ~ 0,1 | 613-112-00-5 | 26530-20-1 | 247-761-7 | T; N | R: 22-23/24-34-43-50/53 |
| 3-jodo-2-propynylo-N-butylokarbaminian (IPBC) | ~ 0,1 | brak | 55406-53-6 | 259-627-5 | Xn, N | R:20/22-36-43-50/53 |
| butyloglikol (2-butoksyetanol) | ~ 1,9 | 603-014-00-0 | 111-76-2 | 203-905-0 | Xn, Xi | Xn; R20/21/22 Xi; R37 |
| glikol dietylenowy | ~ 1,1 | brak | 111-46-6 | brak | Xn | R22 |

# 3.   IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Symbol	Xi - preparat drażniący

Zwroty ryzyka narażenia R	R43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

# 4.   PIERWSZA POMOC

Ogólnie	We wszystkich przypadkach wątpliwych, albo kiedy wystąpią objawy np. zatrucia, skontaktować się z lekarzem.

Wdychanie	Nie dotyczy

Kontakt z okiem	Płukać natychmiast dużą ilością wody przez ok. 15 minut. Powieki powinny być odciągnięte od gałek ocznych w trakcie płukania. Natychmiast skontaktować się z lekarzem okulistą. Dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty.

Po spożyciu	Natychmiast po połknięciu poszkodowany może sam wywołać wymioty. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny nie wywoływać wymiotów, ułożyć w pozycji półsiedzącej, wezwać lekarza.

Kontakt ze skórą	W przypadku zabrudzenia skóry należy użyć czystej wody do zmycia brudnych miejsc. Nie występuje niebezpieczeństwo skażenia skóry.

# 5.   POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Preparat niepalny.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Indywidualne środki ostrożności - patrz rozdział 8.

Zabezpieczenie środowiska	Chronić przed dostaniem się do kanalizacji. Nie odprowadzać do wód gruntowych.

Metody  utylizacji	Wyciek przysypać sorbentem nieorganicznym (może być np. piasek), zebrać umieścić w szczelnym pojemniku. Zapobiegać dalszemu wyciekowi. Chronić przed dostaniem się do kanalizacji, a w szczególności przed zanieczyszczeniem ujęć wody pitnej, wód powierzchniowych i gruntowych.

Inne informacje

# 7.   POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO  MAGAZYNOWANIE

Posługiwanie się	patrz pkt 8 „OCHRONY OSOBISTE”

Magazynowanie	Chronić przed zamarzaniem

# KONTROLA NARAŻENIA i SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Granice narażenia	NDS	98 mg/m3 ( butyloglikol), 10 mg/m3  (glikol dietylenowy – aerozol)

NDSCh	200 mg/m3 ( butyloglikol)

Rozp. MPiPS z dn.29.11.2002 (Dz.U.02-217-1833)

Ochrony osobiste	Przestrzegać ogólnych zasad higieny. Nie jeść , nie pić w trakcie pracy. Każdorazowo po pracy myć ręce, nie pozostawać w zanieczyszczonej odzieży.

# 9.   WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Postać	ciecz

Barwa	zgodna z wzornikiem kolorów

Zapach	charakterystyczny

Temperatura wrzenia	ok. 100 C

Gęstość w 20 C	ok. 1,2 g/cm3

Rozpuszczalność w wodzie	rozcieńczalna w każdej proporcji

pH					8 – 9

Lepkość 	16 - 30 s wg. kubka z dnem stożkowym o średnicy otworu wypływowego

4 mm, w  20 C

# 10.   STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać	Przechowywać w temperaturze powyżej 0o C w szczelnie zamkniętych opakowaniach, nie dopuszczać do zamarzania .

Niebezpieczne produkty rozkładu	W trakcie spalania z pozostałości po odparowaniu wody wydziela  się dwutlenek węgla, tlenek węgla i tlenki azotu.

# INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

dla preparatu nie określono

Skóra

Oczy

Inhalacja

# 12.	INFORMACJE  EKOLOGICZNE

dla preparatu nie określono

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (średnie w roku)

Dawki i stężenia toksyczne dla wodnych organizmów zwierzęcych

# 13.	postĘpowanie z odpadami

Produkt	Nie wylewać do kanalizacji. Odpadowy produkt może być unieszkodliwiany przez kontrolowane spalanie, po zmieszaniu z innym materiałem o większej wartości opałowej lub poddany innemu procesowi unieszkodliwiania.

Usuwanie opakowań	Metalowe opakowania po całkowitym opróżnieniu i wyschnięciu można przekazać na złom. Opakowania z tworzyw sztucznych po całkowitym opróżnieniu i wyschnięciu można przekazać do odzysku.

# 14.	INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja RID/ADR	wyrób nie klasyfikowany

Numer ONZ (UN)	preparat nie posiada nr ONZ z uwagi na to, że nie jest klasyfikowany jako

niebezpieczny

# 15.	INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Obowiązujące przepisy	ustawa z 11.01.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych

Zawiera substancje czynne	2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (N-OIT), 3-jodo-2-propynylo-N-butylokarbaminian (IPBC)

Zwroty ryzyka narażenia R 	R43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

Symbol	Xi – preparat drażniący

Zwroty bezpiecznych warunków stosowania  S

S2	- chronić przed dziećmi

S46	- w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady  lekarza – pokaż

opakowanie lub etykietę

S24	- unikać zanieczyszczenia skóry

S37	- nosić odpowiednie rękawice ochronne

Kod odpadu 	08 01 12	– w przypadku zagospodarowania odpadów powstałych w produkcji wyrobu.

15 02 03 	– w przypadku zagospodarowania sorbentów stosowanych do likwidacji wycieków.

16 03 06	– w przypadku zagospodarowania wyrobu nie odpowiadającego wymaganiom (np. przeterminowanego).

15 01 02	– w przypadku zagospodarowania opakowań z tworzyw sztucznych po wyrobie.

16 81 02	– w przypadku zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wypadku drogowego.

# 16.	INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Użytkownik powinien upewnić się czy te informacje są odpowiednie i kompletne w zakresie użycia tego produktu.

Dane źródłowe:

- Załącznik do rozp.MZ z dn.3 lipca 2002 - wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem.

- Rozp. MPiPS z dn.29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy. (DzU 02-217-1833).

- Rozp. MŚ z dn.6 czerwca 2002 w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (DzU 02-87-796 i DzU 03-1-12).

- Umowa europejska ADR.

- Dane zawarte w kartach charakterystyki substancji i preparatów wchodzących w skład preparatu

7.	Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001.

8.	Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001.

9.	Rozporządzenie MŚ z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów.

Wprowadzone zmiany:	Wprowadzono aktualny wzór karty w związku z wejściem nowej ustawy.

Zmieniono opisy i uaktualniono dane w związku z wejściem nowych przepisów.