# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia: 04.03

| - Dystrybutor: | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |
| --- | --- |
| - Adres: | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |
| - Telefon:: | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |
| - Nr NIP: | - 739-31-35-403 |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |
| - Nazwa substancji chemicznej: DENATURAT - Zastosowanie: rozcieńczalnik. |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH |  |
| - Nazwa chemiczna: alkohol etylowy porektyfikacyjny skażony – ok. 90% - Numer CAS: 64-17-5 - Numer WE : 200-578-6 - Numer Indeksowy: 603-002-00-5 - Klasyfikacja produktu: wysoce łatwopalny F, R11 |  |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |
| - Wysoce łatwopalna ciecz. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej; w przypadku duszności podawać tlen. - Spożycie: natychmiast wypłukać usta, wypić dużą ilość wody i sprowokować wymioty. Nie podawać mleka, węgla aktywnego, środków wymiotnych. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody ( z mydłem jeśli nie ma oparzeń). - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską. |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: środki pianotwórcze, proszki gaśnicze, rozproszone prądy wodne, dwutlenek węgla. - Nieodpowiednie środki gaśnicze: zwarty, silny strumień wody. - Inne informacje: produkty niecałkowitego spalania mogą zawierać tlenek węgla. Pojemniki chłodzić rozpylając na nie wodę z bezpiecznej odległości, usunąć z obszaru zagrożenia. |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu); pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; zabezpieczyć studzienki ściekowe; o ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić). W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu awaryjnym; przy dużych wyciekach teren obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym (np. piasek, ziemia), zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą. - Środki ochrony osobistej: odzież ochronna, aparat izolujący drogi oddechowe, rękawice ochronne, okulary. |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać otwartego ognia, narzędzi iskrzących, odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, nie palić. Chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania ognia i narzędzi iskrzących. |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - Alkohol etylowy: - NDS: 1900 mg/m3 - NDSCh: - - NDSP: - |  |
| - Zalecenia w zakresie środków technicznych: wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice ochronne powlekane - Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |
| Postać fizyczna: ciecz Barwa: fioletowa Zapach: charakterystyczny Temperatura wrzenia: 78°C Temperatura topnienia: -114C Temperatura zapłonu: 21°C Temperatura samozapłonu: 425° C Granice wybuchowości: 3,5 - 15 % obj. Gęstość w temp. 20 C: 0,84-88g/cm³ Rozpuszczalność w wodzie: - nieograniczona Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: - większość rozpuszczalników organicznych |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |
| W normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny i nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.. Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Unikać kontaktu substancji z: silnymi utleniaczami. Niebezpieczne produkty rozkładu: dwutlenek węgla i woda, przy niepełnym spalaniu – tlenek węgla. |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |
| - Drogi narażenia: drogi oddechowe, przewód pokarmowy. |  |
| - Oddziaływanie na człowieka: bóle i zawroty głowy, pieczenie oczu, podrażnienie oskrzeli, duszność, mdłości, wymioty, zaburzenia koordynacji ruchowej, senność, omdlenia, uszkodzenie wątroby |  |
| - Próg wyczuwalności zapachu: alkohol etylowy 84 ppm - Wskaźnik oceny dla ostrej toksyczności: wobec ssaków 1,0 - wobec ryb 2,0 - wobec bakterii 2,2. |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |
| - Nie dopuścić do przedostania się substancji do ziemi i wód. W przypadku zagrożenia ostrzec odbiorców wody. W przypadku wycieku większych ilości zdjąć wierzchnią warstwę ziemi. |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |
| - Odpadów nie należy składować razem z odpadami komunalnymi, nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. - Metoda unieszkodliwiania: niszczyć przez spalanie w specjalnie do tego przygotowanych urządzeniach, |  |
| - odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów. |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |
| Preparat podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Nazwa przewozowa: Dodatki do farb: rozcieńczalniki. Numer rozpoznawczy materiału: UN 1263 Klasa / kod klasyfikacyjny: 3/F1 Grupa pakowania: II Oznakowanie opakowań: napis „UN 1263”, nalepka ostrzegawcza nr 3 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - wysoce łatwopalny - Zawiera: alkohol etylowy. - Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R): - - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(2) – chronić przed dziećmi - S7/9 – przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w pomieszczeniu dobrze wentylowanym - S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu - S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. |  |
| - .Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) - 16. INNE INFORMACJE |  |
| - Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w punkcie 2: - R11 – substancja/preparat wysoce łatwopalna |  |
| Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie karty charakterystyki producenta. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |