AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:02.01r.

- Data aktualizacji: 06.03r.

| - Dystrybutor: |  |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |
| - Telefon:: |  |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: KLEJ POLIMER - Zastosowanie: do klejenia szkła, drewna, tworzyw sztucznych. |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH - Roztwór poli(octanu winylu) w metanolu (alkoholu metylowym). |  |  |  |  |  |
| - Składnik | - Nr CAS | - Nr WE |  | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |
| - Poli(octan winylu) zawartość: 40-45% | - 9003-20-7 | - - |  | - - | - - |
| - Metanol - zawartość: 55-60 % | - 67-56-1 | - 200-659-6 |  | - 603-001-00-X | - Wysoce łatwopalny F; R11 - Toksyczny T; R23/24/25, R39/23/24/25 |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, toksyczny T, R39/23/24/25. - Zagrożenie pożarowe: preparat wysoce łatwopalny, pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. - Zagrożenie dla zdrowia: - wdychanie – w wysokich stężeniach pary zawartego w produkcie metanolu działają toksycznie. Metanol działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy; - kontakt ze skórą – zaczerwienienie, podrażnienie skóry; - kontakt z oczami – ból i łzawienie oczu, podrażnienie spojówek; - spożycie – zawarty w produkcie metanol jest substancją toksyczną po podaniu drogą pokarmową (po kilku do kilkunastu godzinach metabolity metanolu wywołują kwasicą metaboliczną). Następuje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzenie nerwu wzrokowego, zaburzenia krążenia, zapaść, możliwość obrzęku płuc. |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, wezwać pomoc medyczną, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. - Spożycie: natychmiast po spożyciu podać do wypicia alkohol etylowy (wódkę 40%) w ilości 100 ml. W każdym przypadku wypicia metanolu konieczny transport karetką pogotowia ratunkowego do szpitala! - Kontakt ze skórą: wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia, zdjąć skażoną odzież i buty, skórę obmyć dużą ilością wody, najlepiej bieżącej. W razie wystąpienia zmian skórnych wezwać pomoc medyczną. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach dużą ilością chłodnej, bieżącej wody przez co najmniej 15 minut. Jeżeli możliwe, usunąć szkła kontaktowe (o ile nie przywarły do oka). Zapewnić pomoc okulistyczną. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską. |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o niebezpieczeństwie i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w likwidowaniu zagrożenia. Wezwać Straż Pożarną i Policję. - Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla (gaśnice śniegowe), proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. - Szczególne zagrożenia: Obszar zagrożony wybuchem. Pary metanolu są toksyczne. - Specjalne wyposażenie dla ochrony strażaków: odzież ochronna gazoszczelna, aparat izolujący drogi oddechowe. |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o niebezpieczeństwie i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w likwidowaniu zagrożenia. Wezwać Straż Pożarną i Policję. - UWAGA: obszar zagrożony wybuchem, pary metanolu są toksyczne.. - Usunąć źródła zapłonu – nie palić, nie używać otwartego ognia, nie używać narzędzi iskrzących (preparat wysoce łatwopalny, pary tworzą mieszaniny wybuchowe) - Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem. - Zabezpieczyć studzienki ściekowe. - O ile to jest możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym). Przy dużych wyciekach miejcse gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować, małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika. - Stosować odzież ochronną, aparat izolujący drogi oddechowe. |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z preparatem: przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz instrukcji stanowiskowych w miejscu pracy. - Podczas stosowania produktu - nie pić, nie jeść. - Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem. - Unikać zanieczyszczenia skóry. - Nosić odpowiednią odzież roboczą. - Zastosować środki ostrożności – uwaga na wyładowania elektrostatyczne. - Stosować prawidłową wentylację miejsca pracy. - Magazynowanie: magazyn z wentylacją mechaniczną, instalacją elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym; nienasiąkliwą, szczelną i gładką podłogą; łatwo zmywalnymi ścianami, bez ogrzewania. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia – nie palić tytoniu. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pozycji stojącej zamknięciami do góry, w pomieszczeniach wentylowanych, w temperaturze poniżej 30 0C. - Substancje niebezpiecznie reagujące: utleniacze. |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP[mg/m3] - Metanol (CAS: 67-56-1) 100 300 nie ustalono - Octan winylu(CAS: 108-05-4) 10 30 nie ustalono |  |  |  |  |  |
| - Metody oceny narażenia: - PN-81/Z-04028.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu metylowego. Oznaczanie alkoholu metylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. - PN-87/Z-04178.02 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości octanu winylu. Oznaczanie octanu winylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. |  |  |  |  |  |
| - Sprzęt ochrony osobistej: - Doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stopnia zagrożenia występującego na danym stanowisku pracy i czynności wykonywanych przez pracownika. |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |
| Postać fizyczna: lepka, syropowata ciecz Barwa: bezbarwna Zapach: aromatyczny Temperatura wrzenia (metanol): 64,7°C Temperatura topnienia: brak danych Temperatura zapłonu: 15°C Temperatura samozapłonu: 500° C Dolna granica wybuchowości (metanol): 5,5 % obj. Górna granica wybuchowości (metanol): 44 % obj. Prężność par (metanol): 128 hPa w 200C Gęstość par względem powietrza (metanol): 1,11 Gęstość w temp. 20 C: 1,053 g/cm³ Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: - w wodzie nierozpuszczalny - łatwo rozcieńczalny alkoholem etylowym, eterem etylowym |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |
| Niebezpieczne reakcje: zawarty w produkcie metanol gwałtownie reaguje z silnymi utleniaczami, z chlorkiem cyjanuru, diwodorkiem berylu, chloroformem z sodem, chloroformem z wodorotlenkiem sodu lub potasu, bromem, kwasem azotowym, nadtlenkiem wodoru, tritlenkiem chromu, kwasem nadchlorowym, nadchloranem ołowiu, podchlorynem sodu, tritlenkiem fosforu z dimetyloformamidem. Warunki, których należy unikać: otwarty ogień, źródła zapłonu. |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| - Toksyczność ostra: - wdychanie: ból i zawroty głowy; w wysokich stężeniach pary zawartego w produkcie metanolu działają toksycznie, mogą spowodować podrażnienie błon śluzowych; stężenie toksyczne metanolu wynosi powyżej 10000 mg/m3 - kontakt ze skórą: może spowodować podrażnienie i zaczerwienienie skóry - kontakt z oczami: może spowodować ból i łzawienie oczu, podrażnienie spojówek - spożycie: ból brzucha, wymioty, osłabienie, może nastąpić utrata przytomności. Zawarty w produkcie metanol jest substancją toksyczną po podaniu drogą pokarmową w wyniku działania metabolitów po okresie bezobjawowym trwającym kilka godzin. Wypicie metanolu powoduje objawy początkowe jak w upojeniu alkoholowym. Następnie po kilku do kilkunastu godzinach metabolity metanolu wywołują kwasicę metaboliczną, której towarzyszą: uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (utrata przytomności, drgawki, obrzęk mózgu), uszkodzenie nerwu wzrokowego – zaburzenia widzenia do całkowitej utraty wzroku (może wystąpić po wypiciu 10 ml metanolu), zaburzenia krążenia (przyspieszenie akcji serca, arytmia, wzrost a następnie spadek ciśnienia tętniczego, zapaść, możliwość obrzęku płuc). |  |  |  |  |  |
| - Toksyczność długotrwała: może wystąpić uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, nerek i serca. Długotrwały kontakt może być przyczyną zapalenia skóry. |  |  |  |  |  |
| - Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne: - Metanol: LD50 doustne dla szczura 5628 mg/kg - LC50 szczur inhalacja 85120 mg/m3/4h - LD50 królik skóra 15800 mg/kg - LDL0 człowiek doustnie 143 mg/kg - Inne informacje: próg wyczuwalności zapachu metanolu – około 2600-11700 mg.m3 |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| Oddziaływanie preparatu Metanol: stężenie progowe zakłócające fermentację metanową: 800 mg/dm3 Stężenie zakłócające procesy biologicznego oczyszczania: 200 mg/dm3 |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |
| - Odpady produktu powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być unieszkodliwiane (poddane procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych; składowane). - Składować należy wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób jest niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. - Odzysk i unieszkodliwienie odpadów może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym w instalacjach lub urządzeniach spełniających odpowiednie wymagania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |
| Preparat podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Nazwa przewozowa: materiał ciekły, zapalny, trujący, i.n.o ( roztwór poli(octanu winylu) w metanolu. Numer rozpoznawczy materiału: UN 1992 Klasa / kod klasyfikacyjny: 3/FT1 Grupa pakowania: II Oznakowanie opakowań: napis „UN 1992”, nalepki ostrzegawcze nr 3 i nr 6.1 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 336 |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, toksyczny T, R39/23/24/25. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - wysoce łatwopalny toksyczny - Zawiera: alkohol metylowy. - Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R): - R39/23/24/25 – działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia człowieka - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(1/2) – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi - S7 – przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty - S16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu - S36/37 – nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne - S45 –w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. |  |  |  |  |  |
| - .Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie karty charakterystyki producenta. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |  |

AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:02.01r.

- Data aktualizacji: 06.03r.

| - Producent: |  |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |  |  |
| - Telefon:: |  |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: KLEJ BUTAPREN A - Zastosowanie: do klejenia skóry, gumy, korka. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH - Roztwór kauczuku polichloroprenowego, żywicy alkifenolowej i wypełniacza w mieszaninie rozpuszczalników organicznych. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Składnik stwarzające zagrożenie | - Nr CAS | - Nr WE |  | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |  |  |
| - Aceton | - 67-54-1 | - 200-662-2 |  | - 606-001-00-8 | - Wysoce łatwopalny F; R11 - Drażniący Xi R36; - R66-67 |  |  |
| - Toluen | - 108-88-3 | - 203-625-9 |  | - 601-021-00-3 | - Wysoce łatwopalny F;R11 - Szkodliwy Xn; R20 |  |  |
| - Destylaty(ropa naftowa),węglowodory C7-C9,bogate w C8, hydroodsiarczone, odaromatyzowane; Niskowrząca benzyna niespecyfikowana | - 101316-56-7 | - 309-862-5 |  | - 649-394-00-1 | - Wysoce łatwopalny F; R11 - Szkodliwy Xn; R65 - R67 - Drażniący Xi; R38 - Niebezpieczny dla środowiska N; R50/53 |  |  |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11; szkodliwy Xn, R20, R65; R67; drażniący Xi, R36/38; niebezpieczny dla środowiska N, R50/53. - Zagrożenie pożarowe: produkt wysoce łatwopalny. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. - Zagrożenie dla zdrowia: produkt szkodliwy dla zdrowia w przypadku narażenia drogą oddechową, działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia; drażniący, działa drażniąco na oczy i skórę; pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Zagrożenie dla środowiska: produkt niebezpieczny dla środowiska. Nie rozpuszcza się w wodzie. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, chroni przed utratą ciepła, zapewnić spokój; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć protezy i inne ciała obce z jamy ustnej; w przypadku duszności podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.. - Spożycie: natychmiast po połknięciu podać do wypicia 200 ml płynnej parafiny. Nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. W przypadku wystąpienia samoistnych wymiotów nie dopuścić do przenikania benzyny zawartej w wymiocinach do dróg oddechowych. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. - Produkty spalania: tlenki węgla, woda. - Gaszenie pożaru: małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody. - Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. - Inne informacje: produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - UWAGA – obszar zagrożony wybuchem. Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu); pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją, unikać wdychania par, zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku - teren obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać otwartego ognia, narzędzi iskrzących, odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, nie palić. Chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania ognia i narzędzi iskrzących. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP[mg/m3] - Toluen 100 350 nie ustalono - Benzyna ekstrakcyjna 500 1500 nie ustalono - Aceton 600 1800 nie ustalono |  |  |  |  |  |  |  |
| - Metody oceny narażenia: - PN-78/Z-04115.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. - PN-67/Z-04090 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu. - PN-81/Z-04134.01 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie sumy par benzyny do ekstrakcji, benzyny do lakierów i nafty na stanowiskach pracy metodą wagową. - PN-81/Z-04134.02 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. - PN-69/Z-04048 Oznaczanie zawartości par acetonu - PN-79/Z-04057.01 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości acetonu. Oznaczanie acetonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zalecenia w zakresie środków technicznych: wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice ochronne powlekane - Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postać fizyczna: ciecz - Barwa: od szarej do czerwonej - Zapach: charakterystyczny Temperatura wrzenia najbardziej lotnego składnika: 56,2°C - Temperatura topnienia: brak danych - Prężność par : pary cięższe od powietrza - Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: - nie rozpuszcza się w wodzie - rozpuszcza się w toluenie Gęstość w temp. 20C: ok. 0,83-0,85 g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilność: w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia ostrego: podrażnienie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych, zaczerwienienie spojówek i błon śluzowych jamy ustnej, kaszel, bóle i zawroty głowy, stany podniecenia, a następnie zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, utrata przytomności, zaburzenia oddychania, śpiączka toksyczna, zaburzenia pamięci, niewyraźne widzenie, duszności, toksyczne odoskrzelowe zapalenie płuc, nudności, wymioty, przejściowe objawy uszkodzenia wątroby, ryzyko zachłystowego zapalenia płuc, krwawe wylewy w płucach, wysięki opłucnowe; mogą wystąpić zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć. W następstwie zatrucia może dojść do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i przemijającego uszkodzenia narządów miąższowych. - Pary i ciecz powodują podrażnienie oczu i skóry. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia przewlekłego: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego w obrębie nerwów obwodowych, zaburzenia emocjonalne, koordynacji; może wystąpić uszkodzenie wątroby, stany zapalne skóry objawiające się jej wysuszeniem, zaczerwienieniem, pękaniem, przewlekłe zapalenia spojówek, zaburzenia węchu. |  |  |  |  |  |  |  |
| - LD50 doustne dla szczura [mg/kg] - Toluen 5000 - Benzyna ekstrakcyjna - brak danych - Aceton 7400 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produkt nie rozpuszcza się w wodzie. Jest bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. - Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych: # Toluen - Graniczne stężenia toksyczne dla: - - skorupiaków – Dalphia magna (LC0) 260 mg/l - - bakterii – Pseudomonas putida 29 mg/l - - glonów – Scenedesmus quadricauda >400 mg/l - - pierwotniaków – Entosiphon sulcatum 456 mg/l - Toksyczność ostra dla: - ryb – Leuciscus idus melanotus (LC50/48h) 70 mg/l - skorupiaków – Dalphia magna (EC50/48h) 313 mg/l # Aceton Toksyczność dla: - ryb – Lidus (LC50) 7505 mg/l - skorupiaków – Dalphia magna (LC50/48h) 12100 mg/l |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach - Postępowanie z produktem: nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Zalecana metoda unieszkodliwiania: kontrolowane spalanie. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z opakowaniami: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparat podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Nazwa przewozowa: kleje Numer rozpoznawczy materiału: UN 1133 Klasa / kod klasyfikacyjny: 3/F1 Grupa pakowania: II Oznakowanie opakowań: napis „UN 1133”, nalepka ostrzegawcza nr 3 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11; szkodliwy Xn, R20, R65; drażniący Xi, R36/38; niebezpieczny dla środowiska N, R50/53. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - wysoce łatwopalny szkodliwy niebezpieczny dla środowiska - Zawiera: toluen, aceton, niskowrzącą benzynę - niespecyfikowaną. - Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia (R): R20 – działa szkodliwe przez drogi oddechowe R36/38 – działa drażniąco na oczy i skórę R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy - R50/53 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(2) – chronić przed dziećmi - S16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu - S25 – unikać zanieczyszczenia oczu S29 – nie wprowadzać do kanalizacji S33 – zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w punkcie 2: - R11 – substancja/preparat wysoce łatwopalna - R20 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe - R36 – działa drażniąco na oczy - R38 - działa drażniąco na skórę - R50/53 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - R65 - działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R66 – powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry - R67 - pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy |  |  |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |  |  |  |

AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:02.01r.

- Data aktualizacji: 06.03r.

| - Producent: |  |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |  |  |
| - Telefon:: |  |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: KLEJ DORATERM - Zastosowanie: do klejenia gumy i skóry. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH - Roztwór kauczuku polichloroprenowego, żywicy alkifenolowej i wypełniacza w mieszaninie rozpuszczalników organicznych. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Składnik stwarzające zagrożenie | - Nr CAS | - Nr WE |  | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |  |  |
| - Aceton | - 67-54-1 | - 200-662-2 |  | - 606-001-00-8 | - Wysoce łatwopalny F; R11 - Drażniący Xi R36; - R66-67 |  |  |
| - Toluen | - 108-88-3 | - 203-625-9 |  | - 601-021-00-3 | - Wysoce łatwopalny F;R11 - Szkodliwy Xn; R20 |  |  |
| - Destylaty(ropa naftowa),węglowodory C7-C9,bogate w C8, hydroodsiarczone, odaromatyzowane; Niskowrząca benzyna niespecyfikowana | - 101316-56-7 | - 309-862-5 |  | - 649-394-00-1 | - Wysoce łatwopalny F; R11 - Szkodliwy Xn; R65 - R67 - Drażniący Xi; R38 - Niebezpieczny dla środowiska N; R50/53 |  |  |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11; szkodliwy Xn, R20, R65; R67; drażniący Xi, R36/38; niebezpieczny dla środowiska N, R50/53. - Zagrożenie pożarowe: produkt wysoce łatwopalny. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. - Zagrożenie dla zdrowia: produkt szkodliwy dla zdrowia w przypadku narażenia drogą oddechową, działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia; drażniący, działa drażniąco na oczy i skórę; pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Zagrożenie dla środowiska: produkt niebezpieczny dla środowiska. Nie rozpuszcza się w wodzie. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, chroni przed utratą ciepła, zapewnić spokój; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć protezy i inne ciała obce z jamy ustnej; w przypadku duszności podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.. - Spożycie: natychmiast po połknięciu podać do wypicia 200 ml płynnej parafiny. Nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. W przypadku wystąpienia samoistnych wymiotów nie dopuścić do przenikania benzyny zawartej w wymiocinach do dróg oddechowych. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. - Produkty spalania: tlenki węgla, woda. - Gaszenie pożaru: małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody. - Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. - Inne informacje: produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - UWAGA – obszar zagrożony wybuchem. Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu); pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją, unikać wdychania par, zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku - teren obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać otwartego ognia, narzędzi iskrzących, odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, nie palić. Chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania ognia i narzędzi iskrzących. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP[mg/m3] - Toluen 100 350 nie ustalono - Benzyna ekstrakcyjna 500 1500 nie ustalono - Aceton 600 1800 nie ustalono |  |  |  |  |  |  |  |
| - Metody oceny narażenia: - PN-78/Z-04115.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. - PN-67/Z-04090 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu. - PN-81/Z-04134.01 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie sumy par benzyny do ekstrakcji, benzyny do lakierów i nafty na stanowiskach pracy metodą wagową. - PN-81/Z-04134.02 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. - PN-69/Z-04048 Oznaczanie zawartości par acetonu - PN-79/Z-04057.01 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości acetonu. Oznaczanie acetonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zalecenia w zakresie środków technicznych: wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice ochronne powlekane - Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postać fizyczna: ciecz - Barwa: od szarej do czerwonej - Zapach: charakterystyczny Temperatura wrzenia najbardziej lotnego składnika: 56,2°C - Temperatura topnienia: brak danych - Prężność par : pary cięższe od powietrza - Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: - nie rozpuszcza się w wodzie - rozpuszcza się w toluenie Gęstość w temp. 20C: ok. 0,83-0,85 g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilność: w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia ostrego: podrażnienie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych, zaczerwienienie spojówek i błon śluzowych jamy ustnej, kaszel, bóle i zawroty głowy, stany podniecenia, a następnie zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, utrata przytomności, zaburzenia oddychania, śpiączka toksyczna, zaburzenia pamięci, niewyraźne widzenie, duszności, toksyczne odoskrzelowe zapalenie płuc, nudności, wymioty, przejściowe objawy uszkodzenia wątroby, ryzyko zachłystowego zapalenia płuc, krwawe wylewy w płucach, wysięki opłucnowe; mogą wystąpić zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć. W następstwie zatrucia może dojść do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i przemijającego uszkodzenia narządów miąższowych. - Pary i ciecz powodują podrażnienie oczu i skóry. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia przewlekłego: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego w obrębie nerwów obwodowych, zaburzenia emocjonalne, koordynacji; może wystąpić uszkodzenie wątroby, stany zapalne skóry objawiające się jej wysuszeniem, zaczerwienieniem, pękaniem, przewlekłe zapalenia spojówek, zaburzenia węchu. |  |  |  |  |  |  |  |
| - LD50 doustne dla szczura [mg/kg] - Toluen 5000 - Benzyna ekstrakcyjna - brak danych - Aceton 7400 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produkt nie rozpuszcza się w wodzie. Jest bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. - Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych: # Toluen - Graniczne stężenia toksyczne dla: - - skorupiaków – Dalphia magna (LC0) 260 mg/l - - bakterii – Pseudomonas putida 29 mg/l - - glonów – Scenedesmus quadricauda >400 mg/l - - pierwotniaków – Entosiphon sulcatum 456 mg/l - Toksyczność ostra dla: - ryb – Leuciscus idus melanotus (LC50/48h) 70 mg/l - skorupiaków – Dalphia magna (EC50/48h) 313 mg/l # Aceton Toksyczność dla: - ryb – Lidus (LC50) 7505 mg/l - skorupiaków – Dalphia magna (LC50/48h) 12100 mg/l |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach - Postępowanie z produktem: nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Zalecana metoda unieszkodliwiania: kontrolowane spalanie. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z opakowaniami: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparat podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Nazwa przewozowa: kleje Numer rozpoznawczy materiału: UN 1133 Klasa / kod klasyfikacyjny: 3/F1 Grupa pakowania: II Oznakowanie opakowań: napis „UN 1133”, nalepka ostrzegawcza nr 3 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11; szkodliwy Xn, R20, R65; drażniący Xi, R36/38; niebezpieczny dla środowiska N, R50/53. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - wysoce łatwopalny szkodliwy niebezpieczny dla środowiska - Zawiera: toluen, aceton, niskowrzącą benzynę - niespecyfikowaną. - Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia (R): R20 – działa szkodliwe przez drogi oddechowe R36/38 – działa drażniąco na oczy i skórę R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy - R50/53 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(2) – chronić przed dziećmi - S16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu - S25 – unikać zanieczyszczenia oczu S29 – nie wprowadzać do kanalizacji S33 – zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w punkcie 2: - R11 – substancja/preparat wysoce łatwopalna - R20 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe - R36 – działa drażniąco na oczy - R38 - działa drażniąco na skórę - R50/53 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - R65 - działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R66 – powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry - R67 - pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy |  |  |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |  |  |  |

AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:02.01r.

- Data aktualizacji: 06.03r.

| - Producent: |  |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |  |  |
| - Telefon:: |  |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: KLEJ RAZ-DWA-TRZY - Zastosowanie: do klejenia parkietu |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH - Roztwór naturalnej żywicy, kopolimeru butadienowo-styrenowego, wypełniacza mineralnego w mieszaninie rozpuszczalników organicznych. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Składnik stwarzające zagrożenie | - Nr CAS | - Nr WE |  | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |  |  |
| - Kalafonia | - 8050-09-7 | - 232-475-7 |  | - 650-015-00-7 | - Drażniąca Xi;R43 |  |  |
| - Toluen - Zaw, <5% | - 108-88-3 | - 203-625-9 |  | - 601-021-00-3 | - Wysoce łatwopalny F;R11 - Szkodliwy Xn; R20 |  |  |
| - Destylaty bogate w węglowodory C6 (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna -niespecyfikowana | - 93165-19-6 | - 296-903-4 |  | - 649-388-00-9 | - Wysoce łatwopalny F; R11 Szkodliwy Xn; R65 - R67 - Drażniący Xi; R38 - Niebezpieczny dla środowiska N; R50/53 |  |  |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11; szkodliwy Xn, R65; R67; drażniący Xi, R38, R43; niebezpieczny dla środowiska N, R51/53. - Zagrożenie pożarowe: produkt wysoce łatwopalny. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. - Zagrożenie dla zdrowia: produkt działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia; drażniący, działa drażniąco na skórę; może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą, pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Zagrożenie dla środowiska: produkt niebezpieczny dla środowiska. Nie rozpuszcza się w wodzie. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, chroni przed utratą ciepła, zapewnić spokój; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć protezy i inne ciała obce z jamy ustnej; w przypadku duszności podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.. - Spożycie: natychmiast po połknięciu podać do wypicia 200 ml płynnej parafiny. Nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. W przypadku wystąpienia samoistnych wymiotów nie dopuścić do przenikania benzyny zawartej w wymiocinach do dróg oddechowych. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. - Produkty spalania: tlenki węgla, woda. - Gaszenie pożaru: małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody. - Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. - Inne informacje: produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - UWAGA – obszar zagrożony wybuchem. Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu); pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją, unikać wdychania par, zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku - teren obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać otwartego ognia, narzędzi iskrzących, odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, nie palić. Chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania ognia i narzędzi iskrzących. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP[mg/m3] - Toluen 100 350 nie ustalono - Kalafonia brak danych |  |  |  |  |  |  |  |
| - n-Heksan 100 400 nie ustalono - Heksanu izomery 400 3200 nie ustalono - Metody oceny narażenia: - PN-78/Z-04115.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. - PN-67/Z-04090 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu. - PN-84/Z-04136.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zalecenia w zakresie środków technicznych: wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice ochronne powlekane - Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postać fizyczna: ciecz - Barwa: beżowa - Zapach: charakterystyczny - Temperatura początku wrzenia: nie niższa niż 600C - Temperatura zapłonu: ok. - 280C - Temperatura samozapłonu: ok. 3300C - Temperatura krzepnięcia: -950C - Prężność par : pary cięższe od powietrza - Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: - nie rozpuszcza się w wodzie - - - miesza się z węglowodorami, alkoholami, eterami, dwusiarczkiem węgla, chloroformem, czterochlorkiem węgla - Gęstość w temp. 20C: ok. 0,665 – 0,700 g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilność: w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia ostrego: podrażnienie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych, zaczerwienienie spojówek i błon śluzowych jamy ustnej, kaszel, bóle i zawroty głowy, niekiedy stany upojenia, zapach benzyny w wydychanym powietrzu, ospałość, śpiączka toksyczna, zaburzenia pamięci, niewyraźne widzenie, nerwowość i rozdrażnienie, duszności, toksyczne odoskrzelowe zapalenie płuc, nudności, wymioty, w zatruciu przy wysokich stężeniach par benzyny może nastąpić nagła utrata świadomości, drgawki, porażenie ośrodka oddechowego będące przyczyną śmierci, przejściowe objawy uszkodzenia wątroby, ryzyko zachłystowego zapalenia płuc, krwawe wylewy w płucach, wysięki opłucnowe; obniża kurczliwość mięśni szkieletowych i zwalnia ruchy mięśni gładkich. - Pary i ciecz powodują podrażnienie skóry. Wdychanie par oraz kontakt z cieczą może powodować uczulenie. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia przewlekłego: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego w obrębie nerwów obwodowych, utrzymujące się po przerwaniu narażenia; przewlekłe zapalenia spojówek, zaburzenia węchu. |  |  |  |  |  |  |  |
| - LD50 doustne dla szczura [mg/kg] - Toluen 5000 - n-Heksan 28710 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produkt nie rozpuszcza się w wodzie. Jest toksyczny dla organizmów wodnych, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. - Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych: # Toluen - Graniczne stężenia toksyczne dla: - - skorupiaków – Dalphia magna (LC0) 260 mg/l - - bakterii – Pseudomonas putida 29 mg/l - - glonów – Scenedesmus quadricauda >400 mg/l - - pierwotniaków – Entosiphon sulcatum 456 mg/l - Toksyczność ostra dla: - ryb – Leuciscus idus melanotus (LC50/48h) 70 mg/l - skorupiaków – Dalphia magna (EC50/48h) 313 mg/l |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach - Postępowanie z produktem: nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Zalecana metoda unieszkodliwiania: kontrolowane spalanie. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z opakowaniami: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparat podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Nazwa przewozowa: kleje Numer rozpoznawczy materiału: UN 1133 Klasa / kod klasyfikacyjny: 3/F1 Grupa pakowania: II Oznakowanie opakowań: napis „UN 1133”, nalepka ostrzegawcza nr 3 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11; szkodliwy Xn, R65; drażniący Xi, R38, R43; niebezpieczny dla środowiska N, R51/53. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - wysoce łatwopalny szkodliwy niebezpieczny dla środowiska - Zawiera: kalafonię, niskowrzącą benzynę - niespecyfikowaną. - Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia (R): R38 – działa drażniąco na skórę R43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy - R51/53 – działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(2) – chronić przed dziećmi - S16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu - S24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu S29 – nie wprowadzać do kanalizacji S37 – nosić odpowiednie rękawice ochronne S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w punkcie 2: - R11 – substancja/preparat wysoce łatwopalna - R20 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe - R38 - działa drażniąco na skórę - R43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą - R50/53 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - R65 - działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R67 - pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy |  |  |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |  |  |  |

AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:02.01r.

- Data aktualizacji: 06.03r.

| - Producent: |  |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |  |  |
| - Telefon:: |  |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: KLEJ KAUCZUKOWY DO PARKIETU - Zastosowanie: do klejenia parkietu |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH - Roztwór naturalnej żywicy, kopolimeru butadienowo-styrenowego, wypełniacza mineralnego w mieszaninie rozpuszczalników organicznych. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Składnik stwarzające zagrożenie | - Nr CAS | - Nr WE |  | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |  |  |
| - Kalafonia | - 8050-09-7 | - 232-475-7 |  | - 650-015-00-7 | - Drażniąca Xi;R43 |  |  |
| - Toluen - Zaw, <5% | - 108-88-3 | - 203-625-9 |  | - 601-021-00-3 | - Wysoce łatwopalny F;R11 - Szkodliwy Xn; R20 |  |  |
| - Destylaty bogate w węglowodory C6 (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna -niespecyfikowana | - 93165-19-6 | - 296-903-4 |  | - 649-388-00-9 | - Wysoce łatwopalny F; R11 Szkodliwy Xn; R65 - R67 - Drażniący Xi; R38 - Niebezpieczny dla środowiska N; R50/53 |  |  |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11; szkodliwy Xn, R65; R67; drażniący Xi, R38, R43; niebezpieczny dla środowiska N, R51/53. - Zagrożenie pożarowe: produkt wysoce łatwopalny. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. - Zagrożenie dla zdrowia: produkt działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia; drażniący, działa drażniąco na skórę; może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą, pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Zagrożenie dla środowiska: produkt niebezpieczny dla środowiska. Nie rozpuszcza się w wodzie. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, chroni przed utratą ciepła, zapewnić spokój; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć protezy i inne ciała obce z jamy ustnej; w przypadku duszności podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.. - Spożycie: natychmiast po połknięciu podać do wypicia 200 ml płynnej parafiny. Nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. W przypadku wystąpienia samoistnych wymiotów nie dopuścić do przenikania benzyny zawartej w wymiocinach do dróg oddechowych. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. - Produkty spalania: tlenki węgla, woda. - Gaszenie pożaru: małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody. - Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. - Inne informacje: produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - UWAGA – obszar zagrożony wybuchem. Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu); pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją, unikać wdychania par, zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku - teren obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać otwartego ognia, narzędzi iskrzących, odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, nie palić. Chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania ognia i narzędzi iskrzących. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP[mg/m3] - Toluen 100 350 nie ustalono - Kalafonia brak danych |  |  |  |  |  |  |  |
| - n-Heksan 100 400 nie ustalono - Heksanu izomery 400 3200 nie ustalono - Metody oceny narażenia: - PN-78/Z-04115.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. - PN-67/Z-04090 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu. - PN-84/Z-04136.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zalecenia w zakresie środków technicznych: wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice ochronne powlekane - Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postać fizyczna: ciecz - Barwa: beżowa - Zapach: charakterystyczny - Temperatura początku wrzenia: nie niższa niż 600C - Temperatura zapłonu: ok. - 280C - Temperatura samozapłonu: ok. 3300C - Temperatura krzepnięcia: -950C - Prężność par : pary cięższe od powietrza - Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: - nie rozpuszcza się w wodzie - - - miesza się z węglowodorami, alkoholami, eterami, dwusiarczkiem węgla, chloroformem, czterochlorkiem węgla - Gęstość w temp. 20C: ok. 0,665 – 0,700 g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilność: w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia ostrego: podrażnienie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych, zaczerwienienie spojówek i błon śluzowych jamy ustnej, kaszel, bóle i zawroty głowy, niekiedy stany upojenia, zapach benzyny w wydychanym powietrzu, ospałość, śpiączka toksyczna, zaburzenia pamięci, niewyraźne widzenie, nerwowość i rozdrażnienie, duszności, toksyczne odoskrzelowe zapalenie płuc, nudności, wymioty, w zatruciu przy wysokich stężeniach par benzyny może nastąpić nagła utrata świadomości, drgawki, porażenie ośrodka oddechowego będące przyczyną śmierci, przejściowe objawy uszkodzenia wątroby, ryzyko zachłystowego zapalenia płuc, krwawe wylewy w płucach, wysięki opłucnowe; obniża kurczliwość mięśni szkieletowych i zwalnia ruchy mięśni gładkich. - Pary i ciecz powodują podrażnienie skóry. Wdychanie par oraz kontakt z cieczą może powodować uczulenie. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia przewlekłego: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego w obrębie nerwów obwodowych, utrzymujące się po przerwaniu narażenia; przewlekłe zapalenia spojówek, zaburzenia węchu. |  |  |  |  |  |  |  |
| - LD50 doustne dla szczura [mg/kg] - Toluen 5000 - n-Heksan 28710 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produkt nie rozpuszcza się w wodzie. Jest toksyczny dla organizmów wodnych, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. - Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych: # Toluen - Graniczne stężenia toksyczne dla: - - skorupiaków – Dalphia magna (LC0) 260 mg/l - - bakterii – Pseudomonas putida 29 mg/l - - glonów – Scenedesmus quadricauda >400 mg/l - - pierwotniaków – Entosiphon sulcatum 456 mg/l - Toksyczność ostra dla: - ryb – Leuciscus idus melanotus (LC50/48h) 70 mg/l - skorupiaków – Dalphia magna (EC50/48h) 313 mg/l |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach - Postępowanie z produktem: nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Zalecana metoda unieszkodliwiania: kontrolowane spalanie. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z opakowaniami: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparat podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Nazwa przewozowa: kleje Numer rozpoznawczy materiału: UN 1133 Klasa / kod klasyfikacyjny: 3/F1 Grupa pakowania: II Oznakowanie opakowań: napis „UN 1133”, nalepka ostrzegawcza nr 3 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11; szkodliwy Xn, R65; drażniący Xi, R38, R43; niebezpieczny dla środowiska N, R51/53. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - wysoce łatwopalny szkodliwy niebezpieczny dla środowiska - Zawiera: kalafonię, niskowrzącą benzynę - niespecyfikowaną. - Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia (R): R38 – działa drażniąco na skórę R43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy - R51/53 – działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(2) – chronić przed dziećmi - S16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu - S24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu S29 – nie wprowadzać do kanalizacji S37 – nosić odpowiednie rękawice ochronne S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w punkcie 2: - R11 – substancja/preparat wysoce łatwopalna - R20 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe - R38 - działa drażniąco na skórę - R43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą - R50/53 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - R65 - działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R67 - pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy |  |  |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |  |  |  |

AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:02.01r.

- Data aktualizacji: 06.03r.

| - Dystrybutor: |  |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |  |  |
| - Telefon:: |  |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: KLEJ MOCZNIKOWY - Zastosowanie: do klejenia drewna |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH |  |  |  |  |  |  |  |
| - Składnik stwarzające zagrożenie | - Nr CAS | - Nr WE |  | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |  |  |
| - Mocznikowa żywica klejowa (zawiera wolny formaldehyd 2-4%) | - Formaldehyd 50-00-0 | - Formaldehyd 200-001-8 |  | - Formaldehyd - 605-001-00-5 | - Mocznikowa żywica klejowa: - Preparat szkodliwy Xn; R40-43 |  |  |
| - Utwardzacz - chlorek amonu | - 12125-02-9 | - 235-185-4 |  | - 017-014-00-8 | - Substancja szkodliwa Xn; R22 - Substancja drażniąca Xi; R36 |  |  |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: szkodliwy Xn, R22, R40-43; drażniący Xi, R36. - Zagrożenie pożarowe: produkt niepalny - Zagrożenie dla zdrowia: szkodliwe działanie formaldehydu; szkodliwy w przypadku spożycia, może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Utwardzacz działa szkodliwie na błony śluzowe nosa i skórę rąk, wykazuje działanie alergiczne przy długotrwałym kontakcie, szkodliwy w przypadku spożycia. Długotrwała styczność z utwardzaczem bez zabezpieczenia rąk może spowodować powstanie grudkowatych wykwitów na wewnętrznej stronie przedramion oraz na plecach. Zagrożenie dla środowiska: zanieczyszczenie środowiska w przypadku rozlania lub rozsypania. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, chroni przed utratą ciepła, zapewnić spokój; w przypadku duszności podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.. - Spożycie: natychmiast po połknięciu sprowokować wymioty. Podawać duże ilości wody do picia oraz węgiel aktywny. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wyrób niepalny. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zabezpieczyć studzienki ściekowe, unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją, o ile to możliwe zlikwidować wyciek /zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić uszkodzone opakowanie, umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym/, przy dużych wyciekach miejsce gromadzenia się cieczy obwałować. Zebraną ciecz odpompować, małe ilości rozlanej cieczy przesypać materiałem chłonnym np. piaskiem, trocinami i zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać dokładnie wodą. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie: żywica: unikać kontaktu ze skórą, nie wdychać oparów, zapewnić dostateczną wentylację w miejscu stosowania, środki ochrony osobistej – okulary ochronne i rękawice ochronne; utwardzacz: chronić przed zalaniem wodą oraz nadmierną wilgocią. - Magazynowanie: żywica: opakowanie powinno być szczelnie zamknięte i nie narażone na podgrzanie, temperatura przechowywania nie może być wyższa niż 25OCi nie niższa niż +5OC, unikać kontaktu z kwasami, nie stosować mosiądzu i miedzi jako materiału na opakowania; utwardzacz: przechowywać w zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniach krytych i suchych. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] - Formaldechyd 0,5 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pary i dymy 10 20 - Oznaczanie formaldehydu na stanowiskach pracy wg: - PN-76/Z-04045/02 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości aldehydów. Oznaczanie formaldehydu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z fenylohydrazyną. - PN-76/Z-04045/04 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości aldehydów. Oznaczanie formaldehydu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z kwasem chromotropowym. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwpyłowa - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice gumowe - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Żywica Utwardzacz - Postać fizyczna: nieprzezroczysta ciecz krystaliczne ciało stałe - Barwa: biała lub mleczna biała lub kremowa - Zapach: słaby zapach formaldehydu bez zapachu - Ph: 7,0-8,5 10%-owy roztwór – ok. 5,5 - Temperatura zapłonu: wyrób niepalny wyrób niepalny - Rozpuszczalność w wodzie zimnej: ograniczona 29,7g/100g wody - Temperatura topnienia: - 340OC - Gęstość: 1,23-1,27g/cm3 - |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilność: żywica: trwała w zakresie temp. 5-25 OC; utwardzacz: łatwo sublimuje nawet w temperaturze pokojowej. Niebezpieczne reakcje: unikać kontaktu żywicy z kwasami i solami amonowymi. Niebezpieczne produkty rozkładu: produktem rozkładu żywicy jest formaldehyd; produktami rozkładu utwardzacza są chlorowodór i amoniak. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia ostrego: podrażnienie oczu i dróg oddechowych, utwardzacz działa szkodliwie na błony śluzowe i skórę rąk, produkty szkodliwe w przypadku spożycia. - Działanie miejscowe: utwardzacz powoduje podrażnienie oczu i dróg oddechowych przez pył. - Klasa toksyczności: formalehyd zawarty w żywicy zaliczany jest do substancji o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym. Żywicę zaklasyfikowano do substancji szkodliwych. Utwardzacz zaklasyfikowano jako substancję szkodliwą i drażniącą. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopuszczalne zanieczyszczenie śródlądowych wód powierzchniowych [mg/l]: formaldehyd azot amonowy chlorki I klasa czystości 0,05 1,0 250 II klasa czystości 0,05 3,0 300 III klasa czystości 0,2 6,0 400 Dopuszczalne zawartości w ściekach wprowadzonych do wód i ziemi: - formaldehyd – 2,0 mg/l - azot amonowy – 6,0 mg/l - chlorki – 1000,0 mg/l |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |
| - Likwidacja wyrobu: zebrany produkt w pierwszej kolejności skierować do zagospodarowania, jeżeli brak takiej możliwości zebrany produkt można składować w miejscach na ten cel przeznaczonych. Wodne roztwory samej żywicy można kierować do biologicznych oczyszczalni ścieków. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z opakowaniami: zaleca się opakowania wielokrotnego użytku, w przypadku potrzeby likwidacji, opróżnione opakowania, po dokładnym oczyszczeniu przekazywać firmom zajmującym się recyklingiem odpadów opakowaniowych. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparat nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: szkodliwy Xn, R22, R40-43; drażniący Xi, R36. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - szkodliwy - Zawiera: do 4 % formaldehydu, chlorek amonu. - Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia (R): R22 – działa szkodliwie po połknięciu R36 – działa drażniąco na oczy R40 – możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia człowieka R43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(1/2) – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi - S22 – nie wdychać pyłu S26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza S36/37/39 – nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy S45 – w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę S51 – stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |  |  |  |

AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:02.01r.

- Data aktualizacji: 06.03r.

| - Producent: |  |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |  |  |
| - Telefon:: |  |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: KLEJ DORPIAN - Zastosowanie: klej tapicerski |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH - Roztwór naturalnej żywicy, kopolimeru butadienowo-styrenowego w mieszaninie rozpuszczalników organicznych. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Składnik stwarzające zagrożenie | - Nr CAS | - Nr WE |  | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |  |  |
| - Kalafonia | - 8050-09-7 | - 232-475-7 |  | - 650-015-00-7 | - Drażniąca Xi;R43 |  |  |
| - Toluen - Zaw, <5% | - 108-88-3 | - 203-625-9 |  | - 601-021-00-3 | - Wysoce łatwopalny F;R11 - Szkodliwy Xn; R20 |  |  |
| - Destylaty bogate w węglowodory C6 (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna -niespecyfikowana | - 93165-19-6 | - 296-903-4 |  | - 649-388-00-9 | - Wysoce łatwopalny F; R11 Szkodliwy Xn; R65 - R67 - Drażniący Xi; R38 - Niebezpieczny dla środowiska N; R50/53 |  |  |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11; szkodliwy Xn, R65; R67; drażniący Xi, R38, R43; niebezpieczny dla środowiska N, R50/53. - Zagrożenie pożarowe: produkt wysoce łatwopalny. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. - Zagrożenie dla zdrowia: produkt działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia; drażniący, działa drażniąco na skórę; może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą, pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Zagrożenie dla środowiska: produkt niebezpieczny dla środowiska. Nie rozpuszcza się w wodzie. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, chroni przed utratą ciepła, zapewnić spokój; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć protezy i inne ciała obce z jamy ustnej; w przypadku duszności podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.. - Spożycie: natychmiast po połknięciu podać do wypicia 200 ml płynnej parafiny. Nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. W przypadku wystąpienia samoistnych wymiotów nie dopuścić do przenikania benzyny zawartej w wymiocinach do dróg oddechowych. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. - Produkty spalania: tlenki węgla, woda. - Gaszenie pożaru: małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody. - Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. - Inne informacje: produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - UWAGA – obszar zagrożony wybuchem. Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu); pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją, unikać wdychania par, zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku - teren obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać otwartego ognia, narzędzi iskrzących, odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, nie palić. Chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania ognia i narzędzi iskrzących. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP[mg/m3] - Toluen 100 350 nie ustalono - Kalafonia brak danych |  |  |  |  |  |  |  |
| - n-Heksan 100 400 nie ustalono - Heksanu izomery 400 3200 nie ustalono - Metody oceny narażenia: - PN-78/Z-04115.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. - PN-67/Z-04090 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu. - PN-84/Z-04136.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zalecenia w zakresie środków technicznych: wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice ochronne powlekane - Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postać fizyczna: ciecz - Barwa: różowa - Zapach: charakterystyczny - Temperatura początku wrzenia: nie niższa niż 600C - Temperatura zapłonu: ok. - 280C - Temperatura samozapłonu: ok. 3300C - Temperatura krzepnięcia: -950C - Prężność par : pary cięższe od powietrza - Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: - nie rozpuszcza się w wodzie - - - miesza się z węglowodorami, alkoholami, eterami, dwusiarczkiem węgla, chloroformem, czterochlorkiem węgla - Gęstość w temp. 20C: ok. 0,665 – 0,700 g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilność: w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia ostrego: podrażnienie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych, zaczerwienienie spojówek i błon śluzowych jamy ustnej, kaszel, bóle i zawroty głowy, niekiedy stany upojenia, zapach benzyny w wydychanym powietrzu, ospałość, śpiączka toksyczna, zaburzenia pamięci, niewyraźne widzenie, nerwowość i rozdrażnienie, duszności, toksyczne odoskrzelowe zapalenie płuc, nudności, wymioty, w zatruciu przy wysokich stężeniach par benzyny może nastąpić nagła utrata świadomości, drgawki, porażenie ośrodka oddechowego będące przyczyną śmierci, przejściowe objawy uszkodzenia wątroby, ryzyko zachłystowego zapalenia płuc, krwawe wylewy w płucach, wysięki opłucnowe; obniża kurczliwość mięśni szkieletowych i zwalnia ruchy mięśni gładkich. - Pary i ciecz powodują podrażnienie skóry. Wdychanie par oraz kontakt z cieczą może powodować uczulenie. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia przewlekłego: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego w obrębie nerwów obwodowych, utrzymujące się po przerwaniu narażenia; przewlekłe zapalenia spojówek, zaburzenia węchu. |  |  |  |  |  |  |  |
| - LD50 doustne dla szczura [mg/kg] - Toluen 5000 - n-Heksan 28710 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produkt nie rozpuszcza się w wodzie. Jest bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. - Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych: # Toluen - Graniczne stężenia toksyczne dla: - - skorupiaków – Dalphia magna (LC0) 260 mg/l - - bakterii – Pseudomonas putida 29 mg/l - - glonów – Scenedesmus quadricauda >400 mg/l - - pierwotniaków – Entosiphon sulcatum 456 mg/l - Toksyczność ostra dla: - ryb – Leuciscus idus melanotus (LC50/48h) 70 mg/l - skorupiaków – Dalphia magna (EC50/48h) 313 mg/l |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach - Postępowanie z produktem: nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Zalecana metoda unieszkodliwiania: kontrolowane spalanie. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z opakowaniami: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparat podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Nazwa przewozowa: kleje Numer rozpoznawczy materiału: UN 1133 Klasa / kod klasyfikacyjny: 3/F1 Grupa pakowania: II Oznakowanie opakowań: napis „UN 1133”, nalepka ostrzegawcza nr 3 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11; szkodliwy Xn, R65; drażniący Xi, R38, R43; niebezpieczny dla środowiska N, R50/53. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - wysoce łatwopalny szkodliwy niebezpieczny dla środowiska - Zawiera: kalafonię, niskowrzącą benzynę - niespecyfikowaną. - Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia (R): R38 – działa drażniąco na skórę R43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy - R50/53 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(2) – chronić przed dziećmi - S16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu - S24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu S29 – nie wprowadzać do kanalizacji S37 – nosić odpowiednie rękawice ochronne S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w punkcie 2: - R11 – substancja/preparat wysoce łatwopalna - R20 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe - R38 - działa drażniąco na skórę - R43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą - R50/53 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - R65 - działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R67 - pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy |  |  |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |  |  |  |

AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:08.99

- Data aktualizacji: 06.03.

| - Producent: |  |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |
| - Telefon:: |  |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: KLEJ DORPUR - Zastosowanie: klej obuwniczy |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH |  |  |  |  |  |
| - Składnik | - Nr CAS | - Nr WE (EINECS) |  | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |
| - Toluen - Zaw.<8% | - 108-88-3 | - 203-625-9 |  | - 601-021-00-3 | - Wysoce łatwopalny F;R11 - Szkodliwy Xn; R20 |
| - Aceton | - 67-54-1 | - 200-662-2 |  | - 606-001-00-8 | - Wysoce łatwopalny F; R11 - Drażniący Xi R36; - R66-67 |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, drażniący Xi R36; R66,R67. - Zagrożenie pożarowe: produkt wysoce łatwopalny. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. - Zagrożenie dla zdrowia: produkt drażniący, działa drażniąco na oczy, powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry, pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy. - Zagrożenie dla środowiska: produkt umiarkowanie szkodliwy dla organizmów wodnych. Nie rozpuszcza się w wodzie. Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych. |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć protezy i inne ciała obce z jamy ustnej; w przypadku duszności podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.. - Spożycie: natychmiast po połknięciu prowokować wymioty, później nie prowokować wymiotów, podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską. |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. - Produkty spalania: tlenki węgla, woda. - Gaszenie pożaru: małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody. - Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody. - Inne informacje: produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia. |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |
| - Produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu); pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją, zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku - teren obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać. |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać otwartego ognia, narzędzi iskrzących, odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, nie palić. Chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania ognia i narzędzi iskrzących. |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP[mg/m3] - Toluen 100 350 nie ustalono - Aceton 600 1800 nie ustalono |  |  |  |  |  |
| - Metody oceny narażenia: - PN-78/Z-04115.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. - PN-67/Z-04090 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu. - PN-69/Z-04048 Oznaczanie zawartości par acetonu - PN-79/Z-04057.01 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości acetonu. Oznaczanie acetonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. |  |  |  |  |  |
| - Zalecenia w zakresie środków technicznych: wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice ochronne powlekane - Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |
| Postać fizyczna: ciecz Barwa: bezbarwna Zapach: charakterystyczny Temperatura wrzenia najbardziej lotnego składnika: 56,2°C Temperatura topnienia: >-94,8° C Temperatura zapłonu: < 4°C Temperatura samozapłonu: >480° C Granice wybuchowości: 1,2 - 7,0 % obj. Gęstość w temp. 20 C: 0,87-0,93 g/cm³ Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: - w wodzie nie rozpuszcza się - rozpuszcza się w acetonie, lodowatym kwasie octowym, chloroformie, alkoholu etylowym, eterze etylowym |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |
| Stabilność: w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Materiały, których należy unikać: związki alkaliczne, silne utleniacze. Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura. Działanie na tworzywa konstrukcyjne: nie atakuje metali, zmiękcza i rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne. Niebezpieczne produkty rozkładu: nadtlenki. |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| - Drogi narażenia: drogi oddechowe, przewód pokarmowy, skóra, oczy. Produkt działa drażniąco na ośrodkowy układ nerwowy. |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia ostrego: podrażnienie błon śluzowych oczu (ryzyko zmętnienia rogówki) i gardła oraz skóry, bóle i zawroty głowy, stany podniecenia, a następnie zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, utrata przytomności, zaburzenia oddychania, śpiączka; mogą wystąpić zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć. W następstwie zatrucia może dojść do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i przemijającego uszkodzenia narządów miąższowych. |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia przewlekłego: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego: zaburzenia emocjonalne, koordynacji; może wystąpić uszkodzenie wątroby, stany zapalne skóry objawiające się jej wysuszeniem, zaczerwienieniem, pękaniem. |  |  |  |  |  |
| - LD50 doustne dla szczura [mg/kg] - Toluen 5000 - Aceton 7400 |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| - Klej nie rozpuszcza się w wodzie. - Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych: # Toluen - Graniczne stężenia toksyczne dla: - - skorupiaków – Dalphia magna (LC0) 260 mg/l - - bakterii – Pseudomonas putida 29 mg/l - - glonów – Scenedesmus quadricauda >400 mg/l - - pierwotniaków – Entosiphon sulcatum 456 mg/l - Toksyczność ostra dla: - ryb – Leuciscus idus melanotus (LC50/48h) 70 mg/l - skorupiaków – Dalphia magna (EC50/48h) 313 mg/l # Aceton Toksyczność dla: - ryb – Lidus (LC50) 7505 mg/l - skorupiaków – Dalphia magna (LC50/48h) 12100 mg/l - ryb (LC50) 141 mg/l - skorupiaków (EC50 /24h) - 24 mg/l |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach - Postępowanie z produktem: nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z opakowaniami: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |
| Preparat podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Nazwa przewozowa: kleje Numer rozpoznawczy materiału: UN 1133 Klasa / kod klasyfikacyjny: 3/F1 Grupa pakowania: II Oznakowanie opakowań: napis „UN 1133”, nalepka ostrzegawcza nr 3 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11, drażniący Xi R36; R66,R67. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - wysoce łatwopalny drażniący - Zawiera: aceton. - Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R): - R36 – działa drażniąco na oczy - R66 – powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry - R67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(2) – chronić przed dziećmi - S9 – przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym - S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu - S26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady - lekarza - S33 - zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym - S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. |  |  |  |  |  |
| - Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie |  |  |  |  |  |

AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:02.01r.

- Data aktualizacji: 06.03r.

| - Producent: |  |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |  |  |
| - Telefon:: |  |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: KLEJ DORGUM - Zastosowanie: klej kaletniczy. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH - Roztwór kauczuku naturalnego rozpuszczalniku organicznym. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Składnik stwarzające zagrożenie | - Nr CAS | - Nr WE |  | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |  |  |
| - Destylaty(ropa naftowa),węglowodory C7-C9,bogate w C8, hydroodsiarczone, odaromatyzowane; Niskowrząca benzyna niespecyfikowana | - 101316-56-7 | - 309-862-5 |  | - 649-394-00-1 | - Wysoce łatwopalny F; R11 - Szkodliwy Xn; R65 - R67 - Drażniący Xi; R38 - Niebezpieczny dla środowiska N; R50/53 |  |  |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11; szkodliwy Xn, R65; R67; drażniący Xi, R38; niebezpieczny dla środowiska N, R50/53. - Zagrożenie pożarowe: produkt wysoce łatwopalny. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. - Zagrożenie dla zdrowia: produkt szkodliwy, działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia; drażniący, działa drażniąco na skórę; pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Zagrożenie dla środowiska: produkt niebezpieczny dla środowiska. Nie rozpuszcza się w wodzie. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, chroni przed utratą ciepła, zapewnić spokój; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć protezy i inne ciała obce z jamy ustnej; w przypadku duszności podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.. - Spożycie: natychmiast po połknięciu podać do wypicia 200 ml płynnej parafiny. Nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. W przypadku wystąpienia samoistnych wymiotów nie dopuścić do przenikania benzyny zawartej w wymiocinach do dróg oddechowych. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. - Produkty spalania: tlenki węgla, woda. - Gaszenie pożaru: małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody. - Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. - Inne informacje: produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produkt palny, pary cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - UWAGA – obszar zagrożony wybuchem. Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu); pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją, unikać wdychania par, zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku - teren obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać otwartego ognia, narzędzi iskrzących, odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, nie palić. Chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania ognia i narzędzi iskrzących. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP[mg/m3] - Benzyna ekstrakcyjna 500 1500 nie ustalono |  |  |  |  |  |  |  |
| - Metody oceny narażenia: - PN-81/Z-04134.01 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie sumy par benzyny do ekstrakcji, benzyny do lakierów i nafty na stanowiskach pracy metodą wagową. - PN-81/Z-04134.02 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zalecenia w zakresie środków technicznych: wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice ochronne powlekane - Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postać fizyczna: ciecz - Barwa: od szarej do brązowej - Zapach: charakterystyczny Temperatura wrzenia najbardziej lotnego składnika: 80°C - Temperatura zapłonu: >-7°C - Prężność par : pary cięższe od powietrza - Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: - nie rozpuszcza się w wodzie - rozpuszcza się w benzynie Gęstość w temp. 20C: ok. 0,83-0,85 g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilność: w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia ostrego: podrażnienie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych, zaczerwienienie spojówek i błon śluzowych jamy ustnej, kaszel, bóle i zawroty głowy, niekiedy stany upojenia, zapach benzyny w wydychanym powietrzu, ospałość, śpiączka toksyczna, zaburzenia pamięci, niewyraźne widzenie, nerwowość i rozdrażnienie, duszności, toksyczne odoskrzelowe zapalenie płuc, nudności, wymioty, w zatruciu przy wysokich stężeniach par benzyny może nastąpić nagła utrata świadomości, drgawki, porażenie ośrodka oddechowego będące przyczyną śmierci. - W zatruciu doustnym występują nudności, odbijanie o zapachu benzyny, obfite wymioty, przejściowe objawy uszkodzenia wątroby, ryzyko zachłystowego zapalenia płuc, krwawe wylewy w płucach, wysięki opłucnowe. - Pary i ciecz powodują podrażnienie skóry. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia przewlekłego: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego w obrębie nerwów obwodowych, utrzymujące się po przerwaniu narażenia; przewlekłe zapalenia spojówek, zaburzenia węchu. |  |  |  |  |  |  |  |
| - LD50 doustne dla szczura [mg/kg] - brak danych |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produkt nie rozpuszcza się w wodzie. Jest bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach - Postępowanie z produktem: nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z opakowaniami: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparat podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Nazwa przewozowa: kleje Numer rozpoznawczy materiału: UN 1133 Klasa / kod klasyfikacyjny: 3/F1 Grupa pakowania: II Oznakowanie opakowań: napis „UN 1133”, nalepka ostrzegawcza nr 3 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja preparatu: wysoce łatwopalny F, R11; szkodliwy Xn, R65; R67; drażniący Xi, R38; niebezpieczny dla środowiska N, R50/53. - Oznakowanie opakowań: - Znaki ostrzegawcze: - wysoce łatwopalny szkodliwy niebezpieczny dla środowiska - Zawiera: niskowrzącą benzynę - niespecyfikowaną. - Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia (R): R38 – działa drażniąco na skórę R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia - R67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy - R50/53 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): - S(2) – chronić przed dziećmi - S9 – przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym - S16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu S29 – nie wprowadzać do kanalizacji S33 – zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |  |  |  |

AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU CHEMICZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:02.01r.

- Data aktualizacji: 06.03r.

| - Producent: |  |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |  |  |
| - Telefon:: |  |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: KLEJ LATEX EXTRA - Zastosowanie: do klejenia styropianu, płytek i wykładzin PCW do podłoży cementowych. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH - Roztwór wodny kopolimeru butadienowo-styrenowo-akrylowego z wypełniaczami mineralnymi organicznymi.. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Składnik stwarzające zagrożenie | - Nr CAS | - Nr WE |  | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |  |  |
| - Wodorotlenek sodu - Zaw. <0,5% | - 1313-73-2 | - 215-185-5 |  | - 011-002-00-6 | - Żrący C; R35 |  |  |
| - 2-merkaptobenzotiazol - zaw.<0,25% | - 149-30-4 | - 205-736-8 |  | - 613-108-00-3 | - Drażniący Xi; R43 - Niebezpieczny dla środowiska N;R50/53 |  |  |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, chroni przed utratą ciepła, zapewnić spokój; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć protezy i inne ciała obce z jamy ustnej; w przypadku duszności podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.. - Spożycie: w przewodzie pokarmowym następuje koagulacja lateksu i blokowanie układu pokarmowego. Natychmiast wezwać lekarza! - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. - W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produkt jest niepalny. - Klej lateksowy po odparowaniu zawartej w nim wody tworzy błonę polimeru, która może ulec zapaleniu. - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody.. - Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. - Inne informacje: w przypadku pożaru istnieje możliwość wydzielania toksycznych i palnych oparów – w wysokich temperaturach produkt rozkłada się wydzielając butadien, styren i ich pochodne. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - O ile to jest możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym). W przypadku dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować. Małe ilości rozlanej cieczy skoagulować chlorkiem wapnia, następnie zebrać i unieszkodliwić. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w temperaturze 5 – 35 oC. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP[mg/m3] - Styren 50 200 - - Butadien 10 40 - - Kwas akrylowy 20 50 - - Wodorotlenek sodu 0,5 1 - |  |  |  |  |  |  |  |
| - Metody oceny narażenia: - PN-71/Z-04035 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości styrenu. - PN-81/Z-04134.02 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości styrenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. - PN-84/Z-04014.02 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości butadienu. Oznaczanie butadienu-1,3 na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. - PN-92/Z-04113.08 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości związków akrylowych. Oznaczanie kwasu akrylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Środki ochrony indywidualnej: - Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A - Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie - Rąk: rękawice ochronne powlekane - Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane - Zalecenia higieniczne: unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postać fizyczna: ciecz - Barwa: szara - Zapach: słabo amoniakalny Temperatura wrzenia: 100°C (zawartej w produkcie wody) - Temperatura zapłonu: nie dotyczy - Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w wodzie Gęstość w temp. 20C: ok. 1,0-1,1 g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilność: w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Warunki, których należy unikać: niska temperatura, w temperaturze poniżej 5oC następuje nieodwracalna koagulacja polimeru. W temperaturze ok. 100 oC następuje odparowanie zawartej w produkcie wody. Rozkład termiczny polimeru następuje w temp. ok. 220 oC z wydzieleniem butadienu, styrenu i ich pochodnych. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Objawy zatrucia ostrego: brak danych |  |  |  |  |  |  |  |
| - U osób wrażliwych może wystąpić podrażnienie skóry. - Po spożyciu w przewodzie pokarmowym następuje koagulacja lateksu i zablokowanie układu pokarmowego.. |  |  |  |  |  |  |  |
| - LD50 doustne dla szczura [mg/kg] - Wodorotlenek sodu – 500 - 2-merkaptobenzotiazol - > 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produkt powoduje zabielenie ścieków. Biodegradacja jest bardzo trudna. Ze ścieków usuwa się go poprzez koagulację, zebranie i unieszkodliwienie kleju. - Dopuszczalne zanieczyszczenie śródlądowych wód powierzchniowych: - I klasa czystości – pH 6,5-8,5 - II klasa czystości – pH 6,5-9,0 - III klasa czystości – pH 6,0-9,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |
| - Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach - Postępowanie z produktem: nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie z opakowaniami: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparat nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |  |  |  |

AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU CHEMICZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:02.01r.

- Data aktualizacji: 06.03r.

| - Producent: |  |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |  |  |
| - Telefon:: |  |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: KLEJ VICOL - Zastosowanie: klej do drewna. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH - Wodna dyspersja poli(octanu winylu) z dodatkiem wypełniaczy i rozpuszczalnika organicznego. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Składnik stwarzające zagrożenie | - Nr CAS | - Nr WE |  | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |  |  |
| - Poli(octan winylu) | - 9003-20-7 | - - |  | - - | - - |  |  |
| - Węglan wapnia <4% | - 471-34-1 | - 207-439-9 |  | - - | - - |  |  |
| - Toluen <5% | - 108-88-3 | - 203-625-9 |  | - 601-021-00-3 | - Wysoce łatwopalny F;R11 - Szkodliwy Xn; R20 |  |  |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić z miejsca narażenia. - Spożycie: skontaktować się z lekarzem. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć dużą ilością bieżącej wody. Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach dużą ilością bieżącej, chłodnej wody przez co najmniej 15 minut. - We wszystkich przypadkach pojawienia się niepokojących objawów lub jakichkolwiek wątpliwości, należy zasięgnąć porady lekarza. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produkt jest niepalny do momentu odparowania zawartej w nim wody. - Klej po odparowaniu zawartej w nim wody tworzy błonę polimeru, która może ulec zapaleniu. - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody.. - Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. - Specjalne wyposażenie dla ochrony strażaków: aparat izolujący drogi oddechowe. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. Stosować odzież ochronną. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. - O ile to jest możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym). W przypadku dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować. Małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym (np. piaskiem, popiołem), następnie zebrać do zamykanego pojemnika. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz instrukcji stanowiskowych w miejscu pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, unikać zanieczyszczenia oczu, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w temperaturze 5 – 35 oC. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP[mg/m3] - Octan winylu (CAS 108-05-4) 10 30 - - Toluen 100 350 - - Pyły nietrujące zawierające 10 - - - wolną krzemionkę poniżej 2% |  |  |  |  |  |  |  |
| - Metody oceny narażenia: - PN-87/Z-04178.02 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości octanu winylu. Oznaczanie octanu winylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. - PN-78/Z-04115.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. - PN-67/Z-04090 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu - PN-89/Z-04008.07. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek w środowisku pracy i interpretacji wyników. - PN-91/Z-04030.05. Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu całkowitego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Środki ochrony indywidualnej: - Odpowiednia wentylacja miejsca pracy. Doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stopnia zagrożenia występującego na danym stanowisku pracy i czynności wykonywanych przez pracownika. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. - Zalecenia higieniczne: unikać bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postać fizyczna: ciecz - Barwa: biała - Ph: 3-5 - Zapach: słaby kwasu octowego Temperatura wrzenia: 100°C (zawartej w produkcie wody) - Temperatura zapłonu: nie dotyczy - Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w wodzie Gęstość w temp. 20C: ok. 1,1 g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilność: w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Warunki, których należy unikać: niska temperatura, w temperaturze poniżej 5oC następuje nieodwracalna koagulacja polimeru. W temperaturze ok. 100 oC następuje odparowanie zawartej w produkcie wody. Polimer po odparowaniu wody jest palny. Rozkład termiczny polimeru następuje w temp. ok. 200 oC z wydzieleniem kwasu octowego. Powolnie wydzielający się kwas octowy może stwarzać zagrożenie korozyjne dla metali. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Toksyczność ostra: brak danych |  |  |  |  |  |  |  |
| - Działanie miejscowe: może działać drażniąco na oczy i skórę.(niskie pH). |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produkt rozcieńczalny wodą. Po rozlaniu przenika do gleby i wód gruntowych. Skażenie powietrza może nastąpić w czasie pożaru zestalonego polimeru. - Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków przemysłowych: - - odczyn: 6,5-8,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |
| - Odpady produktu powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi powinny być unieszkodliwiane (poddane procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych; składowane) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Składować należy wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób jest niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. - Odzysk i unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym w instalacjach lub urządzeniach spełniających odpowiednie wymagania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparat nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wykaz zwrotów R wymienionych w punkcie 2: - R11 – substancja/preparat wysoce łatwopalna - R20 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |  |  |  |

AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU CHEMICZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:02.01r.

- Data aktualizacji: 06.03r.

| - Dystrybutor: |  |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |  |  |
| - Telefon:: |  |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: KLEJ DORWIL D3 - Zastosowanie: klej do drewna. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH - Wodna dyspersja kopolimeru winylowego. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Składnik stwarzające zagrożenie | - Nr CAS | - Nr WE |  | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |  |  |
| - Trichlorek glinu <5% | - 7446-70-0 | - 231-208-1 |  | - 013-003-00-7 | - Żrący C; R34 |  |  |
| - Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) <0,0015 | - 471-34-1 | - 207-439-9 |  | - - | - Toksyczny T; R23/24/25 - Żrący C; R34 - Drażniący Xi; R43 - Niebezpieczny dla środowiska N; R50/53 |  |  |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić z miejsca narażenia. - Spożycie: skontaktować się z lekarzem. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć dużą ilością bieżącej wody. Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach dużą ilością bieżącej, chłodnej wody przez co najmniej 15 minut. Jeżeli to możliwe usunąć szkła kontaktowe (o ile nie przywarły do oka). Zapewnić pomoc okulistyczną. - We wszystkich przypadkach pojawienia się niepokojących objawów lub jakichkolwiek wątpliwości, należy zasięgnąć porady lekarza. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produkt jest niepalny do momentu odparowania zawartej w nim wody. - Środki gaśnicze: właściwe dla palącego się w sąsiedztwie materiału. - Klej po odparowaniu zawartej w nim wody tworzy masę polimeru, która może ulec zapaleniu. Palne są również odpady skoagulowanego kleju. - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody.. - Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. - Specjalne wyposażenie dla ochrony strażaków: aparat izolujący drogi oddechowe. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. Stosować odzież ochronną. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. - O ile to jest możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym). W przypadku dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować. Małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym (np. piaskiem, popiołem), następnie zebrać do zamykanego pojemnika. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz instrukcji stanowiskowych w miejscu pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, unikać zanieczyszczenia oczu, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w temperaturze 5 – 35 oC. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Środki ochrony indywidualnej: - Odpowiednia wentylacja miejsca pracy. Doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stopnia zagrożenia występującego na danym stanowisku pracy i czynności wykonywanych przez pracownika. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. - Zalecenia higieniczne: unikać bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postać fizyczna: ciecz - Postać: dyspersja wodna - Barwa: mleczno-biała - pH: 2,5-3,5 - Zapach: charakterystyczny Temperatura wrzenia: 100°C (zawartej w produkcie wody) - Temperatura zapłonu: nie dotyczy - Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w wodzie Gęstość w temp. 20C: ok. 1,05 g/cm3 Lepkość: min. 2000 mPas Rheotest RV |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilność: w temperaturze ok. 100 oC następuje odparowanie zawartej w produkcie wody. Polimer po odparowaniu wody jest palny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Warunki, których należy unikać: niska temperatura, w temperaturze poniżej 5oC następuje nieodwracalna koagulacja polimeru. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Toksyczność ostra: brak danych |  |  |  |  |  |  |  |
| - Działanie miejscowe: może działać drażniąco na oczy i skórę.(niskie pH). |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produkt rozcieńczalny wodą. Po rozlaniu przenika do gleby i wód gruntowych. Skażenie powietrza może nastąpić w czasie pożaru zestalonego polimeru. - Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków przemysłowych: - - odczyn: 6,5-8,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |
| - Odpady produktu powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi powinny być unieszkodliwiane (poddane procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych; składowane) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Składować należy wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób jest niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. - Odzysk i unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym w instalacjach lub urządzeniach spełniających odpowiednie wymagania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparat nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wykaz zwrotów R wymienionych w punkcie 2: - R11 – substancja/preparat wysoce łatwopalna - R20 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie karty charakterystyki producenta. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |  |  |  |

AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU CHEMICZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:02.01r.

- Data aktualizacji: 06.03r.

| - Producent: |  |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |  |  |
| - Telefon:: |  |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: KLEJ OSAKRYL EXTRA - Zastosowanie: do klejenia wykładzin, parkietu, glazury do podłoży betonowych. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH - Wodna dyspersja kopolimeru winylowo-maleinowo-akrylowego z dodatkiem żywic węglowodorowych, plastyfikatora i wypełniacza. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Składnik stwarzające zagrożenie | - Nr CAS | - Nr WE |  | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |  |  |
| - Ftalan dwubutylu <0,5% | - 84-74-2 | - 201-557-4 |  | - - | - Toksyczny T; działa szkodliwie na rozrodczość: (rozwój płodu) kat.2, (płodność) kat.3; R61-62 - Niebezpieczny dla środowiska N; R50 |  |  |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić z miejsca narażenia. - Spożycie: skontaktować się z lekarzem. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć dużą ilością bieżącej wody. Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach dużą ilością bieżącej, chłodnej wody przez co najmniej 15 minut. Jeżeli to możliwe usunąć szkła kontaktowe (o ile nie przywarły do oka). Zapewnić pomoc okulistyczną. - We wszystkich przypadkach pojawienia się niepokojących objawów lub jakichkolwiek wątpliwości, należy zasięgnąć porady lekarza. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produkt jest niepalny do momentu odparowania zawartej w nim wody. - Środki gaśnicze: właściwe dla palącego się w sąsiedztwie materiału. - Klej po odparowaniu zawartej w nim wody tworzy masę polimeru, która może ulec zapaleniu. Palne są również odpady skoagulowanego kleju. - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody.. - Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. - Specjalne wyposażenie dla ochrony strażaków: aparat izolujący drogi oddechowe. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. Stosować odzież ochronną. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. - O ile to jest możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym). W przypadku dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować. Małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym (np. piaskiem, popiołem), następnie zebrać do zamykanego pojemnika. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz instrukcji stanowiskowych w miejscu pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, unikać zanieczyszczenia oczu, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w temperaturze 5 – 35 oC. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP[mg/m3] - Ftalan dwubutylu 5 10 - - Metody oceny narażenia: - PN-89/Z-04208.04. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości estrów kwasu ftalowego. Oznaczanie ftalanu dwubutylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. - Środki ochrony indywidualnej: - Odpowiednia wentylacja miejsca pracy. Doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stopnia zagrożenia występującego na danym stanowisku pracy i czynności wykonywanych przez pracownika. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. - Zalecenia higieniczne: unikać bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postać fizyczna: ciecz - Postać: dyspersja wodna - Barwa: szara, beżowiejąca przy obsychaniu - pH: 4-6 - Zapach: charakterystyczny Temperatura wrzenia: 100°C (zawartej w produkcie wody) - Temperatura zapłonu: nie dotyczy - Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w wodzie Gęstość w temp. 20C: ok. 1,3-1,5 g/cm3 Lepkość: ok. 2000 mPas Rheotest RV |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilność: w temperaturze ok. 100 oC następuje odparowanie zawartej w produkcie wody. Klej po odparowaniu wody jest palny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Warunki, których należy unikać: niska temperatura, w temperaturze poniżej 5oC następuje nieodwracalna koagulacja polimeru. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Toksyczność ostra: brak danych |  |  |  |  |  |  |  |
| - Działanie miejscowe: u osób wrażliwych może wystąpić podrażnienie skóry. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produkt rozcieńczalny wodą. Po rozlaniu przenika do gleby i wód gruntowych. Skażenie powietrza może nastąpić w czasie pożaru zestalonego polimeru. - Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków przemysłowych: - - odczyn: 6,5-8,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |
| - Odpady produktu powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi powinny być unieszkodliwiane (poddane procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych; składowane) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Składować należy wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób jest niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. - Odzysk i unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym w instalacjach lub urządzeniach spełniających odpowiednie wymagania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparat nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wykaz zwrotów R wymienionych w punkcie 2: - R61 – może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki - R62 – możliwe ryzyko upośledzenia płodności - R50 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne |  |  |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji.. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |  |  |  |

AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU CHEMICZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:02.01r.

- Data aktualizacji: 06.03r.

| - Producent: |  |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |  |  |
| - Telefon:: |  |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: KLEJ PARKIETOLEP - Zastosowanie: do klejenia wykładzin, parkietu, glazury do podłoży betonowych. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH - Wodna dyspersja kopolimeru winylowo-maleinowo-akrylowego z dodatkiem żywic węglowodorowych, plastyfikatora i wypełniacza. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Składnik stwarzające zagrożenie | - Nr CAS | - Nr WE |  | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |  |  |
| - Ftalan dwubutylu <0,5% | - 84-74-2 | - 201-557-4 |  | - - | - Toksyczny T; działa szkodliwie na rozrodczość: (rozwój płodu) kat.2, (płodność) kat.3; R61-62 - Niebezpieczny dla środowiska N; R50 |  |  |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić z miejsca narażenia. - Spożycie: skontaktować się z lekarzem. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć dużą ilością bieżącej wody. Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach dużą ilością bieżącej, chłodnej wody przez co najmniej 15 minut. Jeżeli to możliwe usunąć szkła kontaktowe (o ile nie przywarły do oka). Zapewnić pomoc okulistyczną. - We wszystkich przypadkach pojawienia się niepokojących objawów lub jakichkolwiek wątpliwości, należy zasięgnąć porady lekarza. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produkt jest niepalny do momentu odparowania zawartej w nim wody. - Środki gaśnicze: właściwe dla palącego się w sąsiedztwie materiału. - Klej po odparowaniu zawartej w nim wody tworzy masę polimeru, która może ulec zapaleniu. Palne są również odpady skoagulowanego kleju. - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody.. - Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. - Specjalne wyposażenie dla ochrony strażaków: aparat izolujący drogi oddechowe. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. Stosować odzież ochronną. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. - O ile to jest możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym). W przypadku dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować. Małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym (np. piaskiem, popiołem), następnie zebrać do zamykanego pojemnika. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz instrukcji stanowiskowych w miejscu pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, unikać zanieczyszczenia oczu, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w temperaturze 5 – 35 oC. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP[mg/m3] - Ftalan dwubutylu 5 10 - - Metody oceny narażenia: - PN-89/Z-04208.04. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości estrów kwasu ftalowego. Oznaczanie ftalanu dwubutylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. - Środki ochrony indywidualnej: - Odpowiednia wentylacja miejsca pracy. Doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stopnia zagrożenia występującego na danym stanowisku pracy i czynności wykonywanych przez pracownika. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. - Zalecenia higieniczne: unikać bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postać fizyczna: ciecz - Postać: dyspersja wodna - Barwa: szara, beżowiejąca przy obsychaniu - pH: 4-6 - Zapach: charakterystyczny Temperatura wrzenia: 100°C (zawartej w produkcie wody) - Temperatura zapłonu: nie dotyczy - Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w wodzie Gęstość w temp. 20C: ok. 1,3-1,5 g/cm3 Lepkość: ok. 2000 mPas Rheotest RV |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilność: w temperaturze ok. 100 oC następuje odparowanie zawartej w produkcie wody. Klej po odparowaniu wody jest palny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Warunki, których należy unikać: niska temperatura, w temperaturze poniżej 5oC następuje nieodwracalna koagulacja polimeru. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Toksyczność ostra: brak danych |  |  |  |  |  |  |  |
| - Działanie miejscowe: u osób wrażliwych może wystąpić podrażnienie skóry. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produkt rozcieńczalny wodą. Po rozlaniu przenika do gleby i wód gruntowych. Skażenie powietrza może nastąpić w czasie pożaru zestalonego polimeru. - Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków przemysłowych: - - odczyn: 6,5-8,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |
| - Odpady produktu powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi powinny być unieszkodliwiane (poddane procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych; składowane) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Składować należy wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób jest niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. - Odzysk i unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym w instalacjach lub urządzeniach spełniających odpowiednie wymagania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparat nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wykaz zwrotów R wymienionych w punkcie 2: - R61 – może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki - R62 – możliwe ryzyko upośledzenia płodności - R50 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne |  |  |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji.. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |  |  |  |

AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU CHEMICZNEGO

- (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

- Data sporządzenia:02.01r.

- Data aktualizacji: 06.03r.

| - Producent: |  |  | - ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adres: |  |  | - 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA |  |  |  |  |
| - Telefon:: |  |  | - (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 |  |  |  |  |
| - 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nazwa produktu: KLEJ INTROLIGATORSKI - Zastosowanie: klej do papieru, kartonu, tektury. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH - Wodna dyspersja poli(octanu winylu) z dodatkiem plastyfikatora i karboksymetylocelulozy. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Składnik stwarzające zagrożenie | - Nr CAS | - Nr WE |  | - Nr indeksowy | - Klasyfikacja |  |  |
| - Ftalan dwubutylu <0,5% | - 84-74-2 | - 201-557-4 |  | - - | - Toksyczny T; działa szkodliwie na rozrodczość: (rozwój płodu) kat.2, (płodność) kat.3; R61-62 - Niebezpieczny dla środowiska N; R50 |  |  |
| - Sól sodowa karboksymetylocelulozy <0,2% | - - | - - |  | - - | - Drażniąca; R36/38 |  |  |
| - 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. PIERWSZA POMOC |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić z miejsca narażenia. - Spożycie: skontaktować się z lekarzem. - Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć dużą ilością bieżącej wody. Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. - Kontakt z oczami: płukać przy odwiniętych powiekach dużą ilością bieżącej, chłodnej wody przez co najmniej 15 minut. - We wszystkich przypadkach pojawienia się niepokojących objawów lub jakichkolwiek wątpliwości, należy zasięgnąć porady lekarza. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produkt jest niepalny do momentu odparowania zawartej w nim wody. - Klej po odparowaniu zawartej w nim wody tworzy błonę polimeru, która może ulec zapaleniu. - Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody.. - Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. - Specjalne wyposażenie dla ochrony strażaków: aparat izolujący drogi oddechowe. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Należy zawiadomić otoczenie o awarii i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. - Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. Stosować odzież ochronną. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. - O ile to jest możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym). W przypadku dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować. Małe ilości rozlanej cieczy przesypać niepalnym materiałem chłonnym (np. piaskiem, popiołem), następnie zebrać do zamykanego pojemnika. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz instrukcji stanowiskowych w miejscu pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać kontaktu z cieczą, unikać zanieczyszczenia oczu, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. - Magazynowanie: w certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w temperaturze 5 – 35 oC. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: - NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP[mg/m3] - Octan winylu (CAS 108-05-4) 10 30 - - Pył całkowity 10 - - |  |  |  |  |  |  |  |
| - Metody oceny narażenia: - PN-87/Z-04178.02 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości octanu winylu. Oznaczanie octanu winylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. - PN-89/Z-04008.07. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek w środowisku pracy i interpretacji wyników. - PN-91/Z-04030.05. Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu całkowitego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Środki ochrony indywidualnej: - Odpowiednia wentylacja miejsca pracy. Doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stopnia zagrożenia występującego na danym stanowisku pracy i czynności wykonywanych przez pracownika. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. - Zalecenia higieniczne: unikać bezpośredniego kontakty z cieczą, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Postać fizyczna: ciecz - Barwa: biała - Zapach: słaby kwasu octowego Temperatura wrzenia: 100°C (zawartej w produkcie wody) - Temperatura zapłonu: nie dotyczy - Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w wodzie Gęstość w temp. 20C: ok. 1,1 g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilność: w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny. Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Warunki, których należy unikać: niska temperatura, w temperaturze poniżej 5oC następuje nieodwracalna koagulacja polimeru. W temperaturze ok. 100 oC następuje odparowanie zawartej w produkcie wody. Polimer po odparowaniu wody jest palny. Rozkład termiczny polimeru następuje w temp. ok. 200 oC z wydzieleniem kwasu octowego. Powolnie wydzielający się kwas octowy może stwarzać zagrożenie korozyjne dla metali. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Toksyczność ostra: brak danych |  |  |  |  |  |  |  |
| - Działanie miejscowe: może działać drażniąco na oczy i skórę. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Produkt rozcieńczalny wodą. Po rozlaniu przenika do gleby i wód gruntowych. Skażenie powietrza może nastąpić w czasie pożaru zestalonego polimeru. - Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków przemysłowych: - - odczyn: 6,5-8,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |
| - Odpady produktu powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi powinny być unieszkodliwiane (poddane procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych; składowane) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Składować należy wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób jest niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. - Odzysk i unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym w instalacjach lub urządzeniach spełniających odpowiednie wymagania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparat nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16. INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wykaz zwrotów R wymienionych w punkcie 2: - R36/38 – działa drażniąco na oczy i skórę - R61 – może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki - R62 – możliwe ryzyko upośledzenia płodności - R50 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne |  |  |  |  |  |  |  |
| Data ostatniej aktualizacji: 06.03. Dokonano przeglądu wszystkich punktów karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie. |  |  |  |  |  |  |  |