Producent:			Przedsiębiorstwo „Altax” , Spółka z o.o.

60-476 Poznań,  ul. Jasielska 7 A

tel/fax 	(0 61) 822 17 03,  822 11 76

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

Nazwa produktu:		Mykotax

Zastosowanie:	Środek do zwalczania pleśni

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Charakterystyka chemiczna produktu

Mieszanina estru etylowego kwasu p-hydroksybenzoesowego, 2-metylo-5-nitro-imidazolu i wypełniaczy.

# Niebezpieczne składniki

| Nazwa chemiczna | % wag. | Numer CAS | Numer WE (EINECS) | Numer indeksowy | Symbole zagrożenia | Zwroty zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ester etylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego | 45-50 | 120-47-8 | 204-399-4 | - | Xi | R:36/37/38 |

Klasyfikacja preparatu	Xi;	R:36/37/38

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Zagrożenie pożarowe	Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny ze względu na zagrożenie pożarowe.

Zagrożenie toksyczne	Produkt drażniący. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

Zagrożenie dla środowiska  Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.

4. PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogóle	W przypadku narażenia lub wystąpienia objawów wskazujących na narażenie zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską.

Zatrucie inhalacyjne	Poszkodowanego usunąć z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła, co w większości przypadków jest wystarczające.

Skażenie oczu	Skażone oczy natychmiast płukać ciągłym strumieniem czystej wody przez co najmniej 15 minut. Podczas płukania trzymać powieki szeroko rozwarte i poruszać gałką oczną. Zapewnić konsultację lekarza okulisty.

Skażenie skóry	Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skażoną skórę zmyć dokładnie wodą.

Zatrucie doustne	Natychmiast po połknięciu wypłukać usta wodą. Podać do wypicia 1-2 szklanki wody.

uwaga: płukanie ust i picie wody możliwe jedynie w przypadku, gdy poszkodowany jest przytomny.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Zalecenia ogólne	Zawiadomić otoczenie o pożarze; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w gaszeniu pożaru; w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze Straż Pożarną i Policję Państwową.

Środki gaśnicze	Dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody.

Nie stosować zwartych strumieni wody.

Zalecenia szczegółowe	Małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi strumieniami wody.

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą, z bezpiecznej odległości, jeśli to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia.

Nie dopuścić do przedostania się wód gaśniczych do kanalizacji.

Produkty spalania	Toksyczne dymy zawierające m.in. tlenki węgla, tlenki azotu.

Sprzęt ochronny	Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone, wyposażone w odzież ochronną i, w przypadku dużych pożarów, aparaty izolujące drogi oddechowe.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne	Zawiadomić otoczenie o awarii; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze Straż Pożarną i Policję Państwową.

Indywidualne środki ostrożności	Unikać kontaktu z uwalniającym się produktem. Nie wdychać par. Stosować odzież i sprzęt ochronny zalecany w p. 8.

Środki ostrożności 		Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji i cieków wodnych.

w zakresie 			Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku dostania się dużych

ochrony środowiska	ilości produktu do kanalizacji lub wód natychmiast powiadomić

odpowiednie władze.

### Metody	O ile to możliwe powstrzymać uwalnianie się produktu (uszczelnić,

oczyszczania/usuwania uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym), Uwolniony produkt zebrać, do pojemnika na odpady. Unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zanieczyszczone miejsce spłukać dokładnie wodą.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać obowiązujące przepisy dot. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Postępowanie	Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać wdychania par.  Przestrzegać zasad higieny osobistej i stosować odzież ochronną zgodnie z informacjami zamieszczonymi w p.8. Przestrzegać warunki stosowania określone przez producenta w Instrukcji.

Magazynowanie	Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych, chłodnych pomieszczeniach. Chronić przed działaniem światła i działaniem ciepła.

Okres przechowywania: 12 miesięcy od daty produkcji.

Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci, z dala od środków spożywczych i pasz.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

## Zalecenia w zakresie środków technicznych

##### Brak szczególnych wymagań.

##### Parametry kontroli narażenia

Brak ustalonych wartości dopuszczalnych stężeń i metod oznaczania w powietrzu.

## Środki ochrony indywidualnej

Drogi oddechowe:	W normalnych warunkach pracy nie są wymagane. W przypadku długotrwałego narażenia stosować odpowiednie ochrony dróg oddechowych.

Ręce	Rękawice ochronne powlekane

Oczy	Przy wysokich stężeniach pyłu okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle).

Skóra	Ubranie lub fartuch ochronny w przypadku długotrwałego narażenia.

Odzież ochronna powinna być systematycznie czyszczona, sprzęt ochrony osobistej powinien być właściwie przechowywany i konserwowany.

Zalecenia higieniczne	Przestrzegać podstawowe zasady higieny: nie jeść, nie pić na stanowisku pracy; każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej; zanieczyszczoną odzież uprać przed ponownym założeniem. Natychmiast zbierać uwolniony produkt.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan skupienia	: Jednorodna pasta, bez grudek

Barwa	: Biała

Zapach	: Słaby

Temperatura wrzenia	: Brak danych

Temperatura zapłonu	: Brak danych

Gęstość w temp.20°C	: Brak danych

Rozpuszczalność w wodzie	: Brak danych

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność

W normalnych warunkach, przy przestrzeganiu warunków stosowania określonych przez producenta produkt stabilny.

Warunki, których należy unikać

Działania ciepła i światła.

### Substancje, których należy unikać

Nie są znane.

Niebezpieczne produkty spalania/rozkładu

W warunkach pożaru powstają toksyczne dymy zawierające m.in. tlenki węgla, tlenki azotu.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Działanie:  drażniące

Drogi wnikania do organizmu:  przewód pokarmowy, skóra

### Objawy zatrucia ostrego

Podrażnienie skóry i oczu (pieczenie, łzawienie) przy bezpośrednim kontakcie; słabe podrażnienie dróg oddechowych.

Zawarty w produkcie ester etylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego, w dużych dawkach, działa znieczulająco.

Objawy zatrucia przewlekłego

Brak danych.

Dawki i stężenia toksyczne

Brak danych.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

###### Właściwości ekotoksyczne produktu

Brak danych.

#### Parametry kontroli zanieczyszczenia środowiska

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu: nie ustalony

Dopuszczalne zanieczyszczenie śródlądowych wód: nie ustalone

Dopuszczalna zawartość w ściekach wprowadzanych do wód i do ziemi: nie ustalona

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Niszczenie produktu	Nie usuwać do kanalizacji. Rozważyć możliwość wykorzystania. W przypadku gdy nie jest to możliwe unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uzgodnieniu z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska.

Niszczenie opakowań	Odpady opakowaniowe przeznaczyć do odzysku (recyklingu) lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użycia, po oczyszczeniu, mogą być dalej stosowane.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Produkt nie podlega przepisom dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Klasyfikacja produktu

Produkt sklasyfikowany jako: drażniący Xi.

Oznakowanie opakowań

Znaki ostrzegawcze

drażniący

Zwroty zagrożenia

R36/37/38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

Zwroty prawidłowego postępowania

S2 – Chronić przed dziećmi.

S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Obowiązujące przepisy

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350 i Dz.U. Nr 125, poz.1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz. 1187)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 240, poz. 1171)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1173)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 79, poz. 513 oraz Dz.U. Nr 4, poz. 36 z 2001r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz Dz.U. Nr  91, poz. 811 z 2002r.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. Nr 87, poz. 796)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. Nr 116, poz. 503)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, Dz.U. Nr 100, poz. 1085)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638)

16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie wymienionego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie dostępnych danych charakteryzujących składniki produktu, aktualnie obowiązujących przepisów krajowych oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta charakterystyki nie jest świadectwem jakości produktu.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie.