- Identyfikacja produktu i przedsiębiorstwa

nazwa produktu:		IMPRAPOL PQ40  - środek impregnacyjny do drewna

Symbol:

Producent:			Przedsiębiorstwo „Altax”, Spółka z o.o.

60-476 Poznań, ul. Jasielska 7a

tel/fax (0-61) 822 17 03, 822 17 76

- Skład / Informacja o składnikach

Charakterystyka chemiczna produktu:	Mieszanina związków miedzi, boru, związków alkiloamoniowych, oraz dodatków w postaci czynników kompleksujących.

# Niebezpieczne składniki:

| Nazwa chemiczna | % m/m | Numer CAS | Numer EWG (EINECS) | Numer indeksowy | Symbole ostrzegawcze | Symbole zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zasadowy węglan miedzi | 15 | 12069-69-1 | 235-113-6 | - | ## Xn | R22 |
| Etanoloamina | 34 | 141-43-5 | 205-483-3 | 603-030-00-8 | Xn | R20-36/37/38 |
| Chlorek alkilodimetylo benzyloamoniowy | 7 | 068391-01-5 | - | - | N, C | R22-34 R10 R50 |
| Kwas borowy | 9 | 10043-35-3 | 233-139-2 | ---- | Xn | R:21/22-36/37/38 |

Znaczenie symboli zagrożenia i zwrotów R patrz p.16.

Klasyfikacja preparatu            Xn  R: 20/22-36/37/38

- Identyfikacja zagrożeń

Zagrożenie pożarowe              Niepalna ciecz

##### Zagrożenie dla zdrowia          Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu .

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę .

Zagrożenie dla środowiska     Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska .

- Pierwsza pomoc

Zalecenia ogólne		Natychmiast zdjąć odzież zanieczyszczoną produktem.

Objawy zatrucia mogą pojawić się dopiero po kilku godzinach. Dlatego konieczna jest wizyta u lekarza w ciągu przynajmniej 48 godzin od momentu zdarzenia.

Zatrucie inhalacyjne	W przypadku utraty przytomności zapewnić pacjentowi pozycję 				boczną, bezpieczną do transportu.

Skażenie skóry		Skażoną skórę zmyć natychmiast wodą z dużą ilością mydła.

Skażenie oczu		Skażone oczy płukać dużą ilością wody oraz skonsultować się z 				lekarzem.

Zatrucie doustne		Wypłukać jamę ustną, a następnie wypić dużą ilość wody. W 					przypadku połknięcia nie prowokować wymiotów, natychmiast 					skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę 					preparatu

- Postępowanie w przypadku pożaru

Zalecenia ogólne                  Brak

Środki gaśnicze		 Produkt niepalny. Stosować środki gaśnicze odpowiednie do gaszenia

palących się materiałów .

Zalecenia szczegółowe        Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do

kanalizacji i wód .

Produkty spalania              W środowisku pożaru mogą się wydzielać tlenki węgla, tlenki azotu,

chlorowodór .

Sprzęt ochronny                Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone,

wyposażone w odzież ochronną i aparat izolujący drogi oddechowe .

- Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska

Środki ochrony osobistej:	Stosować sprzęt ochronny. Osoby nie wyposażone w sprzęt ochronny nie powinny się zbliżać.

Zabezpieczenie środowiska:	 Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Rozcieńczyć dużą ilością wody.

Metody utylizacji		Absorbowanie materiałami pochłaniającymi ciecze (piasek, 					diatomit, spoiwa kwasowe, uniwersalne, pył drzewny). 						Stosować środki zobojętniające.

Usuwanie skażonego materiału zgodnie z przepisami (p.13).

- Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Postępowanie		Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach . Unikać

zanieczyszczenia skóry i oczu .Przestrzegać zasad higieny osobistej

i stosować odzież ochronną zgodnie z informacjami zamieszczonymi

w p.8 .Przestrzegać warunki  stosowania określone przez producenta

w Instrukcji .

Magazynowanie	          Przechowywać w oryginalnych , właściwie oznakowanych, szczelnie

zamkniętych  opakowaniach w suchych, wentylowanych, zamkniętych

pomieszczeniach .Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci

z dala od środków spożywczych i pasz .

- Kontrola narażenia / środki ochrony osobistej

Zalecenia w zakresie środków technicznych :

Wentylacja ogólna pomieszczenia .

Środki ochrony indywidualnej

Drogi oddechowe:                W przypadku narażenia na wysokie stężenie mgły stosowac

zatwierdzony respirator z pochłaniaczem .

Ręce                                       Rękawice ochronne powlekane .

Oczy                                       Okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle ) .

Skóra                                     Fartuch lub ubranie ochronne z tkaniny powlekanej .

Odzież ochronna powinna być systematycznie czyszczona, sprzęt ochrony osobistej powinien być

Właściwie przechowywany i konserwowany .

Zalecenia higieniczne

Przestrzegać podstawowe zasady higieny: nie jeść, nie pić, nie palić na stanowisku pracy .

Po zakończeniu pracy zanieczyszczoną odzież wyprać przed ponownym założeniem .Natychmiast

usuwać rozlany środek .

9. Właściwości fizykochemiczne

Stan skupienia:			Ciecz

Barwa:				Ciemnoniebieska

Zapach:				Amoniakalny

Temperatura topnienia:		Nieokreślona

Temperatura wrzenia:		Nieokreślona

Temperatura zapłonu:		        > 	100 ºC

Temperatura samozapłonu:		Produkt nie jest samozapalny

Niebezpieczeństwo wybuchu:	Produkt nie stwarza zagrożenia wybuchu.

Gęstość:				przy 20 ºC   1.2g/cm3

Rozpuszczalność / zdolność mieszania się z wodą:	w pełni mieszalny

Odczyn pH:			przy 20 ºC    10

Zawartość rozpuszczalnika		nie dotyczy

Zawartość składników nielotnych	< 25%

10. Stabilność i reaktywność

#### Stabilność

W normalnych warunkach, przy przestrzeganiu warunków stosowania określonych przez

Producenta produkt stabilny .Nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami .

Warunki, które należy unikać

Nie są znane .

Substancje które należy unikać

Nie są znane .

Niebezpieczne produkty spalania /rozkładu

W warunkach pożaru powstają tlenki węgla, tlenki azotu, chlorowodór .

11. Informacje toksykologiczne

# Działanie        Przy przestrzeganiu ogólnie obowiązujących zasad bhp i stosowania zgodnie

z przeznaczeniem i zaleceniami producenta nie stwarza zagrożeń dla zdrowia .

Drogi wnikania do organizmu   skóra, przewód pokarmowy .

Objawy zatrucia ostrego

Inhalacyjnego: narażenie na wysokie stężenie rozpylonego produktu może powodować słabe ,

przemijające podrażnienie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych .

Doustne:        połknięcie dużych ilości może powodować pieczenie w jamie ustnej, gardle, przełyku,

zaburzenia żołądkowe ( nudności, wymioty ) .

Skażenie oczu     bezpośredni, długotrwały kontakt z cieczą może powodować pieczenie, łzawienie,

zaczerwienienie spojówek .

Skażenie skóry    bezpośredni, długotrwały kontakt z cieczą może powodować podrażnienie skóry .

Objawy zatrucia przewlekłego     brak danych

Dawki i stężenia toksyczne            brak danych

12. Informacje ekologiczne

Informacja ogólne:	Produkt nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska .

Dane dla wodno-alkoholowego roztworu czwartorzędowej soli amoniowej

###### Dane dla wodno-alkoholowego roztworu czwartorzędowej soli amoniowej

Toksyczność ostra 	ryby LC50/96h, Brachydanio verio: 1 - 10 mg/l (OECD 203)

skorupiaki EC50/48h, Daphnia magna: < 1 mg/l (EPA)

bakterie EC50: 10 mg/l (OECD 209)

Zachowanie się w środowisku

biodegradacja	> 90% (OECD – test potwierdzający)

rozkład biologiczny (7 dni) 100% (OECD 302A)

#### Parametry kontroli zanieczyszczenia środowiska

Przestrzegać przepisy dotyczące dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu,

dopuszczalnych zanieczyszczeń śródlądowych wód powierzchniowych oraz ścieków

wprowadzanych do wód i do ziemi .

13. Postępowanie z odpadami

Niszczenie produktu          Nie usuwać do kanalizacji. Rozważyć możliwość wykorzystania .

W przypadku gdy nie jest to możliwe , unieszkodliwić zgodnie z

obowiązującymi przepisami ,po uzgodnieniu z właściwym terenowym                                              			             Wydziałem Ochrony Środowiska .

Niszczenie opakowań	Odpady opakowań przeznaczyć do odzysku (recyklingu ) lub

unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Opakowania wielokrotnego użycia , po oczyszczeniu mogą być

dalej stosowane .

14. Informacje transportowe

Produkt zakwalifikowany jako materiał niebezpieczny w rozumieniu krajowych i

międzynarodowych przepisów transportowych lądowych ( RID ADR ), morskich (IMDG ),

powietrznych (IATA ) .

Prawidłowa nazwa przewozowa      MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY  I.N.O.

Numer rozpoznawczy materiału       UN 1760

Klasa/kod klasyfikacyjny                  8/C9

Grupa pakowania                              III

Nalepka ostrzegawcza                       nr 8

Numer rozpoznawczy zagrożenia      80

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Klasyfikacja produktu

Produkt zakwalifikowany jako szkodliwy Xn  R 20/22 36/37/38

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia R:

R 20/22	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu

R 36/37/38	Działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania S:

S 1/2                                  Przechowywać  pod zamknięciem i chronić przed dziećmi .

S 13                                   Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

S 24/25		         Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S 26                                  Zanieczyszczone  oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i

Zasięgnąć porady lekarza .

S 28		         Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody z detergentem.

S 36/37/39		         Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne,

I okulary lub ochronę twarzy .

S 45                                  W przypadku awarii lub jeśli żle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij

porady lekarza-jeśli to możliwe, pokaż etykietkę .

Substancje czynne            zasadowy węglan miedzi, chlorek alkilodimetylobenzyloamoniowy,

kwas borowy

Obowiązujące przepisy

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350 i Dz.U. Nr 125, poz.1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz. 1187)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 240, poz. 1171)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1173)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)

Ustawa z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych (Dz.U. Nr 175, poz. 1433)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia (Dz.U. Nr 16, poz. 150)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz Dz.U. Nr  91, poz. 811 z 2002r.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92, poz. 460 oraz Dz.U. Nr 102, poz. 507 z 1995r.)

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 86, poz. 789)

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. Nr 87, poz. 796)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. Nr 116, poz. 503)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z 2001r., Dz.U. Nr 41, poz. 365, Dz.U. Nr 113, poz. 984 i Dz.U. Nr 199, poz. 1671 z 2002r. oraz Dz.U. Nr 7, poz. 78 z 2003r.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638)

16. INNE INFORMACJE

Znaczenie symboli zagrożenia i zwrotów R wyszczególnionych w p.2

Xn	Szkodliwy

C	Żrący

N	Niebezpieczny dla środowiska

R20                Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R21/22	Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R34	 	Powoduje oparzenia

R36/37/38	Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R50		Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie wymienionego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie danych zawartych w kartach charakterystyki składników, dostępnych danych literaturowych, aktualnie obowiązujących przepisów krajowych oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta charakterystyki nie jest świadectwem jakości produktu.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie