# IDEntyfikacja  preparatu

Nazwa preparatu	Farba proszkowa poliestrowo-epoksydowa FAPROXYD 700

Symbol PKWiU	24.30.12-29.00

# SKŁAD i  INFORMACJA  O  SKŁADNIKACH

Nazwa chemiczna preparatu:	Farba proszkowa poliestrowo-epoksydowa

| Nazwa chemiczna | % wag. | Numer CAS | Numer WE | Numer Indeksowy | Symbole ostrzegawcze | Symbole zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bar i jego związki nieorganiczne | */ | 7440-39-3 | - | - | - | - |

*/ udział różny w zależności od kolorystyki farby – prosimy o kontakt z producentem

# 3 	IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

U osób szczególnie wrażliwych farba może powodować miejscowe podrażnienie i uczulenie skóry. W kontakcie z oczami może powodować ich podrażnienie . Wdychanie pyłów może powodować podrażnienie układu oddechowego.

# 4      PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne	Poszkodowanego wyprowadzić z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Zapewnić pomoc lekarską.

Zatrucie inhalacyjne	Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Nie dopuścić do wychłodzenia.

W przypadku zaburzeń lub zatrzymania oddechu zastosować sztuczne oddychanie. Nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i wezwać pomoc medyczną.

Zatrucie doustne	Przepłukać usta wodą i podać dużą ilość wody do picia. W  przypadku połknięcia preparatu natychmiast wezwać pomoc lekarską. Nie wywoływać wymiotów.

Skażenie oka	Usunąć szkła kontaktowe. Skażone oczy płukać łagodnym strumieniem  czystej wody  przez co najmniej  15 minut[przy odwiniętych powiekach]. Konieczna konsultacja okulistyczna.

Skażenie skóry	Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę dokładnie  umyć wodą z mydłem. W razie potrzeby wskazana konsultacja dermatologiczna.

# 5	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Szczególne zagrożenia w czasie gaszenia pożaru -

Środki gaśnicze	Dwutlenek węgla, piany, proszki gaśnicze, woda – strumienie rozproszone.

Zalecenia ogólne	Zaalarmować o pożarze; z obszaru zagrożenia usunąć wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji gaśniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze - Straż Pożarną i Policję ; stosować odzież i sprzęt ochronny.

Zalecenia szczegółowe	Nie stosować zwartych strumieni wody. Opakowania narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia.

Sprzęt ochronny strażaków  Aparaty izolujące drogi oddechowe, odzież ochronna

Kod HAZCHEM       2Y

# POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO  UWOLNIENIA DO  ŚRODOWISKA

- odizolować obszar skażony [usunąć wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii]

- usunąć wszystkie źródła zapłonu

- unikać tworzenia się pyłu

- materiał uwolniony usunąć na sucho

- jeżeli wytworzył się obłok pyłu pozwolić mu opaść

- środki ochrony indywidualnej zgodne z pkt.8

- uwolnioną substancję zebrać do oznakowanych opakowań i postąpić zgodnie z pkt.13

# 7	POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Postępowanie                 	Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Podczas stosowania nie jeść, nie pić,  unikać wdychania pyłu, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny,

Unikać pylenia substancji i gromadzenia się pyłu , tworzące się pyły powinny być systematycznie usuwane. Podczas pracy zapewnić skuteczną wentylację (zwrócić uwagę, aby stosowana wentylacja nie powodowała dodatkowego pylenia ).

wyeliminować źródła zapłonu - nie wykonywać prac z otwartym ogniem, nie palić , nie używać narzędzi iskrzących. Bezwzględnie należy wykluczyć możliwość zapłonu farb od urządzeń elektrycznych nie spełniających wymagań właściwych przepisów .

Magazynowanie	W oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych  opakowaniach, w suchym pomieszczeniu magazynowym z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia . Zasady magazynowania - zgodnie z PN-89/C-81400 w temperaturze poniżej 25oC.

# 8	KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwiązania techniczne	Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu IP.

Ochrony osobiste

Drogi oddechowe	Maska przeciwpyłowa P2

Ręce	Rękawice z tkaniny pyłoochronnej

Oczy	Okulary ochronne w szczelnej obudowie

Skóra i ciało	Ubranie robocze

Inne informacje	Przestrzegać ogólnych zasad higieny, nie jeść, nie pić podczas pracy, każdorazowo po pracy myć ręce, nie pozostawać w zanieczyszczonej odzieży, natychmiast usuwać rozsypana farbę.

NDS	Inne nietrujące pyły przemysłowe , w tym zawierające wolna krystaliczną krzemionkę poniżej 2 %    NDS (całk.) : 10mg/m3

|  | NDS mg/m3 | NDSCh mg/m3 | NDSP mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bar i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Ba | 0,5 | 1,5 | - |

# 9	WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

| Stan skupienia | proszek |
| --- | --- |
| Barwa | gama kolorów |
| Zapach | słaby, charakterystyczny |
| Temperatura zapłonu obłoku pyłu, oC | 540 |
| Minimalna energia zapłonu obłoku pyłu,mJ | <5,0 |
| Dolna granica wybuchowości, g/m3 | 30 |
| Klasa zagrożenia wybuchem | St. 1 |
| Maksymalne ciśnienie wybuchu, bar | 6,8 |
| Minimalna dawka wybuchowa, g/m3 | 30 |
| Ciepło spalania, kJ/kg | ok.19 500 |
| Rozpuszczalność w wodzie w innych rozpuszczalnikach | nie rozpuszcza się metyloetyloketon |

# 10	STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać          Wysoka temperatura.

Substancje, których należy unikać    -

Niebezpieczne produkty rozkładu       Brak rozkładu przy składowaniu i stosowaniu zgodnie z

przeznaczeniem. W środowisku ognia mogą wydzielać się

tlenki węgla i azotu.

# 11	INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Drogi wchłaniania	Drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

# INFORMACJE EKOLOGICZNE

Brak danych dla preparatu.

Farba jest substancją nielotną i nie rozpuszcza się w wodzie.

Nie dopuszczać do przedostawania się odpadów farby do kanalizacji lub gruntu oraz wód po-

wierzchniowych.

# 13	postĘpowanie z odpadami

Produkt	Odpady farby zgromadzić w sposób bezpieczny i utylizować poszukując w pierwszej kolejności możliwości ich zagospodarowania.

Klasyfikacja odpadów :

08 02 01       Odpady z produkcji farb proszkowych

15 01 01       Odpady opakowań z papieru i tektury

15 01 02       Odpady opakowań z tworzyw sztucznych

15 01 03       Odpady opakowań z drewna

# 14	INFORMACJE O TRANSPORCIE

Produkt nie stwarza zagrożenia w transporcie , zgodnie z przepisami RID/ADR nie wymaga specjalnego oznakowania podczas transportu.

# 15	NFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Produkt     Farba proszkowa poliestrowo-epoksydowa FAPROXYD 700

Zawiera     -

Symbole ostrzegawcze:	-

Symbole zagrożenia      -

Symbole bezpiecznego postępowania :

S 22 - Nie wdychać pyłu

S 24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S 51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Obowiązujące przepisy prawne:

         Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84) + zmiany z 2001 r. - Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz.1367; z 2002 r. -  Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142 poz. 1187 oraz z 2003 r. Nr 189 poz. 1852.

         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz. 1171)

         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. nr 140, poz. 1174)

         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U. nr 142, poz. 1194)

         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz.U. nr 19, poz. 170)

         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 232, poz. 2343)

         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji  substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171, poz. 1666)

         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych  (Dz.U. nr 173, poz. 1679)

         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 199, poz. 1948)

         Zrestrukturyzowana Umowa ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833 z 18 grudnia 2002r.)

         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844 z 1997 r. i  Dz.U. Nr 91, poz. 811  z 2002 r.)

         Ustawa z dnia 11 maja 2001r. „O opakowaniach i odpadach opakowaniowych” (Dz.U. nr 63, poz. 638)

         Ustawa z dnia 11 maja 2001r. „O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej” (Dz.U. nr 63, poz. 639)

         Ustawa z dnia 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 7 poz. 78)

         Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 11 poz. 97)

         Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 87, poz.796 z 2002r.)

         Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U. nr 162, poz. 1135)

         Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206)

    Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. nr 121, poz.571)

# 16	INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.

Niniejsza karta charakterystyki została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od producenta.

Karta charakterystyki została opracowana przez:

ITS-Usługi; Toruń Kontakt:

email: its_uslugi@wp.pl

tel/fax: (0-56) 65.997.48

tel. kom. (0-604) 243.764