KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO.

Nazwa i adres producenta / dystrybutora

Nazwa i adres producenta

PPW LAKMA S.A.

Ul. Frysztacka 173

43 – 400 Cieszyn

tel:  + 48 ( 0 ) – prefix – 33  85  12  712

fax: + 48  ( 0 ) – prefix – 33 85  26  603

Data sporządzenia karty 14.08.2003. / Aktualizacja: 02.10.2003.

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z dnia 03.09.2002.)

- IDENTYFIKACJA PREPARATU:

Nazwa handlowa:		AKRYBET®

Zastosowanie: 		akrylowa farba-` zewnętrzna do malowania fasad budynków mieszkalnych i przemysłowych, do malowania eternitowych 
i bezazbestowych  pokryć dachowych

- SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH:

| Nazwa składnika | Numer wg WE | CAS | Zawartość % | Symbole ostrzegawcze | Określenie zagrożenia - R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzyna do lakierów | 265–185-4 | 64742-81-1 |  32 | N, Xn | 10, 51/53, 65, 66, 67 |

- IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ:

Klasyfikacja preparatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2002 
w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych 
( Dz. U. Nr 104 / 2002, poz. 1172).

- wyrób łatwopalny,

- działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne

zmiany w środowisku wodnym,

- działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia,

- powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie i pękanie skóry,

- pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

- PIERWSZA POMOC:

W pierwszej kolejności należy wyprowadzić poszkodowaną osobę ze skażonego składnikami farby środowiska.

Inhalacja - 	w przypadku wystąpienia takiej potrzeby wykonać sztuczne oddychanie, podać tlen, zapewnić pomoc lekarską

Kontakt z oczami - 	przemywać dużą ilością wody przez ok. 15 min., 							skontaktować się z lekarzem;

Kontakt ze skórą - 	zdjąć skażone ubranie, oczyścić mechanicznie zanieczyszczoną skórę, przemyć dużą ilością wody z mydłem, skontaktować się z lekarzem jeżeli podrażnienie nie ustępuje;

Spożycie -	skontaktować się natychmiast z lekarzem zabierając ze sobą etykietę, choremu zapewnić spokój, leżenie i ciepło

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU:

- wyrób łatwopalny

Zawiadomić otoczenie o awarii, usunąć osoby nie biorące udziału w likwidacji awarii.

Wezwać PSP i Policję Państwową.

Środki gaśnicze: gaśnica pianowa, piasek dwutlenek węgla.

Nie gasić wodą w pełnym strumieniu wody.

Szczególne zagrożenie ze strony substancji lub preparatu, produktów spalania lub powstających gazów: występuje ryzyko wybuchu oparów, które są cięższe od powietrza, zgromadzonych 
w zamkniętych przestrzeniach i zgłębieniach, powstające gazy można zakwalifikować jako trucizny wziewne, występuje ryzyko wybuchu opakowań i zbiorników narażonych na działanie ognia, ze względu na wzrastające ciśnienie wewnątrz. Podczas spalania powstają duże ilości sadzy. Pozostałości po pożarze musza być usunięte zgodnie z przepisami.

Ochrona gaszących pożar: niezależne aparaty oddechowe i pełna odzież ochronna.

Inne wskazania: schładzać opakowania z produktem znajdujące się w bliskości ognia za pomocą rozproszonych strumieni wodnych, z bezpiecznej odległości.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA:

# Indywidualne środki ostrożności w odniesieniu do ludzi

- ewakuować osoby nie biorące udział w usuwaniu awarii w kierunku przeciwnym do wiatru,

- nałożyć odzież ochronną, rękawice gumowe, okulary ochronne,

- stosować wyposażenie ochronne przy wszystkich operacjach.

# Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

- zabezpieczyć wyciek,

- zabezpieczyć studzienki ściekowe,

- usunąć mechanicznie za pomocą materiału chłonnego ( np.: trocin, piasku),

- zebrać do metalowych pojemników, przekazać do spalenia zgodnie z RMG z dnia 21.10.98 oraz miejscowymi przepisami;

- nie dopuścić do zanieczyszczenia wody i kanalizacji.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I MAGAZYNOWANIE:

# Postępowanie z preparatem

- unikać kontaktu z oczami, skórą,

- nie wdychać,

- nie wylewać do kanalizacji.

- nie palić,

- nie używać narzędzi iskrzących.

Magazynowanie:

- przechowywać w suchych i szczelnie zamkniętych pojemnikach w temp. poniżej +35oC. 
    z dala od źródeł ognia, w miejscach z dobrą wentylacją.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ:

Ochrona dróg oddechowych	- w przypadku narażenia – maska pochłaniająca opary organiczne

Ochrona oczu	- okulary ochronne

Ochrona skóry	- ubranie robocze

Ochrona rąk	- rękawice ochronne

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

| ## Wielkość fizykochemiczna |  |
| --- | --- |
| Postać | ciecz |
| Kolor | System Kolorowania Lakma Biała, czerwona tlenkowa, czerwona meksykańska, wiśniowa, brązowa ciemna, zielona ciemna, niebieska ciemna, szara, czarna |
| Zapach | charakterystyczny |
| pH | ------------ |
| Temp. zapłonu |  35 oC |
| Temp. samozapłonu | ------------ |
| Granica wybuchowości | ------------ |
| Prężność par | ------------ |
| Gęstość | ok. 1.35 - 1.50g/cm3 |
| Rozpuszczalność w wodzie | niemieszalny |
| Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych | Benzyna do lakierów – mieszalny w każdej proporcji |
| Zawartość substancji lotnych | 30 - 35 % |

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ:

Wyrób stabilny w okresie składowania przechowywany w temperaturze do +35oC.

Pojemniki chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i nagrzaniem. 
Na terenie magazynu powinien obowiązywać zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących.

11. INFORMACJE O TOKSYCZNOŚCI:

Toksyczność ostra: brak

Długotrwały kontakt ze skórą może powodować jej odtłuszczenie i wysuszenie.

Wdychanie stężonych par spowoduje zawroty głowy.

Długotrwałe i silne skoncentrowane wdychanie wyziewów może mieć działanie narkotyzujące.

Działanie miejscowe ( skóra, oczy, błony  śluzowe):

- może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie skóry

- może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie oczu

wdychanie i spożycie może powodować bóle głowy, euforię, pojawiają się nudności,   wymioty,   bóle w klatce piersiowej i osłabienie.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE:

- jest nierozpuszczalny w wodzie - nie dopuszczać do zanieczyszczenia gleby, wody i kanalizacji

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI:

- przekazać do utylizacji firmie posiadającej zezwolenie prawne na tego typu działalność.

- opakowania po dokładnym opróżnieniu – oddać firmie zajmującej się przerobem opakowań metalowych.

14. INFORMACJE TRANSPORTOWE:

Zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa przewozu wyrobów lakierowych.

- RID / ADR: 		klasa 3, p. F I

- ONZ (UN)		1263

- nr rozpoznawczy zagrożenia 33

- nalepka ostrzegawcza	nr 3

- grupa opakowania	III

Przewozić w pozycji pionowej w temp. poniżej +35oC, nie przewozić wraz ze środkami spożywczymi.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH:

Dz. U. 02.140.1171 (Dz. U. Nr 11, poz. 84, Nr 123, poz. 1350, Nr 125, poz. 1367 z roku 2001, Dz. U. Nr 135, poz. 1145 z roku 2002) – o substancjach i preparatach chemicznych

Symbole ostrzegawcze:

N – substancja niebezpieczna dla środowiska

Xn – substancja szkodliwa

R - symbole określające zagrożenie

10 - substancja łatwopalna

51/53 - działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym,

65 - działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia,

66 - powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie i pękanie skóry,

67 - pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

S - symbole bezpieczeństwa

2 – chronić przed dziećmi,

23 - nie wdychać gazu, dymu, par

24 - unikać zanieczyszczenia skóry

26	zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

61		unikać zanieczyszczenia środowiska

62	w razie spożycia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

16. INNE INFORMACJE:

Niniejsza karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego opracowana została na podstawie kart charakterystyki sporządzonych przez producentów / dystrybutorów poszczególnych składników preparatu oraz obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących substancji

i preparatów chemicznych.

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu 
w postaci w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jej szczególnych właściwości.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialności za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika.

Zmiany dokonane podczas aktualizacji karty: pkt. 2, 3, 15, 16