KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Nazwa i adres producenta:              Nazwa i adres dystrybutora:

LAKMA Strefa Sp. z o.o.                    LAKMA S.A.

ul.Gajowa 7                                ul. Frysztacka 173

43-254 WARSZOWICE                          43-400 CIESZYN

tel.+48(0)-prefiks-32 43 53 188            tel.+48 (0)-prefiks-33 85 12 712

fax.+48(0)-prefiks-32 43 53 188 w.213      fax.+48 (0)-prefiks-33 85 25 199

NIEAKTUALNA

1.IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa wyrobu: ALERTEX PRANIE -roztoczobójczy dodatek do prania. Zastosowanie: Płyn przeznaczony jako roztoczobójczy dodatek do prania, dostępny dla wszystkich klientów.

2.SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH - alkohol etylowy skażony 60-80% F substancja wysoce “łatwo palna” R11 Numer CAS------64-17-5 alkohol etylowy - benzoesan benzylu 1-10% Xn substancja szkodliwa R22 Numer CAS------120-51-4 Numer EINECS------204-402-7

3.IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Klasyfikacja preparatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 140/2002, poz. 1172): ## Preparat „ wysoce łatwo palny”

4.PIERWSZA POMOC Inhalacja: Brak zagrożeń Kontakt z oczami: Przepłukać dużą ilością czystej wody przez co najmniej 15 minut, skontaktować się z lekarzem Kontakt ze skórą: Zdjąć odzież i zmyć skórę dużą ilością wody; skontaktować się z lekarzem Spożycie: Rozcieńczyć przez podanie 500 ml wody, mleka lub roztworu białka z jaj kurzych, sprowokować wymioty, skontaktować się z lekarzem

5.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU Produkt „wysoce łatwo palny”. Środki gaśnicze: woda, środki pianotwórcze, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piasek, ziemia.

6.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIUWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Indywidualne środki ostrożności: Używać środków ochrony, wymienionych w pkt. 8 Środowiskowe warunki ostrożności: Zapobiegać rozszerzaniu się przez stosowanie osłon z materiałów neutralnych (ziemia, piasek) Metoda oczyszczania: Patrz pkt. 13

7.POSŁUGIWANIE SIĘ WYROBEM I MAGAZYNOWANIE Postępowanie z wyrobem: Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. Unikać zanieczyszczenia skory i oczu. Magazynowanie: Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze +5 - +35˚C w pomieszczeniach o dobrej wentylacji, z dala od źródeł ognia i ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

8.KONTROLA NARAŻENIA (ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ) Ochrona dróg oddechowych: Zbędna Ręce/skóra: Rękawice ochronne Oczy: Okulary ochronne

9.WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE: Wygląd: Klarowna ciecz Zapach: Charakterystyczny dla użytych surowców pH: 7,0-7,5 Gęstość: 0,89-0,91 g/cm3 (20oC) Rozpuszczalność w wodzie: Mieszalny Zawartość substancji lotnych:96% Prężność par: -------- Temperatura zapłonu: 21oC* * dane dotyczące etanolu skażonego

10.STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Preparat stabilny w okresie składowania.

11.DANE TOKSYKOLOGICZNE: Toksyczność ostra: brak Efekty przedłużonego oddziaływania: podrażnienia skóry, oczu i przewodu pokarmowego

12.INFORMACJE EKOLOGICZNE Nie dopuszczać do zanieczyszczenia gleby, wody i kanalizacji.

13.POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI: Zasypać materiałem chłonnym( np. piaskiem, trocinami), zebrać i poddać zniszczeniu zgodnie z miejscowymi przepisami. Miejsce skażone spłukać wodą.

14.INFORMACJE O TRANSPORCIE ADR/RID: GGVE/GGVS: IMDG: IATA/ICAO: UN/NR: Klasa 3 ----- ----- ----- ----- Pozycja 3b Numer UN:1170

15.INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH: Oznaczenia na opakowaniu: F - Preparat „wysoce łatwo palny” Symbole bezpieczeństwa: R11 - Substancja „wysoce łatwo palna” S2 – Chronić przed dziećmi S7 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty S16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia– nie palić Tytoniu S29 – Nie wylewać do kanalizacji

16.INNEINFORMACJE: Zastosowanie: Płyn przeznaczony jako roztoczobójczy dodatek do prania.

LAKMA Strefa Sp.z o.o. jest przekonana, że informacje zawarte w niniejszym opracowaniu są dokładne i pewne w dniu jego opracowania. LAKMA Strefa Sp.z o.o. nie gwarantuje dokładności, pewności, ani kompletności tych informacji. LAKMA Strefa Sp.z o.o. radzi osobom, które tę informację, aby zdecydowały, czy jest ona przydatna dla ich potrzeb.