Producent:   					Akzo Nobel Decorative Coatings AB

S-205 17   Malmö

Szwecja

tel. +46 40 35 50 00

fax.+46 40 601 52 89

Wydana przez:   				 Slavica Javor					Data wydania: 	   2002-06-10

Osoba odpowiedzialna: 		 Leif Eriksson					Data weryfikacji:    2003-06-02

Telefon alarmowy: 			 112  							Poprzednia wersja: 2002-04-02

Dystrybutor:     				 Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z o.o.

87-800 Włocławek , ul. Duninowska 9

tel. +48 54 23 00 000 , 41 14 000

fax.+48 54 23 00 600 , 41 14 600

Telefon alarmowy:

tel. 998, +48 54 23 00 288 , 41 14 288

Informacje o produkcie:

Bezpłatna Infolinia      tel.   0800 154 075

Dział Rozwoju 		 tel. +48 54 23 00 317, 41 14 370

Dział Obsługi Klienta	 tel. +48 54 23 00 208, 41 14 210

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Identyfikacja preparatu

- Nazwa produktu: 			Kolorant  LSG-FRI DN				Nr wyrobu:		   41455

- Nazwa techniczna/chemiczna: Pasta koloryzująca

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	Skład i informacja o składnikach

Substancje, stanowiące zagrożenie dla zdrowia, stosownie do Dyrektywy 67/548/EEC, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 129 poz. 1110) dotyczącej substancji niebezpiecznych.

| Składniki niebezpieczne | Nr WE | Nr CAS | % wag. | Symbol | Frazy R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etoksylowany monoetanolowy amid kakaowy |  | 68425-44-5 | 5 – 10 | Xi | R: 36 |
| Izotridecylalkohol, etoksylowany |  |  | 1 – 5 | Xi, N | R: 36/38-51/53 |
| Amid kokosowy propylobetainy |  | 61789-40-0 | 1 – 5 | Xi | R: 41 |
| Bronopol | 200-143-0 | 52-51-7 | < 0,05 | Xn, N | R: 21/22-37/38-41-50 |
| 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on | 247-761-7 | 26530-20-1 | < 0,05 | T, N | R: 22-23/24-34-43-50/53 |
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on | 220-120-9 | 2634-33-5 | < 0,05 | Xn, N | R: 22-38-41-43-50 |
| 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on | 247-500-7 | 26172-55-4 | < 0,0015 | T, N | R: 23/24/25-34-43-50/53 |
| 2-metylo-4-izotiazolin-3-on | 220-239-6 | 2682-20-4 | < 0,0015 | T, N | R: 23/24/25-34-43-50/53 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.	Identyfikacja zagrożeń

- Zagrożenie dla zdrowia

- - --

- Zagrożenie dla środowiska

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

- Zagrożenie pożarowe

- Produkt nie jest łatwopalny.

- Zagrożenie fizyczne/chemiczne

Może niszczyć opakowania, niektóre lakierowane lub malowane powierzchnie, warstwy smarów uszczelniających i ochronnych oraz materiały z naturalnej gumy.

4.	Pierwsza pomoc

- Wskazówki ogólne:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub gdy objawy nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem.

Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do ust.

- W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze, ułożyć wygodnie, zadbać o utrzymanie ciepłoty ciała. W przypadku zatrzymania oddechu lub nieregularnego oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Nie podawać niczego do ust. Osobę nieprzytomną ułożyć w bezpiecznej pozycji i wezwać lekarza.

- W przypadku kontaktu ze skórą

Zdjąć zabrudzoną odzież. Skórę przemyć dokładnie wodą z mydłem, lub odpowiednim środkiem czyszczącym do skóry. Nie używać rozpuszczalników ani rozcieńczalników.

- W przypadku kontaktu z oczami

### Wyjąć z oczu soczewki kontaktowe, przemywać oczy dużą ilością czystej, bieżącej wody przez co najmniej 10 minut, przy otwartych powiekach. Skontaktować się z lekarzem.

- W przypadku połknięcia

Natychmiast skonsultować się z lekarzem. Osobę poszkodowaną ułożyć wygodnie. Nie wywoływać wymiotów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.	Postępowanie w przypadku pożaru

## Zawiadomić otoczenie o pożarze, powiadomić Straż Pożarną, a w razie konieczności także Policję.

## Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu pożaru.

## Właściwe środki gaśnicze: piana gaśnicza, dwutlenek węgla (CO2), proszek gaśniczy, mgła wodna. Nie stosować strumienia wody.

      Zalecenia: pożar może wywołać gęsty i czarny dym.  Produkty rozkładu mogą być szkodliwe dla zdrowia. Może być konieczne zastosowanie odpowiedniego sprzętu ochrony dróg oddechowych. Pojemniki, znajdujące się w pobliżu ognia chłodzić wodą. Nie dopuścić do przedostania się ścieków z akcji gaśniczej do kanalizacji i cieków wodnych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Zlikwidować źródła zapłonu i wywietrzyć pomieszczenie.

#### Ochrona osobista

Unikać wdychania oparów. Należy przestrzegać środków zapobiegawczych podanych w punktach 7 i 8.

#### Ochrona środowiska

Nie dopuszczać do przedostawania się produktów do wód gruntowych, powierzchniowych i kanalizacji. W przypadku skażenia jezior, rzek lub przedostania się produktów do kanalizacji  poinformować odpowiednie służby ratownictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### Metody oczyszczania i zbierania

Rozlane produkty usuwać przy użyciu niepalnych materiałów absorpcyjnych, jak np.: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa i umieścić je w pojemniku na odpady w celu utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz punkt 13). Nie dopuścić do przedostania się preparatu do kanalizacji i cieków wodnych.  Skażoną powierzchnię oczyścić odpowiednim środkiem czyszczącym. Nie używać rozpuszczalników.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. 	Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

- Postępowanie z preparatem

Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Pary są cięższe od powietrza i mogą rozprzestrzeniać się przy podłodze tworząc z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu lub otwartego ognia. Należy zapobiegać tworzeniu się stężeń mieszaniny par z powietrzem zapalnej lub wybuchowej i unikać stężenia powyżej najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS). Unikać kontaktu z oczami i skórą oraz wdychania pyłów, i oparów mogących powstać w trakcie aplikacji produktu. Unikać wdychania pyłów powstających przy szlifowaniu. Podczas pracy z produktem nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu.

Środki ochrony osobistej: patrz punkt 8.

Nigdy nie stosować nacisku przy opróżnianiu opakowań; opakowanie nie jest zbiornikiem ciśnieniowym.

Produkt zawsze przechowywać w oryginalnych opakowaniach.

Należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Magazynowanie

Przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania substancji łatwopalnych.

Zwracać uwagę na ewentualne etykiety ostrzegawcze. Przechowywać w temperaturze powyżej 0ºC. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu. Chronić przed kontaktem z materiałami utleniającymi, silnymi zasadami i silnymi kwasami.

Przestrzegać zakazu palenia. Chronić przed nieupoważnionym dostępem. Po otwarciu opakowanie należy szczelnie zamykać i przechowywać pionowo, aby uniknąć wycieku. Nie wyrzucać preparatu do kanalizacji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.	Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Środki techniczne:

- Podczas pracy zapewnić odpowiednią wentylację. Może być niezbędne wentylacja mechaniczna i wyciąg oparów. W przypadkach niedostatecznej wentylacji, aby utrzymać stężenie par poniżej dopuszczalnego maksymalnego stężenia należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych.

- Środki ochrony indywidualnej:

- Ochrona rąk

Należy stosować rękawice ochronne polecane przez dostawcę.

- Ochrona skóry

Stosować antystatyczną odzież ochronną wykonaną z naturalnych włókien lub z materiałów syntetycznych odpornych na działanie wysokich temperatur.

- Ochrona dróg oddechowych

W przypadku gdy stężenia par w powietrzu środowiska pracy przekraczają najwyższe dopuszczalne wartości należy stosować, posiadający odpowiednie certyfikaty, sprzęt ochrony dróg oddechowych.

- Ochrona oczu:

Stosować okulary ochronne, przeznaczone do ochrony oczu przed zachlapaniem cieczą.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Właściwości fizykochemiczne

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Postać: | lepka ciecz |
| Kolor: | czerwony |
| Zapach: | wyczuwalny |
| Temperatura zapłonu (oC): | - |
| Granice wybuchowości: | - |
| Dolna (20oC), %obj. | - |
| Górna (100oC), %obj. | - |
| Gęstość (20 oC ): | 2000 kg/m3 |
| Rozpuszczalność w wodzie (20 oC ): | rozcieńczalna w wodzie |
| pH przy ( g/l wody) (20 oC ): | - |
| Zawartość rozpuszczalników organicznych (%w/w) | - |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.	 Stabilność i reaktywność

- Stabilność

Produkt stabilny pod warunkiem użycia zgodnego z przeznaczeniem i z zalecanymi warunkami przechowywania (patrz punkt 7).

- Reaktywność

Niebezpieczne produkty rozkładu:

W wyniku działania ciepła lub ognia mogą wydzielać się niebezpieczne produkty rozkładu, takie jak: tlenek węgla, dwutlenek węgla, dym i tlenki azotu.

Dla uniknięcia reakcji egzotermicznych, produkt należy chronić przed kontaktem z materiałami utleniającymi, silnymi zasadami i silnymi kwasami.

11.	 Informacje toksykologiczne

Nie przeprowadzono badań dotyczących toksyczności preparatu. Preparat został sklasyfikowany zgodnie z Dyrektywą 1999/45/EC dotyczącą preparatów niebezpiecznych jako mogący spowodować zagrożenie toksykologiczne. (Szczegóły: patrz punkt 2 i 15.)

- W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

---

- W przypadku kontaktu ze skórą

Powtarzający się lub długotrwały bezpośredni kontakt ze skórą może powodować odtłuszczenie skóry objawiające się jej podrażnieniem oraz przenikanie preparatu przez skórę.

- W przypadku kontaktu z oczami

Przy zachlapaniu oczu może wystąpić podrażnienie i odwracalne uszkodzenie oczu.

- W przypadku połknięcia

---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Informacje ekologiczne

Nie przeprowadzono badań preparatu pod względem zagrożeń dla środowiska. Zgodnie z Dyrektywą 1999/45/EC dotyczącą preparatów niebezpiecznych został sklasyfikowany pod względem właściwości ekotoksykologicznych. (Szczegóły: patrz punkt 2 i 15.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Postępowanie z odpadami

Nie należy dopuszczać do przedostawania się wyrobu do kanalizacji i cieków wodnych. Odpady i puste opakowania należy utylizować zgodnie z kodem 08 01 12 Rozporządzenia Ministra z dnia 27.09.2001r. (Dz.U. nr 112 poz. 1206) i z Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z dnia 20.06.2001r.).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.	Informacje o transporcie

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie przewozu preparatów palnych. Informacje uzupełniające: zgodnie z PN-C-81400:1989

Transportowanie zgodnie z :

ADR (drogowy)  		Klasa ---						Nr UN						---

RID (kolejowy)   		Klasa ---						Nr zagrożenia				---

IMDG(morski)  		Klasa ---						Grupa opakowań				---

ICAO/IATA(lotniczy)  	---						Nalepki ostrzegawcze			---

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.	Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Klasyfikacji i oznakowania produktu dokonano zgodnie z Dyrektywą 91/155/EEC, 93/112/EEC oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11.07.2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 140 poz. 1172).

kategoria niebezpieczeństwa

brak

rodzaj zagrożenia

R52/53 -        Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne

zmiany w środowisku wodnym

warunki bezpiecznego stosowania

S2 -		chronić przed dziećmi

S56 -	zużyty preparat oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych

Źródła podstawowych uregulowań prawnych

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140 poz.1171)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 140 poz.1172)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ( Dz.U. nr 140 poz.1173)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 129 poz.1110 oraz Załącznik do nr 129, poz. 1110 z dnia 14.08.2002)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. nr 116 poz. 503)

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628, Dz.U. nr 100 poz. 1085 oraz z 2002r. Dz.U. nr 41 poz. 365, Dz.U. nr 113 poz. 984, Dz.U. nr 199 poz. 1671 oraz z 2003r. Dz.U. nr 7 poz. 78)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06. 1998r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79 poz.513) z późniejszą zmianą Dz.U. nr 4 poz. 36 z 2001r.oraz z 2002r. Dz.U. nr 217 poz.1833

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844) oraz z 2002r. Dz.U. nr 91 poz.811

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 102 poz.507)

- Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz.U. nr 32 poz. 169 z 1987r.)

- Ustawa z dnia 11.01.2001r. o substancjach  i preparatach chemicznych  (Dz. U. Nr 11 poz.84) ze zmianami Dz.U. nr 100 poz.  1085, nr 123 poz. 1350, nr 125 poz.1367 oraz z 2002r. Dz.U. nr 135 poz.1145, nr 142 poz.1187

13. 	Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.

14. 	Ustawa z dnia 28.10.2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199 poz.1671)

15. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (zał. Do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 22.07.2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 147 poz. 1229)

16.	Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638, z 2003r. Dz.U. Nr 7, poz. 78)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzesień 2001r. w sprawie warunków technicznych DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. Nr 113, poz. 1211)

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie warunków DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących i żrących (Dz.U. Nr 63, poz. 572)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.	Inne informacje

Pełen tekst fraz R zawartych w punkcie 2:

R21/22 -        Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R22 - 		Działa szkodliwie po połknięciu

R23/24 -        Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R23/24/25 -  	Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R34 -  		Powoduje oparzenia

R36 - 		Działa drażniąco na oczy

R36/38 -        Działa drażniąco na oczy i skórę

R37/38 -        Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę

R38 - 		Działa drażniąco na skórę

R41 - 		Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R43 - 		Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R50 - 		Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

R50/53 -		Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R51/53 - 	Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Nowe wydanie Karty wiąże się ze zmianami w recepturach i/lub klasyfikacjach substancji, regulacjach prawnych. (Patrz punkt 2). Mogą one również wpływać na informacje zawarte w punktach 3, 8 i 15.

Informacje zawarte w niniejszej Karcie oparte są na bieżącym stanie naszej wiedzy, aktualnych rozporządzeniach i dyrektywach EEC. W każdym przypadku, na użytkowniku spoczywa obowiązek respektowania zasad stosowania preparatu, jego transportu oraz magazynowania. Należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.