Producent:  „NOBILES” Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp.z o.o.

87-800 Włocławek , ul. Duninowska 9

tel. +48 54 23 00 000 , 41 14 000

fax.+48 54 23 00 600 , 41 14 600

Telefon alarmowy w przypadku pożaru:

tel.  998, +48 54 23 00 200 , 41 14 200

Informacje o produkcie:

Bezpłatna Infolinia             tel.   0800 154 075

Dział Rozwoju 			 tel. +48 54 23 00 317, 41 14 370

Dział Obsługi Klienta		 tel. +48 54 23 00 000, 41 14 000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Identyfikacja preparatu

Nazwa produktu: LAKIER  POLIURETANOWY  JEDNOSKŁADNIKOWY  SUPRALUX

Nazwa techniczna/chemiczna: Lakier poliuretanowy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	Skład i informacja o składnikach

Lakier poliuretanowy jednoskładnikowy SUPRALUX jest zgodny z wymaganiami normy WT-656:2001.

Właściwości chemiczne:  stanowi roztwór żywicy poliuretanowej utwardzanej wilgocią.

Substancje stwarzające zagrożenie dla zdrowia, stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 129 poz. 1110).

Składniki niebezpieczne 	              Nr WE	 	   Nr CAS	      	% wag.   	Symbol  	Frazy R

octan n-butylu		         204-658-1	123-86-4     	57,6	 	  -		R: 10,66,67

diizocyjanian m-toluidyny	  247-722-4	26471-62-5  	 0,4  	  T+     	R: 26,36/37/38,40,42/43,52/53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.	Identyfikacja zagrożeń

- Zagrożenie dla zdrowia

Preparat jest sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny, szkodliwy dla zdrowia, zawiera rozpuszczalnik organiczny, izocyjaniany.

Ze względu na zawarte w nim rozpuszczalniki organiczne w przypadku nadmiernej ekspozycji mogą wystąpić negatywne reakcje.

Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową. Może powodować uczulenie w przypadku narażenia drogą oddechową.

Zawiera izocyjaniany.

Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta.

- Zagrożenie dla środowiska

Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne, które mogą mieć wpływ na środowisko.

- Zagrożenie pożarowe

Produkt jest łatwopalny. Opary mogą tworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem. W czasie pożaru może wydzielać pary izocyjanianów.

- Zagrożenie fizyczne/chemiczne

Może niszczyć opakowania, niektóre lakierowane lub malowane powierzchnie, warstwy smarów uszczelniających i ochronnych oraz materiały z naturalnej gumy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pierwsza pomoc

- Informacje ogólne

Zdjąć zabrudzoną, poplamioną odzież natychmiast.

- W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

### Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze.  W razie konieczności zastosować sztuczne oddychanie.

W przypadku zatrzymania oddechu lub nieregularnego oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Nie podawać niczego do ust. Osobę nieprzytomną ułożyć w bezpiecznej pozycji i wezwać lekarza.

### W przypadku kontaktu ze skórą

Zdjąć poplamioną odzież. Skórę przemyć dokładnie wodę z mydłem, lub odpowiednim środkiem czyszczącym do skóry. NIE UŻYWAĆ rozpuszczalników ani rozcieńczalników!

### W przypadku kontaktu z oczami

Usunąć soczewki kontaktowe. Natychmiast przemyć dużą ilością czystej, bieżącej wody przez co najmniej 10 minut. przy otwartych powiekach , skontaktować się niezwłocznie z lekarzem.

- W przypadku połknięcia

### W przypadku połknięcia, natychmiast skonsultować się z lekarzem. Osobę poszkodowaną ułożyć wygodnie. Nie WYWOŁYWAĆ wymiotów.

### Wskazówki ogólne

### W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub gdy objawy nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem. Lekarzowi należy pokazać niniejszą kartę charakterystyki, opakowanie lub etykietę.

W żadnym przypadku osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do ust.

Objawy: bóle, zawroty głowy i odurzenie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Postępowanie w przypadku pożaru

## Zawiadomić otoczenie o pożarze, powiadomić Straż Pożarną, a w razie konieczności także Policję.

## Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu pożaru.

## Właściwe środki gaśnicze: dwutlenek węgla (CO2), piana gaśnicza, proszek gaśniczy, piasek, koc azbestowy, mgła wodna. Nie wolno stosować strumienia wody.

## Zalecenia: podczas pożaru może wydzielać  się tlenek węgla (CO). Nie wdychać dymów i gazów powstających w czasie pożaru. Produkty rozkładu mogą być szkodliwe dla zdrowia. Może być konieczne zastosowanie odpowiedniego sprzętu ochrony dróg oddechowych. Pojemniki, znajdujące się w pobliżu ognia przesunąć w bezpieczne miejsce lub chłodzić wodą. Nie wdychać dymów i gazów powstających w czasie pożaru. Może być konieczne zastosowanie odpowiedniego sprzętu ochrony dróg oddechowych. Nie dopuścić do przedostania się ścieków z akcji gaśniczej do kanalizacji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.	Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

#### Ochrona osobista

Unikać kontaktu ze skórą, oczami, wdychania oparów. Stosować odzież ochronną. Przechowywać z dala od źródeł ognia, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Należy dbać o odpowiednią wentylację. Należy przestrzegać środków zapobiegawczych, podanych poniżej w punktach 7 i 8.

#### Ochrona środowiska

#### Nie dopuszczać do przedostania się produktu do wód gruntowych, powierzchniowych i kanalizacji. Preferowane jest oczyszczanie przy użyciu detergentu, unikać stosowania rozpuszczalników. Jeśli produkt ten zanieczyści strumienie, jeziora, rzeki, ścieki lub kanały ściekowe, to należy powiadomić o tym odpowiednie służby zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### Metody oczyszczania i zbierania

Usunąć rozlany produkt niepalnym materiałem absorpcyjnym, np. piaskiem, ziemią, wermikulitem, ziemią okrzemkową lub innym materiałem i umieścić w pojemniku w celu utylizacji (patrz punkt 13). Skażona powierzchnia powinna być natychmiast zmyta odpowiednim środkiem odkażającym. Nie używać rozpuszczalników.

Małe ilości zetrzeć chłonnym materiałem (np. szmatką, gąbką). W przypadku rozległych skażeń, skonsultować się z miejscową grupą ratownictwa chemicznego.

Jeżeli produkt przedostał się do jezior, rzek lub kanalizacji, należy powiadomić odpowiednie władze lokalne zgodnie z przepisami miejscowymi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.	Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

- Postępowanie z preparatem

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z daleka od źródeł ciepła, otwartego ognia przy sprawnie działającej instalacji elektrycznej przeciwwybuchowej. Unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz wdychania oparów. Unikać wdychania oparów i aerozolu podczas obchodzenia się z substancją. Unikać wdychania oparów i aerozolu podczas obchodzenia się z substancją.

Środki ochrony osobistej: patrz punkt 8.

Nie należy pić, jeść oraz palić podczas obchodzenia się z substancją. Pary są cięższe od powietrza i mogą rozprzestrzeniać się po podłodze. Pary mogą dawać mieszaninę wybuchową z powietrzem. Należy zapobiegać tworzeniu się stężeń mieszaniny par z powietrzem zapalnej lub wybuchowej i unikać stężenia powyżej maksymalnego dopuszczalnego (NDS) – patrz punkt 8. Produkt nie może być stosowany w sąsiedztwie otwartego płomienia i innych źródeł zapłonu. Należy stosować urządzenia elektryczne przeciwwybuchowe.

Produkt może wytwarzać elektryczność statyczną: Należy zawsze zapewnić uziemienie w czasie przelewania materiału z jednego pojemnika do drugiego.

Należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.

Nie wolno używać narzędzi wywołujących tworzenie się iskier.

Należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nigdy nie stosować nacisku przy opróżnianiu opakowań; opakowanie nie jest zbiornikiem ciśnieniowym.

Zawsze przechowywać w kontenerach z takiego samego materiału jak oryginalne.

Klasa pożarowa: B

- Magazynowanie

Przechowywać zgodnie z przepisami dotyczącymi materiałów łatwopalnych. Zwracać uwagę na ewentualne etykiety ostrzegawcze. Magazynować w krytych pomieszczeniach w temperaturze od 0 do 25°C w suchych, dobrze wentylowanych miejscach, z dala od źródeł ciepła i otwartego płomienia. Utrzymywać z daleka od źródeł zapłonu. Utrzymywać z daleka od środków utleniających, materiałów silnie alkalicznych i mocnych kwasów.

Nie wolno palić. Na obszarze magazynu przestrzegać zakazu palenia, nie spożywać pokarmów, a także nie używać otwartego ognia i narzędzi iskrzących.

Po otwarciu opakowania należy szczelnie zamykać i przechowywać pionowo, aby uniknąć wycieku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS i NDSCh) w powietrzu środowiska pracy wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06. 1998r. z późniejszą zmianą Dz.U. nr 4 poz. 36 z 2001r.

octan butylu	:   NDS - 200mg/m3;   NDSCh - 950mg/m3

- Środki techniczne

Podczas obchodzenia się z wyrobem zapewnić dobrą wentylację. Może być niezbędna wentylacja mechaniczna

i wyciąg oparów. W przypadkach niedostatecznej wentylacji lub gdy stężenie par przekracza dopuszczalne maksymalne stężenia (NDS) należy stosować odpowiedni sprzęt, chroniący drogi oddechowe.

Wartości maksymalnych granicznych stężeń na stanowisku pracy*:

- obszary specjalnie chronione:

stężenie 30 min. : 0.03 mg/m3

stężenie średniodobowe : 0.031 mg/m3

stężenie średnioroczne : 0.0026 mg/m3

- obszary chronione:

stężenie 30 min. : 0.1 mg/m3

stężenie średniodobowe : 0.043 mg/m3

stężenie średnioroczne : 0.0087 mg/m3

* - dotyczy wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń podanych przez dostawcę

- Produkt stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Zaleca się również stosowanie wentylacji wyciągowej na stanowisku pracy. Nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z produktem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Przy obchodzeniu się z chemikaliami należy przestrzegać zwykłych środków bezpieczeństwa.

Nie wolno przechowywać produktu razem z żywnością i używkami. Przed przerwami i po zakończeniu pracy myć ręce. Odzież roboczą przechowywać osobno. Zanieczyszczoną odzież natychmiast zdjąć.

Środki ochrony indywidualnej:

- Ochrona rąk

W przypadkach długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu, należy stosować odpowiednie rękawice ochronne z PCV, neoprenu lub kauczuku nitrylowego. Kremy ochronne mogą być pomocne do zabezpieczania odsłoniętych części ciała, nie należy ich jednakże stosować w przypadku skażenia skóry tym produktem.

W celu dobrania odpowiedniego typu rękawic, należy zasięgnąć porady u dostawców. Kremy ochronne mogą być pomocne do zabezpieczania odsłoniętych części ciała, nie należy ich jednakże stosować w przypadku skażenia skóry tym produktem. Nie wolno stosować kremów, produkowanych na bazie wody używając rękawic z PCV lub z kauczuku.

- Ochrona skóry

Personel powinien nosić odzież ochronną, zwykle wystarczają kombinezony bawełniane lub z mieszanki bawełny z włóknem syntetycznym. Jeśli nastąpił kontakt z produktem całego ciała lub jego części należy niezwłocznie je umyć. Należy zdjąć mocno zanieczyszczone ubranie, umyć skórę dokładnie wodą

z mydłem lub użyć specjalnego środka do czyszczenia skóry.

- Ochrona dróg oddechowych

W przypadku niedostatecznej wentylacji lub gdy stężenie par przekracza NDS, należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych

- Ochrona oczu

Stosować okulary ochronne, przeznaczone do ochrony oczu przed zachlapaniem cieczą.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Właściwości fizykochemiczne

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Postać: | ciecz |
| Kolor: | bezbarwny |
| Zapach: | charakterystyczny dla rozpuszczalników organicznych |
| Temperatura topnienia /zakres: | - |
| Temperatura wrzenia / zakres (oC): | 100-200 |
| Temperatura zapłonu (oC): | 28 |
| Zapalność(ciało stałe, gaz): | - |
| Temperatura samozapłonu(oC)*: | 370 |
| Granice wybuchowości*: |  |
| Dolna (20oC) g/m3: | 1,0 |
| Górna (100oC) g/m3: | 8,0 |
| Prężność par (20 oC ): | - |
| Gęstość (20 oC ) g/cm3: | 0.986 |
| Gęstość par wzgl. powietrza: | - |
| Rozpuszczalność w wodzie (20 oC ): | nie rozpuszcza się |
| pH przy ( g/l wody) (20 oC ): | nie dotyczy |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): | - |
| Lepkość (23 oC) mPa.s, kubek ISO 3219 | 50-100 |

* - dotyczy rozpuszczalnika (octanu n-butylu) wchodzącego w skład  wyrobu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.	 Stabilność i reaktywność

- Stabilność

Produkt stabilny pod warunkiem użycia zgodnego z przeznaczeniem i z zalecanymi warunkami przechowywania. Unikać źródeł zapłonu, niskich i wysokich temperatur.

- Reaktywność

W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

Niebezpieczne produkty rozkładu:

Podczas spalania mogą wydzielać się toksyczne gazy i dymy, takie jak: tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu. Dla uniknięcia reakcji egzotermicznych, produkt należy chronić przed kontaktem z materiałami utleniającymi, silnymi zasadami, kwasami, aminami, alkoholami i wodą.

11.   Informacje toksykologiczne

Nie przeprowadzono badań toksykologicznych dla tego produktu.

- W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

Produkt wykazuje działanie drażniące na układ oddechowy, mogą wystąpić bóle gardła i zawroty głowy, uczucie zmęczenia, senność, niekiedy zaburzenia węchu i w ekstremalnych wypadkach działanie narkotyczne.

Powtarzająca się ekspozycja może prowadzić do niewydolności układu oddechowego.

Wdychanie oparów rozpuszczalników w ilościach, przekraczających wartości maksymalnie dopuszczalne (NDS) może wywoływać szkodliwe skutki, takie jak podrażnienie błon śluzowych i dróg oddechowych.

- W przypadku kontaktu ze skórą

Produkt może powodować podrażnienie, wysuszenie i zaczerwienienie skóry.

Powtarzający się i długotrwały kontakt z preparatem może powodować usunięcie naturalnej warstwy tłuszczu ze skóry prowadzące do alergicznego zapalenia skóry  i absorpcji poprzez skórę.

- W przypadku kontaktu z oczami

Przy zachlapaniu oczu może wystąpić podrażnienie lub przejściowe uszkodzenie.

Zachlapanie oczu cieczą może spowodować podrażnienie i odwracalne uszkodzenie.

- W przypadku połknięcia

Połknięcie produktu może spowodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe łącznie z wymiotami i bólem brzucha oraz objawy zbliżone do tych, które towarzyszą wdychaniu oparów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Informacje ekologiczne

Wskazówki ogólne:

Nie przeprowadzono badań ekotoksycznych dla tego produktu.

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do gleby, kanalizacji i cieków wodnych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.   Postępowanie z odpadami

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do kanalizacji i cieków wodnych. Odpady i opróżnione opakowania na leży niszczyć lub utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.

Pozostałości lub rozlany produkt należy usuwać jako odpady niebezpieczne z produkcji, przygotowania, obrotu

i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów szczeliw i farb drukarskich  kod  08 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 27.09.2001r. (Dz.U. nr 112 poz. 1206), Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z dnia 20.06.2001r.).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.	Informacje o transporcie

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie przewozu preparatów łatwo- palnych. Informacje uzupełniające zgodnie z PN-C-81400:1989.

Transportowanie zgodnie z:

ADR (drogowy)  		 Klasa 3 lm 2301, p. 31c	Nr UN  		1866   Nr zagrożenia		 30

RID (kolejowy)	   	 Klasa 3 lm 301,   p.31c	Nr UN  		1866   Nr zagrożenia		 30

ADRN (śródlądowy)	 Klasa 3 lm 2301, p. 31c	Nr UN		1866

IMDG(morski)  		 Klasa 3.3 / III			Nr UN		1866   EmS  				3-05	 ICAO/IATA(lotniczy) Klasa 3 / III  			Nr UN		1866

Grupa opakowań				III				Nalepki ostrzegawcze			3

Informacje dodatkowe:

Roztwór żywicy. Produkt łatwopalny. Wysyłka pocztą zabroniona.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.	Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Klasyfikację i oznakowanie produktu dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 140 poz. 1172).

kategoria niebezpieczeństwa

Xn	-  preparat szkodliwy

zawiera diizocyjanian m-toluidyny

rodzaj zagrożenia

R10		- preparat łatwopalny

R20		- działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R42		- może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową

warunki bezpiecznego stosowania

S23		- nie wdychać oparów

S24		- unikać zanieczyszczenia skóry

S45		- w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady

lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę

S51		- stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Zawiera izocyjaniany.

Klasa niepalności cieczy: A II

Klasa zagrożenia wód:

Klasa szkodliwości dla wody: 1, (w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody)

Komisja Europejska Związku Producentów Emalii, Farb Drukarskich oraz Artystycznych podaje następującą informację odnośnie materiałów malarskich zawierających izocyjaniany:

Gotowe do stosowania materiały malarskie zawierające izocyjaniany mogą wywoływać podrażnienia błon śluzowych – szczególnie układu oddechowego – oraz reakcje alergiczne. W wypadku narażenia dróg oddechowych w wyniku wdychania par oraz rozpylonej mgły farby istnieje ryzyko uczulenia. W obchodzeniu się z materiałami malarskimi zawierającymi izocyjaniany należy starannie stosować wszelkie środki ostrożności zalecane przy pracach z farbami zawierającymi rozpuszczalniki.  Nie należy wdychać rozpylonej mgły ani par. Alergicy, astmatycy, jak również osoby, które mają skłonności do chorób dróg oddechowych, nie powinni być  zatrudniani przy pracach z materiałami malarskimi zawierającymi izocyjaniany.

Źródła podstawowych uregulowań prawnych

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140 poz.1171)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 140 poz.1172)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ( Dz.U. nr 140 poz.1173)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 129 poz.1110 oraz Załącznik do nr 129, poz. 1110 z dnia 14.08.2002)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. nr 116 poz. 503)

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628, Dz.U. nr 100 poz. 1085 oraz z 2002r. Dz.U. nr 41 poz. 365, Dz.U. nr 113 poz. 984, Dz.U. nr 199 poz. 1671 oraz z 2003r. Dz.U. nr 7 poz. 78)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06. 1998r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79 poz.513) z późniejszą zmianą Dz.U. nr 4 poz. 36 z 2001r.oraz z 2002r. Dz.U. nr 217 poz.1833

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844) oraz z 2002r. Dz.U. nr 91 poz.811

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 102 poz.507)

- Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz.U. nr 32 poz. 169 z 1987r.)

- Ustawa z dnia 11.01.2001r. o substancjach  i preparatach chemicznych  (Dz. U. Nr 11 poz.84) ze zmianami Dz.U. nr 100 poz.  1085, nr 123 poz. 1350, nr 125 poz.1367 oraz z 2002r. Dz.U. nr 135 poz.1145, nr 142 poz.1187

13. 	Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.

14. 	Ustawa z dnia 28.10.2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199 poz.1671)

15. 	Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (zał. Do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 22.07.2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 147 poz. 1229)

16.	Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638, z 2003r. Dz.U. Nr 7, poz. 78)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001r. w sprawie warunków technicznych DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. Nr 113, poz. 1211)

18. 	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie warunków DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących i żrących (Dz.U. Nr 63, poz. 572)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Inne informacje

Kartę Charakterystyki sporządził(-a): Anna Dróżka, Beata Górkiewicz

Informacje zawarte w tej publikacji, według naszych doświadczeń są prawdziwe i dokładne, ale ponieważ warunki transportu, magazynowania i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.