Producent: ”NOBILES” Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp.z o.o.

87-800 Włocławek , ul. Duninowska 9

tel. +48 54 23 00 000 , 41 14 000

fax.+48 54 23 00 600 , 41 14 600

Telefon alarmowy w przypadku pożaru:

tel.  998, +48 54 23 00 200 , 41 14 200

Informacje o produkcie:

Bezpłatna Infolinia             tel.   0800 154 075

Dział Rozwoju 			 tel. +48 54 23 00 317, 41 14 370

Dział Obsługi Klienta		 tel. +48 54 23 00 000, 41 14 000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Identyfikacja preparatu

Nazwa produktu: NOBIKOLOR-PUR

Nazwa techniczna/chemiczna: Emalia poliuretanowa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.     Skład i informacja o składnikach

Emalia poliuretanowa NOBIKOLOR-PUR jest zgodna z wymaganiami normy PN-C-81933:1997, WT-228/93.

Jest wyrobem dwukomponentowym.

Właściwości chemiczne: Komponent I stanowi kompozycję zdyspergowanych pigmentów w roztworze żywicy syntetycznej z dodatkiem substancji pomocniczych i uszlachetniających w mieszaninie rozpuszczalników.

Substancje stwarzające zagrożenie dla zdrowia, stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 199 poz. 1948).

Komponent I

| Nazwa składnika | % wag. | Nr CAS | Nr WE (EINECS) | Nr indeksowy | Klasyfikacja składników |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Symbole ostrzegawcze | Zwroty zagrożenia (R) |
| Ksylen | 35-40 | 1330-20-7 | 215-535-7 | 601-022-00-9 | Xn, Xi | R: 10,20/21,38 |
| Farbasol / mieszanina węglowodorów aromatycznych C9/ | 6-12 | - | - | - | Xn,Xi,N | R:10-20-36/37/38-51/53-65 |

Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli - patrz p. 16

Klasyfikacja produktu

Symbol ostrzegawczy:	Xn produkt szkodliwy , Xi produkt drażniący

Zawiera : ksylen , mieszanina węglowodorów aromatycznych

Zwroty zagrożenia (R): 	R10  	 Produkt łatwopalny

R20/21   Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R38		 Działa drażniąco na skórę

R52/53   Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo                          utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Komponent II Utwardzacz E jest zgodny z wymaganiami normy WT-73/90.

Właściwości chemiczne: Komponent II stanowi roztwór poliizocyjanianu alifatycznego w octanie butylu.

| Nazwa składnika | % wag. | Nr CAS | Nr WE (EINECS) | Nr indeksowy | Klasyfikacja składników |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Symbole ostrzegawcze | Zwroty zagrożenia (R) |
| Alifatyczny poliizocyjanian | ok.70 | 28182-81-2 | - | - | Xi | R43 |
| Octan butylu | 30 | 123-86-4 | 204-658-1 | 607-025-00-1 | - | R: 10,66,67 |
| Diizocyjanian izoforonu | < 0,5 | 4098-71-9 | 223-861-6 | 615-008-00-5 | T, Xi, N | R: 23,36/37/38,42/43,R51/53 |

Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli - patrz p. 16

Klasyfikacja produktu

Symbol ostrzegawczy:	Xi produkt drażniący

Zawiera : izocyjaniany, octan butylu

Zwroty zagrożenia (R): 	R10    Produkt łatwopalny

R43	    Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R 66   Powtarzające się narażenie   może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R 67   Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.	Identyfikacja zagrożeń

- Zagrożenie dla zdrowia

Produkt/ komponent I/jest sklasyfikowany jako produkt szkodliwy. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą . Działa drażniąco na skórę

- Zagrożenie dla środowiska

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

- Zagrożenie pożarowe

Produkt jest łatwopalny. Opary mogą tworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem.

- Zagrożenie fizyczne/chemiczne

Może niszczyć opakowania, niektóre lakierowane lub malowane powierzchnie, warstwy smarów uszczelniających i ochronnych oraz materiały z naturalnej gumy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pierwsza pomoc

- W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

### Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze.  W razie konieczności zastosować sztuczne oddychanie.

W przypadku zatrzymania oddechu lub nieregularnego oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Nie podawać niczego do ust. Osobę nieprzytomną ułożyć w bezpiecznej pozycji i wezwać lekarza.

### W przypadku kontaktu ze skórą

### Zdjąć poplamioną odzież. Skórę przemyć dokładnie wodę z mydłem, lub odpowiednim środkiem czyszczącym do skóry. NIE UŻYWAĆ rozpuszczalników ani rozcieńczalników

### W przypadku kontaktu z oczami

### Natychmiast przemyć dużą ilością czystej, bieżącej wody przez co najmniej 10 minut. Skontaktować

### się bezzwłocznie z lekarzem.

- W przypadku połknięcia

### W przypadku połknięcia, natychmiast skonsultować się z lekarzem. Osobę poszkodowaną ułożyć wygodnie. Nie WYWOŁYWAĆ wymiotów.

### Wskazówki ogólne

### W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub gdy objawy nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem. Lekarzowi należy pokazać niniejszą kartę charakterystyki, opakowanie lub etykietę.

W żadnym przypadku osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do ust.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.	Postępowanie w przypadku pożaru

## Zawiadomić otoczenie o pożarze, powiadomić Straż Pożarną, a w razie konieczności także Policję.

## Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu pożaru.

## Właściwe środki gaśnicze: dwutlenek węgla (CO2), piana gaśnicza, proszek gaśniczy, piasek, koc azbestowy. Nie wolno stosować strumienia wody.

- Zalecenia: nie wdychać dymów i gazów powstających w czasie pożaru. Produkty rozkładu mogą być szkodliwe dla zdrowia. Może być konieczne zastosowanie odpowiedniego sprzętu ochrony dróg oddechowych. Pojemniki, znajdujące się w pobliżu ognia przesunąć w bezpieczne miejsce lub chłodzić wodą. Nie dopuścić do przedostania się ścieków z akcji gaśniczej do kanalizacji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.	Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

#### Ochrona osobista

Unikać kontaktu ze skórą, oczami, wdychania oparów. Stosować odzież ochronną. Należy dbać o odpowiednią wentylację. Należy przestrzegać środków zapobiegawczych, podanych poniżej w punktach 7 i 8.

#### Ochrona środowiska

#### Nie dopuszczać do przedostania się produktu do wód gruntowych, powierzchniowych i kanalizacji.

#### Metody oczyszczania i zbierania

Usunąć rozlany produkt niepalnym materiałem absorpcyjnym, np. piaskiem, ziemią lub innym materiałem i umieścić w pojemniku w celu utylizacji (patrz punkt 13). Małe ilości zetrzeć chłonnym materiałem (np. szmatką, gąbką).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.   Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (rozp. MPiPS, Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r.).

- Postępowanie z preparatem

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz wdychania oparów. Należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środki ochrony osobistej: patrz punkt 8.

- Magazynowanie

Magazynować w krytych pomieszczeniach o temperaturze 5-25 0C przy sprawnie działającej wentylacji. Chronić przed źródłem zapłonu i nasłonecznieniem. Po otwarciu opakowanie należy szczelnie zamykać i przechowywać pionowo, aby uniknąć wycieku. Na obszarze magazynu przestrzegać zakazu palenia, nie spożywać pokarmów, a także nie używać otwartego ognia i narzędzi iskrzących.

Składnik II: Osoby chore na astmę, alergicy, z powtarzającymi się chorobami dróg oddechowych

nie powinni być zatrudniani na żadnym etapie produkcji i stosowania Utwardzacza E.

Należy przeprowadzać regularne badania płuc osób nakładających farbę metodą natrysku.

Pary utwardzacza są cięższe od powietrza i mogą rozprzestrzeniać się po podłodze. Pary mogą tworzyć mieszaninę wybuchową  z powietrzem. Nie należy dopuszczać do powstawania stężeń par przewyższających dopuszczalne stężenia wybuchowe i  NDS.

Nie wolno stosować w sąsiedztwie otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Nigdy nie wolno stosować ciśnienia do opróżniania opakowań : opakowania nie są zbiornikami ciśnieniowymi.

Utwardzacz należy zawsze przechowywać w oryginalnych opakowaniach.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS i NDSCh) w powietrzu środowiska pracy wg

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń  i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.Nr 217,poz. 1833).

| Składnik | Wartości dopuszczalnych stężeń mg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NDS | NDSCh | NDSP |
| Farbasol / mieszanina węglowodorów aromatycznych C9/ | 100 | Brak | Brak |
| Ksylen | 100 | 350 | Brak |
| Octan butylu | 200 | 950 | Brak |
| Diizocyjanian izoforonu | 0,01ml/m3 | 0,09 | Brak |

- Produkt stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji; nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z produktem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Przy obchodzeniu się z chemikaliami należy przestrzegać zwykłych środków bezpieczeństwa.

Środki ochrony indywidualnej:

- Ochrona rąk

W przypadkach długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu, należy stosować odpowiednie rękawice ochronne. Kremy ochronne mogą być pomocne do zabezpieczania odsłoniętych części ciała, nie należy ich jednakże stosować w przypadku skażenia skóry tym produktem.

- Ochrona skóry

Stosować odzież ochronną, natomiast w przypadku zabrudzenia zdjąć ubranie. Jeśli nastąpił kontakt z produktem całego ciała lub jego części należy niezwłocznie je umyć.

- Ochrona dróg oddechowych

W przypadku niedostatecznej wentylacji należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych

- Ochrona oczu

Stosować okulary ochronne, przeznaczone do ochrony oczu przed zachlapaniem cieczą.

Składnik II: Osoby chore na astmę, alergicy, z powtarzającymi się chorobami dróg oddechowych

nie powinni być zatrudniani na żadnym etapie produkcji i stosowania Utwardzacza E.

Należy przeprowadzać regularne badania płuc osób nakładających farbę metodą natrysku.

Przy pracy z utwardzaczem konieczne jest oprócz dobrej wentylacji miejscowej i ogólnej stosowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.	Właściwości fizykochemiczne

Komponent I

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Postać: | ciecz |
| Kolor: | zgodny z wzorcem |
| Zapach: | charakterystyczny dla węglowodorów aromatycznych |
| Temperatura topnienia /zakres: | - |
| Temperatura wrzenia / zakres (oC): | - |
| Temperatura zapłonu (oC): | 26 |
| Zapalność(ciało stałe, gaz): | - |
| Temperatura samozapłonu(oC): | 580 |
| Granice wybuchowości: |  |
| Dolna (20oC) %obj.: | 34.37 |
| Górna (100oC) %obj.: | 422 |
| Prężność par (20 oC ): | - |
| Gęstość (20 oC ) g/cm3: | najwyżej 1.2 |
| Gęstość par wzgl. powietrza: | - |
| Rozpuszczalność w wodzie (20 oC ): | nie rozpuszcza się |
| pH przy ( g/l wody) (20 oC ): | nie dotyczy |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): | - |
| Czas wypływu (20 oC) s kubek wypływowy Φ4 mm z dnem stożkowym: | 60-80 |

Komponent II

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Postać: | ciecz |
| Kolor: | zgodny z wzorcem |
| Zapach: | charakterystyczny dla węglowodorów aromatycznych i estrów alifatycznych |
| Temperatura topnienia /zakres: | - |
| Temperatura wrzenia / zakres (oC): | od 125 |
| Temperatura zapłonu (oC): | ok. 34 |
| Zapalność(ciało stałe, gaz): | - |
| Temperatura samozapłonu(oC): | 370 |
| Granice wybuchowości*: | - opary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny - wybuchowe |
| Dolna (20oC) %obj.: | 1.2 |
| Górna (100oC) %obj.: | 7.5 |
| Prężność par (20 oC )mbar: | ok. 12 |
| Gęstość (20 oC ) g/cm3: | najwyżej 1.06 |
| Gęstość par wzgl. powietrza: | - |
| Rozpuszczalność w wodzie (20 oC ): | nie rozpuszcza się |
| pH przy ( g/l wody) (20 oC ): | nie dotyczy |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): | - |
| Lepkość (23 oC )m Pa.s: | ok. 700 |

* - dotyczy rozpuszczalnika wchodzącego w skład wyrobu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.	 Stabilność i reaktywność

- Stabilność

Produkt stabilny pod warunkiem użycia zgodnego z przeznaczeniem i z zalecanymi warunkami przechowywania. Unikać źródeł zapłonu, niskich i wysokich temperatur.

- Reaktywność

W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

Niebezpieczne produkty rozkładu:

Podczas spalania mogą wydzielać się toksyczne gazy i dymy, takie jak: tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu. Dla uniknięcia reakcji egzotermicznych, produkt należy chronić przed kontaktem z materiałami utleniającymi, silnymi zasadami i silnymi kwasami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.   Informacje toksykologiczne

Nie przeprowadzono badań toksykologicznych dla tego produktu.

- W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

Produkt wykazuje działanie drażniące na układ oddechowy, mogą wystąpić bóle gardła i zawroty głowy.

- W przypadku kontaktu ze skórą

Powtarzający się lub długotrwały bezpośredni kontakt ze skórą może powodować przejściowe podrażnienie. Ponadto, rozpuszczalniki przenikają przez skórę i wywołują takie same objawy, jak w przypadku wdychania oparów. Produkt może powodować podrażnienie, wysuszenie i zaczerwienienie skóry.

- W przypadku kontaktu z oczami

Przy zachlapaniu oczu może wystąpić podrażnienie lub zapalenie spojówek.

- W przypadku połknięcia

Połknięcie produktu może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe łącznie z wymiotami i bólem brzucha, a także objawy zbliżone do tych, które towarzyszą wdychaniu oparów.

- Ostra toksyczność przy połknięciu

Bóle brzucha, wymioty i ogólne złe samopoczucie.

- Ostra toksyczność przy kontakcie ze skórą

Wysuszenie i zaczerwienienie skóry.

- Toksyczność przy  wdychaniu

Bóle głowy, zawroty głowy, uczucie zmęczenia i senności.

Składnik II: W oparciu o właściwości związków izocyjanianowych, utwardzacz może powodować podrażnienie i/lub uczulenie układu oddechowego prowadzące do warunków sprzyjających astmie (trudności w oddychaniu, napięcie i ucisk w klatce piersiowej).U osoby wrażliwych  mogą występować objawy   astmy nawet w wypadku stężeń par w powietrzu  znacznie poniżej dopuszczalnych. Powtarzająca się ekspozycja może prowadzić

do niewydolności układu oddechowego.

Ekspozycja na pary rozpuszczalników obecnych w wyrobie, o stężeniu powyżej dopuszczalnego może powodować odwracalny wpływ na zdrowie ,  jak podrażnienie błon śluzowych i układu oddechowego,

odwracalny wpływ na nerki, wątrobę i centralny system nerwowy. Symptomy i oznaki  to ból głowy, osłabienie mięśni, zawroty głowy, zmęczenie, senność  i w ekstremalnych wypadkach utrata przytomności.

Powtarzający się i długotrwały kontakt z preparatem może powodować usunięcie naturalnej warstwy tłuszczu

ze skóry prowadzące do nie alergicznego zapalenia skóry  i absorpcji poprzez skórę.

Powtarzający się i długotrwały kontakt ze skórą może wywoływać  alergiczne zapalenie skóry.

Zachlapanie oczu cieczą może spowodować podrażnienie i odwracalne uszkodzenie.

Dawki i stężenia toksyczne dla zwierząt doświadczalnych (główne składniki produktu)

Ksylen

LD50 doustne dla szczura     4300 mg/kg

LC50 inhalacyjne dla szczura 22100 mg/m3(4h)

Dawka toksyczna dla człowieka   30-70 g

Farbasol   LD50 doustne dla szczura 		> 5 mg/kg

LC50 inhalacyjne dla szczura 	18 mg/l (4h)

Octan butylu

Ostra toksyczność- doustnie:LD50-14000mg/kg(szczur)

Ostra toksyczność- inhalacja:LD50-9660mg/m3/8h(szczur)

Ostra toksyczność- skóra:LD50 5000 mg/kg(szczur)

Próg wyczuwalności zapachu: 2,9-10 mg/m3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Informacje ekologiczne

Nie przeprowadzono badań ekotoksycznych dla tego produktu.

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do kanalizacji i cieków wodnych. Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych (główne składniki produktu)

Ksylen

Toksyczność ostra dla:

ryb Pimephales promelas   LC50 16,1 mg/l(96h)

Salmo gairdneri     LC50 8 mg/l(96h)

Lepomis macrochirus LC50 16,1 mg/l(96h)

Carassius auratus   LC50 16,1 mg/l(96h)

skorupiaków Daphnia magna EC50 3,82 mg/l(48h)

Progowe stężenie toksyczne dla:

bakterii - Pseudomonas putida > 200 mg/l

glonów - Scenedesmus quadricauda > 200 mg/l

Farbasol  bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie. Jest toksyczny dla organizmów wodnych.

Graniczne stężenie toksyczne dla bezkręgowców:	LCo 12 mg/l(24h)

Przestrzegać normatywów dotyczących dopuszczalnego zanieczyszczenia środowiska określonych w obowiązujących przepisach.

Octan butylu

Nie dopuszczać do przedostania się substancji do kanalizacji i wód gruntowych.

Ostra toksyczność dla ryb: LC50=141 mg/l

Ostra toksyczność dla skorupiaków :EC50=24mg/l/24h

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.   Postępowanie z odpadami

Pozostałości lub rozlany produkt należy usuwać jako odpady niebezpieczne z produkcji, przygotowania, obrotu

i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów szczeliw i farb drukarskich  kod odpadów produktu: 08 01 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. (Dz.U. nr 112 poz. 1206 z 2001r.), Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z dnia 20.06.2001r.).

- odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne - 08 01 11

- Postępowanie z produktem

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o odpadach, Dz.U. nr 62, poz.628 z 2001r. wraz z późniejszymi zmianami), w instalacjach lub urządzeniach spełniających określone wymagania.

Zalecany sposób unieszkodliwiania: spalanie, odzysk.

- Postępowanie z opakowaniami

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz.U. nr 63, poz.638 z dnia 11.05. 2001r.).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.	Informacje o transporcie

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie przewozu produktów łatwo- palnych. Informacje uzupełniające :zgodnie z PN-C-81400:1989

Prawidłowa nazwa przewozowa  : FARBA

Transportować zgodnie z :

ADR (drogowy)  			Klasa 3  ; kod klasyfikacyjny F1                Nr UN	                         1263

RID (kolejowy)   			Klasa 3                        		                  Nr zagrożenia				30

IMDG(morski)  			Klasa 3.3					                  Grupa opakowań			III

ICAO/IATA(lotniczy)  	-							                  Nr nalepki ostrzegawczej	 3

Zapis dokumentu przewozowego : UN 1263 Farba , 3, III

Komponent II

Prawidłowa nazwa przewozowa  : ŻYWICA W ROZTWORZE

Transportować zgodnie z :

ADR (drogowy)  			Klasa 3  ; kod klasyfikacyjny F1                Nr UN	                         1866

RID (kolejowy)   			Klasa 3                        		                  Nr zagrożenia				30

IMDG(morski)  			Klasa 3.3					                  Grupa opakowań			III

ICAO/IATA(lotniczy)  	-							                  Nr nalepki ostrzegawczej	 3

Zapis dokumentu przewozowego : UN 1866 ŻYWICA W ROZTWORZE, 3, III

Informacje dodatkowe:

Roztwór żywicy. Substancja palna, temperatura zapłonu  + 34C o słabym zapachu. Chronić przed wilgocią.

Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i używkami.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.	Informacje dotyczące przepisów prawnych

Klasyfikację i oznakowanie produktów dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171 poz.1666), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09..2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ( Dz.U. nr 173 poz.1679)

##### Klasyfikacja produktu

Komponent I

Symbol ostrzegawczy: Xn Produkt szkodliwy , Xi Produkt drażniący

Zawiera : ksylen , mieszaniną węglowodorów aromatycznych

Zwroty zagrożenia (R): 	R10        Produkt  łatwopalny

R20/21   Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R38		 Działa drażniąco na skórę

R52/53   Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo                   utrzymujące się niekorzystne zmiany  w środowisku wodnym

Oznakowanie opakowań

Znak  ostrzegawczy

Xn produkt szkodliwy

Zawiera ksylen , mieszaniną węglowodorów aromatycznych

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia(R)

R10        Produkt  łatwopalny

R20/21   Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R38		 Działa drażniąco na skórę

R52/53  Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany  w środowisku wodnym

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania(S)

S2	Chronić przed dziećmi

S24	 Unikać zanieczyszczenia  skórę

S46	 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Komponent II

Symbol ostrzegawczy:  Xi Produkt drażniący

Zawiera : izocyjaniany, octan butylu

Zwroty zagrożenia (R): 	R10    Produkt łatwopalny

R43	    Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R 66   Powtarzające się narażenie   może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R 67   Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Oznakowanie opakowań

Znak  ostrzegawczy

Xn Produkt drażniący

Zawiera izocyjaniany, octan butylu

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia(R)

R10    Produkt łatwopalny

R43	    Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R 66   Powtarzające się narażenie   może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R 67   Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania(S)

S2	        Chronić przed dziećmi

S23          Nie wdychać oparów

S24/25	 Unikać zanieczyszczenia  skóry i oczu

S46	        W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S51       Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Komisja Europejska Związku Producentów Emalii, Farb Drukarskich oraz Artystycznych podaje następującą informację odnośnie materiałów malarskich zawierających izocyjaniany:

Gotowe do stosowania materiały malarskie zawierające izocyjaniany mogą wywoływać podrażnienia błon śluzowych – szczególnie układu oddechowego – oraz reakcje alergiczne. W wypadku narażenia dróg oddechowych w wyniku wdychania par oraz rozpylonej mgły farby istnieje ryzyko uczulenia. W obchodzeniu się z materiałami malarskimi zawierającymi izocyjaniany należy starannie stosować wszelkie środki ostrożności zalecane przy pracach z farbami zawierającymi rozpuszczalniki.  Nie należy wdychać rozpylonej mgły ani par. Alergicy, astmatycy, jak również osoby, które mają skłonności do chorób dróg oddechowych, nie powinni być  zatrudniani przy pracach z materiałami malarskimi zawierającymi izocyjaniany.

Zawiera izocyjaniany.

Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta

Źródła podstawowych uregulowań prawnych

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140 poz.1171)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171 poz.1666)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09..2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ( Dz.U. nr 173 poz.1679)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 199 poz.1948 oraz Załącznik do nr 199, poz. 1948 z dnia 02.09.2003)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. nr 116 poz. 503)

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628, Dz.U. nr 100 poz. 1085 oraz z 2002r. Dz.U. nr 41 poz. 365, Dz.U. nr 113 poz. 984, Dz.U. nr 199 poz. 1671 oraz z 2003r. Dz.U. nr 7 poz. 78)

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyższych        dopuszczalnych stężeń  i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217 poz. 1833)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 169 poz. 1650 z 2003r.)

- Ustawa z dnia 11.01.2001r. o substancjach  i preparatach chemicznych  (Dz. U. Nr 11 poz.84) ze zmianami Dz.U. nr 100 poz. 1085, nr 123 poz. 1350, nr 125 poz.1367 oraz z 2002r. Dz.U. nr 135 poz.1145, nr 142 poz.1187, nr 189 poz. 1852 z 17.10.2003r.

11. 	Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.

12. 	Ustawa z dnia 28.10.2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199 poz.1671)

- Ustawa z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638, z 2003r. Dz.U. Nr 7, poz. 78, nr 11 poz. 97 z 18.12.2003r.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Inne informacje

Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli w p.2

R10		Łatwopalny

R20		Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R20/21	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R23		Działa toksycznie przez drogi oddechowe

R38		Działa drażniąco na skórę

R37/38	Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę

R36/37/38  Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R41		Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R42/43	Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i  w kontakcie ze skórą

R51/53   Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne

zmiany w środowisku wodnym

R65		Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R66		Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R67		Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Kartę Charakterystyki sporządził(-a): Beata Górkiewicz , Grażyna Piątkowska

Informacje zawarte w tej publikacji, według naszych doświadczeń są prawdziwe i dokładne, ale ponieważ warunki transportu, magazynowania i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.