Producent: „NOBILES” Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z o.o.

87-800 Włocławek , ul. Duninowska 9

tel. +48 54 23 00 000 , 41 14 000

fax.+48 54 23 00 600 , 41 14 600

Telefon alarmowy w przypadku pożaru:

tel.  998, +48 54 23 00 200 , 41 14 200

Informacje o produkcie:

Bezpłatna Infolinia             tel.   0800 154 075

Dział Rozwoju 			 tel. +48 54 23 00 317, 41 14 370

Dział Obsługi Klienta		 tel. +48 54 23 00 000, 41 14 000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.	Identyfikacja preparatu

Nazwa produktu: NOBILAK

Nazwa techniczna/chemiczna: Lakier ftalowy schnący na powietrzu bezbarwny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 	Skład i informacja o składnikach

Lakier ftalowy schnący na powietrzu bezbarwny Nobilak jest zgodna z wymaganiami normy WT-134/91.

Właściwości chemiczne: roztwór tłustej żywicy ftalowej z dodatkiem środków pomocniczych

Substancje stwarzające zagrożenie dla zdrowia, stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

02.09.2003r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 199 poz. 1948).

| Nazwa składnika | % wag. | Nr CAS | Nr WE (EINECS) | Nr indeksowy | Klasyfikacja składników |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Symbole ostrzegawcze | Zwroty zagrożenia (R) |
| Benzyna ciężka hydroodsiarczona (*) | <25 | 64742-82-1 | 265-185-4 | 649-330-00-2 | Xn, N | R: 10-51/53-65-66-67 |
| Benzyna ciężka obrabiana wodorem (*) | 15-24 | 64742-48-9 | 265-150-3 | 649-327-00-6 | Xn | R: 10-65-66 |
| Ksylen | 0-1,6 | 1330-20-7 | 215-535-7 | 601-022-00-9 | Xn, Xi | R: 10-20/21-38 |
| Butanol | 0-0,5 | 71-36-3 | 200-751-6 | 603-004-006 | Xn, Xi | R: 10, 22, 37/38, 41, 67 |

*zawartość benzenu <0,1% (v/v); nota H, P; nie podlega klasyfikacji jako substancja rakotwórcza Rakotw. Kat.2 R45)

Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli - patrz p. 16

Klasyfikacja produktu

Symbol ostrzegawczy: brak

Zawiera :benzynę ciężką hydroodsiarczoną, benzynę ciężką obrabianą wodorem

Zwroty zagrożenia (R): 	R10  	 Produkt łatwopalny

R52/53   Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R66		 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R67		 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.    Identyfikacja zagrożeń

- Zagrożenie dla zdrowia

Produkt nie jest sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny . Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

- Zagrożenie dla środowiska

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

- Zagrożenie pożarowe

Produkt jest łatwopalny. Opary mogą tworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem.

- Zagrożenie fizyczne/chemiczne

Może niszczyć opakowania, niektóre lakierowane lub malowane powierzchnie, warstwy smarów uszczelniających i ochronnych oraz materiały z naturalnej gumy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pierwsza pomoc

- W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

### Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze.  W razie konieczności zastosować sztuczne oddychanie.

W przypadku zatrzymania oddechu lub nieregularnego oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Nie podawać niczego do ust. Osobę nieprzytomną ułożyć w bezpiecznej pozycji i wezwać lekarza.

### W przypadku kontaktu ze skórą

Zdjąć poplamioną odzież. Skórę przemyć dokładnie wodę z mydłem, lub odpowiednim środkiem czyszczącym do skóry. NIE UŻYWAĆ rozpuszczalników ani rozcieńczalników!

### W przypadku kontaktu z oczami

### Natychmiast przemyć dużą ilością czystej, bieżącej wody przez co najmniej 10 minut. Skontaktować

### się bezzwłocznie z lekarzem.

- W przypadku połknięcia

### W przypadku połknięcia, natychmiast skonsultować się z lekarzem. Osobę poszkodowaną ułożyć wygodnie. Nie WYWOŁYWAĆ wymiotów.

### Wskazówki ogólne:

### W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub gdy objawy nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem. Lekarzowi należy pokazać niniejszą kartę charakterystyki, opakowanie lub etykietę.

W żadnym przypadku osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do ust.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.     Postępowanie w przypadku pożaru

## Zawiadomić otoczenie o pożarze, powiadomić Straż Pożarną, a w razie konieczności także Policję.

## Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu pożaru.

## Właściwe środki gaśnicze: dwutlenek węgla (CO2), piana gaśnicza, proszek gaśniczy, piasek, koc azbestowy. Nie wolno stosować strumienia wody.

- Zalecenia: nie wdychać dymów i gazów powstających w czasie pożaru. Produkty rozkładu mogą być szkodliwe dla zdrowia. Może być konieczne zastosowanie odpowiedniego sprzętu ochrony dróg oddechowych. Pojemniki, znajdujące się w pobliżu ognia przesunąć w bezpieczne miejsce lub chłodzić wodą. Nie dopuścić do przedostania się ścieków z akcji gaśniczej do kanalizacji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.	Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

#### Ochrona osobista

Unikać kontaktu ze skórą, oczami, wdychania oparów. Stosować odzież ochronną. Należy dbać o odpowiednią wentylację. Należy przestrzegać środków zapobiegawczych, podanych poniżej w punktach 7 i 8.

#### Ochrona środowiska

#### Nie dopuszczać do przedostania się produktów do wód gruntowych, powierzchniowych i kanalizacji.

#### Metody oczyszczania i zbierania

Usunąć rozlane produkty niepalnym materiałem absorpcyjnym, np. piaskiem, ziemią lub innym materiałem i umieścić w pojemniku w celu utylizacji (patrz punkt 13). Małe ilości zetrzeć chłonnym materiałem (np. szmatką, gąbką).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.    Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (rozp. MPiPS, Dz.U. nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity z 2003r.).

- Postępowanie z preparatem

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz wdychania oparów. Należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środki ochrony osobistej: patrz punkt 8.

- Magazynowanie

Magazynować w krytych pomieszczeniach o temperaturze 5-25 0C przy sprawnie działającej wentylacji. Chronić przed źródłem zapłonu i nasłonecznieniem. Po otwarciu opakowanie należy szczelnie zamykać i przechowywać pionowo, aby uniknąć wycieku. Na obszarze magazynu przestrzegać zakazu palenia, nie spożywać pokarmów, a także nie używać otwartego ognia i narzędzi iskrzących.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS i NDSCh) w powietrzu środowiska pracy wg

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń  i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.Nr 217,poz. 1833).

| Składnik | Wartości dopuszczalnych stężeń mg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NDS | NDSCh | NDSP |
| Benzyna ciężka hydroodsiarczona | 350 | Brak | Brak |
| Benzyna ciężka obrabiana wodorem | 1200 | 1600 | Brak |
| Ksylen | 100 | 350 | Brak |
| Butanol | 50 | 150 | Brak |

- Produkt stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji; nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z produktami z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Przy obchodzeniu się z chemikaliami należy przestrzegać zwykłych środków bezpieczeństwa.

Środki ochrony indywidualnej:

- Ochrona rąk

W przypadkach długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu, należy stosować odpowiednie rękawice ochronne. Kremy ochronne mogą być pomocne do zabezpieczania odsłoniętych części ciała, nie należy ich jednakże stosować w przypadku skażenia skóry tym produktem.

- Ochrona skóry

Stosować odzież ochronną, natomiast w przypadku zabrudzenia zdjąć ubranie. Jeśli nastąpił kontakt z produktami całego ciała lub jego części należy niezwłocznie je umyć.

- Ochrona dróg oddechowych

W przypadku niedostatecznej wentylacji należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych

- Ochrona oczu

Stosować okulary ochronne, przeznaczone do ochrony oczu przed zachlapaniem cieczą.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.	Właściwości fizykochemiczne

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Postać: | ciecz |
| Kolor: | bezbarwny |
| Zapach: | swoisty dla węglowodorów |
| Temperatura topnienia /zakres: | - |
| Temperatura wrzenia / zakres (oC)* : | 110-215 |
| Temperatura zapłonu (oC): | ok.40 |
| Zapalność(ciało stałe, gaz): | - |
| Temperatura samozapłonu(oC): | 420 |
| Granice wybuchowości: |  |
| Dolna (20oC), %obj. | 0.88 |
| Górna (100oC), %obj. | 7.63 |
| Prężność par (20 oC ): | - |
| Gęstość (20 oC ), g/cm3: | najwyżej 0.98 |
| Gęstość par wzgl. powietrza: | - |
| Rozpuszczalność w wodzie (20 oC ): | nie rozpuszcza się |
| pH przy ( g/l wody) (20 oC ): | nie dotyczy |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): | - |
| Czas wypływu (20 oC ) s kubek wypływowy Φ4 mm z dnem stożkowym: | 70-100 |

* - dotyczy rozpuszczalnika wchodzącego w skład  wyrobu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.	 Stabilność i reaktywność

- Stabilność

Produkt stabilny pod warunkiem użycia zgodnego z przeznaczeniem i z zalecanymi warunkami przechowywania. Unikać źródeł zapłonu, niskich i wysokich temperatur.

- Reaktywność

W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

Niebezpieczne produkty rozkładu:

Podczas spalania mogą wydzielać się toksyczne gazy i dymy, takie jak: tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu. Dla uniknięcia reakcji egzotermicznych, produkty należy chronić przed kontaktem z materiałami utleniającymi, silnymi zasadami i silnymi kwasami.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.	Informacje toksykologiczne

Nie przeprowadzono badań toksykologicznych dla tego produktu.

- W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

Produkt wykazuje działanie drażniące na układ oddechowy, mogą wystąpić bóle gardła i zawroty głowy.

- W przypadku kontaktu ze skórą

Powtarzający się lub długotrwały bezpośredni kontakt ze skórą może powodować przejściowe podrażnienie. Ponadto, rozpuszczalnik przenika przez skórę i wywołują takie same objawy, jak w przypadku wdychania oparów. Produkt może powodować podrażnienie, wysuszenie i zaczerwienienie skóry.

- W przypadku kontaktu z oczami

Przy zachlapaniu oczu może wystąpić podrażnienie lub zapalenie spojówek.

- W przypadku połknięcia

Połknięcie produktu może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe łącznie z wymiotami i bólem brzucha, a także objawy zbliżone do tych, które towarzyszą wdychaniu oparów.

- Ostra toksyczność przy połknięciu

Bóle brzucha, wymioty i ogólne złe samopoczucie.

- Ostra toksyczność przy kontakcie ze skórą

Wysuszenie i zaczerwienienie skóry.

- Toksyczność przy  wdychaniu

Bóle głowy, zawroty głowy, uczucie zmęczenia i senności.

Dawki i stężenia toksyczne dla zwierząt doświadczalnych (główne składniki produktu)

Benzyna ciężka hydroodsiarczona  (64742-82-1 Xn,N)

W przypadku podrażnienia dróg oddechowych:

Stężenia pary powyżej poziomów zalecanych może podrażniać oczy i drogi oddechowe, może powodować bóle i zawroty głowy.

W przypadku kontaktu ze skórą:

Substancja w niewielkim stopniu toksyczna. Częsty lub przedłużający się kontakt może powodować odtłuszczenie skóry prowadząc do dolegliwości i zapalenia skóry.

W przypadku kontaktu z oczami:

Powoduje dolegliwości oczu, ale nie uszkadza tkanki oczu.

W przypadku połknięcia:

Substancja w niewielkim stopniu toksyczna. Małe ilości cieczy przedostające się do układu oddechowego podczas przełykania lub wymiotów mogą wywoływać obrzęk i zapalenie płuc.

Chroniczne:

Benzyna ciężka hydroodsiarczona  (64742-82-1 Xn,N)

Produkt może zawierać od 0,1 do 1% etylobenzenu; etylobenzen zaklasyfikowany został jako możliwy czynnik rakotwórczy dla ludzi.

Ksylen

LD50 doustne dla szczura     4300 mg/kg

LC50 inhalacyjne dla szczura 22100 mg/m3(4h)

Dawka toksyczna dla człowieka   30-70 g

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Informacje ekologiczne

Nie przeprowadzono badań ekotoksycznych dla tego produktu.

Nie dopuszczać do przedostania się produktów do kanalizacji i cieków wodnych.

Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych

Benzyna ciężka hydroodsiarczona  (64742-82-1 Xn,N)

Penetracja w środowisku:

Produkt jest wysoce lotny i szybko odparowuje do atmosfery w przypadku uwolnienia do wody.

Biodegradacja:

Przypuszcza się, że produkt szybko ulega biodegradacji w atmosferze.

Ekotoksyczność:

Benzyna ciężka hydroodsiarczona  (64742-82-1 Xn,N)

Produkt przypuszczalnie wywiera ostre działanie toksyczne na organizmy wodne. Może wywoływać długo utrzymujące się szkodliwe efekty dla organizmów wodnych w przypadku długotrwałego narażenia

Ksylen

Toksyczność ostra dla:

ryb Pimephales promelas   LC50 16,1 mg/l(96h)

Salmo gairdneri     LC50 8 mg/l(96h)

Lepomis macrochirus LC50 16,1 mg/l(96h)

Carassius auratus   LC50 16,1 mg/l(96h)

skorupiaków Daphnia magna EC50 3,82 mg/l(48h)

Progowe stężenie toksyczne dla:

bakterii - Pseudomonas putida > 200 mg/l

glonów - Scenedesmus quadricauda > 200 mg/l

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.   Postępowanie z odpadami

Pozostałości lub rozlany produkt należy usuwać jako odpady niebezpieczne z produkcji, przygotowania, obrotu

i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów szczeliw i farb drukarskich  kod odpadów produktu: 08 01 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. (Dz.U. nr 112 poz. 1206 z 2001r.), Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z dnia 20.06.2001r.).

- odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne - 08 01 11

- Postępowanie z produktem

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o odpadach, Dz.U. nr 62, poz.628 z 2001r. wraz z późniejszymi zmianami), w instalacjach lub urządzeniach spełniających określone wymagania.

Zalecany sposób unieszkodliwiania: spalanie, odzysk.

- Postępowanie z opakowaniami

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz.U. nr 63, poz.638 z dnia 11.05. 2001r.). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.	Informacje o transporcie

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie przewozu produktów łatwo- palnych. Informacje uzupełniające :zgodnie z PN-C-81400:1989

Prawidłowa nazwa przewozowa  : FARBA

Transportować zgodnie z :

ADR (drogowy)  			Klasa 3  ; kod klasyfikacyjny F1                Nr UN	                         1263

RID (kolejowy)   			Klasa 3                        		                  Nr zagrożenia				30

IMDG(morski)  			Klasa 3.3					                  Grupa opakowań			III

ICAO/IATA(lotniczy)  	-							                  Nr nalepki ostrzegawczej	 3

Zapis dokumentu przewozowego : UN 1263 Farba , 3, III

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.	Informacje dotyczące przepisów prawnych

Klasyfikację i oznakowanie produktów dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171 poz.1666), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09..2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ( Dz.U. nr 173 poz.1679)

##### Klasyfikacja produktu

Symbol ostrzegawczy: brak

Zawiera :benzynę ciężką hydroodsiarczoną, benzynę ciężką obrabianą wodorem

Zwroty zagrożenia (R): 	R10  	 Produkt łatwopalny

R52/53   Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R66		 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R67		 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Oznakowanie opakowań

Znak ostrzegawczy: brak

Zawiera :benzynę ciężką hydroodsiarczoną, benzynę ciężką obrabianą wodorem

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia(R)

R10            Produkt łatwopalny

R52/53      Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne

zmiany w środowisku wodnym

R66		    Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R67		    Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania(S)

S2		   Chronić przed dziećmi

S23           Nie wdychać par i aerozolu

S46		  W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S51		  Stosować wyłącznie  w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Źródła podstawowych uregulowań prawnych

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140 poz.1171)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171 poz.1666)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09..2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ( Dz.U. nr 173 poz.1679)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 199 poz.1948 oraz Załącznik do nr 199, poz. 1948 z dnia 02.09.2003)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. nr 116 poz. 503)

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628, Dz.U. nr 100 poz. 1085 oraz z 2002r. Dz.U. nr 41 poz. 365, Dz.U. nr 113 poz. 984, Dz.U. nr 199 poz. 1671 oraz z 2003r. Dz.U. nr 7 poz. 78)

8. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyższych        dopuszczalnych stężeń  i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217 poz. 1833)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 169 poz. 1650 z 2003r.)

- Ustawa z dnia 11.01.2001r. o substancjach  i preparatach chemicznych  (Dz. U. Nr 11 poz.84) ze zmianami Dz.U. nr 100 poz. 1085, nr 123 poz. 1350, nr 125 poz.1367 oraz z 2002r. Dz.U. nr 135 poz.1145, nr 142 poz.1187, nr 189 poz. 1852 z 17.10.2003 r.

11. 	Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.

12. 	Ustawa z dnia 28.10.2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199 poz.1671)

- Ustawa z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63 poz. 638, z 2003r. Dz.U. Nr 7 poz. 78), nr 11 poz. 97 z 18.12.2003 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Inne informacje

Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli w p.2

R10           Produkt łatwopalny

R20/21      Działa  szkodliwie przez drogi oddechowe  i w kontakcie ze skórą

R22           Działa szkodliwie po połknięciu

R37/38      Działa drażniąco na  drogi oddechowe i skórę

R38           Działa drażniąco na skórę

R41           Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R51/53      Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne

zmiany w środowisku wodnym

R65		   Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R66		   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R67		   Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Kartę Charakterystyki sporządził(-a): Anna Dróżka, Beata Górkiewicz

Informacje zawarte w tej publikacji, według naszych doświadczeń są prawdziwe i dokładne, ale ponieważ warunki transportu, magazynowania i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.