- Identyfikacja preparatu chemicznego i przedsiębiorstwa

1. 1 Nazwa produktu: NOBIUREKOR

1. 2 Nazwa techniczna/chemiczna: Emalia poliuretanowa antykorozyjna Nobiurekor  - komponent I /            Utwardzacz F - komponent II

1. 3 Producent:  Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp.z o.o.

87-800 Włocławek , ul. Duninowska 9

tel. +48 54 23 00 000 , 41 14 000

fax.+48 54 23 00 600 , 41 14 600

1. 4 Telefon alarmowy w przypadku pożaru:

tel. 998, +48 54 23 00 288 , 41 14 288

1. 5 Informacje o produkcie:

Bezpłatna Infolinia      tel.   0800 154 075

Dział Rozwoju 		 tel. +48 54 23 00 317, 41 14 370

Dział Obsługi Klienta	 tel. +48 54 23 00 000, 41 14 000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	Skład / informacja o składnikach

Emalia poliuretanowa antykorozyjna Nobiurekor  jest zgodna z wymaganiami normy WT-156/91.

Jest wyrobem dwukomponentowym.

Właściwości chemiczne: Komponent I to kompozycja zdyspergowanych pigmentów w roztworze żywicy akrylowej z dodatkiem rozpuszczalników oraz środków pomocniczych.

Składniki niebezpieczne 	 	Nr CAS		     % wag.	          Symbol	       Frazy R,S

ksylen		 		 	1330-20-7	      8-11	         Xn	 	      R: 10,20/21,38     	  S: (2-),25

octan butylu				123-86-4	      8-11           -	  	      R: 10    		         S: (2)

MPA*					108-65-8	     26-30          -	  	      R: 10,36    		  S: (2-),25

* - octan 1-metoksy-2-propylu

Utwardzacz F jest zgodny z wymaganiami normy WT-156/91.

Właściwości chemiczne: Komponent II stanowi roztwór poliizocyjanianu alifatycznego w mieszaninie rozpuszczalników organicznych.

Składniki niebezpieczne 	 		   Nr CAS		     % wag.	       Symbol	Frazy R,S

octan etylu					   141-78-6	      25               F	  	R: 11    		              S: (2-)16,23,29,33

MPA						   108-65-6	      12.5            -	  	R: 10,36    	              S: (2-),25

ksylen		 		 		   1330-20-7	      10	         Xn	 	R: 10,20/21,38            S: (2-),25

diizocyjanian heksametylenu	   822-06-0	     < 0.25	   T		R: 23,36/37/38,42/43  S: (1/2-),26,28,38,45

diizocyjanian tolueno-2,4-diylu  584-84-9	     < 0.5		   T		R: 23,36/37/38,42      S: (1/2-),23,26,28,38,45

toluilenodiizocyjanian 		   91-08-7	     < 0.5		   T		R: 23,36/37/38,42      S: (1/2-),23,26,28,38,45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.	Identyfikacja zagrożeń

Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne. Produkt jest łatwo palny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pierwsza pomoc

4. 1 Zatrucie inhalacyjne

Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze.  W razie konieczności zastosować sztuczne oddychanie. Nie podawać niczego do ust.

4. 2 Zatrucie doustne

Natychmiast skonsultować się z lekarzem.

4. 3  Skażenie skóry

Zdjąć poplamioną odzież. Skórę przemyć dokładnie wodą z mydłem lub odpowiednim środkiem czyszczącym do skóry. Nie używać rozpuszczalników!

### 4. 4  Skażenie oczu

### Przemywać natychmiast dużą ilością czystej, bieżącej wody przez co najmniej 10 minut, skontaktować

### się bezzwłocznie z lekarzem.

### Wskazówki ogólne:

### W każdym przypadku przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Lekarzowi należy pokazać niniejszą kartę charakterystyki, opakowanie lub etykietę.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.	Postępowanie w przypadku pożaru

## 5. 1 Zawiadomić otoczenie o pożarze, powiadomić Straż Pożarną, a w razie konieczności także Policję.

## Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu pożaru.

## 5. 2 Właściwe środki gaśnicze: dwutlenek węgla (CO2), piana gaśnicza, proszek gaśniczy, piasek,

## koc azbestowy.

5. 3 Zalecenia: nie wdychać dymów i gazów powstających w czasie pożaru. Może być konieczne zastosowanie odpowiedniego sprzętu ochrony dróg oddechowych. Nie dopuścić do przedostania się ścieków z akcji gaśniczej do kanalizacji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.	Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska

#### 6. 1 Ochrona osobista

Unikać kontaktu ze skórą, oczami, wdychania oparów. Stosować odzież ochronną. Należy dbać o odpowiednią wentylację.

#### 6. 2 Ochrona środowiska

#### Nie dopuszczać do przedostania się produktu do wód gruntowych, powierzchniowych i kanalizacji.

#### 6. 3 Metody oczyszczania i zbierania

Usunąć za pomocą piasku, ziemi lub innego materiału absorpcyjnego. Małe ilości zetrzeć chłonnym materiałem ( np. szmatką, gąbką). W przypadku rozległych skażeń, skonsultować się z miejscową grupą ratownictwa chemicznego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.   Obchodzenie się z preparatem i magazynowanie

7. 1 Obchodzenie się z preparatem

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Produkt stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosować w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji i instalacji elektrycznej przeciwwybuchowej.

Składnik II: Osoby chore na astmę, alergicy, z powtarzającymi się chorobami dróg oddechowych

nie powinni być zatrudniani na żadnym etapie produkcji i stosowania Utwardzacza F.

Należy przeprowadzać regularne badania płuc osób nakładających farbę metodą natrysku.

Pary utwardzacza są cięższe od powietrza i mogą rozprzestrzeniać się po podłodze. Pary mogą tworzyć mieszaninę wybuchową  z powietrzem. Nie należy dopuszczać do powstawania stężeń par przewyższających dopuszczalne stężenia wybuchowe i  NDS.

Nie wolno stosować w sąsiedztwie otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Nigdy nie wolno stosować ciśnienia do opróżniania opakowań : opakowania nie są zbiornikami ciśnieniowymi.

Utwardzacz należy zawsze przechowywać w oryginalnych opakowaniach.

7. 2 Magazynowanie

Magazynować w krytych pomieszczeniach o temperaturze 5-25 0C przy sprawnie działającej wentylacji. Chronić przed źródłem zapłonu i nasłonecznieniem. Na obszarze magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Po otwarciu opakowanie należy szczelnie zamykać i przechowywać pionowo aby uniknąć wycieku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w powietrzu środowiska pracy wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06. 1998r.:

ksylen		:   NDS - 100mg/m3;   NDSCh - 350mg/m3

octan butylu	:   NDS - 200mg/m3;   NDSCh - 950mg/m3

octan etylu	:   NDS - 200mg/m3;   NDSCh - 600mg/m3

diizocyjanian heksametylenu (diizocyjanian heksano-1,6-diylu): NDS - 0,05 mg/m3;     NDSCh – 0,15 mg/m3

diizocyjanian tolueno-2,4-diylu (toluilenodiizocyjanian) 		  : NDS - 0,035 mg/m3;   NDSCh – 0,070 mg/m3

toluilenodiizocyjanian (diizocyjanian tolueno-2,6-diylu) 	         : NDS - 0,035 mg/m3;   NDSCh – 0,070 mg/m3

8.1 Produkt stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji; nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z produktem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Przy obchodzeniu

się z chemikaliami należy przestrzegać zwykłych środków bezpieczeństwa.

8.2  Środki ochrony indywidualnej

rąk:  rękawice ochronne

skóry:  odzież ochronna

dróg oddechowych:  w przypadku niedostatecznej wentylacji należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych

oczu:  okulary ochronne

Składnik II: Osoby chore na astmę, alergicy, z powtarzającymi się chorobami dróg oddechowych

nie powinni być zatrudniani na żadnym etapie produkcji i stosowania Utwardzacza F.

Należy przeprowadzać regularne badania płuc osób nakładających farbę metodą natrysku.

Przy pracy z utwardzaczem konieczne jest oprócz dobrej wentylacji miejscowej i ogólnej stosowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.	Właściwości fizykochemiczne

Komponent I

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Postać: | ciecz |
| Kolor: | zgodny z wzorcem |
| Zapach: | charakterystyczny dla węglowodorów aromatycznych i estrów |
| Temperatura topnienia /zakres: | - |
| Temperatura wrzenia / zakres (oC): | - |
| Temperatura zapłonu (oC): | 24 |
| Zapalność(ciało stałe, gaz): | - |
| Temperatura samozapłonu(oC): | 605 |
| Granice wybuchowości: |  |
| Dolna (20oC) %obj.: | 2.6 |
| Górna (100oC) %obj.: | 12.6 |
| Prężność par (20 oC ): | 204 |
| Gęstość (20 oC ) g/cm3: | najwyżej 1.25 |
| Gęstość par wzgl. powietrza: | - |
| Rozpuszczalność w wodzie (20 oC ): | nie rozpuszcza się |
| pH przy ( g/l wody) (20 oC ): | nie dotyczy |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): | - |
| Czas wypływu (20 oC) s kubek wypływowy Φ4 mm z dnem stożkowym: | 40-80 |
| Ciepło parowania (60-110 oC) cal/g: | 19.35 |
| Ciepło właściwe (20 oC) cal/g : | 0.41 |
| Ciepło spalania cal/g: | 5910 |
| Stężenie wybuchowe %obj.: | 4.5 |

Komponent II

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Postać: | ciecz |
| Kolor: | jasny, klarowny |
| Zapach: | charakterystyczny dla węglowodorów aromatycznych i estrów alifatycznych |
| Temperatura topnienia /zakres: | - |
| Temperatura wrzenia / zakres (oC)*: | - |
| Temperatura zapłonu (oC)*: | co najmniej 30 |
| Zapalność(ciało stałe, gaz): | - |
| Temperatura samozapłonu(oC)*: | 570 |
| Granice wybuchowości: |  |
| Dolna (20oC) %obj.: | 2.6 |
| Górna (100oC) %obj.: | 6.8 |
| Gęstość (15 oC ) g/cm3: | najwyżej 1.08 |
| Prężność par (20 oC ): | 149 |
| Gęstość par wzgl. powietrza: | - |
| Rozpuszczalność w wodzie (20 oC ): | nie rozpuszcza się |
| pH przy ( g/l wody) (20 oC ): | - |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): | - |
| Czas wypływu (20 oC) s kubek wypływowy Φ4 mm z dnem stożkowym: | 60-90 |
| Ciepło parowania (70-90 oC) cal/g: | 15.72 |
| Ciepło właściwe (20 oC) cal/g : | 0.36 |
| Ciepło spalania cal/g: | 7371 |
| Stężenie wybuchowe %obj.: | 3.7 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.	 Stabilność i reaktywność

10.1 Stabilność

Produkt stabilny pod warunkiem użycia zgodnego z przeznaczeniem. Unikać źródeł zapłonu i wysokich temperatur.

10.2 Reaktywność

W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

Niebezpieczne produkty rozpadu:

Podczas spalania mogą wydzielać się toksyczne gazy i dymy (tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.   Informacje toksykologiczne

Nie przeprowadzono badań toksykologicznych dla tego produktu.

Drogi wnikania do organizmu: układ oddechowy, skóra, oczy, układ pokarmowy

11.1 Wdychanie

Produkt wykazuje działanie drażniące na układ oddechowy, mogą wystąpić bóle gardła i zawroty głowy, uczucie zmęczenia, senność, niekiedy zaburzenia węchu.

11.2 Kontakt ze skórą

Produkt może powodować podrażnienie, wysuszenie i zaczerwienienie skóry

11.3 Kontakt z oczami

Przy zachlapaniu oczu może wystąpić podrażnienie lub zapalenie spojówek

11.4 Spożycie

Połknięcie produktu może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe łącznie z wymiotami i bólem brzucha oraz objawy zbliżone do tych, które towarzyszą wdychaniu oparów.

Składnik II: W oparciu o właściwości związków izocyjanianowych, utwardzacz może powodować podrażnienie i/lub uczulenie układu oddechowego prowadzące do warunków sprzyjających astmie (trudności w oddychaniu, napięcie i ucisk w klatce piersiowej).U osoby wrażliwych  mogą występować objawy   astmy nawet w wypadku stężeń par w powietrzu  znacznie poniżej dopuszczalnych. Powtarzająca się ekspozycja może prowadzić

do niewydolności układu oddechowego.

Ekspozycja na pary rozpuszczalników obecnych w wyrobie, o stężeniu powyżej dopuszczalnego może powodować odwracalny wpływ na zdrowie ,  jak podrażnienie błon śluzowych i układu oddechowego,

odwracalny wpływ na nerki, wątrobę i centralny system nerwowy. Symptomy i oznaki  to ból głowy, osłabienie mięśni, zawroty głowy, zmęczenie, senność  i w ekstremalnych wypadkach utrata przytomności.

Powtarzający się i długotrwały kontakt z preparatem może powodować usunięcie naturalnej warstwy tłuszczu

ze skóry prowadzące do nie alergicznego zapalenia skóry  i absorpcji poprzez skórę.

Powtarzający się i długotrwały kontakt ze skórą może wywoływać  alergiczne zapalenie skóry.

Zachlapanie oczu cieczą może spowodować podrażnienie i odwracalne uszkodzenie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Informacje ekologiczne

Nie przeprowadzono badań ekotoksycznych dla tego produktu.

Produkt jest nieprzyjazny dla środowiska. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie wylewać do kanalizacji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.   Postępowanie z odpadami

Pozostałości lub rozlany produkt należy usuwać jako odpady niebezpieczne z produkcji, przygotowania, obrotu

i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów szczeliw i farb drukarskich  kod  08 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

z dn.24.12.1997r. oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 21.10.1998 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.	Informacje o transporcie

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie przewozu preparatów łatwo- palnych.

Komponent I

Transportowanie zgodnie z:

ADR (drogowy)  		Klasa 3 lm 2301, p. 31c			Nr UN						1263

RID (kolejowy)   		Klasa 3 lm 301,   p.31c			Nr zagrożenia				30

IMDG(morski)  		Klasa 3.3						Grupa opakowań				III

ICAO/IATA(lotniczy)  	-							Nalepki ostrzegawcze			3

Komponent II

Transportowanie zgodnie z:

ADR (drogowy)  		Klasa 3 lm 2301, p. 31c  			Nr UN		                             1866

RID (kolejowy)   		Klasa 3 lm 301,   p. 31c                   Nr zagrożenia                      	30

IMDG(morski) 		Klasa 3.3  			                     Grupa opakowania               	III

ICAO/IATA(lotniczy) -		 			                     Nalepki ostrzegawcze          	3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.	Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Klasyfikację i oznakowanie produktu dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21.08.1997r., zmianą do ww. Rozporządzenia z dnia 18.02.1999roku i Ustawą z dnia 11.01.2001r. o substancjach  i preparatach chemicznych  (Dz. U. Nr 11 poz.84).

Komponent I

kategoria niebezpieczeństwa

Xn	-  preparat szkodliwy

zawiera ksylen, octan butylu, octan metoksypropylu

rodzaj zagrożenia

R10		- preparat łatwopalny

R20/21	- działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą

R36/38	- działa drażniąco na oczy i skórę

warunki bezpiecznego stosowania

S2		- przechowywać poza zasięgiem dzieci

S24/25	- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S51		- stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Komponent II

kategoria niebezpieczeństwa

Xn	-  preparat szkodliwy

zawiera izocyjaniany, octan etylu, ksylen, octan metoksypropylu

rodzaj zagrożenia

R10		- preparat łatwopalny

R20/21	- działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą

warunki bezpiecznego stosowania

S7/8		- przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym miejscu

S24/25	- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S51		- stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Komisja Europejska Związku Producentów Emalii, Farb Drukarskich oraz Artystycznych podaje następującą informację odnośnie materiałów malarskich zawierających izocyjaniany:

Gotowe do stosowania materiały malarskie zawierające izocyjaniany mogą wywoływać podrażnienia błon śluzowych – szczególnie układu oddechowego – oraz reakcje alergiczne. W wypadku narażenia dróg oddechowych w wyniku wdychania par oraz rozpylonej mgły farby istnieje ryzyko uczulenia. W obchodzeniu się z materiałami malarskimi zawierającymi izocyjaniany należy starannie stosować wszelkie środki ostrożności zalecane przy pracach z farbami zawierającymi rozpuszczalniki.  Nie należy wdychać rozpylonej mgły ani par. Alergicy, astmatycy, jak również osoby, które mają skłonności do chorób dróg oddechowych, nie powinni być  zatrudniani przy pracach z materiałami malarskimi zawierającymi izocyjaniany.

Niniejszy produkt został zgłoszony do rejestru Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych w Łodzi, Numer w rejestrze: Rej/2792/2003.

Źródła podstawowych uregulowań prawnych

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21.08.1997r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz.U. nr 105 poz.671).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18.02.1999r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz.U. nr 26 poz.241).

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24.12.1997 r.

w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U. nr 162 poz.1135).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06. 1998r.w sprawie najwyższych

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79   poz.513).

- Ustawa z dnia 11.01.2001r. o substancjach  i preparatach chemicznych  (Dz. U. Nr 11 poz.84).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Inne informacje

Kartę Charakterystyki sporządził(-a): Anna Dróżka, Beata Górkiewicz

Informacje zawarte w tej publikacji, według naszych doświadczeń są prawdziwe i dokładne, ale ponieważ warunki transportu, magazynowania i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.