Producent: „NOBILES” Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp.z o.o.

87-800 Włocławek , ul. Duninowska 9

tel. +48 54 23 00 000 , 41 14 000

fax.+48 54 23 00 600 , 41 14 600

Telefon alarmowy w przypadku pożaru:

tel. 998, +48 54 23 00 200 , 41 14 200

Informacje o produkcie:

Bezpłatna Infolinia      tel.   0800 154 075

Dział Rozwoju 		 tel. +48 54 23 00 317, 41 14 370

Dział Obsługi Klienta	 tel. +48 54 23 00 000, 41 14 000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Identyfikacja preparatu

Nazwa produktu: SADOLIN BASE

Nazwa techniczna/chemiczna: środek konserwujący drewno

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	Skład i informacja o składnikach

SADOLIN BASE jest zgodny z wymaganiami normy WT-638/00.

Właściwości chemiczne: mieszanina żywicy syntetycznej, rozpuszczalników organicznych oraz substancji aktywnych zabezpieczających drewno przed korozją biologiczną.

Substancje stwarzające zagrożenie dla zdrowia, stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 129 poz. 1110).

Składniki niebezpieczne 	                       Nr WE	 	                Nr CAS	         	% wag.   	             Symbol  	   Frazy R

permetryna			 	    258-067-9		         52645-53-1	                0.2		  	     Xn		   R: 22

karbaminian 3-jodo

-2-propynylobutylu 		           -                         55406-53-6		         0.5			     Xn		  R: 20/22,41

benzyna lakiernicza

odsiarkowodorowana	           265-185-4                64742-82-1	             50-100	            Xn	  	  R: 65,66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.      Identyfikacja zagrożeń

Preparat szkodliwy dla zdrowia, zawiera permetrynę, karbaminian 3-jodo-2-propynylobutylu, benzynę lakierniczą odsiarkowodorowaną.

Działa szkodliwie :  może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Nie wdychać oparów.

Stosować wyłącznie  w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Chronić przed dziećmi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pierwsza pomoc

 W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. Wygodnie ułożyć go i przykryć.

W przypadku zatrzymania oddechu lub nieregularnego oddychania zastosować sztuczne oddychanie.

Nie podawać niczego do ust. Osobę nieprzytomną ułożyć w bezpiecznej pozycji i wezwać lekarza.

###   W przypadku połknięcia

W przypadku połknięcia, natychmiast zwrócić się do lekarza. Osobę poszkodowaną ułożyć wygodnie.

NIE WYWOŁYWAĆ wymiotów.

###  W przypadku kontaktu ze skórą

Zdjąć poplamioną odzież. Skórę przemyć dokładnie wodą z mydłem, lub odpowiednim środkiem czyszczącym do skóry. NIE UŻYWAĆ rozpuszczalników ani rozcieńczalników.

###  W przypadku kontaktu z oczami

Przemywać dużą ilością czystej, bieżącej wody przez co najmniej 10 minut, przy otwartych powiekach

i skonsultować się z lekarzem.

###  Wskazówki ogólne

### W  każdym przypadku przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Lekarzowi należy pokazać niniejszą kartę charakterystyki, opakowanie lub etykietę.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Postępowanie w przypadku pożaru

## Zawiadomić otoczenie o pożarze, powiadomić Straż Pożarną, a w razie konieczności także Policję.

## Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu pożaru.

Podczas pożaru będzie intensywnie wydzielał się gęsty dym.

Produkty rozkładu mogą być szkodliwe dla zdrowia. Może być konieczne zastosowanie odpowiedniego sprzętu ochrony dróg oddechowych. Nie dopuścić do przedostania się ścieków z akcji gaśniczej.

##  Właściwe środki gaśnicze: dwutlenek węgla (CO2), piana gaśnicza, proszek gaśniczy, piasek,

## koc azbestowy. Nie wolno stosować strumienia wody, który rozprzestrzenia pożar.

Pojemniki, znajdujące się w pobliżu ognia przemieścić w bezpieczne miejsce lub chłodzić wodą.

 Zalecenia: nie wdychać dymów i gazów powstających w czasie pożaru.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.	Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia  do środowiska

#### Przechowywać z dala od źródeł ognia, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać wdychania oparów. Przestrzegać środków zapobiegawczych, podanych poniżej w punktach 7 i 8.

#### Zasypać rozlany produkt niepalnym materiałem sorpcyjnym, np. piaskiem, ziemią, itp. i umieścić w pojemniku przeznaczonym do tego celu (patrz punkt 13). Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Skażoną powierzchnię oczyścić odpowiednim środkiem czyszczącym. Nie używać rozpuszczalników.

####  Ochrona osobista

Unikać kontaktu ze skórą, oczami, wdychania oparów. Stosować odzież ochronną. Należy dbać o odpowiednią wentylację.

####  Ochrona środowiska

#### Nie dopuszczać do przedostania się produktu do wód gruntowych, powierzchniowych i kanalizacji. Preferowane jest oczyszczanie przy użyciu detergentu, unikać stosowania rozpuszczalników. Jeśli produkt ten zanieczyści strumienie, jeziora, rzeki, ścieki lub kanały ściekowe, to należy powiadomić o tym odpowiednie służby zgodnie z  obowiązującymi przepisami.

####  Metody oczyszczania i zbierania

Usunąć i zebrać rozlany produkt za pomocą piasku, ziemi lub innego materiału absorpcyjnego w celu likwidacji. Małe ilości zetrzeć chłonnym materiałem ( np. szmatką, gąbką). W przypadku rozległych skażeń skonsultować się z miejscową grupą ratownictwa chemicznego. Odpady należy spalać. Patrz sposoby usunięcia odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami podanymi w punkcie 13.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.  	Postępowanie  z preparatem i  jego magazynowanie

  Postępowanie z preparatem

Pary są cięższe od powietrza i mogą rozprzestrzeniać się po podłodze. Pary mogą dawać mieszaninę wybuchową z powietrzem. Należy zapobiegać tworzeniu się stężeń mieszaniny par z powietrzem zapalnej lub wybuchowej

i unikać stężenia powyżej maksymalnego dopuszczalnego (NDS) – patrz punkt 8. Produkt nie może być stosowany w sąsiedztwie otwartego płomienia i innych źródeł zapłonu. Należy stosować urządzenia elektryczne przeciwwybuchowe.

Produkt może wytwarzać elektryczność statyczną: Należy zawsze zapewnić uziemienie w czasie przelewania materiału z jednego pojemnika do drugiego.

Należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.

Nie wolno używać narzędzi wywołujących tworzenie się iskier.

Należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać wdychania par i aerozolu.

Palenie i spożywanie pokarmów podczas stosowania produktu jest zabronione.

Środki ochrony osobistej: patrz punkt 8.

Nigdy nie stosować nacisku przy opróżnianiu opakowań; opakowanie nie jest zbiornikiem ciśnieniowym.

Zawsze przechowywać w kontenerach z takiego samego materiału jak oryginalne.

  Magazynowanie

Przechowywać zgodnie z przepisami dotyczącymi materiałów łatwopalnych. Zwracać uwagę na ewentualne etykiety ostrzegawcze. Magazynować w krytych pomieszczeniach w temperaturze od 0°C do 25°C w suchych, dobrze wentylowanych miejscach, z dala od źródeł ciepła i otwartego płomienia. Utrzymywać z daleka od źródeł zapłonu. Utrzymywać z daleka od środków utleniających, materiałów silnie alkalicznych i mocnych kwasów.

Nie wolno palić.

Po otwarciu opakowania należy szczelnie zamykać i przechowywać pionowo, aby uniknąć wycieku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Środki techniczne:

Podczas obchodzenia się z wyrobem zapewnić dobrą wentylację. Może być niezbędna wentylacja mechaniczna

i wyciąg oparów. W przypadkach niedostatecznej wentylacji lub gdy stężenie par przekracza dopuszczalne maksymalne stężenia (NDS) należy stosować odpowiedni sprzęt, chroniący drogi oddechowe.

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w powietrzu środowiska pracy wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06. 1998r.:

benzyna lakiernicza odsiarkowodorowana*:  NDS - 145mg/m3;  25 ppm

* - dotyczy wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń podanych przez dostawcę

 Produkt stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji; nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z produktem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Przy obchodzeniu się

z chemikaliami należy przestrzegać zwykłych środków bezpieczeństwa.

  Środki ochrony indywidualnej

   Ochrona rąk

W przypadkach długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu, należy stosować odpowiednie rękawice ochronne z PCV, neoprenu lub kauczuku nitrylowego. W celu dobrania odpowiedniego typu rękawic, należy zasięgnąć porady u dostawców. Kremy ochronne mogą być pomocne do zabezpieczania odsłoniętych części ciała, nie należy ich jednakże stosować w przypadku skażenia skóry tym produktem. Nie wolno stosować kremów, produkowanych na bazie wody używając rękawic z PCV lub z kauczuku.

   Ochrona skóry

Personel powinien nosić odzież ochronną. Zwykle wystarczają kombinezony bawełniane lub z mieszanki bawełny z włóknem syntetycznym. Należy zdjąć mocno zanieczyszczone ubranie, umyć skórę dokładnie wodą

z mydłem lub użyć specjalnego środka do czyszczenia skóry.

   Ochrona dróg oddechowych

W przypadkach niedostatecznej wentylacji lub gdy stężenie par przekracza NDS, należy stosować odpowiedni sprzęt, chroniący drogi oddechowe.

   Ochrona oczu

Stosować okulary ochronne, przeznaczone do ochrony oczu przed zachlapaniem cieczą.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Właściwości fizykochemiczne

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Postać: | ciecz |
| Kolor: | bezbarwny |
| Zapach: | charakterystyczny dla mieszaniny węglowodorów aromatycznych i alifatycznych |
| Temperatura topnienia /zakres (oC)* : | < -20 |
| Temperatura wrzenia / zakres (oC)* : | 180-217 |
| Temperatura zapłonu (oC): | >61 |
| Zapalność(ciało stałe, gaz): | - |
| Temperatura samozapłonu (oC)* : | >200 |
| Granice wybuchowości: |  |
| Dolna (20oC), %obj. | 0.5 |
| Górna (100oC), %obj. | 8.0 |
| Prężność par (20 oC ), kPa* : | 0.1 |
| Gęstość (20 oC ), g/cm3: | 0.80-0.82 |
| Gęstość par wzgl. powietrza: | - |
| Rozpuszczalność w wodzie (20 oC ): | nie rozpuszcza się |
| pH przy ( g/l wody) (20 oC ): | nie dotyczy |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): | - |
| Czas wypływu, s: - kubek wypływowy Φ2 mm z dnem stożkowym (20oC): - kubek ISO 2431 Φ3 mm : | 30-50 <30 |
| Zawartość substancji lotnych, % (m/m), co najmniej: | 90 |
| VOC | 750 g/l |
| Zawartość węglowodorów aromatycznych, % (m/m): | < 0.5 |

* - dotyczy rozpuszczalnika wchodzącego w skład  wyrobu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.	 Stabilność i reaktywność

  Stabilność

Wyrób jest stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i użytkowania (patrz punkt 7).

Unikać źródeł zapłonu, niskich i wysokich temperatur.

 Reaktywność

W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Dla uniknięcia reakcji egzotermicznych, wyrób należy chronić przed kontaktem z materiałami utleniającymi, silnymi zasadami

i silnymi kwasami.

Niebezpieczne produkty rozpadu:

W wyniku działania ciepła lub ognia mogą wydzielać się niebezpieczne produkty rozkładu, takie jak: tlenek węgla, dwutlenek węgla, dym i tlenki azotu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.	 Informacje toksykologiczne

Nie przeprowadzono badań toksykologicznych dla tego produktu.

W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

Wdychanie oparów rozpuszczalników w ilościach, przekraczających wartości maksymalnie dopuszczalne (NDS) może wywoływać szkodliwe skutki, takie jak podrażnienie błon śluzowych i dróg oddechowych oraz uszkadzać nerki, wątrobę i centralny układ nerwowy. Typowe objawy to: bóle gardła, zawroty głowy, uczucie zmęczenia,

osłabienie mięśni, senność, a w skrajnych przypadkach utratę przytomności.

 W przypadku kontaktu ze skórą

Bezpośredni kontakt ze skórą może powodować podrażnienia, wysuszenie skóry.

Ponadto, rozpuszczalniki przenikają przez skórę i wywołują takie same objawy, jak w przypadku połknięcia produktu.

 W przypadku kontaktu z oczami

Przy zachlapaniu oczu może wystąpić podrażnienie i przejściowe uszkodzenie.

 W przypadku połknięcia

Połknięcie produktu powoduje zmęczenie, zawroty głowy, niedyspozycję i ewentualne zaburzenia żołądkowe-jelitowe łącznie z wymiotami i bólem brzucha. Podczas wymiotów mogą przedostać się rozpuszczalniki organiczne do płuc, co może powodować chemiczne zapalenie płuc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Informacje ekologiczne

Nie przeprowadzono badań ekotoksycznych dla tego produktu.

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do kanalizacji i cieków wodnych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.   Postępowanie z odpadami

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do kanalizacji i cieków wodnych. Odpady i opróżnione opakowania na leży niszczyć lub utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.

Pozostałości lub rozlany produkt należy usuwać jako odpady niebezpieczne z produkcji, przygotowania, obrotu

i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów szczeliw i farb drukarskich  kod  08 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 27.09.2001r. (Dz.U. nr 112 poz. 1206), Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z dnia 20.06.2001r.).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.	Informacje o transporcie

Produkt bezpieczny w sensie przepisów transportowych. Informacje uzupełniające: zgodnie z PN-C-81400:1989

Transportowanie zgodnie z :

ADR (drogowy): 			-

RID (kolejowy): 			-

IMDG(morski): 			-

ICAO/IATA(lotniczy):  	-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.	Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Klasyfikację i oznakowanie produktu dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11.07.2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 140 poz. 1172).

kategoria niebezpieczeństwa

Xn	-  preparat szkodliwy

zawiera permetrynę, karbaminian 3-jodo-2-propynylobutylu, benzynę lakierniczą odsiarkowodorowaną.

rodzaj zagrożenia

R65     - działa szkodliwie ;  może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

R66     -  powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

warunki bezpiecznego stosowania

S2		- chronić przed dziećmi.

S23        - nie wdychać oparów

S51		- stosować wyłącznie  w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

S62		-w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Źródła podstawowych uregulowań prawnych

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140 poz.1171)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 140 poz.1172)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ( Dz.U. nr 140 poz.1173)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 129 poz.1110 oraz Załącznik do nr 129, poz. 1110 z dnia 14.08.2002)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. nr 116 poz. 503)

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628, Dz.U. nr 100 poz. 1085 oraz z 2002r. Dz.U. nr 41 poz. 365, Dz.U. nr 113 poz. 984, Dz.U. nr 199 poz. 1671 oraz z 2003r. Dz.U. nr 7 poz. 78)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06. 1998r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79 poz.513) z późniejszą zmianą Dz.U. nr 4 poz. 36 z 2001r.oraz z 2002r. Dz.U. nr 217 poz.1833

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844) oraz z 2002r. Dz.U. nr 91 poz.811

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 102 poz.507)

- Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz.U. nr 32 poz. 169 z 1987r.)

- Ustawa z dnia 11.01.2001r. o substancjach  i preparatach chemicznych  (Dz. U. Nr 11 poz.84) ze zmianami Dz.U. nr 100 poz.  1085, nr 123 poz. 1350, nr 125 poz.1367 oraz z 2002r. Dz.U. nr 135 poz.1145, nr 142 poz.1187

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.

- Ustawa z dnia 28.10.2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199 poz.1671)

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (zał. Do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 22.07.2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 147 poz. 1229)

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638, z 2003r. Dz.U. Nr 7, poz. 78)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzesień 2001r. w sprawie warunków technicznych DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. Nr 113, poz. 1211)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie warunków DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących i żrących (Dz.U. Nr 63, poz. 572)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Inne informacje

Kartę Charakterystyki sporządził(-a): Beata Górkiewicz , Grażyna Piątkowska

Informacje zawarte w tej publikacji, według naszych doświadczeń są prawdziwe i dokładne, ale ponieważ warunki transportu, magazynowania i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.