Producent: „NOBILES” Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp.z o.o.

87-800 Włocławek , ul. Duninowska 9

tel. +48 54 23 00 000 , 41 14 000

fax.+48 54 23 00 600 , 41 14 600

Telefon alarmowy w przypadku pożaru:

tel.  998, +48 54 23 00 200 , 41 14 200

Informacje o produkcie:

Bezpłatna Infolinia             tel.   0800 154 075

Dział Rozwoju 			 tel. +48 54 23 00 317, 41 14 370

Dział Obsługi Klienta		 tel. +48 54 23 00 000, 41 14 000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Identyfikacja preparatu

Nazwa produktu: SUPRALUX PODKŁAD

Nazwa techniczna/chemiczna: Lakier nitrocelulozowy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	Skład i informacja o składnikach

Lakier nitrocelulozowy Supralux  Podkład jest zgodny z wymaganiami normy WT-519/97.

Właściwości chemiczne: roztwór wysokolepkiej nitrocelulozy w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem plastyfikatorów.

Substancje stwarzające zagrożenie dla zdrowia, stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 129 poz. 1110).

| Składnik | % wag. | Numer CAS | Numer WE (EINECS) | Numer indeksowy | Symbole zagrożenia | Zwroty zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Octan butylu | 35-45 | 123-86-4 | 204-685-1 | 607-025-00-1 | - | R:10-66-67 |
| Octan etylu | 35-45 | 141-78-6 | 205-500-4 | 607-022-00-5 | F, Xi | R: 11-36-66-67 |
| Nitroceluloza (zawiera najwyżej 12,6% azotu) | 4-5 | - | - | 603-037-01-3 | F | R: 11 |

Znaczenie zwrotów R – patrz p.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.	Identyfikacja zagrożeń

- Zagrożenie dla zdrowia

Preparat drażniący. Działa drażniąco na oczy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

- Zagrożenie dla środowiska

Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne, które mogą mieć wpływ na środowisko.

- Zagrożenie pożarowe

Produkt jest wysoce łatwopalny. Opary mogą tworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem.

- Zagrożenie fizyczne/chemiczne

Może niszczyć opakowania, niektóre lakierowane lub malowane powierzchnie, warstwy smarów uszczelniających i ochronnych oraz materiały z naturalnej gumy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pierwsza pomoc

- W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

### Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. W razie konieczności zastosować sztuczne oddychanie.

W przypadku zatrzymania oddechu lub nieregularnego oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Nie podawać niczego do ust. Osobę nieprzytomną ułożyć w bezpiecznej pozycji i wezwać lekarza.

### W przypadku kontaktu ze skórą

Zdjąć poplamioną odzież. Skórę przemyć dokładnie wodą z mydłem, lub odpowiednim środkiem czyszczącym do skóry. W przypadku wystąpienia i utrzymywania się objawów podrażnienia zapewnić pomoc lekarską. NIE UŻYWAĆ rozpuszczalników ani rozpuszczalników!

### W przypadku kontaktu z oczami

### Natychmiast przemyć dużą ilością czystej, bieżącej wody przez co najmniej 10 minut. Skontaktować

### się bezzwłocznie z lekarzem.

- W przypadku połknięcia

W przypadku połknięcia, natychmiast skonsultować się z lekarzem. Osobę poszkodowaną ułożyć wygodnie. Nie WYWOŁYWAĆ wymiotów. Osobie przytomnej podać do wypicia 150-200 ml ciekłej parafiny. Nie podawać do picia mleka, tłuszczów, alkoholu. Zapewnić pomoc lekarską.

### Wskazówki ogólne

### W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub gdy objawy nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem. Lekarzowi należy pokazać niniejszą kartę charakterystyki, opakowanie lub etykietę.

### W żadnym przypadku osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do ust.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.	Postępowanie w przypadku pożaru

## Zawiadomić otoczenie o pożarze, powiadomić Straż Pożarną, a w razie konieczności także Policję.

## Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu pożaru.

- Szczególne zagrożenia: Wysoce łatwopalna ciecz. Pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować w wyniku wzrostu ciśnienia wewnątrz nich.

Właściwe środki gaśnicze: dwutlenek węgla (CO2), piana gaśnicza, proszek gaśniczy, piasek, koc azbestowy, woda – prądy rozproszone. Nie wolno stosować strumienia wody. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości (groźba wybuchu), o ile to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia.

Nie dopuścić do przedostania się wód gaśniczych do kanalizacji i wód.

Zalecenia: nie wdychać dymów i gazów powstających w czasie pożaru. Produkty rozkładu mogą być szkodliwe dla zdrowia. Może być konieczne zastosowanie odpowiedniego sprzętu ochrony dróg oddechowych.

- Produkty spalania: W środowisku pożaru wydzielają się tlenki węgla.

- Sprzęt ochronny dla osób biorących udział w akcji gaśniczej

Aparat oddechowy z niezależnym dopływem powietrza, szczególnie podczas gaszenia pożarów w zamkniętym pomieszczeniu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.	Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

#### Ochrona osobista

Unikać kontaktu ze skórą, oczami, wdychania oparów. Stosować odzież ochronną. Należy dbać o odpowiednią wentylację. Należy przestrzegać środków zapobiegawczych, podanych poniżej w punktach 7 i 8.

#### Ochrona środowiska

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do wód gruntowych, powierzchniowych, kanalizacji lub gleby. W przypadku skażenia środowiska zawiadomić odpowiednie władze.

#### Metody oczyszczania i zbierania

Usunąć rozlany produkt niepalnym materiałem absorpcyjnym, np. piaskiem, ziemią, wermikulitem lub innym materiałem i umieścić w pojemniku w celu utylizacji (patrz punkt 13). Małe ilości zetrzeć chłonnym materiałem (np. szmatką, gąbką). O ile to możliwe zlikwidować wyciek (uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym); ograniczyć rozprzestrzenianie się cieczy przez obwałowanie terenu. Wodę stosować tylko w celu usunięcia pozostałości, jednocześnie chronić przed przedostaniem się do ścieków.

W przypadku rozległych skażeń skonsultować się z miejscową grupą ratownictwa chemicznego.

7.  Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (rozp. MPiPS, Dz.U. nr 129, poz. 844 z 1997r., Dz.U. nr 91, poz. 811 z 2002r.)

- Postępowanie z preparatem

Opary są cięższe od powietrza i mogą rozchodzić się wzdłuż podłogi. Opary mogą tworzyć mieszankę wybuchową z powietrzem. Należy zapobiegać tworzeniu się łatwopalnych wybuchowych stężeń (koncentracji) oparów w powietrzu i unikać stężeń oparów powyżej progowych wartości granicznych. Nie wolno używać produktu w pobliżu otwartych płomieni lub innych źródeł zapłonu. Należy używać urządzeń elektrycznych z zabezpieczeniami przeciwwybuchowymi. Produkt może gromadzić elektryczność statyczną. Należy zawsze zapewnić styk uziemiający przy przelewaniu materiału z jednego pojemnika do drugiego. Trzymać szczelnie zamknięty i z daleka od źródła ciepła i otwartego płomienia. Nie używać narzędzi, które mogą powodować ryzyko powstania iskier. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać wdychania oparów i rozpylanego preparatu. Przy obchodzeniu się z produktem, palenie i jedzenie jest zabronione. Energiczne mieszanie preparatu i przepływ przez rury oraz inne urządzenia może prowadzić do gromadzenia się ładunku elektrostatycznego z powodu niskiej przewodności właściwej preparatu.

Nigdy nie używać ciśnienia przy opróżnianiu pojemników: pojemnik nie jest naczyniem ciśnieniowym.

Zawsze przechowywać w pojemnikach wykonanych z tego samego materiału jak pojemniki oryginalne

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środki ochrony osobistej: patrz punkt 8.

Wyeliminować źródła zapłonu, nie używać otwartego ognia, nie palić, nie używać narzędzi iskrzących. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

- Magazynowanie

Przechowywać produkt zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi towarów łatwopalnych.

Magazynować w krytych pomieszczeniach o temperaturze 5-25 0C przy sprawnie działającej wentylacji. Chronić przed źródłem zapłonu i nasłonecznieniem. Po otwarciu opakowanie należy szczelnie zamykać i przechowywać pionowo, aby uniknąć wycieku. Na obszarze magazynu przestrzegać zakazu palenia, nie spożywać pokarmów, a także nie używać otwartego ognia i narzędzi iskrzących.

Trzymać z daleka od środków utleniających, silnie alkalicznych i silnie kwaśnych materiałów.

Nie palić. Pojemniki, które zostały są otwarte powinny być ponownie prawidłowo uszczelnione i trzymane w pozycji pionowej z otworem do góry, aby zapobiec wyciekom.

Chronić przed dziećmi. Magazynować zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozp. MG, Dz.U. nr 113, poz. 1211 z 2001r.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS i NDSCh) w powietrzu środowiska pracy wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06. 1998r. z późniejszą zmianą Dz.U. nr 4 poz. 36 z 2001r.

# Zalecenia w zakresie środków technicznych: Wentylacja ogólna lub miejscowa i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym.

##### Parametry kontroli narażenia (rozp. MPiPS, Dz.U. nr 217, poz.1833 z 2002r.)

| Składnik | Wartości dopuszczalnych stężeń mg/m3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | NDS | NDSCh |
| Octan butylu | 200 | 950 |
| Octan etylu | 200 | 600 |

- Produkt stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji; nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z produktem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Rozpylona mgiełka zawiera wszystkie składniki produktu i nie wolno jej wdychać. Przy obchodzeniu się z chemikaliami należy przestrzegać zwykłych środków bezpieczeństwa.

Środki ochrony indywidualnej:

- Ochrona rąk

W przypadkach długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu, należy stosować odpowiednie rękawice ochronne z kauczuku nitrylowego, neoprenowego lub lateksowego. Kremy ochronne mogą być pomocne do zabezpieczania odsłoniętych części ciała, nie należy ich jednakże stosować w przypadku skażenia skóry tym produktem.

- Ochrona skóry

Stosować odzież ochronną z tkanin powlekanych w wersji antyelektrostatycznej (bawełniane lub bawełniano-syntetyczne). W przypadku zabrudzenia zdjąć ubranie, skórę umyć mydłem z wodą lub firmowym środkiem czyszczącym skórę. Jeśli nastąpił kontakt z produktem całego ciała lub jego części należy niezwłocznie je umyć.

- Ochrona dróg oddechowych

W normalnych warunkach pracy ochrony nie są wymagane; w przypadku wysokich stężeń par maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A.

W przypadku niedostatecznej wentylacji należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych

- Ochrona oczu

Stosować okulary ochronne, przeznaczone do ochrony oczu przed zachlapaniem cieczą.

- Zalecenia higieniczne

Unikać zanieczyszczenia oczu. Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić, nie palić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą; nie używać zanieczyszczonej odzieży. Natychmiast usuwać rozlaną ciecz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.	Właściwości fizykochemiczne

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Postać: | roztwór |
| Kolor: | słomkowy |
| Zapach: | charakterystyczny dla rozpuszczalników organicznych |
| Temperatura zapłonu (oC): | - 1 |
| Zapalność(ciało stałe, gaz): | palna ciecz |
| Temperatura samozapłonu(oC): | 440 |
| Granice wybuchowości: |  |
| Dolna (20oC), %obj. | - |
| Górna (100oC), %obj. | - |
| Gęstość (20 oC ), g/cm3: | najwyżej 0.95 |
| Rozpuszczalność w wodzie (20 oC ): | nie rozpuszcza się |
| pH przy ( g/l wody) (20 oC ): | nie dotyczy |
| Czas wypływu (20 oC ) s kubek wypływowy Φ4 mm z dnem stożkowym: | 40-80 |
| Stężenie wybuchowe, %obj. | octan etylu: 2.2 – 11.5 octan butylu: 1.2 – 7.5 |
| Stężenie wyczuwalne, mg/m3 | octan etylu: 6 octan butylu: 6 |
| Stężenie dopuszczalne, mg/m3 | octan etylu: 200 octan butylu: 200 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.	 Stabilność i reaktywność

- Stabilność

Produkt stabilny pod warunkiem użycia zgodnego z przeznaczeniem i z zalecanymi warunkami przechowywania. Unikać źródeł zapłonu, niskich i wysokich temperatur. Przy narażeniu wyrobu na wysokie temperatury  mogą wydzielać się toksyczne gazy i dymy (tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu, dym)

W celu uniknięcia reakcji egzotermicznych  należy trzymać wyrób z dala od środków utleniających, alkalicznych materiałów i silnych kwasów.

Octan butylu wchodzi w gwałtowne reakcje z silnymi utleniaczami i atakuje różnego rodzaju materiały plastikowe.

Octan etylu stabilny w warunkach normalnych. W kontakcie z mocnymi kwasami ulega hydrolizie.

- Reaktywność

W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

Niebezpieczne produkty rozkładu:

Podczas spalania mogą wydzielać się toksyczne gazy i dymy, takie jak: tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu. Dla uniknięcia reakcji egzotermicznych, produkt należy chronić przed kontaktem z materiałami utleniającymi, silnymi zasadami i silnymi kwasami.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.	 Informacje toksykologiczne

Nie przeprowadzono badań toksykologicznych dla tego produktu.

- W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

Produkt wykazuje działanie drażniące na układ oddechowy, mogą wystąpić bóle gardła i zawroty głowy. Wysokie stężenia par powodują bóle i zawroty głowy, podrażnienie błon śluzowych dróg oddechowych i oczu, nudności, wymioty, stany pobudzenia; bardzo wysokie stężenia powodują zaburzenia oddychania, zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia rytmu serca z ryzykiem migotania komór, utratę przytomności.

- W przypadku kontaktu ze skórą

Powtarzający się lub długotrwały bezpośredni kontakt ze skórą może powodować przejściowe podrażnienie. Ponadto, rozpuszczalniki przenikają przez skórę i wywołują takie same objawy, jak w przypadku wdychania oparów. Produkt może powodować podrażnienie, wysuszenie i zaczerwienienie skóry.

- W przypadku kontaktu z oczami

Przy zachlapaniu oczu może wystąpić podrażnienie, pieczenie, zaczerwienienie, łzawienie; możliwe uszkodzenie rogówki lub zapalenie spojówek.

- W przypadku połknięcia

Połknięcie produktu może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe łącznie z wymiotami i bólem brzucha, a także objawy zbliżone do tych, które towarzyszą wdychaniu oparów. W zatruciu doustnym mogą wystąpić bóle brzucha, nudności, wymioty z ryzykiem zachłyśnięcia i zachłystowego zapalenia płuc; mogą wystąpić przemijające zaburzenia funkcji wątroby i nerek.

- Ostra toksyczność przy połknięciu

Bóle brzucha, wymioty i ogólne złe samopoczucie.

- Ostra toksyczność przy kontakcie ze skórą

Wysuszenie i zaczerwienienie skóry.

- Toksyczność przy  wdychaniu

Bóle głowy, zawroty głowy, uczucie zmęczenia i senności.

Dawki i stężenia toksyczne dla zwierząt doświadczalnych (główne składniki produktu)

Octan etylu	LD50 doustne dla szczura 		6100 mg/kg

LD50 przez skórę dla królika 	> 20000 mg/kg

LC50 inhalacyjne dla szczura 	5856 mg/m3/8h

Octan n-butylu	LD50 doustne dla szczura 		14000 mg/kg

LD50 przez skórę dla królika 	> 5000 mg/kg

LC50 inhalacyjne dla szczura 	9660 mg/m3(4h)

TCL0 inhalacyjne dla człowieka	 966 mg/m3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Informacje ekologiczne

Nie przeprowadzono badań ekotoksycznych dla tego produktu.

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do kanalizacji i cieków wodnych.

Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych (główne składniki produktu)

Octan etylu

Toksyczność ostra dla:

ryb Pimephales promelas		LC50 230 mg/l(96h)

Leuciscus idus melanotus	LC50 270 mg/l(48h)

skorupiaków Daphnia magna  	EC50 3090 mg/l(24h)

Progowe stężenie toksyczne dla:

bakterii - Pseudomonas putida  650 mg/l

glonów - Scenedesmus quadricauda 15 mg/l

pierwotniaków - Entosiphon sulcatum  202 mg/l

Octan n-butylu

Toksyczność ostra dla:

skorupiaków – Daphnia magna LC50 205 mg/l

Progowe stężenie toksyczne dla:

ryb – Salmo gairdneri 20 mg/l; Pimephales promelas 18 mg/l(96h)

skorupiaków – Daphnia magna 39 mg/l

bakterii – Pseudomonas putida 115 mg/l

glonów – Scenedesmus quadricauda 21 mg/l

Dopuszczalne zanieczyszczenie środowiska

Przestrzegać dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, dopuszczalnego zanieczyszczenia śródlądowych wód powierzchniowych oraz dopuszczalnej zawartość w ściekach wprowadzanych do wód i do ziemi określonych w przepisach (rozp. MŚ, Dz.U. nr 87, poz. 796 z 2002r., rozp. MOŚZNiL, Dz.U. nr 116, poz. 503 z 1991r.).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.   Postępowanie z odpadami

Pozostałości lub rozlany produkt należy usuwać jako odpady niebezpieczne z produkcji, przygotowania, obrotu

i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów szczeliw i farb drukarskich  kod  08 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206), Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z dnia 20.06.2001r.).

- Postępowanie z produktem

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o odpadach, Dz.U. nr 62, poz.628 z 2001r.), w instalacjach lub urządzeniach spełniających określone wymagania.

Zalecany sposób unieszkodliwiania: spalanie, odzysk.

- Postępowanie z opakowaniami

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz.U. nr 63, poz.638 z 2001r.).

Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.	Informacje o transporcie

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie przewozu preparatów łatwo palnych. Informacje uzupełniające: zgodnie z PN-C-81400:1989

MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, I.N.O (Octan butylu, Octan etylu, Nitroceluloza)

Transportowanie zgodnie z :

ADR (drogowy)  		Klasa 3							Nr UN						1263

RID (kolejowy)   		Klasa 3							Nr zagrożenia				33

IMDG(morski)  		Klasa 3.3						Grupa opakowań				II

ICAO/IATA(lotniczy)  	-							Nalepki ostrzegawcze			3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.	Informacje dotyczące przepisów prawnych

Klasyfikację i oznakowanie produktu dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11.07.2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 140 poz. 1172).

kategoria niebezpieczeństwa

F – preparat WYSOCE  ŁATWOPALNY  Xi– preparat DRAŻNIĄCY

Zawiera: octan butylu, octan etylu, nitrocelulozę

rodzaj zagrożenia

R11 – Preparat wysoce łatwopalny

R36 – Działa drażniąco na oczy

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R67 - Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

warunki bezpiecznego stosowania

S2 – Chronić przed dziećmi

S16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu; nie palić tytoniu

S33 – Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym

S51 - Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Źródła podstawowych uregulowań prawnych

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140 poz.1171)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 140 poz.1172)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ( Dz.U. nr 140 poz.1173)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 129 poz.1110 oraz Załącznik do nr 129, poz. 1110 z dnia 14.08.2002)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. nr 116 poz. 503)

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628, Dz.U. nr 100 poz. 1085 oraz z 2002r. Dz.U. nr 41 poz. 365, Dz.U. nr 113 poz. 984, Dz.U. nr 199 poz. 1671 oraz z 2003r. Dz.U. nr 7 poz. 78)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06. 1998r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79 poz.513) z późniejszą zmianą Dz.U. nr 4 poz. 36 z 2001r.oraz z 2002r. Dz.U. nr 217 poz.1833

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844) oraz z 2002r. Dz.U. nr 91 poz.811

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 102 poz.507)

- Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz.U. nr 32 poz. 169 z 1987r.)

- Ustawa z dnia 11.01.2001r. o substancjach  i preparatach chemicznych  (Dz. U. Nr 11 poz.84) ze zmianami Dz.U. nr 100 poz.  1085, nr 123 poz. 1350, nr 125 poz.1367 oraz z 2002r. Dz.U. nr 135 poz.1145, nr 142 poz.1187

13. 	Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.

14. 	Ustawa z dnia 28.10.2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199 poz.1671)

15. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (zał. Do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 22.07.2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 147 poz. 1229)

16.	Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638, z 2003r. Dz.U. Nr 7, poz. 78)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzesień 2001r. w sprawie warunków technicznych DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. Nr 113, poz. 1211)

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie warunków DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących i żrących (Dz.U. Nr 63, poz. 572)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Inne informacje

Znaczenie zwrotów zamieszczonych w p.2

R10 		  Łatwopalny

R11		  Wysoce łatwopalny

R36		  Działa drażniąco na oczy

R66		  Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R67		  Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Kartę Charakterystyki sporządził(-a): Beata Górkiewicz , Grażyna Piątkowska

Informacje zawarte w tej publikacji, według naszych doświadczeń są prawdziwe i dokładne, ale ponieważ warunki transportu, magazynowania i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.