Producent: ”NOBILES” Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp.z o.o.

87-800 Włocławek , ul. Duninowska 9

tel. +48 54 23 00 000 , 41 14 000

fax.+48 54 23 00 600 , 41 14 600

Telefon alarmowy w przypadku pożaru:

tel.  998, +48 54 23 00 200 , 41 14 200

Informacje o produkcie:

Bezpłatna Infolinia             tel.   0800 154 075

Dział Rozwoju 			 tel. +48 54 23 00 317, 41 14 370

Dział Obsługi Klienta		 tel. +48 54 23 00 000, 41 14 000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Identyfikacja preparatu

Nazwa produktu: UTWARDZACZ EXTRA

Nazwa techniczna/chemiczna: Utwardzacz Extra

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Skład i informacja o składnikach

Utwardzacz Extra jest zgodny z wymaganiami normy WT-660:2002.

Właściwości chemiczne: Komponent II stanowi roztwór prepolimeru uretanowego (ok. 75%) w octanie etylu

i octanie butylu.

Substancje stwarzające zagrożenie dla zdrowia, stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 129 poz. 1110).

Składniki niebezpieczne 	     Nr WE 	             Nr CAS		     % wag.	          Symbol	     Frazy R

octan butylu			209-658-1	 123-86-4	   14-15             -	            R: 10	,66,67

octan etylu	        	205-500-4 	 141-78-6	   22-23	     F, Xi	            R: 11,36,66,67

diizocyjanian tolueno-                                                          Rakotw.Kat.3

2,6-diylu 			202-039-0      91-08-7          2,0-2,5	    T,Xi	           R: 26,36/37/38, 40,42/43,52/53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.    Identyfikacja zagrożeń

- Zagrożenie dla zdrowia

Preparat jest sklasyfikowany jako produkt toksyczny. Działa toksycznie  przez drogi oddechowe .

Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia człowieka.

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą

Ze względu na zawarte w nim izocyjaniany i rozpuszczalnik organiczny w przypadku nadmiernej ekspozycji mogą wystąpić negatywne reakcje.

- Zagrożenie dla środowiska

Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne, które mogą mieć wpływ na środowisko.

Zabezpieczyć przed przenikaniem cieczy do kanalizacji

- Zagrożenie pożarowe

Produkt jest wysoce łatwopalny. Pary produktu tworzą mieszaninę wybuchową z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemi lub w dolnych partiach pomieszczeń. Podczas ogrzewania wydzielają się silnie toksyczne  tlenki azotu i pary izocyjanianu.

- Zagrożenie fizyczne/chemiczne

Może niszczyć opakowania, niektóre lakierowane lub malowane powierzchnie, warstwy smarów uszczelniających i ochronnych .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pierwsza pomoc

     W przypadku podrażnienia dróg oddechowych .

Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze.

Osobę nieprzytomną ułożyć w bezpiecznej pozycji i wezwać lekarza.

W razie duszności podawać tlen, najlepiej przez maskę .  W każdym przypadku zatrucia transportować do szpitala karetką reanimacyjną pod nadzorem lekarza

### W przypadku kontaktu ze skórą

### Zdjąć poplamioną odzież. Skórę przemyć bieżącą  wodą. Można zmyć skórę wodą z mydłem ,jeśli nie ma oparzeń .W przypadku wystąpienia zmian skórnych (zaczerwienienie ,pęcherze) założyć jałowe opatrunki.

### W przypadku kontaktu z oczami

### Natychmiast przemyć dużą ilością czystej, bieżącej wody przez co najmniej 15 minut. Skontaktować

### się bezzwłocznie z lekarzem. Unikać silnego strumienia ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. W każdym przypadku skażenia oczu konieczna konsultacja okulistyczna.

- W przypadku połknięcia

### W przypadku połknięcia, natychmiast skonsultować się z lekarzem. Osobę poszkodowaną ułożyć wygodnie. Nie WYWOŁYWAĆ wymiotów. Osobie przytomnej podać do wypicia dużą ilość zimnej wody.

### Wskazówki ogólne

### W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub gdy objawy nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem. Lekarzowi należy pokazać niniejszą kartę charakterystyki, opakowanie lub etykietę.

W żadnym przypadku osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do ust.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.	Postępowanie w przypadku pożaru

      Właściwe środki gaśnicze

Zaleca się gaszenie dwutlenkiem węgla, proszkiem gaśniczym, strumieniem rozpryskowym wody, pianą gaśniczą. Przy działaniu płomieni na zbiornik gasić pianą gaśniczą lub rozproszonym strumieniem wody  lub jeśli to możliwe usunąć go z obszaru zagrożenia.

	Środki gaśnicze, których nie wolno używać

Strumień wody w zamkniętym zbiorniku, zwarty strumień wody na powierzchni cieczy.

	Zagrożenia podczas prowadzenia akcji gaśniczej

W przypadku kontaktu produktu z wodą w zamkniętym zbiorniku następuje wzrost ciśnienia poprzez wydzielanie się dwutlenku węgla.

Pary produktu tworzą mieszaninę wybuchową z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemi lub w dolnych partiach pomieszczeń. Podczas ogrzewania wydzielają się silnie toksyczne tlenki azotu i pary izocyjanianu.

	Środki ochrony indywidualnej

W przypadku powstawania dużych ilości CO2 (w pomieszczeniach zamkniętych) należy zastosować sprzęt izolujący drogi oddechowe (aparaty powietrzne). W przypadku powstawania silnie toksycznych produktów spalania należy nałożyć odzież ochronną gazoszczelną z aparatem izolującym drogi oddechowe. W przypadku zagrożenia wybuchem stosować dodatkowo przeciwodpryskową osłonę twarzy odporną na promieniowanie termiczne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.	Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

     Skład roztworów służących do neutralizacji

Neutralizować za pomocą niżej wymienionych substancji:

-wodą

-mieszaniną wody z amoniakiem

-detergentami.

 Postępowanie przy wycieku i uwolnieniu się do środowiska :

Powiadomić Straż Pożarną, pojazd w miarę możliwości ustawić na swobodnym terenie i wyłączyć silnik,

odsunąć źródła zapłonu, nie używać żadnego otwartego ognia, zakazane jest palenie tytoniu,

zabezpieczyć drogę i ostrzec użytkowników ruchu, usunąć osoby nieupoważnione, pozostać po stronie nawietrznej, jeżeli jest to możliwe usunąć nieszczelność, zabezpieczyć przed przenikaniem cieczy do kanalizacji, ciecz zasypać ziemią, piaskiem lub innym odpowiednim materiałem (neutralizacja za pomocą    roztworów podanych wyżej), rozlaną ciecz pokryć pianą gaśniczą - wezwać fachową pomoc,

w przypadku, gdy produkt przedostał się do ścieków lub kanalizacji, albo gdy zanieczyścił ziemię lub rośliny, poinformować o tym fakcie przybyłe służby ratownicze.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.   Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

- Postępowanie z preparatem

Utwardzacz należy transportować, przechowywać w zamkniętych, szczelnych opakowaniach, w pomieszczeniach   krytych i suchych. Utwardzacz reaguje z wodą, wytrącając  moczniki przez co traci  swoje własności i jakość.

    Magazynowanie : Zalecaną temperaturą przechowywania jest zakres( 5-30)0C.

Utwardzacz należy pakować do suchych, czystych i szczelnych opakowań .

Wspólne magazynowanie: z materiałami tej samej klasy niebezpieczeństwa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS i NDSCh) w powietrzu środowiska pracy wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06. 1998r. z późniejszą zmianą Dz.U. nr 4 poz. 36 z 2001r.

Diizocyjanian tolueno-2,6-diylu NDS 0,035 mg/m3 , NDSCH 0,070 mg/m3

Octan butylu	:   NDS - 200mg/m3;   NDSCh - 950mg/m3

Octan etylu  :  NDS - 200mg/m3;	 NDSCh - 600mg/m3

Produkt stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji; nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z produktem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Przy obchodzeniu się z chemikaliami należy przestrzegać zwykłych środków bezpieczeństwa

Drogi oddechowe - maska p-gaz z pochłaniaczem wielogazowym (np. aparat powietrzny izolujący drogi oddechowe).

Oczy - okulary ochronne, gogle ochronne.

Ręce - rękawice ochronne.

Skóra - odzież, obuwie gumowe.

Środki ochrony indywidualnej:

- Ochrona rąk

W przypadkach długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu, należy stosować odpowiednie rękawice ochronne  (gumowe lub z PCV). Przed przerwami i po zakończeniu pracy myć ręce. Kremy ochronne mogą być pomocne do zabezpieczania odsłoniętych części ciała, nie należy ich jednakże stosować w przypadku skażenia skóry tym produktem.

- Ochrona skóry

Stosować obuwie gumowe ,odzież ochronną. W przypadku zabrudzenia zdjąć ubranie. Jeśli nastąpił kontakt z produktem całego ciała lub jego części należy niezwłocznie je umyć.

- Ochrona dróg oddechowych

W przypadku niedostatecznej wentylacji stanowisk i przy pracach metodą natryskową założyć odpowiedni sprzęt do oddychania. Poleca się maskę p-gaz z pochłaniaczem wielogazowym (np. aparat powietrzny izolujący drogi oddechowe).

Osobom cierpiącym na nadwrażliwość dróg oddechowych i skóry (astma, chroniczne zapalenie oskrzeli i choroby skóry) odradza się kontakt z produktem.

- Ochrona oczu

Stosować okulary ochronne, gogle ochronne przeznaczone do ochrony oczu przed zachlapaniem cieczą.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.	Właściwości fizykochemiczne

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Postać: | ciecz |
| Kolor: | jasnożółty do ciemnożółtego |
| Zapach: | charakterystyczny dla rozpuszczalników octanu etylu, octanu butylu |
| Temperatura topnienia /zakres: | - |
| Temperatura wrzenia / zakres (oC): | 77 |
| Temperatura zapłonu (oC): | -4.4 |
| Zapalność(ciało stałe, gaz): | - |
| Temperatura samozapłonu(oC): | 460 |
| Granice wybuchowości*: | opary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe |
| Dolna (20oC) %obj.: | 1,2 octan butylu ; 2,2 octan etylu |
| Górna (100oC) %obj.: | 7,5 octan butylu ; 11,5octan etylu |
| Prężność par ( hPa) w (20 oC ) w (30 oC ) | 97 octan etylu ; 13 octan butylu 153 octan etylu ; 20 octan butylu |
| Gęstość (20 oC ) g/cm3: | 1,10-1,18 |
| Gęstość par wzgl. powietrza: | - |
| Rozpuszczalność w wodzie (25 oC ): | nierozpuszczalny, reaguje z wodą tworząc moczniki |
| pH przy ( g/l wody) (20 oC ): | nie dotyczy |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): | wchodzi w reakcję z tymi substancjami |

* - dotyczy rozpuszczalnika wchodzącego w skład wyrobu

rozpuszczalność bez ograniczeń w eterze etylowym, acetonie, dwumetyloformamidzie i w węglowodorach aromatycznych i  alifatycznych)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.	 Stabilność i reaktywność

      Stabilność

Przechowywany w warunkach podanych w pkt.7 jest stabilny.

     Reaktywność

Reaguje z polimerami, zawierającymi grupy -OH, tworząc poliuretany.

Niebezpiecznie reaguje z kwasem dwusulfonowym, oleum, III-rzędowym butoksylanem potasu, czterowodoroglinianem litu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.   Informacje toksykologiczne

Preparat nie ujęty w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem.

Preparat nie był oceniany pod względem działania rakotwórczego IARC.

Składniki preparatu są umieszczone w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. jako substancje : substancja bardzo toksyczna oraz drażniąca (Diizocyjanian tolueno-2,6-diylu ), oraz wysoce łatwopalna, drażniąca (octan etylu ).

Preparat toksyczny. Brak szczegółowych danych.

     Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne

Próg wyczuwalności zapachu par - octan etylu 0,18 - 670 mg/m3 , octan butylu 2,90-10 mg/m3

LD50 (szczur, doustnie) - brak danych

LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych

LD5O (królik, szczur, skóra) - brak danych

       Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka:

       W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

Podrażnienie górnych i dolnych odcinków dróg oddechowych, objawy astmatyczne, pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy

      W przypadku kontaktu z oczami

Odwracalna infekcja spojówek i obrzęk rogówki, opary mogą powodować podrażnienie oczu.

      W przypadku kontaktu ze skórą

Uczulenie skóry, umiarkowane podrażnienie, swędzące podrażnienia, zaczerwienienie, wysuszenie skóry, powtarzające się narażenie może wywołać pękanie skóry

         Drogi wchłaniania: drogi oddechowe, skóra.

     Objawy zatrucia ostrego: Pary octanu etylu i octanu butylu zawarte w utwardzaczu działają  drażniąco na błony śluzowe układu oddechowego i powodują ich przekrwienie. Przy dłuższej ekspozycji działają narkotycznie. Powodują bóle i zawroty głowy.

   Objawy zatrucia przewlekłego: Przedłużone działanie par octanu etylu i octanu butylu powoduje podrażnienie spojówek. Może powodować zmętnienie rogówki. Przedłużony kontakt ze skórą może być przyczyną wysuszenia, pękania oraz jej stanów zapalnych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Informacje ekologiczne

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do kanalizacji i cieków wodnych.

Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie wylewać do kanalizacji.

Preparat nie rozkłada się. Nie jest rozpuszczalny w wodzie.

Dopuszczalne zanieczyszczenie śródlądowych wód powierzchniowych: nie ustalone.

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza: nie ustalone.

Nie przeprowadzono badań ekotoksycznych dla tego produktu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Postępowanie z odpadami

      Niszczenie i neutralizacja

Preferowaną metodą unieszkodliwiania jest spalanie w odpowiednich piecach z możliwością regulacji warunków spalania lub w piecach, zaprojektowanych do unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów chemicznych.

Pozostałości lub rozlany produkt należy usuwać jako odpady niebezpieczne z produkcji, przygotowania, obrotu

i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów szczeliw i farb drukarskich  kod  08 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 27.09.2001r. (Dz.U. nr 112 poz. 1206), Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z dnia 20.06.2001r.).

     Opakowania

Opróżnione opakowania zwrócić do producenta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.	Informacje o transporcie

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie przewozu preparatów wysoce łatwopalnych :

- pojazdy samochodowe - pomarańczowe, odblaskowe tablice ostrzegawcze

- wagony - nalepka ostrzegawcza nr 3 i nr 6.1

- cysterny i wagony cysterny -pomarańczowe tablice ostrzegawcze z numerami rozpoznawczymi 336 /2478, nalepka ostrzegawcza nr 3 i nr 6.1

Prawidłowa nazwa przewozowa : IZOCYJANIANY W ROZTWORZE, ZAPALNE, TRUJĄCE, I.N.O. (Octan etylu, Diizocyjanian tolueno-2,6-diylu)

ADR (drogowy)  		 Klasa 3    			                      Nr UN                       			2478

RID (kolejowy)   		 Klasa 3    			                      Nr rozpoznawczy               	336

IMDG(morski) 		 Klasa 3.3  			     			Grupa opakowań		       		II

ICAO/IATA(lotniczy) Klasa 3                           			Nalepki ostrzegawcze   		3  ;  6.1

Informacje dodatkowe:

Roztwór żywicy. Substancja palna, temperatura zapłonu  -4,4C o słabym zapachu. Chronić przed wilgocią.

Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i używkami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.	Informacje dotyczące przepisów prawnych

Klasyfikację i oznakowanie produktu dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 140 poz. 1172).

Komponent II

kategoria niebezpieczeństwa

T	-  preparat toksyczny

F - preparat wysoce łatwopalny

zawiera  izocyjaniany, octan etylu, octan butylu

rodzaj zagrożenia

R11		- preparat wysoce łatwopalny

R23        - działa toksycznie przez drogi oddechowe

R40        - możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia człowieka

R42/43   -może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą

warunki bezpiecznego stosowania

S1/2	- przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

S16		- nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia - nie palić tytoniu

S23        - nie wdychać par i aerozoli

S26        - zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S28       - zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej

S38         - w przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg       oddechowych

S45         -  w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę

S51		- stosować wyłącznie  w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Zawiera izocyjaniany.

Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta

Komisja Europejska Związku Producentów Emalii, Farb Drukarskich oraz Artystycznych podaje następującą informację odnośnie materiałów malarskich zawierających izocyjaniany:

Gotowe do stosowania materiały malarskie zawierające izocyjaniany mogą wywoływać podrażnienia błon śluzowych – szczególnie układu oddechowego – oraz reakcje alergiczne. W wypadku narażenia dróg oddechowych w wyniku wdychania par oraz rozpylonej mgły farby istnieje ryzyko uczulenia. W obchodzeniu się z materiałami malarskimi zawierającymi izocyjaniany należy starannie stosować wszelkie środki ostrożności zalecane przy pracach z farbami zawierającymi rozpuszczalniki.  Nie należy wdychać rozpylonej mgły ani par. Alergicy, astmatycy, jak również osoby, które mają skłonności do chorób dróg oddechowych, nie powinni być  zatrudniani przy pracach z materiałami malarskimi zawierającymi izocyjaniany.

Źródła podstawowych uregulowań prawnych

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140 poz.1171)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 140 poz.1172)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ( Dz.U. nr 140 poz.1173)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 129 poz.1110 oraz Załącznik do nr 129, poz. 1110 z dnia 14.08.2002)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. nr 116 poz. 503)

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628, Dz.U. nr 100 poz. 1085 oraz z 2002r. Dz.U. nr 41 poz. 365, Dz.U. nr 113 poz. 984, Dz.U. nr 199 poz. 1671 oraz z 2003r. Dz.U. nr 7 poz. 78)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06. 1998r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79 poz.513) z późniejszą zmianą Dz.U. nr 4 poz. 36 z 2001r.oraz z 2002r. Dz.U. nr 217 poz.1833

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844) oraz z 2002r. Dz.U. nr 91 poz.811

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 102 poz.507)

- Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz.U. nr 32 poz. 169 z 1987r.)

- Ustawa z dnia 11.01.2001r. o substancjach  i preparatach chemicznych  (Dz. U. Nr 11 poz.84) ze zmianami Dz.U. nr 100 poz.  1085, nr 123 poz. 1350, nr 125 poz.1367 oraz z 2002r. Dz.U. nr 135 poz.1145, nr 142 poz.1187

13. 	Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.

14. 	Ustawa z dnia 28.10.2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199 poz.1671)

15. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (zał. Do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 22.07.2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 147 poz. 1229)

16.	Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638, z 2003r. Dz.U. Nr 7, poz. 78)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzesień 2001r. w sprawie warunków technicznych DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. Nr 113, poz. 1211)

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie warunków DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących i żrących (Dz.U. Nr 63, poz. 572)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Inne informacje

Kartę Charakterystyki sporządził(-a): Beata Górkiewicz , Grażyna Piątkowska

Informacje zawarte w tej publikacji, według naszych doświadczeń są prawdziwe i dokładne, ale ponieważ warunki transportu, magazynowania i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.