# Identyfikacja SUBSTANCJI CHEMICZNEJ I przedsiębiorstwa

Nazwa produktu 	Emalia antykorozyjna o efekcie młotkowym

Symbol handlowy	24.30.12-29.00

Producent	“Polifarb Cieszyn-Wrocław” SA.

Oddział we Wrocławiu

ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław

telefon:	(0 71) 3273-844

fax: 	(0 71) 3273-701

Telefony awaryjne	(071) 32 73 700

# SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa chemiczna produktu	 Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w mieszaninie żywic i środków

pomocniczych w rozpuszczalnikach organicznych.

Numer ONZ (UN) produktu	 1263

SKŁADNIKI STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE

| Nazwa chemiczna | % wag. | Numer CAS | Numer EWG | Numer Indeksowy | Symbole ostrzegawcze | Symbole zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 1,5 – 3,7 | 1330-20-7 | 215-535-7 | 601-022-00-9 | Xn | R:10-20/21-38 |
| Varsol 40 (Benzyna ) | 26 – 30 | 8032-32-4 | 232-453-7 | 649-262-00-3 | Xn | R:10-65 |
| Octan metoksypropylu | 0,8 – 4,0 | 108-65-6 | 3272 | 607-195-00-7 | Xi | R:10-36 |

# IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

R-10	substancja łatwopalna.

# PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne	Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Zapewnić pomoc lekarską.

Zatrucie inhalacyjne	Przytomnego ułożyć  w pozycji półsiedzącej; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną z ciał obcych i wydzieliny. W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen; w przypadku braku oddychania stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu typu AMBU.

Zatrucie doustne	Natychmiast skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę. Nie podawać do picia mleka, tłuszczów, alkoholu. W razie duszności podawać tlen do oddychania.

Skażenie oka	Skażone oczy płukać wodą przez 15 minut. Unikać silnego strumienia wody wobec ryzyka uszkodzenia rogówki. Zapewnić konsultację lekarską.

Skażenie skóry	Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością bieżącej wody.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Szczególne zagrożenia	Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

Środki gaśnicze	Dwutlenek węgla, piany, proszki gaśnicze, woda - prądy rozproszone.

Zalecenia ogólne	Zaalarmować o pożarze; z obszaru zagrożenia usunąć wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji gaśniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze - Straż Pożarną i Policję Państwową; stosować odzież i sprzęt ochronny.

Zalecenia szczegółowe	Mały pożar gasić gaśnicą śniegową lub proszkową; duży pożar gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody.

UWAGA: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy.

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia.

Sprzęt ochronny strażaków	Aparaty izolujące drogi oddechowe.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne	Zawiadomić otoczenie o awarii;  usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze.

Środki ochrony osobistej	Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą; stosować rękawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych, okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Zalecenia szczegółowe	Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć zbiorniki przed nagrzaniem; pary rozcieńczać rozproszonym strumieniem wody; o ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym); miejsce gromadzenia się cieczy obwałować; zebrane duże ilości cieczy odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać, skierować do zniszczenia.

Zabezpieczenie środowiska	Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze.

Metody  utylizacji	Kontrolowane spalanie.

# OBCHODZENIE SIĘ Z SUBSTANCJĄ I MAGAZYNOWANIE

Posługiwanie  się

Zapobieganie zatruciom	Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z cieczą, unikać wdychania par , przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny, pracować w wentylowanym pomieszczeniu.

Zapobieganie pożarom/wybuchom  Wyeliminować źródła zapłonu - nie wykonywać prac z otwartym ogniem, nie palić, nie używać narzędzi iskrzących i odzieży z tkanin podatnych na elektryzację; chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Magazynowanie	W oryginalnych, właściwie oznakowanych, zamkniętych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Zasady magazynowania - zgodnie z PN-89/C-81400.

# KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwiązania techniczne	Hermetyzacja procesu. Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy

| Nazwa chemiczna | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] | NDSP [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzyna do lakierów | 300 | 900 | - |
| Ksylen | 100 | 350 | - |

Dla pozostałych składników nie ustalone

Ochrony osobiste

Drogi oddechowe	Maska przeciwgazowa z pochłaniaczem par organicznych.

Ręce	Rękawice ochronne z tkanin powlekanych.

Oczy	Okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Skóra i ciało	Ubranie ochronne powlekane.

Inne informacje	Przestrzegać ogólnych zasad higieny, nie jeść, nie pić podczas pracy, każdorazowo po pracy myć ręce, nie pozostawać w zanieczyszczonej odzieży, natychmiast usuwać rozlewiska.

# WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan skupienia	ciecz

Barwa	gama kolorów

Zapach	charakterystyczny

Temperatura wrzenia	108 - 215oC

Temperatura zapłonu	31°C

Temperatura samozapłonu	595°C

Granice wybuchowości	1,6 - 6,3% obj.

Gęstość w 20C	do 1,1 g/cm3

Rozpuszczalność

w wodzie	nie rozpuszcza się

w innych rozpuszczalnikach 	rozpuszcza się w węglowodorach aromatycznych

Gęstość par względem pow.	powyżej  3   (powietrze=1)

Lepkość wg. Brookfielda

RVT/5/20, 20oC                              1000 – 5000 mPa s

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać	Wysoka temperatura.

Substancje, których należy unikać	-

Niebezpieczne produkty spalania	Tlenki węgla

# INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dawki i stężenia toksyczne

Ksylen	LD50  doustnie, szczur 	4300 mg/kg

LC50  inhalacyjnie, szczur   22100 mg/m3/4h

Dla pozostałych składników brak danych.

Działanie	Drażniące, depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wchłaniania	Drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia	Pary działają drażniąco nas błony śluzowe układu oddechowego. Powodują bóle i zawroty głowy, pobudzenie, nudności, wymioty, osłabienie, zaburzenia emocjonalne, podrażnienie spojówek i dróg oddechowych, senność, zaczerwienieni skóry i oczu.

Bezpośredni kontakt z cieczą lub długogotrwałe narażenie na działanie par powoduje czynnościowe zaburzenia ze strony układu nerwowego, wysuszenie i zapalenie skóry, przewlekłe zapalenie spojówek..

12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

| Nazwa chemiczna | Stężenie 30-min. [g/m3] | Stężenie 24-godz. [g/m3] | Stężenie średnioroczne [g/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 100 | 50 | 10 |

Dla pozostałych składników - nie ustalone

Dopuszczalne zanieczyszczenie  śródlądowych wód powierzchniowych    nie ustalone

Dawki i stężenia toksyczne dla wodnych organizmów wodnych

Benzyny (ogólnie)

Toksyczność ostra dla ryb

- Salmo gairdneri irrideus   100 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- ryb - Salmo gairdneri irrideus i Alburnus bipunctatus  40 mg/l

- planktonu - Gammarus pulex    70 mg/l

Tubifex tubifex  120 mg/l

Paramaecium caudatum  60 mg/l

Ksylen

Toksyczność ostra dla ryb

- Salmo gairdneri  (LC50/96h)  8 mg/l

- Lepomis macrochirus, Pimephales promelas, Carassius auratus   (LC50/96h)  16,1mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków Daphnia magna  (EC50/48h)  33,82 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- bakterii - Pseudomonas putida  >200 mg/l

- glonów - Scenedesmus quadricauda   >200 mg/l

Dla pozostałych składników - nie ustalone

# 13.    postĘpowanie z odpadami

Produkt	Nie wylewać do kanalizacji. Odpadowy produkt niszczyć przez kontrolowane spalanie.

Usuwanie opakowań	Zgodnie z rozporządzeniem o usuwaniu odpadów. Opakowania wielokrotnego użytku, po odkażeniu, mogą być dalej stosowane.

Kod odpadu	080102 (wg. zał. Nr 2 do Rozp. MOŚZNiL DZ.U. 96/97 poz.592

# 14.    INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja materiału

transport lądowy  RID / ADR		klasa 3, punkt 31c

Numer rozpoznawczy materiału  ONZ (UN)   1263

Numer rozpoznawczy zagrożenia	             30

# 15.    INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Produkt	Emalia antykorozyjna

Zawiera        	benzynę do lakierów, ksylen,  octan metoksypropylu.

Symbole ostrzegawcze

Symbole zagrożenia 	R 10 - substancja łatwo palna

Symbole bezpiecznego postępowania

S 2 - przechowywać poza zasięgiem dzieci

S 16 – nie przechowywać w pobliżu żródeł ognia – nie palić tytoniu

S 23 - nie wdychać par

S 24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S 29  - nie wylewać do kanalizacji

S 46 – w razie połknięcia, natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej i pokazać pojemnik z produktem lub jego etykietę

S 51  - stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Obowiązujące przepisy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz.U. nr 105, poz. 671)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  terenów (Dz.U. nr 92, poz.460 z 1992r., Dz.U. nr 102, poz. 507 z 1995r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79, poz. 513)

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczegółowych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz.U. nr 32, poz. 169)

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1997r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz.U. nr 130, poz. 872)

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o odpadach (Dz.U. nr 96, poz. 592)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U. nr 162, poz. 1135)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. nr 116, poz. 503)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających powietrze (Dz.U. nr 55, poz. 355)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia (Dz.U. nr 26, poz.241)

# 16.    INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własna odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.

Informacje - karta charakterystyki bezpieczeństwa

1. Nazwa wyrobu : Emalia antykorozyjna o efekcie młotkowym

2. Symbol PKWiU: 24.30.12-29.00
3. Kartę opracowano na podstawie poniższych materiałów :

| Lp | Nazwa materiału | Data wydania |
| --- | --- | --- |
|  | Załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia MZiOS nr 671 ( Dz.U. nr 105 / 97 ) | 21 VIII 97 |
|  | Karta charakterystyki Ksylen – Exxon Mobil Chemical | 13-06-2000 |
|  | Karta charakterystyki VARSOL 40 – Exxon Mobil Chemical | 13-08-1998r |
| 4 | Karta charakterystyki DOWANOL PMA - DOW Chemical Polska | 09.97 |
| 5 | Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej D.U. Nr 79 poz. 513 „NDS” | 17.06.98. |

|  | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował | Robert Wajszczuk | 2002-09-04 |  |
| Zweryfikował |  |  |  |