# Identyfikacja PREPARATU

Nazwa produktu	DREWNOCHRON

Środek ochronno-dekoracyjny do drewna

Symbol	24.30.22-15.90-181340-A1Z-xxxx

# SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa chemiczna produktu	Zawiesina pigmentów w roztworze żywicy alkidowej w rozpuszczalnikach organicznych, z dodatkiem środków pomocniczych

Numer ONZ (UN)	1306

informacja o składnikach  szkodliwych

| Nazwa chemiczna | % m/m | Numer CAS | Numer EWG | Numer indeksowy | Klasyfikacja Symbol ostrzeg.i ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzyna | 60 - 80 | 64742-48-9 | 265-150-3 | 649-327-00-6 | R10 Xn; R65 R66 |
| Ksylen (miesz. izom.) | < 4,1 | 1330-20-7 | 215-535-7 | 601-022-00-9 | R10 Xn; R20/21 Xi; R38 |
| Benzyna | 1,3 | 64742-82-1 | 265-185-4 | 649-330-00-2 | R10 Xn; R65 R66, R67 N; 51/53 |
| Izobutanol | 1,1 | 78-83-1 | 201-148-0 | 603-108-00-1 | R10 Xi; R37/38-41 R67 |
| Tolilofluanid (PN) | < 0,5 | 731-27-1 | 211-986-9 | 613-116-00-7 | T; R23 Xi; R36/37, R43 N; R50-53 |

# IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Preparat jest łatwopalną cieczą. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.

ZAGROŻENIE TOKSYKOLOGICZNE

Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

ZAGROŻENIE EKOTOKSYKOLOGICZNE

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

# PIERWSZA POMOC

Ogólnie	We wszystkich przypadkach wątpliwych, albo kiedy wystąpią objawy np. zatrucia, skontaktować się z lekarzem.

Wdychanie	Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze. Jeżeli poszkodowany oddycha - podać tlen. Jeżeli nie oddycha - zastosować sztuczne oddychanie. W każdym przypadku zapewnić opiekę medyczną.

Kontakt z okiem	Płukać natychmiast dużą ilością wody przez ok. 15 minut. Zapewnić konsultację okulistyczną.

Po spożyciu	Natychmiast po połknięciu poszkodowany może sam wywołać wymioty. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny nie wywoływać wymiotów - postępowanie jak przy zatruciu inhalacyjnym.

Kontakt ze skórą	Zdjąć natychmiast zanieczyszczone ubranie. Nadmiar farby zebrać gazikiem nasączonym spirytusem, następnie zmyć skórę dużą ilością wody (z mydłem jeśli nie ma oparzeń). W razie wystąpienia podrażnienia skontaktować się z dermatologiem.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Środki gaśnicze	Mgła wodna, piany gaśnicze, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze.

Szczególne zagrożenia	W przypadku pożaru mogą się tworzyć toksyczne gazy: tlenki węgla.

Sprzęt ochronny strażaków	Pełne ubranie ochronne, aparat do oddychania.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Środki ochrony osobistej	Chronić skórę przed kontaktem. Ochrony osobiste  - patrz rozdział 8.

Zabezpieczenie środowiska	Chronić przed dostaniem się do kanalizacji, a w szczególności przed zanieczyszczeniem wód gruntowych.

Metody  utylizacji	Wyciek przysypać materiałem chłonnym (np. piasek), zebrać, umieścić w szczelnie zamykanym pojemniku metalowym. Należy niszczyć przez spalenie.

# POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Posługiwanie się	Podczas wykonywania prac malarskich wymagane jest przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów BHP i Ppoż, stosować środki ochrony osobistej zabezpieczające skórę i oczy. W trakcie pracy z wyrobem nie należy jeść, pić ani palić. Dokładnie umyć ręce po kontakcie z wyrobem.

Magazynowanie	Przechowywać w opakowaniach oryginalnych, szczelnie zamkniętych. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.

# KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwiązania techniczne	Konieczna jest wentylacja w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy

| Nazwa chemiczna | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] | NDSP [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzyna | 300 | 900 | - |

Dla innych składników nie ustalone

Ochrony osobiste

Drogi oddechowe	Stosować sprzęt izolujący drogi oddechowe np: półmaski z pochłaniaczem 
par organicznych np. 3M.

Ręce	Stosować rękawice ochronne odporne na rozpuszczalniki organiczne 
np. Solvex-Plus

Oczy	Stosować  okulary ochronne (gogle).

Skóra i ciało	Stosować odzież ochronną z materiałów nie elektryzujących się.

Inne informacje	Wyprać zabrudzone ubranie robocze przed ponownym użyciem

# WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Wygląd	ciecz

Barwa	gama kolorów

Zapach	charakterystyczny

Temperatura wrzenia	130 - 215o C

Temperatura zapłonu	28 oC

Temperatura samozapłonu	600 oC

Właściwości wybuchowe	pary  mogą tworzyć w powietrzu mieszaniny wybuchowe

Granice wybuchowości	dolna 1,6% obj.

górna 8,5 % obj.

Gęstość w 20 C	0,8 – 0,9 g/cm3

Gęstość par względem powietrza 	powyżej 3,0

Rozpuszczalność

w wodzie	nierozpuszczalny

w innych rozcieńczalnikach  rozpuszczalne w węglowodorach aromatycznych

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać      Przechowywać w temperaturze do 30 C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed promieniami słonecznymi i źródłami ciepła.

Materiały, których należy unikać     Nie są znane

Niebezpieczne produkty spalania      Dwutlenek węgla, tlenek węgla

# INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Własności toksyczne                     brak danych

Podrażnienia	drażniący dla skóry

drażniący dla oczu, może wywoływać podrażnienie spojówek i ich 
	zaczerwienienie

Drogi wchłaniania	W postaci pary - przez drogi oddechowe i skórę

W postaci cieczy - przez skórę i z przewodu pokarmowego.

# INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

nie ustalone

Dopuszczalne zanieczyszczenie  śródlądowych wód powierzchniowych 
	nie ustalone

Dawki i stężenia toksyczne dla wodnych organizmów zwierzęcych

nie ustalone

# postĘpowanie z odpadami

Produkt	Absorbować pozostałości piaskiem. Odpady powinny być szczelnie zamknięte w metalowych pojemnikach. Ponowne użycie nie jest możliwe. 
Nie wolno składować razem z odpadami komunalnymi, nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Usuwanie opakowań	Możliwe jest spalanie pod kontrolą w urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

# INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja materiału

Transport lądowy ADR	klasa 3

Kod klasyfikacyjny	F1

Numer rozpoznawczy materiału	UN 1306 (IMPREGNATY DO DREWNA CIEKŁE)

Grupa pakowania	III

Nalepka ostrzegawcza	nr 3

Kategoria transportowa	3

Nr rozpoznawczy zagrożenia	30

# INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Zawiera        	Benzynę

Symbol zagrożenia	Xn – szkodliwy

Zwroty ryzyka narażenia R	R10 – Preparat łatwopalny

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące  niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Zwroty bezpiecznych warunków stosowania  S

S23 – Nie wdychać par

S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S29 – Nie wprowadzać do kanalizacji

S36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

S43 – W razie pożaru używać piasek, ziemię, suchy proszek lub pianę

S62 – W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnać porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Obowiązujące przepisy

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz.1367 z 2001 r. i Dz.U. Nr135, poz. 1145 z 2002 r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz. 1171)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji  substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 140, poz. 1172)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych  (Dz.U. nr 140, poz. 1173)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem  (Dz.U. nr 129, poz. 1110)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. nr 140, poz. 1174)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U. nr 142, poz. 1194)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79, poz. 513 z 1998 r., zmiany Dz.U. Nr 4, poz. 36 z 2001 r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844 z 1997 r. i  Dz.U. Nr 91, poz. 811  z 2002 r.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  terenów (Dz.U. nr 92, poz.460 z 1992r., Dz.U. nr 102, poz. 507 z 1995r.)

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczegółowych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz.U. nr 32, poz. 169 z 1987r.)

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15  czerwca 1999r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 57 z 1999r. poz.608, zmiany Dz.U. Nr 14 z 2001r. poz.141.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z 2001 r. i Dz.U. Nr  100, poz. 1085 z 2001 r.)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638 i 639 z 2001r.).

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. Nr 116, poz. 503 z 1991r.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 87, poz.796 z 2002r.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz.1206 z 2001r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. nr 121, poz.571 z 1996r.)

# INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy  w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla specjalistycznego użycia tego produktu.

Traci ważność karta z dn.:	1999-05-14

Zmiany w pkt.:			116