Producent	„Polifarb Cieszyn-Wrocław” S.A. Oddział we Wrocławiu

ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław

telefon:	071 32-73-700

fax: 	071 32-73-702

# Identyfikacja PREPARATU

Nazwa produktu 	DOMALUX BOAZERIA – wodorozcieńczalne lakiery do drewna

PKWiU	24.30.11-50.10

Przeznaczenie:		do malowania przedmiotów z drewna

2.SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa chemiczna produktu		wodna dyspersja akrylowa z dodatkiem środków pomocniczych

Numer ONZ (UN)	nie dotyczy

informacja o SUBSTANCJACH NIEBEZPIECZNYCH

| Nazwa chemiczna | % m/m | Numer indeksowy | Numer CAS | Numer WE | Symbole | Symbol ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-(2-butoksyetoksy)etanol (butylodiglikol ) | ~ 2,9 | 603-096-00-8 | 112-34-5 | 203-961-6 | Xi | R36 |

# 3.	IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Preparat nie klasyfikowany jako niebezpieczny według ustawy z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych ( Dz.U. nr 11 poz.84 plus późniejsze zmiany).

# 4.	PIERWSZA POMOC

Ogólnie	We wszystkich przypadkach wątpliwych, albo kiedy wystąpią objawy np. zatrucia, skontaktować się z lekarzem.

Wdychanie	Nie dotyczy

Kontakt z okiem	Płukać natychmiast dużą ilością wody przez ok. 15 minut. Powieki powinny być odciągnięte od gałek ocznych w trakcie płukania. Natychmiast skontaktować się z lekarzem okulistą. Dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty.

Po spożyciu	Natychmiast po połknięciu poszkodowany może sam wywołać wymioty. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny nie wywoływać wymiotów, ułożyć w pozycji półsiedzącej, wezwać lekarza.

Kontakt ze skórą	W przypadku zabrudzenia skóry należy użyć czystej wody do zmycia brudnych miejsc. Nie występuje niebezpieczeństwo skażenia skóry.

# 5.	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Materiał niepalny.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Indywidualne środki ostrożności - patrz rozdział 8.

Zabezpieczenie środowiska	Chronić przed dostaniem się do kanalizacji. Nie odprowadzać do wód gruntowych.

Metody  utylizacji	Wyciek przysypać sorbentem nieorganicznym (może być np. piasek), zebrać umieścić w szczelnym pojemniku. Zapobiegać dalszemu wyciekowi. Chronić przed dostaniem się do kanalizacji, a w szczególności przed zanieczyszczeniem ujęć wody pitnej, wód powierzchniowych i gruntowych.

Inne informacje

# 7.	POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO  MAGAZYNOWANIE

Posługiwanie się	Zaleca się wietrzenie pomieszczeń w trakcie prac malarskich

Magazynowanie	Chronić przed zamarzaniem

# KONTROLA NARAŻENIA i SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Granice narażenia	NDS – brak danych (butylodiglikol)

NDSCh – brak danych (butylodiglikol)

Rozp. MPiPS z dn.17.06.98 (Dz.U. Nr 79, poz.513), Rozp. MPiPS z dn 2.01.01 (Dz.U Nr 4 poz 36)

Ochrony osobiste	Przestrzegać ogólnych zasad higieny. Nie jeść , nie pić w trakcie pracy. Każdorazowo po pracy myć ręce, nie pozostawać w zanieczyszczonej odzieży.

# 9.	WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Postać	ciecz

Barwa	bezbarwna

Zapach	charakterystyczny

Temperatura wrzenia	ok. 100 C

Gęstość w 20 C	ok. 1,04 g/cm3

Rozpuszczalność

w wodzie	rozcieńczalny w każdej proporcji

# 10.	STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać	Przechowywać w temperaturze powyżej 0o C w szczelnie zamkniętych opakowaniach, nie dopuszczać do zamarzania .

Niebezpieczne produkty rozkładu     W trakcie spalania pozostałości po odparowaniu wody wydziela  się dwutlenek węgla, tlenek węgla i tlenki azotu.

# INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dotyczy butylodiglikolu

Inhalacja	brak danych

Skóra 	brak danych

Oczy	działa drażniąco

Toksyczność ostra 	Doustnie 	      LD50 -	6560 mg/kg

Skóra	 	      LD50 -	4120  mg/kg

Układ oddechowy      LC50 -	brak danych

# 12.	INFORMACJE  EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (średnie w roku)

dla preparatu nie określono

Dawki i stężenia toksyczne dla wodnych organizmów zwierzęcych

dla preparatu nie określono

# 13.	postĘpowanie z odpadami

Produkt	Nie wylewać do kanalizacji. Odpadowy produkt może być unieszkodliwiany przez kontrolowane spalanie, po zmieszaniu z innym materiałem o większej wartości opałowej lub poddany innemu procesowi unieszkodliwiania.

Usuwanie opakowań	Metalowe opakowania po całkowitym opróżnieniu i wyschnięciu można przekazać na złom. Opakowania z tworzyw sztucznych po całkowitym opróżnieniu i wyschnięciu można przekazać do odzysku.

# 14.	INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja RID/ADR	- wyrób nie klasyfikowany

Numer ONZ (UN)	- preparat nie posiada nr ONZ z uwagi na to, że nie jest klasyfikowany jako

niebezpieczny

# 15.	INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Obowiązujące przepisy	Zgodnie z ustawą z 11.01.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.

Wyrób nie klasyfikowany jako niebezpieczny

Zwroty bezpiecznych warunków stosowania  S

S2	- chronić przed dziećmi

S46	- w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady  lekarza – pokaż

opakowanie lub etykietę

Kod odpadu 	08 01 12 – w przypadku zagospodarowania odpadów powstałych w produkcji wyrobu.

15 02 03 – w przypadku zagospodarowania sorbentów stosowanych do likwidacji wycieków.

16 03 06 – w przypadku zagospodarowania wyrobu nie odpowiadającego wymaganiom (np. przeterminowanego).

15 01 02 – w przypadku zagospodarowania opakowań z tworzyw sztucznych po wyrobie.

16 81 02 – w przypadku zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wypadku drogowego.

# 16.	INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Użytkownik powinien upewnić się czy te informacje są odpowiednie i kompletne w zakresie użycia tego produktu.

Dane źródłowe:

- Załącznik do rozp.MZ z dn.3 lipca 2002 - wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem.

- Rozp. MPiPS z dn.17 czerwca 1998 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy. (DzU 98-79-513).

- Rozp. MP i PS z dn.2.stycznia 2001 zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy (zmiany DzU 01-4-36).

- Rozp. MŚ z dn.6 czerwca 2002 w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (DzU 02-87-796 i DzU 03-1-12).

- Umowa europejska ADR.

- Dane zawarte w kartach charakterystyki substancji i preparatów wchodzących w skład preparatu

7.	Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001.

8.	Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001.

9.	Rozporządzenie MŚ z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów.

Wprowadzone zmiany:	Wprowadzono aktualny wzór karty w związku z wejściem nowej ustawy.

Zmieniono opisy i uaktualniono dane w związku z wejściem nowych przepisów.