Producent	„Polifarb Cieszyn-Wrocław” S.A. Oddział we Wrocławiu

ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław

telefon:	071 32-73-700

fax: 	071 32-73-702

# Identyfikacja PREPARATU

Nazwa produktu 		DOMALUX  SUPER lakier poliuretanowy jednoskładnikowy

do parkietów

PKWiU	24.30.12-70.00

Przeznaczenie:	do malowania parkietów, mebli, boazerii oraz innych przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń przez  ekipy zawodowe.

# SKŁAD/INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW

Nazwa chemiczna produktu	Roztwór żywicy poliuretanowej w rozpuszczalnikach organicznych

Numer ONZ (UN)	1263

informacja o składnikach szkodliwych

| Nazwa chemiczna | % m/m | Numer CAS | Numer ONZ (UN) | Numer WE | Symbole | Symbol ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Octan 1-metoksy-2-propylu | 45 | 108-65-6 | 3272 | 203-603-9 | Xi | R10-36 |
| Ksylen | 9 | 1330-20-7 | 1307 | 215-535-7 | Xn , Xi | R10-20/21-38 |
| Octan Butylu | 3 | 123-86-4 | 1123 | 204-658-1 | ------ | R10-66-67 |
| Toluilenodiizocyjanian | <0,33 | 26471-62-5 | 2078 | 247-722-4 | T+, Xi | R26-36/37/38-42/43-52/53 |
| Etylobenzen | 2,3 | 100-41-4 | 1175 | 202-849-4 | F, Xn | R11-20 |

# IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Symbol	Xn  , Xi	- substancja szkodliwa, drażniąca

Zwroty ryzyka narażenia R	R10	- substancja łatwopalna

R20/21	- działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R36/37/38	- działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i  skórę.

R42/43	- Może powodować uczulenia w następstwie narażenia drogą 		oddechową i kontakcie ze skórą

# PIERWSZA POMOC

Ogólnie	We wszystkich przypadkach wątpliwych, albo kiedy wystąpią objawy np. zatrucia, skontaktować się z lekarzem.

Wdychanie:	Wynieść na świeże powietrze. W razie zatrzymania oddechu rozpocząć sztuczne oddychanie. Natychmiast zapewnić opiekę medyczną.

Kontakt z okiem	Płukać natychmiast dużą ilością wody przez ok. 15 minut. Powieki powinny być odciągnięte od gałek ocznych w trakcie płukania. Natychmiast skontaktować się z lekarzem okulistą. Dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty.

Po spożyciu	Natychmiast po połknięciu poszkodowany może sam wywołać wymioty. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny nie wywoływać wymiotów - postępowanie jak przy zatruciu inhalacyjnym.

Kontakt ze skórą	Zdjąć natychmiast zanieczyszczone ubranie. Zanieczyszczoną skórę zmyć gazą nasączoną olejem roślinnym a następnie umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Skontaktować się z lekarzem w przypadku długotrwałego podrażnienia. Konsultacja dermatologiczna w przypadku miejscowych zmian skórnych.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Postępowanie	-Zawiadomić otoczenie o pożarze.

-Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w

likwidacji pożaru.

-Powiadomić straż pożarną a w razie konieczności policję oraz miejscowe

władze terenowe,

Środki gaśnicze	-mały pożar: gasić gaśnicą: proszkową lub śniegową ( CO2)

-duży pożar: gasić pianą gaśniczą, proszkami gaśniczymi, dwutlenkiem

węgla oraz  prądami wodnymi rozproszonymi- mgłowymi,

-Nie  stosować: zwartych prądów wody

Szczególne zagrożenia	W przypadku pożaru mogą się tworzyć toksyczne gazy: tlenki węgla, tlenki azotu, cyjanowodór.

Zanieczyszczenie produktu wodą może doprowadzić do wzrostu ciśnienia i rozerwania zamkniętych pojemników ze względu na wydzielanie się dwutlenku węgla.

Sprzęt ochronny	ratownicy winni używać odpowiednich ubrań ochronnych oraz sprzętu izolującego drogi oddechowe.

Klasa zagrożenia	30  wg klasyfikacji ADR i RID a wg klasyfikacji Międzynarodowego Programu Bezpieczeństwa Chemicznego ( ryzyko narażenia ) R-10

Kod HAZCHEM	3Y

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Indywidualne środki ostrożności - patrz rozdział 5 oraz 8

Zabezpieczenie środowiska	Gromadzić w opakowaniach metalowych z przeznaczeniem do likwidacji. Nie odprowadzać do wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęć wody pitnej, wód powierzchniowych i gruntowych.

Zapewnić odpowiednie przewietrzanie, usunąć źródła  zapłonu.

Metody  unieszkodliwiania	Wyciek przysypać sorbentem, zebrać umieścić w pojemniku metalowym.

Nie zamykać, wydziela się dwutlenek węgla.

Utrzymywać w wilgoci do przereagowania z wodą.

Zapobiegać dalszemu wyciekowi.

Inne informacje	Indywidualne środki ostrożności - patrz rozdział 5 i 8, (kod ratowniczy HAZCHEM)

# POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO  MAGAZYNOWANIE

Posługiwanie się	Wyrób zawiera lotne, łatwopalne i szkodliwe dla zdrowia składniki. Prace należy prowadzić w pomieszczeniach wentylowanych lub intensywnie przewietrzanych . Nie wolno pracować w pobliżu źródeł zapłonu (otwarty ogień, iskry: elektryczne, elektrostatyczne, mechaniczne itp.).

Unikać wdychania par, kontaktu z  oczami i skórą.

Nie pozostawiać otwartych pojemników.

Przy manipulacji nie dopuszczać do powstawania ładunków elektrostatycznych.

Magazynowanie	Przechowywać w opakowaniu oryginalnym szczelnie zamkniętym z dala od źródeł ognia. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.

Chronić przed wilgocią ze względu na reakcję z wydzieleniem dwutlenku węgla co może doprowadzić do rozerwania zamkniętych pojemników.

Magazynować w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi.

# KONTROLA NARAŻENIA/OCHRONY OSOBISTE

Rozwiązania techniczne	Zalecana jest wentylacja w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Granice narażenia	NDS 	 100 mg/m3 (ksylen)

200 mg/m3 (octan butylu)

0.035 mg/m3 (toluenodiizocyjanian)

NDSCh 	 350 mg/m3 (ksylen)

950 mg/m3 ( octan butylu)

0.070 mg/m3 (toluenodiizocyjanian)

Rozp. MPiPS z dn. 17.06.1998 (Dz.U. Nr 79, poz.513), Rozp. MPiPS z dn 2.01.01 (Dz.U Nr 4 poz 36)

Ochrony osobiste

Drogi oddechowe	Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować maski z pochłaniaczem par rozpuszczalników organicznych. Zalecane środki ochrony osobistej: maska 3M 6000, pochłaniacz A1 6051 lub  A2 6055.

Ręce	Stosować rękawice ochronne odporne na rozpuszczalniki organiczne np. Solvex-Plus

Oczy	Stosować  okulary ochronne (gogle).

Skóra i ciało	Stosować odzież ochronną z materiałów nie elektryzujących się.

Inne informacje

# WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Wygląd	ciecz niskolepka

Barwa	bezbarwna

Zapach	charakterystyczny

Temperatura wrzenia	początek 137 oC

Temperatura zapłonu	30 C

Temperatura samozapłonu	333 C

Właściwości wybuchowe	pary  mogą tworzyć w powietrzu mieszaniny wybuchowe

Granice wybuchowości	dolna 1.0 % obj.

górna 7,6.% obj.

Gęstość w 20 C	1050 kg/m3

Rozpuszczalność

w wodzie	nierozpuszczalny, reaguje z wodą

w innych rozcieńczalnikach estry, alkohole

Gęstość par względem pow.	ca 4 (powietrze=1)

Lepkość w 20 C	16-23 s wg. kubka z dnem stożkowym o średnicy otworu wypływowego 4 mm

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać

Przechowywać w temperaturze do 30 C w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed promieniami słonecznymi i źródłami ciepła.

Materiały, których należy unikać

Unikać kontaktu z wodą, alkoholami, kwasami, zasadami.

Niebezpieczne produkty spalania

Dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu, cyjanowodór niepełne produkty spalania.

# INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Własności inhalacyjne	pary rozpuszczalników mogą powodować bóle głowy, zawroty głowy i inne efekty oddziaływania na centralny układ nerwowy, mogą powodować uczulenia.

Podrażnienia	drażniący dla skóry, oczu, dróg oddechowych

Drogi wchłaniania	W postaci pary - przez drogi oddechowe i skórę

W postaci cieczy - przez skórę i z przewodu pokarmowego.

# INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego ksylenem

obszary specjalnie chronione:

0,04 mg/m3	-stężenie 30 minutowe

0,01 mg/m3	-stężenie średniodobowe

0,0013 mg/m3	-stężenie średnioroczne

pozostałe obszary:

0,30 mg/m3	-stężenie 30 minutowe

0,10 mg/m3	-stężenie średniodobowe

0,016 mg/m3	-stężenie średnioroczne

octanem metoksypropylu

275 mg/m3 wartość średnia dla 8 godzin

octanem Butylu

obszary specjalnie chronione:

0,03 mg/m3	-stężenie 30 minutowe

0,013 mg/m3	-stężenie średniodobowe

0,0026 mg/m3	-stężenie średnioroczne

obszary chronione:

0,1 mg/m3	-stężenie 30 minutowe

0,043 mg/m3	-stężenie średniodobowe

0,0087 mg/m3	-stężenie średnioroczne

Dopuszczalne zanieczyszczenie  śródlądowych wód powierzchniowych

nie ustalone

Dawki i stężenia toksyczne dla wodnych organizmów zwierzęcych (dla lakieru)

nie ustalone

# postĘpowanie z odpadami

Produkt	ponowne użycie nie jest możliwe. Unieszkodliwiać poprzez spalanie pod kontrolą ale  zgodnie z lokalnymi przepisami. Odpady  powinny być zamknięte w metalowych pojemnikach. Absorbować sorbentem.

Usuwanie opakowań	Metalowe opakowania po całkowitym opróżnieniu można przekazać specjalistycznym firmom zajmującym się zagospodarowaniem niebezpiecznych odpadów opakowaniowych.

# INFORMACJE TRANSPORTOWE

Klasyfikacja RID/ADR	kl.3

Grupa pakowania -III

Kod klasyfikacyjny F1

Numer ONZ (UN)	1263

Kod zagrożenia	30

# INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Obowiązujące przepisy:	Ustawa z dnia 11.01.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych

Zawiera	ksylen, octan metoksypropylu,

Zawiera izocyjaniany.

Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta.

Symbol	Xn  , Xi	- substancja szkodliwa, drażniąca

Zwroty ryzyka narażenia R	R10	- substancja łatwopalna

R20/21	- działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R36/37/38	- działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i  skórę.

R42/43	- Może powodować uczulenia w następstwie narażenia drogą 		oddechową i kontakcie ze skórą

Zwroty bezpiecznych warunków stosowania S

S2	- chronić przed dziećmi

S7	- przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

S26	- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i   zasięgnąć porady lekarza

S37	- nosić odpowiednie rękawice ochronne

S45	W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe pokaż etykietę.

S46	- w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę

S51	- stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Kod odpadu	08 01 11* - w przypadku zagospodarowania odpadów powstałych w produkcji, przygotowaniu, obrocie i stosowaniu wyrobu.

- 02 02* - w przypadku zagospodarowania sorbentów stosowanych do likwidacji wycieków.

- 01 10* - w przypadku zagospodarowania opakowań po produkcie.

- 03 05* - w przypadku zagospodarowania wyrobu nie odpowiadającego wymaganiom (np. przeterminowanego).

16  81  01* - w przypadku zagospodarowania odpadu powstałego w trakcie wypadku drogowego.

# INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.

Dane źródłowe:

- Załącznik do rozp.MZ z dn.3 lipca 2002- Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem

- Rozp. MPiPS z dn. 17 czerwca 1998 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy (DzU nr 79 z 1998 poz. 513. Zmiany w DzU nr 4 z 2001 poz.36).

- Rozp MP i PS z dn 2 stycznia 2001 zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

- Rozp MŚ z dnia 6 czerwca 2002 w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U 87 poz 796)

- Umowa europejska ADR.

- Dane zawarte w kartach charakterystyki substancji i preparatów wchodzących w skład preparatu

7.	Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001

8.	Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001

9      Rozporządzenie MŚ z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów

Wprowadzone zmiany:	Wprowadzono aktualny wzór karty w związku z wejściem nowej ustawy.

Zmieniono opisy i uaktualniono dane w związku z wejściem nowych przepisów.