# Identyfikacja  substancji  chemicznej                             i przedsiębiorstwa

Nazwa produktu	Rozcieńczalnik do lakieru „DOMALUX SUPER”

Symbol handlowy	24.30.22-79.30-1318156-WAZ-Z010

Producent	„Polifarb Cieszyn-Wrocław” SA.

Oddział w Cieszynie

ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn

telefon:	(0 33) 8517-100,  8521-410

fax: 	(0 33) 8517-150,  8522-228

Telefony awaryjne	(042) 631 47 24 (informacja toksykologiczna w Polsce)

# SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa chemiczna produktu	Rozcieńczalnik  do lakieru „DOMALUX SUPER”

Numer ONZ (UN) produktu	1263

SKŁADNIKI STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE

| Nazwa chemiczna | % wag. | Numer CAS | Numer EWG | Numer Indeksowy | Symbole ostrzegawcze | Symbole zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Octan butylu | 48-52 | 123-86-4 | 204-658-1 | 607-025-00-1 | - | R:10 |
| Octan metoksypropylu | 48-52 | 108-65-6 | 203-603-9 | 607-195-00-7 | Xi | R:10-36 |

# IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Łatwo palna ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń.

ZAGROŻENIE TOKSYKOLOGICZNE

Substancja działa drażniąco na oczy.

ZAGROŻENIE EKOTOKSYKOLOGICZNE

Substancja szkodliwa dla organizmów wodnych. Praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie. Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych.

# PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne	Poszkodowanego wyprowadzić z miejsca narażenia, zapewnić spokój w dowolnej pozycji. W razie duszności podawać tlen. Zapewnić pomoc lekarską.

Zatrucie inhalacyjne	Patrz zalecenia ogólne.

Zatrucie doustne	Nie prowokować wymiotów.  Podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać do picia mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza.

Skażenie oka	Skażone oczy płukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Konsultacja u okulisty.

Skażenie skóry	Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody. W razie wystąpienia podrażnień skóry – konsultacja u dermatologa.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Szczególne zagrożenia	Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

Środki gaśnicze	Dwutlenek węgla, piany, proszki gaśnicze, woda - prądy rozproszone.

Zalecenia ogólne	Zaalarmować o pożarze; z obszaru zagrożenia usunąć wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji gaśniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze - Straż Pożarną i Policję Państwową; stosować odzież i sprzęt ochronny.

Zalecenia szczegółowe	Mały pożar gasić gaśnicą śniegową lub proszkową; duży pożar gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody.

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia.

Sprzęt ochronny strażaków	Aparaty izolujące drogi oddechowe.

# POSTĘPOWANIE     W    PRZYPADKU    UWOLNIENIA    DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne	Zawiadomić otoczenie o awarii;  usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze.

Środki ochrony osobistej	Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą; stosować rękawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych, okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Zalecenia szczegółowe	Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć zbiorniki przed nagrzaniem; pary rozcieńczać rozproszonym strumieniem wody; o ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym); miejsce gromadzenia się cieczy obwałować; zebrane duże ilości cieczy odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać, skierować do zniszczenia.

Zabezpieczenie środowiska	Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze.

Metody  utylizacji	Kontrolowane spalanie.

# OBCHODZENIE SIĘ Z SUBSTANCJĄ I MAGAZYNOWANIE

Posługiwanie  się

Zapobieganie zatruciom	Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z cieczą, unikać wdychania par i aerozoli, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny, pracować w wentylowanym pomieszczeniu.

Zapobieganie pożarom/wybuchom  Wyeliminować źródła zapłonu - nie wykonywać prac z otwartym ogniem, nie palić, nie używać narzędzi iskrzących i odzieży z tkanin podatnych na elektryzację; chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Magazynowanie	W oryginalnych, właściwie oznakowanych, zamkniętych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Zasady magazynowania - zgodnie z PN-89/C-81400.

# KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE

Rozwiązania techniczne	Hermetyzacja procesu. Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy

| Nazwa chemiczna | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] | NDSP [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Octan butylu | 200 | 950 | - |
| Octan metoksypropylu | 275 | 550 | - |

Metody oznaczania powietrza w środowisku pracy

Octan butylu	PN-68/Z-04051,  PN-78/Z-04119.01

Ochrony osobiste

Drogi oddechowe	Maska przeciwgazowa z pochłaniaczem par organicznych.

Ręce	Rękawice ochronne z tkanin powlekanych.

Oczy	Okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Skóra i ciało	Ubranie ochronne powlekane.

Inne informacje	Przestrzegać ogólnych zasad higieny, nie jeść, nie pić podczas pracy, każdorazowo po pracy myć ręce, nie pozostawać w zanieczyszczonej odzieży, natychmiast usuwać rozlewiska.

# WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan skupienia	ciecz

Barwa	bezbarwna

Zapach	charakterystyczny

Temperatura wrzenia	80 - 105oC

Temperatura zapłonu	35oC

Temperatura samozapłonu	powyżej 650oC

Granice wybuchowości	 dolna 2,4 % obj.(360C)  górna 8,7 % obj. (700C)

Gęstość w 20 C	najwyżej 0.92 g/cm3

Rozpuszczalność w wodzie	nie rozpuszcza się

w innych rozpuszczalnikach	nie dotyczy

Gęstość par względem pow.	powyżej  3 (powietrze = 1)

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać       Wysoka temperatura.

Substancje, których należy unikać    -

Niebezpieczne produkty spalania      Tlenek i dwutlenek węgla

# INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dawki i stężenia toksyczne

Octan butylu	LD50  doustnie, szczur 	14000 mg/kg

LD50  przez skórę, królik   >5000 mg/kg

LC50  inhalacyjnie, szczur   9660 mg/m3/4h

TCL0  inhalacyjnie, człowiek  966 mg/m3

Dla pozostałych składników – brak danych.

Działanie	Drażniące, depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wchłaniania	Drogi oddechowe,  przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia	Pary działają drażniąco na błony śluzowe nosa i gardła. Powodują bóle i zawroty głowy, nudności, zaburzenia oddechu, zaburzenia czynności serca.

Skażenie oczu cieczą powoduje podrażnienie spojówek.

# INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

| Nazwa chemiczna | Stężenie 30-min. [g/m3] | Stężenie 24-godz. [g/m3] | Stężenie średnioroczne [g/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Octan butylu | 100 | 43 | 8,7 |

Dla pozostałych składników – brak danych.

Dopuszczalne zanieczyszczenie  śródlądowych wód powierzchniowych    nie ustalone

Dawki i stężenia toksyczne dla organizmów wodnych

Octan butylu

Toksyczność ostra dla ryb

- Pimephales promelas  (LC0/96h)  18 mg/l

- Lepomis macrochirus  (LC0/96h)  100 mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków

- Daphnia magna  (LC0)  39 mg/l;  (LC50)  205 mg/l;  (LC100)  625 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- bakterii - Pseudomonas putida  115 mg/l

- glonów - Scenedesmus quadricauda   21 mg/l

Dla pozostałych składników – brak danych.

# postĘpowanie z odpadami

Produkt	Nie wylewać do kanalizacji. Odpadowy produkt niszczyć przez kontrolowane spalanie.

Usuwanie opakowań	Zgodnie z rozporządzeniem o usuwaniu odpadów. Opakowania wielokrotnego użytku, po odkażeniu, mogą być dalej stosowane.

# INFORMACJE TRANSPORTOWE

Klasyfikacja materiału

transport lądowy  RID / ADR	klasa 3, punkt 31c

transport morski	klasa 3.3. IMDG Kod - 3372

Numer rozpoznawczy materiału  ONZ (UN)   1263  dodatki do farb (w tym: rozcieńczalniki

lub rozpuszczalniki)

Numer rozpoznawczy zagrożenia	30

Grupa pakowania		III

Nalepka ostrzegawcza		nr 3

# INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Produkt	Rozcieńczalnik  do lakieru „DOMALUX SUPER”

Zawiera	octan butylu, octan metoksypropylu

Symbole ostrzegawcze	Xi - substancja drażniąca

Symbole zagrożenia	R 10 - substancja łatwo palna

R 36 – działa drażniąco na oczy

Symbole bezpiecznego postępowania

S 2  - przechowywać poza zasięgiem dzieci

S 25 – unikać zanieczyszczenia oczu

S 26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską

S 29 - nie wylewać do kanalizacji

Obowiązujące przepisy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz.U. nr 105, poz. 671)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  terenów (Dz.U. nr 92, poz.460 z 1992r., Dz.U. nr 102, poz. 507 z 1995r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79, poz. 513)

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczegółowych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz.U. nr 32, poz. 169)

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1997r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz.U. nr 130, poz. 872)

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o odpadach (Dz.U. nr 96, poz. 592)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U. nr 162, poz. 1135)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. nr 116, poz. 503)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających powietrze (Dz.U. nr 55, poz. 355)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz.U. nr 26, poz.241)

# INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.